МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Землеустройство» включает лекции, лабораторные занятия и курсовое проектирование. На лабораторных занятиях необходимо освоить методику и технику выполнения подготовительных работ, проектирования, экономического обоснования проекта, а также научиться оформлять текстовые и графические документы по внутри-
хозяйственному землеустройству.

Задачами лабораторных занятий и курсового проектирования являются закрепление теоретических положений и методических приемов организации эффективного использования и охраны земель, а также создание организационно-территориальных условий, обеспечивающих внедрение прогрессивных форм организации труда и управления производством, рациональное использование производственных фондов, улучшение условий труда, быта и отдыха сельского населения. Студенты должны получить достаточно полное представление о порядке проведения внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации.

На лабораторных занятиях студенты выполняют пять работ.

1. Подготовительные работы для составления проекта внутри-
хозяйственного землеустройства.

2. Размещение производственных подразделений, хозяйственных центров и основных внутрихозяйственных дорог.

3. Организация земель.

4. Организация севооборотов.

5. Устройство территории пахотных земель.

Для их выполнения на кафедре необходимо получить следующие исходные материалы: план земельного участка сельскохозяйственной организации в масштабе 1:10 000 с горизонталями, почвенную карту, кальку контуров земель, материалы вычисления площадей видов земель, чертеж предшественников культур, производственное описание хозяйства, нормативную и справочную литературу, данные методические указания.

Нормативной основой выполнения заданий и курсового проекта служат действующие в землеустроительном производстве стандарты организации, ведомственные инструкции и указания.

Курсовой проект разрабатывается на основе материалов пяти работ, выполняемых на лабораторных занятиях. Полученные данные систематизируются и дополняются в процессе самостоятельной работы. Оформляются пояснительная записка и графические материалы.

1. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Лабораторная работа 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Цель: сбор и изучение данных о состоянии земель хозяйства; изучение показателей развития отраслей производства и овладение методами их расчета на перспективу; оформление задания на разработку проекта.

# Содержание:

1. Сбор и изучение планово-картографических и обследовательских материалов, а также земельно-учетных данных.

2. Характеристика агроклиматических условий зоны расположения хозяйства.

3. Изучение земельного участка хозяйства и существующего использования земель.

4. Изучение показателей развития отраслей производства и их расчет на перспективу.

5. Оформление задания на разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства.

# Исходные данные:

1) план землепользования сельскохозяйственной организации в масштабе 1:10 000 с горизонталями;

2) почвенная карта;

3) калька контуров;

4) материалы вычисления площадей контуров земель;

5) чертеж предшественников сельскохозяйственных культур;

6) описание хозяйства.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) экспликацию земель по производственным подразделениям;

2) чертеж землеустроительного обследования территории;

3) таблицы и ведомости;

4) перспективы развития хозяйства;

5) задание на составление проекта внутрихозяйственного землеустройства;

6) пояснительную записку.

Сбор и изучение планово-картографических

и обследовательских материалов,

а также земельно-учетных данных

В процессе изучения планово-картографических материалов студентом проверяются: четкость отображения контуров земель, рельефа местности, границ почвенных разновидностей; правильность надписей, изображения условных знаков; соответствие почв приведенным в легенде индексам, цветового изображения названию, гранулометрическому составу, степени увлажнения и подстилающей породе, а также содержание и правильность зарамочного оформления. При наличии несоответствия чертежей существующим требованиям в них вносятся необходимые коррективы.

Одновременно студентом изучается характер рельефа, степень расчлененности территории, расположение гидрографической сети и отдельных видов земель, конфигурация и размеры контуров, почвенный покров.

Земельно-учетные данные выдаются в материалах исходного дела. По ним проводится анализ экспликации земель хозяйства. Студентом проверяется общая площадь земель сельскохозяйственной организации и местоположение и площади вкрапленных земельных участков.

Характеристика агроклиматических условий зоны

расположения хозяйства

Агроклиматические условия оказывают значительное влияние на состав и площади сельскохозяйственных земель, специализацию производства и его ведение, структуру посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур, почвенный и растительный покров, развитие эрозионных процессов и т. д. Различное их сочетание вызывает необходимость выбора индивидуальных подходов к решению вопросов размещения производственных подразделений, хозяйственных центров, основных внутрихозяйственных дорог, организации земель, севооборотов и устройства их территории.

Важнейшими показателями агроклиматических условий являются: температурный режим; средняя, минимальная и максимальная температуры воздуха; сумма активных температур (выше 100 ºС); количество выпавших осадков; продолжительность вегетационного периода; снежный покров и глубина промерзания почвы; время заморозков; продолжительность пастбищного периода; направление, повторяемость и сила господствующих ветров и др.

Сведения об агроклиматических условиях выбираются из исходного дела и прил. 1–4.

Изучение земельного участка хозяйства

и существующего использования земель

Изучение земельного участка сельскохозяйственной организации начинается с установления его внешних границ, смежных земель, наличия и размещения вкрапленных земельных участков, общей площади земель в плане и закрепленной за хозяйством.

Анализируется прямолинейность границы земельного участка хозяйства, ее совмещенность с элементами рельефа, естественными рубежами или искусственными сооружениями и даются предложения по их совершенствованию.

По данным экспликации земель хозяйства и плану земельного участка изучаются их состав и площади, определяется структура и устанавливается степень сельскохозяйственной освоенности и распаханности территории. Обобщенные данные сводятся в табл. 1.1, на основании данных которой делается вывод о соответствии структуры сельскохозяйственных земель специализации хозяйства.

Таблица 1.1. Экспликация земель и их структура

| Виды земель | Площадь, га | В процентах |  | Площадь осушенных земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от общей площади земельного участка | от общей площади сельхозземель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пахотные |  |  |  |  |
| Используемые под постоянными культурами |  |  |  |  |
| Луговые для сено- кошения |  |  |  |  |
| Из них улучшенные |  |  |  |  |
| Луговые для выпаса скота |  |  |  |  |
| Из них орошаемые |  |  |  |  |
| Итого сельхозземель |  |  |  |  |
| Под древесно-кустарниковой растительностью |  |  |  |  |
| Под болотами |  |  |  |  |
| Под водными объектами |  |  |  |  |

Окончание табл. 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Под дорогами и другими транспортными путями |  |  |  |  |
| Под застройкой |  |  |  |  |
| Нарушенные |  |  |  |  |
| Неиспользуемые |  |  |  |  |
| Иные |  |  |  |  |
| Всего земель |  |  |  |  |

Размещение сельскохозяйственных земель анализируется с точки зрения их расположения относительно хозяйственных центров, животноводческих ферм, водных источников, подъездных путей и т. д.

На основе производственного описания хозяйства, плана землепользования, чертежа предшественников сельскохозяйственных культур изучаются: количество, размеры и размещение производственных подразделений, хозяйственных центров, животноводческих ферм, 
севооборотных массивов, полей севооборотов; наличие и состояние дорог; чередование сельскохозяйственных культур по годам.

Организация луговых земель анализируется на предмет закрепления за фермами, видами и группами скота, обеспеченности дорогами, скотопрогонами и водными источниками, наличия пастбище- и сенокосооборотов и т. д. Изучаются породный и сортовой состав садов и ягодников, их площади, размещение элементов устройства территории.

По результатам анализа делаются выводы о необходимости совершенствования организации территории хозяйства.

Изучение показателей развития отраслей производства

и их расчет на перспективу

Изучение производственной деятельности хозяйства начинается с анализа специализации и ее соответствия площадям сельскохозяйственных земель.

Уровень использования пахотных земель во многом зависит от структуры посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур, данные о которых заносятся в табл. 1.2.

Анализируется также продуктивность луговых земель, устанавливается количество вносимых удобрений.

Таблица 1.2. Посевные площади, урожайность и валовое производство

продукции основных сельскохозяйственных культур

| Культуры | Площадь, га |  | Структура посевов, % |  | Урожайность, ц/га |  | Валовой сбор, ц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20… г. | 20… г. | 20… г. | 20… г. | 20… г. | 20… г. | 20… г. | 20… г. |

Показатели развития растениеводческой отрасли во многом определяют результаты развития животноводства. Изучая эту отрасль хозяйства, устанавливают основное направление животноводства, виды скота, его поголовье и продуктивность (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Показатели развития животноводства

| Показатели | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20… г. | 20… г. | 20… г. |
| Поголовье крупного рогатого скота |  |  |  |
| В т. ч. коров |  |  |  |
| Поголовье свиней |  |  |  |
| В т. ч. свиноматок |  |  |  |
| Поголовье лошадей |  |  |  |
| Удой на 1 корову, л |  |  |  |
| Валовое производство, т: молока |  |  |  |
| мяса |  |  |  |
| в т. ч. свинины |  |  |  |
| Произведено на 100 га сельхозземель, ц: |  |  |  |
| молока |  |  |  |
| мяса |  |  |  |
| Произведено на 100 га пахотных земель свинины, ц |  |  |  |

При обосновании использования земель по проекту в качестве исходных используются планируемые показатели развития растениеводства и животноводства хозяйства, в частности урожайность сельскохозяйственных культур, площади посевов, поголовье скота, его продуктивность и др.

Планируемую урожайность основных сельскохозяйственных культур (У, ц/га) с учетом уровня эффективного плодородия почв, вносимых органических и минеральных удобрений можно рассчитать по формуле

У = Бп · Цб + ДNPK · ОNPK + До. у · Оо. у,                         (1.1)

где Бп – балл пахотных земель;

Цб – цена балла пахотных земель;

Бп · Цб – возможная величина урожая, обусловленная эффективным плодородием почвы, ц/га;

ДNPK – норма внесения минеральных удобрений в действующем веществе;

ОNPK – оплата минеральных удобрений урожаем, ц/кг;

ДNPK · ОNPK – возможная прибавка урожая за счет действия минеральных удобрений, ц/га;

До. у – норма внесения органических удобрений, т/га;

Оо. у – оплата органических удобрений урожаем, ц/т;

До. у · Оо. у – возможная прибавка урожая за счет внесения органических удобрений, ц/га.

Расчеты по формуле (1.1) ведутся с использованием прил. 5, 6.

Для упрощения расчетов по данной формуле можно установить урожайность зерновых, а урожайности других сельскохозяйственных культур определить, используя коэффициенты их примерного соотношения с урожайностью зерновых (прил. 7).

Продуктивность животных на перспективу определяется на основе достигнутых в данной сельскохозяйственной организации результатов с учетом аналогичных показателей передовых хозяйств района.

Обоснование проектных площадей и структуры посевов начинается с расчета потребности в продукции для выполнения договоров, обеспечения скота кормами, на семена, продажу населению и другие внутрихозяйственные нужды.

В первую очередь по производственным подразделениям и хозяйству рассчитывается площадь земель, не участвующая в производстве кормов для общественного продуктивного скота, с использованием данных прил. 8 (табл. 1.4).

Потребность в сене и зеленом корме для лошадей и скота, находящегося в личной собственности граждан, удовлетворяется в первую очередь за счет естественных луговых земель, а при их недостатке – за счет посевов трав в севообороте.

Оставшиеся для производства фуража общественному продуктивному скоту площади пахотных, луговых земель переводятся с использованием коэффициентов в условную пашню. При этом коэффициенты перевода луговых земель в условную пашню принимаются равными отношению их продуктивности к продуктивности пахотных земель.

Таблица 1.4. Расчет площади, не участвующей в производстве кормов

для общественного продуктивного скота

| Вид продукции | Потребность, ц |  |  |  | Итого требуется, ц | Урожайность, ц/га | Требуемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для продажи продукции | на корм лошадям | для скота личной собственности | в семенной фонд |  |  |  |
| Зерно |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |  |  |  |
| Сено |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленый корм |  |  |  |  |  |  |  |
| Лен |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахарная свекла |  |  |  |  |  |  |  |

По укрупненным нормам кормовой площади для различных животноводческих ферм и комплексов (прил. 9, 10) и площади условной пашни (прил. 11) рассчитывается поголовье скота в хозяйстве на перспективу. Расчетное поголовье скота по видам и группам уточняется в зависимости от состава сельскохозяйственных земель и их соотношения, наличия существующих капитальных построек, численности трудоспособного населения и других условий.

Конечные результаты обоснования перспектив развития производства хозяйства отражаются в задании на составление проекта внутрихозяйственного землеустройства.

Оформление задания на разработку проекта

внутрихозяйственного землеустройства

На основе проведенного комплексного обследования земельного участка организации и изучения перспектив развития производства разрабатывается задание на проектирование. Оно включает: основание для проектирования; сведения о специализации и межхозяйственных связях; предложения по организационно-производственной структуре хозяйства и управлению, размещению хозяйственных центров, животноводческих ферм; сведения о площади сельскохозяйственных земель; план продажи продукции; планируемые мероприятия по охране земель; особые мнения и пожелания руководителей хозяйства и др. Примерная форма заказа на составление проекта внутрихозяйственного землеустройства приведена в прил. 12.

Лабораторная работа 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ И ОСНОВНЫХ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ

Цель: изучение состояния и овладение методикой обоснования проектируемого размещения производственных подразделений и хозяйственных центров.

Содержание:

1. Анализ существующего расположения и обоснование перспективного размещения производственных подразделений.

2. Анализ современного состояния и обоснование перспектив развития населенных пунктов, производственных центров и основных внутрихозяйственных дорог.

Исходные данные:

1) план земельного участка сельскохозяйственной организации;

2) исходная и проектная экспликации;

3) калька контуров;

4) почвенная карта;

5) чертеж землеустроительного обследования территории;

6) показатели состояния и перспектив развития отраслей производства.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) характеристику существующих производственных центров;

2) проектируемое размещение производственных центров;

3) расчет площади производственных центров;

4) характеристику проектируемого размещения земельных массивов производственных подразделений;

5) характеристику основных внутрихозяйственных дорог;

6) пояснительную записку.

Анализ существующего расположения и обоснование

перспективного размещения производственных подразделений

При рассмотрении данного вопроса анализируют существующее организационное устройство и форму управления в хозяйстве (отраслевая, территориальная, смешанная), специализацию производственных подразделений в растениеводстве и животноводстве, их количество, размеры по земельной площади и размещение массивов сельскохозяйственных земель (конфигурация, расположение границ в отношении элементов рельефа и различных видов земель, удаленность). Результаты изучения этих показателей отражают в табл. 2.1. Выявляют положительные и отрицательные стороны существующего размещения производственных подразделений, сложившейся в них специализации и соответствие ей состава земель.

Таблица 2.1. Характеристика размещения земельных массивов

производственных подразделений

| Виды земель | Общая площадь, га | Бригада 1 (д. … ) |  |  | Бригада 2 (д. … ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Число обособленных участков | Средневзвешенное расстояние от производственного центра до земельных массивов, км | Площадь, га | Число обособленных участков | Средневзвешенное расстояние от производственного центра до земельных массивов, км |
| Существующих |  |  |  |  |  |  |  |
| Пахотные |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемые под постоянными культурами |  |  |  |  |  |  |  |
| Луговые для сенокошения |  |  |  |  |  |  |  |
| Луговые для выпаса скота |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемых |  |  |  |  |  |  |  |
| Пахотные |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемые под постоянными культурами |  |  |  |  |  |  |  |
| Луговые для сенокошения |  |  |  |  |  |  |  |
| Луговые для выпаса скота |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективное размещение производственных подразделений устанавливают с учетом планируемой организационно-производственной структуры хозяйства, которая зависит от специализации, объема и уровня концентрации производства, размеров, конфигурации земельного участка и характера расселения. В крупных по площади сельхоз-
организациях, имеющих расчлененное (реками, ручьями и другими препятствиями) землепользование, на котором равномерно рассредоточено несколько крупных хозцентров, может проектироваться территориальная структура управления.

Отраслевая (цеховая) форма организации и управления производством вводится обычно в хозяйствах с компактным земельным массивом, одним крупным хозяйственным центром, высоким уровнем специализации и концентрации производства и при наличии квалифицированных специалистов. Может быть различное комбинирование форм организации и управления производством.

Проектное количество и размеры производственных подразделений в хозяйстве устанавливают на основе выполненного анализа существующего их расположения, планируемой организационно-произ-водственной структуры, рекомендуемых размеров для данной зоны и специализации, с учетом материалов схем землеустройства района и районной планировки.

Размещение производственных подразделений производят во взаимоувязке с планируемым расположением хозяйственных ферм и комплексов. Площадь и состав земель определяют в соответствии со специализацией подразделений. Их земельные массивы должны быть компактными, правильной конфигурации, удобно расположенными по отношению к усадебным центрам. Границы производственных подразделений проектируют по возможности прямолинейными, совмещают с естественными или искусственными рубежами и контурами земель. Проектные границы не должны создавать неудобства при организации и устройстве территории сельскохозяйственных земель.

Результаты перспективного размещения производственных подразделений отражают в табл. 2.1 и на плане внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации.

Анализ современного состояния и обоснование перспектив

развития населенных пунктов, производственных центров

и основных внутрихозяйственных дорог

При изучении сложившихся населенных пунктов выясняют расположение центральной усадьбы, усадеб производственных подразделений, а также других селений, количество дворов, населения (всего и трудоспособного) в каждом из них и по производственным подразделениям, наличие и состояние хозяйственных и культурно-бытовых построек, элементов благоустройства селений.

С целью выявления населенных пунктов, благоприятных для перспективного развития в качестве хозяйственных центров, производят анализ существующих селений по экономическому, территориально-производственному, транспортному, архитектурно-планировочному, природному и эстетическому факторам. Состав показателей каждого фактора приведен в прил. 13.

Характеристику существующих производственных центров дают по занимаемой ими площади, негативному влиянию на прилегающие населенные пункты, земли и водные источники, соответствию санитарно-гигиеническим, строительно-планировочным и другим требованиям. Анализируют существующие животноводческие фермы по их территориальному размещению, занимаемой площади, видам и поголовью скота, наличию и состоянию производственных зданий, инженерному оборудованию, уровню механизации производственных процессов. Анализ территории производственных центров по рельефу местности проводят с использованием данных прил. 14.

Итоги анализа производственных центров заносят в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Характеристика существующих производственных центров

| Название населенного пункта | Вид производственного центра | Размер производственного центра |  | Характеристика участка |  |  |  | Использование по проекту | Санитарно-защитные и природоохранные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Направление и крутизна склона | Размещение относительно жилой зоны |  |  |  |  |
|  |  | Площадь, га | Поголовье скота, гол.; количество машин, ед.; хранимая продукция, т |  | по направлению господствующих ветров | по рельефу | по расстоянию |  |  |

При обосновании размещения хозяйственных центров из числа населенных пунктов, имеющих благоприятные условия для перспективного развития, выбирают центральную усадьбу хозяйства и центры производственных подразделений.

Центральную усадьбу хозяйства размещают в наиболее крупном, расположенном в центре земельного участка населенном пункте, имеющем капитальные производственные постройки, административные и культурно-бытовые здания, хорошо связанном с центрами производственных подразделений и другими селениями хозяйства, административными и культурными центрами и пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции. В зависимости от организационно-производственной структуры и сложившегося расселения центральная усадьба хозяйства является, как правило, центром одного или нескольких производственных подразделений. Хозяйственные центры других производственных подразделений размещают также в крупных населенных пунктах, расположенных в центре землепользования подразделения и имеющих ценные производственные, культурно-бытовые здания, хорошую транспортную связь с центральной усадьбой и другими населенными пунктами хозяйства, а также с внешними культурно-бытовыми центрами и пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции.

При необходимости животноводческие фермы и производственные объекты можно размещать и при других населенных пунктах, где имеются необходимые постройки, трудовые ресурсы и кормовая база.

Решая вопрос о специализации и размещении животноводческих ферм и комплексов, учитывают их существующее расположение, рекомендуемые оптимальные размеры, наличие типовых капитальных зданий, луговых земель и трудовых ресурсов. В подразделениях с большими площадями луговых земель следует размещать фермы крупного рогатого скота и овец, в подразделениях с высоким удельным весом пахотных земель – свиноводческие фермы и комплексы, молочный скот.

При сохранении по проекту существующих ферм, не удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и природоохранным требованиям, предусматривают мероприятия по снижению их негативного влияния на прилегающие населенные пункты и водные объекты (посадку насаждений между жилой и производственной зонами, обвалование ферм и др.). При размещении новых ферм и комплексов необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны и другие требования в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).

Результаты проектного решения по производственным центрам отражают в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Проектируемое размещение производственных центров

| Наименование населенного пункта | Виды производствен- ных центров | Виды построек и сооружений | Вместимость построек (гол., маш., т) |  |  |  | Расстояние от ферм до пастбищ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | требуемая | существующая | новое строи-тельство | переоборудова-ние имеющихся построек |  |
| Бригада |  |  |  |  |  |  |  |

По перспективным производственным центрам с учетом действующих нормативов производят расчет потребных площадей для животноводческих ферм (молочно-товарных, по откорму молодняка крупного рогатого скота, выращиванию нетелей, откорму свиней), складского сектора, машинно-ремонтного, строительного и бригадного дворов, складов минеральных удобрений и ядохимикатов (табл. 2.4).

Таблица 2.4. Расчет площадей производственных центров

| Виды производственных центров | Расчетная единица | Норма площади на расчетную единицу, га | Количество расчетных единиц | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетная | существующая | излишек, недостаток |
| Бригада 1 с. … с. … Бригада 2 с. … |  |  |  |  |  |  |

Для характеристики сложившейся дорожной сети используют материалы подготовительных работ и инвентаризации дорог. При этом устанавливают протяженность внутрихозяйственных дорог, занимаемую ими площадь (общую и в расчете на 100 га), категорию, тип покрытия, обеспеченность дорожной связью всех населенных пунктов и производственных центров, состояние проезжей части и возможность проезда по дорогам в различные периоды года.

На основе анализа существующей дорожной сети устанавливают необходимость проектирования дополнительных магистральных дорог, подъездов, обосновывают их технические показатели (категорию, тип покрытия, ширину земляного полотна и проезжей части), необходимость строительства дорожных сооружений.

Характеристику существующих и проектируемых дорог заносят в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Характеристика основных внутрихозяйственных дорог

| Наименование дороги | Протяженность, км | Занимаемая площадь, га | Категория | Тип покрытия | Ширина, м |  | Проектируемое мероприятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | земляного полотна | проезжей части | улучшение, км | новое строительство, км |

Обобщенные результаты размещения производственных подразделений, хозяйственных центров, магистральных дорог и других объектов инженерного оборудования территории отражают в табл. 2.6.

Таблица 2.6. Анализ размещения производственных подразделений,

хозяйственных центров, магистральных дорог и других объектов

инженерного оборудования территории

| Показатели | На исходный год |  |  | По проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в хозяй-стве | по подразде-лениям |  | в хозяй-стве | по подразде-лениям |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество производствен-ных подразделений |  |  |  |  |  |  |
| Площадь подразделений и структура земель, га (%): |  |  |  |  |  |  |
| общая |  |  |  |  |  |  |
| сельхозземли |  |  |  |  |  |  |
| пахотные |  |  |  |  |  |  |
| луговые для сенокошения |  |  |  |  |  |  |
| луговые для выпаса скота |  |  |  |  |  |  |
| Средний балл оценки: |  |  |  |  |  |  |
| сельхозземель |  |  |  |  |  |  |
| пахотных земель |  |  |  |  |  |  |
| Количество населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |

| Окончание табл. 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения |  |  |  |  |  |  |
| В т. ч. трудоспособного |  |  |  |  |  |  |
| Приходится на 1 трудо- способного, га: |  |  |  |  |  |  |
| сельхозземель |  |  |  |  |  |  |
| пахотных земель |  |  |  |  |  |  |
| Количество производственных центров |  |  |  |  |  |  |
| Площадь производственного центра, га |  |  |  |  |  |  |
| Размеры ферм, гол.: |  |  |  |  |  |  |
| молочных |  |  |  |  |  |  |
| по выращиванию нетелей |  |  |  |  |  |  |
| по откорму молодняка крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |  |
| по откорму свиней |  |  |  |  |  |  |
| Удаленность пахотных массивов от хозцентров, км |  |  |  |  |  |  |
| Удаленность массивов луговых земель от ферм, км: |  |  |  |  |  |  |
| молочных |  |  |  |  |  |  |
| по выращиванию нетелей |  |  |  |  |  |  |
| по откорму молодняка крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, км |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность (площадь) дорог на 100 га сельхоз- земель, км (га) |  |  |  |  |  |  |

Принятое проектное решение по размещению производственных подразделений, хозяйственных центров, магистральных дорог и других сооружений является основой для дальнейшей организации и устройства территории хозяйства.

Лабораторная работа 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

Цель: изучение методик проведения агроэкологического зонирования территории хозяйства, разработки и обоснования мероприятий по повышению интенсивности использования и охраны земель при установлении их состава, соотношения и размещения массивов с учетом эколого-технологических, экономических и других требований, а также приемов анализа и оценки рабочих участков.

Содержание:

1. Агроэкологическое зонирование территории земельного участка хозяйства.

2. Установление состава, соотношения земель и их размещение.

3. Анализ и эколого-технологическая характеристика рабочих участков.

4. Оценка сравнительной пригодности рабочих участков для возделывания сельскохозяйственных культур.

5. Установление энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам.

Исходные данные:

1) материалы подготовительных работ, перечисленные в лабораторной работе 1 (пп. 2–6);

2) материалы проектируемого размещения производственных подразделений, хозяйственных центров, основных внутрихозяйственных дорог и других объектов инженерного оборудования территории 
(лабораторная работа 2).

В результате выполнения работы студент представляет:

1) расчет потребности в кормах для скота;

2) закрепление луговых земель за видами и группами скота;

3) ведомость набора проектируемых площадей сельскохозяйственных земель по бригадам;

4) расчет посевных площадей, структуры посевов и валового сбора продукции растениеводства по хозяйству и подразделению;

5) эколого-технологическую характеристику рабочих участков;

6) ведомость определения длины гона рабочих участков;

7) ведомость расчета эквивалентных расстояний от хозяйственных центров до рабочих участков;

8) данные о сравнительной пригодности рабочих участков для возделывания сельскохозяйственных культур;

9) эколого-технологическую группировку рабочих участков;

10) агротехническую характеристику рабочих участков и другие исходные данные для расчета энергетической эффективности от возделывания сельскохозяйственных культур;

11) матрицу энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур;

12) проект организации земель (на плане земельного участка хозяйства);

13) пояснительную записку.

Агроэкологическое зонирование территории

земельного участка хозяйства

В целях экологически обоснованной организации использования земель и устройства территории сельскохозяйственной организации проводится агроэкологическое зонирование. Оно осуществляется с использованием материалов почвенных, геоботанических, мелиоративных, землеустроительных и других обследований и изысканий.

Для зонирования по плану земельного участка выявляются основные природные и антропогенные объекты, которые требуют защиты от загрязнения и деградации или, напротив, сами являются источниками загрязнения окружающей среды и тем самым предопределяют режим использования прилежащих к ним земель и содержание необходимых природоохранных мероприятий. К таким объектам можно отнести открытые водные источники, нарушенные земли, населенные пункты, производственные центры, дороги общего пользования, промышленные предприятия, участки утилизации отходов, подверженные сильной эрозии и радиоактивному загрязнению, охраняемые территории и т. п.

Исходя из размещения названных объектов и действующих нормативов [20, 26] на плане земельного участка устанавливаются границы водоохранных зон открытых и закрытых водных источников; прибрежных полос рек и водоемов; зон загрязнения вокруг производственных центров и вдоль дорог с интенсивным движением; земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению; подлежащих охране территорий и т. д. Водоохранные зоны вдоль малых рек и ручьев устанавливаются шириной 500 м, прибрежных полос – 50 м [4].

Для каждой из выделенных зон регламентируются особенности использования земель и технологии сельскохозяйственного производства.

Понятие, назначение основных зон, их размеры и рекомендуемый режим использования земель в их пределах приведены в прил. 15, 16.

Результаты зонирования территории земельного участка отображаются на чертеже землеустроительного обследования и в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Характеристика выделенных зон

| Зона | Ширина зоны, м | Площадь |  | Площадь и структура земель, га (%) |  | Режим использо- вания земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % к общей площади | сельскохозяйственных | пахотных |  |

По результатам комплексного обследования территории земельного участка и ограничений на хозяйственное использование земель в каждой зоне выявляются участки для освоения в пахотные земли, сады, луговые земли; проведения осушения, орошения, культуртехнических работ и рекультивации; улучшения и организации луговых земель и других мероприятий. Полученные данные приводятся в ведомости трансформации, экспликации земель по проекту и отображаются на чертеже землеустроительного обследования.

Установление состава, соотношения земель

и их размещение

Установление состава и площадей земель, их соотношения (структуры) и размещение на перспективу – главные задачи организации угодий, определяющие ее содержание как составной части проекта. Переход от фактической структуры земель к проектной происходит путем определения объема их трансформации (преобразования), улучшения, охраны и размещения. При решении этих вопросов должны выполняться следующие требования: полное, рациональное и эффективное использование земель в соответствии с их природными свойствами, специализацией производства и планируемыми показателями развития отраслей производства; соблюдение соответствующего режима использования и охраны земель на основе комплексного изучения территории и агроклиматического зонирования ее; создание благоприятных условий для повышения производительности труда и использования сельскохозяйственной техники; обеспечение минимально необходимых затрат на освоение новых земель, улучшение и охрану угодий, скорейшей их окупаемости.

Для обоснования перспективной организации земель следует использовать результаты выполненных ранее подготовительных работ, особенно зонирования территории, обследования земельного участка, анализа состояния и установления перспектив развития хозяйства, а также заказ на составление проекта внутрихозяйственного землеустройства и данные, полученные при выполнении лабораторной работы 2.

Вначале анализируют границы выделенных на чертеже землеустроительного обследования агроэкологических зон, затем проводят их характеристику (ширина, площадь, состав земель, режим использования). Изучают другие материалы комплексного обследования земельного участка: журнал и акт полевого обследования, экспликации по составу земель на исходный год, по характеристике рельефа и степени эродированности пахотных земель, акт, ведомости трансформации и экспликации земель по проекту. Анализ ведут по материалам графических документов, пояснительной записки и таблиц. При необходимости вносят дополнения и уточнения в полученные ранее данные о структуре земель и их размещении.

Обосновывая оптимальный состав земель, их соотношение и размещение массивов, особое внимание обращают на расширение более ценных земель, укрупнение мелких контуров, устранение вкрапливаний и сведение однородных контуров земель в сплошные массивы, удобные для обработки (прил. 17, 18). Согласно агроэкологическому зонированию устанавливают возможный режим использования земель, при этом учитывают их качество, сложность рельефа, гидрогеологические условия, территориальное расположение, а также пригодность почв под сады, пахотные, луговые земли. Одновременно предусматривают мероприятия по осушению и орошению земель, культуртехнике, рекультивации и борьбе с эрозией почв.

Сады и ягодники размещают смежно с имеющимися массивами, ближе к населенным пунктам. Учитывают почвы, рельеф, экспозицию склона, гидрогеологические условия, компактность участков и удобство их конфигурации для внутреннего устройства. Наиболее пригодны участки с суглинистыми и супесчаными автоморфными почвами, крутизной склона 3–6°, южной и юго-западной экспозиций, с глубиной залегания грунтовых вод 2,0–2,5 м.

Большое внимание обращают на расширение площади пахотных земель, крупность и компактность их массивов, достигаемые в результате освоения кустарников, болот, луговых и других земель.

Под луговые выделяют уже освоенные и вновь осваиваемые земли, более пригодные для сенокошения по составу и качеству травостоя, степени увлажнения и другим природным свойствам. К ним относят наиболее продуктивные заливные и низинные луга, удаленные участки луговых земель, также отдельные контуры, вкрапленные в пахотные земли, осваивать которые целесообразно для сенокошения.

Под улучшенные и орошаемые земли выделяют массивы естественных лугов и вновь осваиваемых земель, расположенных по возможности вблизи животноводческих ферм и населенных пунктов. При организации орошаемых луговых земель важно учесть близость их к источникам для полива, а площади согласовать с сезонной производительностью поливной техники. Массивы таких земель должны быть по возможности более компактными, иметь прямоугольную форму и прямолинейные границы. Весьма желательно, чтобы длина, ширина и соотношение сторон массивов были согласованы со схемами орошения, типами используемых дождевальных машин и установок, а рельеф местности и другие природные факторы соответствовали требованиям эксплуатации. На выделенном массиве по возможности не должно быть подземных и наземных линий электропередач, связи и других инженерных сооружений. Границы массивов согласовывают с сохраняемыми дорогами, каналами и другими устойчивыми рубежами.

Участки с сильно и очень сильно эродированными почвами, пески, овраги, а также другие земли, непригодные для использования в сельском хозяйстве, планируют под облесение.

По материалам подготовительных работ изучают показатели состояния отраслей производства, перспективы его развития и заказа на составление проекта внутрихозяйственного землеустройства. Анализируют и используют в последующих расчетах данные о планируемом поголовье скота (общественного и граждан), его продуктивности, валовом выходе продукции животноводства, потребности в кормах и другой продукции растениеводства (для продажи, на семена), планируемой урожайности культур и необходимые для этих целей расчетные площади по хозяйству.

С использованием чертежа землеустроительного обследования и результатов расчетов по лабораторной работе 1 получают и анализируют данные о фактическом и проектируемом размещении бригад и ферм, поголовье скота на фермах, проектируемых изменениях в размещении бригад (площадях и границах), хозяйственных центров, основных дорог и других объектов инженерного оборудования территории. При необходимости уточняют состав земель по бригадам и хозяйству в проектной экспликации и на плане землепользования.

Последующие расчеты и проектные разработки ведут по производственным подразделениям.

Вначале рассчитывают потребность в кормах для скота (табл. 3.2). При этом используют данные о планируемом поголовье скота по бригадам, его продуктивности, валовом выходе продукции животноводства и нормы расхода кормов на получение 100 ц продукции (прил. 11). При расчете площадей для лошадей и скота, находящегося в личной собственности граждан, принимают данные расчетов при подготовительных работах.

Значительная часть потребности в зеленых кормах и сене удовлетворяется за счет улучшенных и естественных луговых земель. Поэтому, учитывая планируемое поголовье общественного скота (по бригадам, фермам, видам и группам) и скота, находящегося в личной собственности граждан (по населенным пунктам), его потребность в зеленых кормах и планируемую урожайность улучшенных (в том числе орошаемых) и естественных луговых земель, определяют их площади.

Таблица 3.2. Расчет потребности в кормах для скота, т

| Продукция (корма) | Бригада 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На производство |  |  |  |  |  | Лошадям | Итого по бригаде |
|  | молока |  | говядины |  | свинины |  |  |  |
|  | на 100 ц | всего | на 100 ц | всего | на 100 ц | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Зерно и концентраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сенаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корнеплоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленый корм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого… |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание табл. 3.2

| Продукция (корма) | Бригада 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На производство |  |  |  |  |  | Лошадям | Итого по бригаде | По хозяйству |
|  | молока |  | говядины |  | свинины |  |  |  |  |
|  | на 100 ц | всего | на 100 ц | всего | на 100 ц | всего |  |  |  |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Зерно и концентраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сенаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корнеплоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленый корм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Учитывая планируемое поголовье скота по фермам и видам, формируют выпасные группы животных: гурты (крупный рогатый скот), отары (овцы), табуны (лошади), стада (свиньи). Скот, находящийся в личной собственности граждан, комплектуют в пастбищные группы по населенным пунктам. Размер гуртов коров – 100–200 гол., молодняка крупного рогатого скота и нетелей – до 200–300, телят – 100, отары овец – до 600–1200 гол. Имея расчетную потребность в зеленых кормах по бригадам и видам животных, поголовье в гуртах и планируемую урожайность луговых земель, определяют необходимые площади данных земель для каждой группы скота. Закрепляют массивы луговых земель за гуртами, табунами и скотом личной собственности по населенным пунктам (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Закрепление луговых земель за видами и группами скота

| Виды и группы скота | Номер гурта | Поголовье скота в гурте | Общая потребность в зеленых кормах, ц | Урожайность луговых земель, ц/га | Площадь луговых земель, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | необходимая | выделяемая | выделяемая орошаемая | выделенная на 1 гол. |

При закреплении луговых земель каждой ферме и группе скота выделяют по возможности единый компактный массив, который по характеру растительности, состоянию поверхности, удаленности соответствует физиологическим особенностям животных. Более урожайные и ближе расположенные массивы выделяют для телят и коров. Для скота, находящегося в личной собственности граждан, выделяют отдельные участки вблизи соответствующих селений.

Определяют систему содержания видов и групп скота в пастбищный период. При необходимости размещают летние лагеря и основные скотопрогоны.

Недостающую потребность в зеленых кормах обеспечивают за счет посевов сельскохозяйственных культур в севооборотах.

С учетом перечисленных требований при закреплении луговых земель, особенно орошаемых, нередко приходится включать в них рядом расположенные или вкрапленные участки пахотных, луговых для 
сенокошения и других земель. Если остаются нераспределенные (лишние) участки луговых для выпаса скота земель, их переводят в луговые для сенокошения или пахотные.

Уточненные данные проектируемого состава сельскохозяйственных земель используют для расчета посевных площадей, структуры посевов и валового сбора продукции растениеводства по хозяйству и бригадам (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Расчет посевных площадей, структуры посевов и валового сбора продукции растениеводства по хозяйству и подразделениям

| Культуры и виды земель | Хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бригада |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требуется продукции, т |  |  |  |  |  | Урожайность культур и земель, т/га | Площади посевов и земель, га | Структура посевов, % | Требуется продукции, т | Площади посевов и угодий, га | Структура посевов, % |
|  | для продажи | на семена | на корм скоту |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общественному | находящемуся в личной собственности граждан | лошадям |  |  |  |  |  |  |  |

При расчетах пользуются данными заказа на составление проекта, объемов продукции для продажи, потребности в семенах и кормах, а также планируемой урожайности культур и луговых земель. Вначале по хозяйству и бригадам рассчитывают выход сена и сенажа с естественных и улучшенных луговых земель. Недостающее их количество планируют производить за счет многолетних трав на пахотных землях. Определяют также выход зеленых кормов с луговых земель для выпаса скота (естественные, улучшенные и орошаемые).

При этом пользуются данными о закреплении этих земель за фермами и группами скота (см. табл. 3.3).

Часть потребности в недостающих зеленых кормах может быть обеспечена в результате посевов промежуточных и пожнивных культур, под которые занимают до 10–15 % пахотных земель, а остальная потребность – за счет многолетних трав. Для обоснования состава и площадей культур на зеленый корм по хозяйству и его подразделениям целесообразно разработать зеленый конвейер.

В случае когда общая площадь посевов по хозяйству окажется меньше проектной площади пахотных земель, расширяют посевы более ценных и рентабельных культур с учетом специализации производства, конъюнктуры рынка и природных условий. При недостатке проектной площади корректируют заказ на продажу продукции, поголовье скота, рационы кормления или другие исходные показатели.

При расчете посевных площадей, структуры и валовых сборов продукции по подразделениям возникает обычно их несогласованность с площадями пахотных земель. В этом случае соответственно уменьшают или увеличивают заказы на продажу продукции, получение семян, площади технических или других культур, т. е. перераспределяют производство продукции растениеводства между подразделениями. Однако при этом целесообразно сохранить расчетные площади грузоемких кормовых культур с целью приближения их к местам потребления продукции, учесть сложившуюся специализацию производственных подразделений, их трудообеспеченность, качество почв и другие факторы.

Эффективность трансформации, улучшения и изменения соотношения угодий на перспективу характеризуют по следующим показателям: приросту валовой продукции, увеличению чистого дохода, срокам окупаемости капитальных затрат, норме рентабельности и др. Расчеты ведут по видам трансформируемых и улучшенных земель.

Прирост валовой продукции (в натуральном и стоимостном выражениях) и чистого дохода определяют как разность соответствующих величин после и до трансформации и улучшения земель. При расчете прироста стоимости валовой продукции учитывают площади сельскохозяйственных культур и видов земель после трансформации и улучшения, их соответствующую урожайность и стоимость единицы продукции.

Размер чистого дохода вычисляется как разница между стоимостью прироста валовой продукции и издержками производства.

Ориентировочный срок окупаемости капитальных вложений (Т, лет) устанавливают по формуле

(3.1)

где K – капитальные вложения на трансформацию и улучшение земель, тыс. руб.;

Δd – прирост чистого дохода, тыс. руб.;

t – время нахождения земель в мелиоративной подготовке, лет.

К капитальным вложениям относят затраты на осушение, орошение, культуртехнические мероприятия, рекультивацию, распашку, внесение удобрений, залужение и др. Определяют их по укрупненным нормативам на гектар площади.

Норму рентабельности (Н, %) исчисляют как отношение чистого дохода (Д, тыс. руб.) к издержкам производства (С, тыс. руб.):

.                                                     (3.2)

Дополнительно анализируют, насколько проектируемое соотношение пахотных, луговых, лесных земель, а также земель под водными  объектами и древесно-кустарниковой растительностью соответствует в данных условиях требованиям экологизации землепользования. Целесообразно также учитывать изменения качества сельскохозяйственных земель, характеризуя их повышением баллов бонитета почв и экономической оценки, защищенности от эрозии, укрупнением и улучшением конфигурации контуров, сокращением удаленности трудоемких, грузоемких и луговых земель от хозяйственных центров (табл. 3.5).

Таблица 3.5. Показатели организации земель

| Показатели | На год составления проекта | По проекту | В процентах к исходному году |
| --- | --- | --- | --- |
| Площади сельхозземель, га |  |  |  |
| В т. ч. пахотных |  |  |  |
| Структура земель, %: освоенность |  |  |  |
| распаханность |  |  |  |
| лесистость |  |  |  |
| Коэффициент использования земель для сельхозцелей |  |  |  |
| Осушение земель, га: пахотных |  |  |  |
| луговых |  |  |  |
| Орошение земель, га |  |  |  |
| Облесение песков, га |  |  |  |
| Расчистка земель от кустарника, га |  |  |  |
| Средний балл оценки земель: сельскохозяйственных |  |  |  |
| пахотных |  |  |  |
| Площади луговых земель для выпаса скота, га |  |  |  |
| В т. ч. улучшенных |  |  |  |
| Площади луговых земель для сенокошения, га |  |  |  |
| В т. ч. улучшенных |  |  |  |
| Количество контуров земель: пахотных |  |  |  |
| луговых для сенокошения |  |  |  |
| луговых для выпаса скота |  |  |  |
| Средняя площадь контура земель, га: пахотных |  |  |  |
| луговых для сенокошения |  |  |  |
| луговых для выпаса скота |  |  |  |

Анализ и эколого-технологическая характеристика

рабочих участков

Предварительное формирование рабочих участков проводят в процессе подготовительных работ с учетом сведений о типе и гранулометрическом составе почв, степени окультуренности, характере водно-воздушного режима, рельефа, степени эродированности, площади контуров и др.

С учетом намеченных мероприятий по трансформации, установлению состава и структуры земель, их размещению уточняют границы рабочих участков, обосновывают целесообразность совмещения их с границами топографических контуров. По сформированным рабочим участкам устанавливают основные экологические и технические показатели (табл. 3.6).

Таблица 3.6. Эколого-технологическая характеристика рабочих участков

| Номер рабочего участка | Площадь рабочего участка, га | Тип почв и степень увлажнения (мелиоративное состояние) | Гранулометрический состав | Каменистость, м3/га | Степень эродированности | Длина гона, м | Угол склона, град | Конфигурация | Удельное сопротивление почв, КПа | Удаленность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от хозцентра бригады | от хозцентра хозяйства |

Нумерация рабочих участков должна быть сквозной по хозяйству в разрезе производственных подразделений. Например, участки № 1–30 – бригада 1; 31–57 – бригада 2. Площади сформированных рабочих участков определяются с точностью до 0,1 га.

Данные о типе почв, степени увлажнения, мелиоративном состоянии, гранулометрическом составе, завалуненности (каменистости), эродированности определяют по почвенной карте и другим материалам обследований и изысканий.

Для характеристики степени завалуненности (каменистости) рабочих участков применяется следующая градация [32], м3/га:

1-я – завалуненность отсутствует, менее 5;

2-я – слабая, 5–20;

3-я – средняя, 21–50;

4-я – сильная, 51–100;

5-я – очень сильная, более 100.

По степени эродированности выделяют неэродированные, слабо-, средне- и сильноэродированные рабочие участки.

Длину рабочего гона в прямоугольных полях определяют путем измерения на плане. В полях непрямоугольной, сложной конфигурации, а также при наличии вкрапленных контуров длину гона устанавливают с помощью линейной палетки. Палетку накладывают на план таким образом, чтобы крайние границы участка находились по возможности на середине расстояния между двумя смежными линиями палетки. Аналогичное требование предъявляется и по отношению к границам вкрапленных контуров.

Подсчитав общее количество пересечений границ участка и границ вкрапленных контуров с линиями палетки, среднюю длину гона при работе палеткой с четырехмиллиметровым базисом (масштаб 1:10 000) находят по формуле [19]

(3.3)

где l – средняя длина гона на участке, м;

P – площадь участка, га;

n – число пересечений линий палетки с границами рабочего участка и вкрапленных контуров.

Средний угол склона запроектированного рабочего участка определяют по направлению основной обработки с помощью графика заложений.

Общая характеристика конфигурации рабочих участков дается цифровыми индексами от 1 до 5 посредством сравнения конфигурации рабочего участка с типичными фигурами [19]. Прямоугольникам и трапециям со скошенностью сторон не более 10º присваивается индекс 1; трапециям со скошенностью сторон более 10º – 2; треугольникам и близким к ним фигурам – 3; участкам овальной формы – 4; участкам со сложной конфигурацией границ – индекс 5.

Почвы разного гранулометрического состава обусловливают разное удельное сопротивление, от которого зависит производительность машинно-тракторных агрегатов. Удельное сопротивление почв определяют согласно прил. 19–23

Для оценки местоположения рабочих участков по плану землепользования измеряют расстояния от них до хозцентров производственных подразделений по дорогам, обеспечивающим наиболее удобную связь. Общее расстояние исчисляется как эквивалентное (Rэ), учитывающее количество транспортных путей, по формуле

(3.4)

где rl – расстояние по l-му транспортному пути, км;

kl – коэффициент, учитывающий качество l-го транспортного пути.

Значение kl принимается для целины (от центра участка до дороги) равным 2,5; естественных грунтовых дорог – 1,8; улучшенных грунтовых – 1,5; гравийных, булыжных – 1,2; асфальтобетонных, бетонных – 1,0 [7].

Расчет эквивалентных расстояний выполняют в табл. 3.7.

Таблица 3.7. Ведомость расчета эквивалентных расстояний

от хозяйственных центров до рабочих участков

| Номер рабочего участка | Площадь, га | Измеренное расстояние до хозцентра производственного подразделения, км |  |  |  |  | Общее эквивалентное расстояние (с учетом коэффициентов), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по полю | по дорогам |  |  |  |  |
|  |  |  | грунтовым |  | гравий- ным | асфаль- тирован- ным |  |
|  |  |  | естест- венным | улучшен- ным |  |  |  |

Сформированные рабочие участки служат в качестве первичных территориальных единиц для учета, сравнительной оценки и организации рационального использования сельскохозяйственных земель.

Оценка сравнительной пригодности рабочих участков

для возделывания сельскохозяйственных культур

Предварительная оценка участков выполняется по трем группам факторов: пригодности различных групп почв для возделывания основных сельскохозяйственных культур, технологическим свойствам земель, экологическим условиям [13].

Первая группа факторов определяет в основном почвенное плодородие и соответственно обусловливает уровень продуктивности земель. Главными из этих факторов являются: тип и гранулометрический состав почвы, подстилающие породы, степень увлажнения, мелиоративное состояние (прил. 24).

Вторая группа факторов обусловливает дифференциацию затрат и потерь продукции в зависимости от технологических условий и удаленности рабочих участков от хозяйственных центров (прил. 25).

Третья группа факторов учитывает природоохранные ограничения для возделывания сельскохозяйственных культур с целью предотвращения деградации и загрязнения почв и вод (прил. 26).

Оценка рабочих участков ведется по четырехбалльной шкале в пределах от 0 до 3 баллов. Участки, непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур, оцениваются в 0 баллов, малопригодные – 1, пригодные – 2 и наиболее пригодные – 3 балла. Окончательный обобщенный балл участка для данной культуры принимают равным минимальному баллу, полученному в результате оценок по названным выше факторам, и отражают в табл. 3.8.

Таблица 3.8. Сравнительная пригодность рабочих участков

для возделывания сельскохозяйственных культур

| Номер рабочего участка | Площадь участка, га | Оценка участков по культурам, баллов |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер эколого-технологической группы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Озимые | Яровые | Зернобобовые | Картофель | Лен | Корнеплоды | Кукуруза | Однолетние травы | Многолетние травы |  |

Для организации рационального использования земель вообще и установления состава культур и комплекса агротехнических мероприятий в частности производят объединение рабочих участков в эколого-технологические группы по обобщенному показателю – степени пригодности для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

По каждой группе участков приводят состав сельскохозяйственных культур, которые могут на них возделываться (табл. 3.9).

Данные эколого-технологической группировки используются для обоснования системы севооборотов, т. е. по каждой группе участков вводится отдельный севооборот или предусматривается размещение посевов по годам.

Таблица 3.9. Эколого-технологическая группировка рабочих участков

| Номер группы | Краткая характеристика |  |  |  |  | Рекомен- дуемый состав культур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | Процент к площади подразделения | Преобла- дающая почвенная разновидность | Средневзвешенный показатель |  |  |
|  |  |  |  | Длина гона, м | Удаленность от хозцентра подразделения, км |  |

Установление энергетической эффективности

возделывания сельскохозяйственных культур

по рабочим участкам

Оценка эффективности возделывания сельскохозяйственных культур при различном их территориальном размещении осуществляется также на основе энергетического подхода. В качестве измерителя энергоемкости производства принимается расход энергии (Дж) на единицу площади возделываемой сельскохозяйственной культуры, что позволяет дифференцированно устанавливать эффективность прямых и овеществленных материально-энергетических затрат.

Условная энергетическая эффективность возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам при бездефицитном балансе гумуса представляет собой разность между выходом энергии, содержащейся в урожае (Эу), и затратами на его получение, транспортировку и т. п. (Эз) и определяется по формуле

Дij = Эу – Эз.                                           (3.5)

Энергозатраты на внутриполевые работы представляют собой сумму прямых и овеществленных затрат по технологическим операциям. Производительность машинно-тракторных агрегатов и расход топлива, а соответственно и энергии на внутриполевых работах зависят от длины гона, угла склона, каменистости, удельного сопротивления почв рабочего участка. Затраты энергии для определенной технологии [13] можно рассчитать по следующим зависимостям:

для озимых зерновых

Эозj = 8 574 + 650h + 151z – 3,53l + 285r + 38,5g + 6,6f,       (3.6)

где Э – энергозатраты на внутриполевые работы, МДж;

h – угол склона, град;

z – степень изрезанности полей препятствиями, %;

l – длина гона, м;

r – класс сложности конфигурации;

g – удельное сопротивление почв, кПа;

f – каменистость, м3/га;

для яровых зерновых

Эярj = 7 704 + 582h + 135z – 3,17l + 261r + 34,2g + 5,4f;       (3.7)

для картофеля

Экj = 14 142 + 1069h + 248z – 5,81l + 479r + 62,8g + 9,9f;     (3.8)

для льна

Элj = 6 836 + 517h + 120z – 2,82l + 232r + 30,5g + 4,8f;       (3.9)

для корнеплодов

Экрj = 11 482 + 868h + 202z – 4,72l + 389r + 51,0g + 8,0f;    (3.10)

для кукурузы

Эккj = 8 460 + 409h + 162z – 3,51l + 243r + 41,0g + 3,1f;     (3.11)

для однолетних трав

Эодj = 5 608 + 424h + 98z – 2,3l + 190r + 24,9g + 3,9f;      (3.12)

для многолетних трав

Эмнj = 6 651 + 503h + 117z – 2,73l + 225r +29,5g + 4,6f.     (3.13)

Энергетические затраты на транспортные работы по перевозке грузов (Эгij), перевозке людей (Элij), на перегоны техники (Этij) слагаются из затрат топлива (прямые энергозатраты) и амортизации энергоемкости транспортных средств (овеществленные затраты). Рабочие формулы для расчета энергетических затрат имеют следующий вид:

Эгij = 20QijRj;                                        (3.14)

Элij = 10FiRj;                                         (3.15)

Этij = 6,7ViRj,                                         (3.16)

где Qij – объем грузоперевозок (в пересчете на грузы 1-го класса) по 
i-й сельхозкультуре с j-го рабочего участка, т;

Rj – расстояние перевозки до j-го рабочего участка, км;

Fi – затраты времени на возделывание i-й сельскохозяйственной культуры, чел.-дн.;

Vi – объем механизированных работ, выполняемых при возделывании 1 га i-й сельскохозяйственной культуры, усл. эт. га.

Рабочая формула для определения потерянной энергии, обусловленной непроизводительно затраченным временем на переходы и переезды работников, связанных с обслуживанием территории, при энергетическом эквиваленте затрат живого труда (для легкой категории работ) 0,9 МДж/чел.-ч будет иметь следующий вид:

Эврij = Fi (0,03Rj + 0,2),                                (3.17)

где Fi, Rj – то же, что и в формуле (3.15).

Энергетические затраты на поддержание бездефицитного баланса гумуса слагаются из энергии топлива, потраченной на транспортировку органических удобрений, их внесение, а также овеществленной в них энергии, которая определена исходя из энергетического эквивалента 0,4 МДж на 1 кг удобрений [20].

Так как потери 1 ц гумуса компенсируются 12,5 ц подстилочного навоза [19], рабочая формула расчета энергозатрат на поддержание бездифицитного баланса гумуса будет иметь следующий вид:

Энij = (22 + 7,6Rj)Zij + 400Zij,                           (3.18)

где Rj – то же, что и в формуле (3.14);

Zij – объем органических удобрений, необходимый для поддержания бездефицитного баланса гумуса при возделывании i-й сельскохозяйственной культуры на j-м участке, т/га.

Значение величины Zij определяется по формуле

Zij = 1,25(b /i xi – а /i)kj,                                 (3.19)

где b /i, а /i – эмпирические коэффициенты;

xi – урожайность i-й сельскохозяйственной культуры, т/га;

kj – поправочный коэффициент на механический состав почв [19].

Значения коэффициентов а /i и b /i соответственно составят для озимых 0,25 и 0,195; яровых зерновых – 0,38 и 0,522; картофеля – 0,14 и 1,147; льна (семян) – 0,94 и 0,06; кормовых корнеплодов – 0,1 и 0,757; кукурузы на силос – 0,08 и 0,884; однолетних трав – (–0,01) и 0,44; многолетних трав – 0,02 и 0,687.

В случае если на определенном участке предшественником являются однолетние и многолетние травы, растительные остатки которых позволяют не только компенсировать вынос гумуса, но и ведут к его накоплению, формула (3.18) примет вид

Энij = (22 + 7,6Rj)Zij + 400(b /i xi – а /i + b /т xт – а /т)kj,       (3.20)

где xт – урожайность многолетних или однолетних трав, т/га;

b /т, а /т – эмпирические коэффициенты формулы (3.19) для трав;

kj, b /i, xi, а /i – то же, что и в формуле (3.19).

Подготовка исходных данных для расчета энергетической эффективности с использованием приведенных выше формул включает установление показателей урожайности культур, их энергосодержания, объема грузоперевозок, числа дней на возделывание 1 га, объема механизированных работ. Также определяются по каждому рабочему участку: площадь, расстояние от хозцентра, длина гона, поправочный коэффициент на гранулометрический состав, код предшественника, угол склона, удельное сопротивление, каменистость и оценочные баллы почвенно-экологической бонитировки с учетом поправочных коэффициентов.

Определение показателей объема грузоперевозок, объема механизированных работ, числа дней на возделывание сельскохозяйственных культур, а также оценочных баллов почвенно-экологической бонитировки производится согласно методике, приведенной ранее.

В силу биологических особенностей различные культуры обладают неодинаковой способностью усваивать кинетическую энергию Солнца и имеют неодинаковую энергетическую ценность, показатели которой приведены в прил. 27. Необходимо учитывать также выход основной, побочной и сопряженной продукции для зерновых культур и льна, соотношение урожайностей которых приведено в прил. 28.

Показатели площадей, удаленности рабочих участков, длины гона, угла склона, удельного сопротивления и каменистости выбираются из данных эколого-технологической характеристики (см. табл. 3.6).

В величину потерь гумуса вводится поправка на гранулометрический состав почв (прил. 29).

Для выполнения расчетов предшественники по участкам кодируются следующим образом: озимым зерновым присваивается значение, равное 1, яровым зерновым – 2, зернобобовым – 3, картофелю – 4, льну – 5, кормовым корнеплодам – 6, кукурузе – 7, однолетним травам – 8, многолетним травам – 9.

Расчет условной энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам производится по программе eko-enf или Zempro. Исходные данные по рабочим участкам и культурам, необходимые для выполнения расчетов, сводят в табл. 3.10–3.13.

Таблица 3.10. Исходные данные для расчета энергетической

эффективности (файл № 1)

| Культуры | Объем грузоперевозок, т/га | Число дней на возделывание 1 га | Объем механизированных работ, усл. эт. га | Энергосодержание в урожае, МДж/т | Урожай-ность, т/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озимые зерновые |  |  |  |  |  |
| Яровые зерновые |  |  |  |  |  |
| Зернобобовые |  |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |  |
| Лен |  |  |  |  |  |
| Корнеплоды |  |  |  |  |  |
| Кукуруза |  |  |  |  |  |
| Однолетние травы |  |  |  |  |  |
| Многолетние травы |  |  |  |  |  |

Таблица 3.11. Технологическая характеристика рабочих участков

(файл № 2)

| Площадь, га | Расстояние до рабочего участка, км | Длина гона, м | Коэффициент потерь гумуса из-за мех. состава | Номер предшественника | Угол склона, град | Удельное сопротивление почв, кПа | Каменистость, м3/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.12. Балл экономической оценки рабочих участков

(файл № 3)

| Балл земель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озимые зерновые | Яровые зерновые | Зернобобовые | Картофель | Лен | Корнеплоды | Кукуруза | Однолетние травы | Многолетние травы |

Результатом расчетов является матрица (табл. 3.13), а также файл для размещения посевов (программа in134.exe или Zempro).

Таблица 3.13. Матрица условной энергетической эффективности

возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам, МДж/га

| Номер рабочего участка | Озимые зерновые | Яровые зерновые | Зернобобовые | Картофель | Лен | Корнеплоды | Кукуруза | Однолетние травы | Многолетние травы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данная матрица служит для обоснования системы севооборотов или ежегодного размещения посевов по рабочим участкам.

Лабораторная работа 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВООБОРОТОВ

Цель: овладение методикой разработки и обоснования системы севооборотов с учетом социально-экономических, организационно-хозяйственных, технических, экологических и других требований.

Содержание:

1. Обоснование организации севооборотов.

2. Проектирование системы севооборотов.

3. Размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам.

4. Оценка вариантов организации системы севооборотов.

Исходные данные:

1) материалы комплексного обследования и агроэкологического зонирования территории сельскохозяйственной организации;

2) матрица энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур;

3) чертеж землеустроительного обследования территории;

4) площади посевов сельскохозяйственных культур;

5) план земельного участка сельскохозяйственной организации (два экземпляра) с данными размещения производственных подразделений, хозяйственных центров, основных дорог и организации земель.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) ведомость землеустроительного обоснования севооборотов;

2) площади посевов сельскохозяйственных культур;

3) площади севооборотов, полей и схемы чередования культур;

4) исходные данные для размещения посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам;

5) размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам;

6) расчет среднегодового выхода энергии по вариантам организации севооборотов;

7) проект внутрихозяйственного землеустройства (два варианта);

8) пояснительную записку (лабораторная работа 4, выводы и список литературы).

Обоснование организации севооборотов

Возделываемые на пашне сельскохозяйственные культуры различаются по хозяйственному назначению, технологии возделывания, требованиям к природной среде, трудоемкости, грузоемкости, энергоемкости. Неодинаковы также участки земель по почвам, рельефу, водному режиму, компактности, удаленности от хозяйственных центров и другим показателям. Все это обусловливает необходимость тщательного выбора формы севооборотов (во времени и пространстве или только во времени), обоснования их типов и видов, количества и площадей, состава и чередования культур, а также размещения на местности и закрепления за производственными коллективами.

Размещаемые севообороты и посевы сельскохозяйственных культур должны обеспечить: планируемое производство продукции растениеводства; эффективное использование плодородия земель, вносимых удобрений и орошения; защиту почв от эрозии и истощения; повышение окультуренности и плодородия почв; приближение грузо-
емких культур к местам потребления их продукции и снижение тем самым расходов на перевозку грузов, людей и перегоны техники; максимальный учет рельефа местности, почвенных разновидностей и конфигурации пахотных массивов с целью получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, наилучшего использования техники и охраны земель. Севообороты и их поля должны включать наименьшее число отдельно обрабатываемых участков, а состав и чередование культур в них способствовать максимальному производству сельскохозяйственной продукции при минимальных затратах труда и средств на это производство.

В ходе обоснования организации системы севооборотов и размещения посевов сельскохозяйственных культур на альтернативной основе могут возникнуть варианты как с традиционными севооборотами, которые представлены едиными более или менее компактными массивами или мозаичным расположением отдельных полей на территории землепользования, так и ежегодным размещением посевов по эколого-технологическим однородным рабочим участкам с учетом предшественников культур и фитосанитарных требований (сроков возврата посевов культуры на прежнее место).

Участки земель, подверженные сильной эрозии или радиоактивному загрязнению, выделяются под почвозащитные или другие специальные севообороты с соответствующим набором сельскохозяйственных культур.

В зависимости от конкретных условий хозяйства система севооборотов может строиться на основе чередования культур во времени в границах рабочих участков (или групп) или чередования культур во времени и пространстве (по полям и годам), а также включать комбинацию этих форм.

Решение вопросов организации севооборотов в зависимости от 
местных условий возможно по трем направлениям.

1. Если почвенный покров земельного участка хозяйства сравнительно однороден, а выделенные агроэкологические группы участков имеют значительные площади, позволяющие организовать рациональные по размеру севообороты, то такие группы можно принять в качестве севооборотных массивов и разместить на них поля с чередованием культур, рекомендуемых для возделывания на этих землях. Поля формируются здесь из рабочих участков с учетом планируемых посевных площадей и структуры посевов.

2. При достаточно пестром почвенном покрове земельного участка сельскохозяйственной организации и сравнительно небольших площадях выделенных групп участков задачу размещения севооборотов можно решать в следующем порядке. Ориентируясь на ведущие наиболее ценные сельскохозяйственные культуры, подбирают рациональные схемы чередования посевов и рассчитывают площади соответствующих севооборотов. Используя данные группировки и матрицы энергетической эффективности, а также учитывая эффективность возделывания основных сельскохозяйственных культур, подбирают по ним рабочие участки, суммарная площадь которых равняется рассчитанному севообороту. Из выбранных рабочих участков формируют поля. В результате севооборот может быть представлен не единым земельным массивом, а мозаичным размещением полей и рабочих участков.

3. В условиях пестроты и контрастности почвенного покрова, различий характера и состояния увлажнения, степени окультуренности земель, разнообразия форм рельефа, пространственных характеристик территории, а также при частых климатических аномалиях и изменениях экономических условий сельскохозяйственного производства (конъюнктура рынка, реорганизация форм хозяйствования, интенсивное освоение и улучшение земель и др.) целесообразно проектировать севообороты в границах отдельных рабочих участков с чередованием культур во времени. При этом учитывается группировка рабочих участков, данные матрицы энергетической эффективности, планируемые посевные площади, предшественники сельскохозяйственных культур и фитосанитарные требования. Размещение посевов сельскохозяйственных культур выполняется по самой рентабельной культуре на рынке продуктов земледелия. При этом в первую очередь размещаются посевы по самым энергетически эффективным участкам.

В зависимости от форм организации производства конкретных хозяйств размещение севооборотов и посевов сельскохозяйственных культур может вестись в границах производственных подразделений или хозяйства в целом.

Проектирование системы севооборотов

При выборе типов и видов севооборотов в хозяйстве учитываются: специализация хозяйства и подразделений; тип содержания и кормления скота; концентрация поголовья; структура сельскохозяйственных угодий и их качество; территориальное размещение массивов пахотных земель и степень освоения севооборотов; наличие эродированных земель и др.

Выделяют три типа севооборотов: полевые, кормовые (прифермские и сенокосно-пастбищные) и специальные. В основу деления положено производство растениеводческой продукции.

К полевым относят севообороты, в которых полевые культуры высевают на площади, превышающей 50 % отведенного массива. На проектирование полевых севооборотов наибольшее влияние оказывают почвенные условия, сложившееся и перспективное расселение, организационно-хозяйственная структура, размеры пахотных массивов, набор полевых культур, энерговооруженность и организация труда в полеводстве. Полевые севообороты на суглинистых и супесчаных почвах при большом наборе культур с многолетними травами проектируют 7–9-польными, на песчаных почвах и рыхлых супесях –4–6-поль-ными.

Основу проектирования кормовых севооборотов составляет важное экономическое требование: приближение производства кормов к месту потребления. Поэтому кормовые севообороты вводят вблизи животноводческих ферм и комплексов для обеспечения животных сочными и зелеными кормами. В прифермские севообороты включаются малотранспортабельные и требовательные к почвенным условиям культуры (корнеплоды, травы на зеленый корм, силосные культуры и т. д.). 
Сенокосно-пастбищные севообороты проектируются на менее продуктивных пахотных землях, осваиваемых минеральных и торфяно-болотных землях.

К специальным относят севообороты, в которых выращиваются сельскохозяйственные культуры с повышенной требовательностью к почвам, рельефу, водному режиму либо возделываемые по сложной технологии. Это в основном овощные севообороты.

Для предупреждения водной и ветровой эрозии применяют почвозащитные севообороты с многолетними травами. Кроме многолетних трав в них выращивают и однолетние культуры сплошного сева (зерновые и кормовые), вводят пожнивные, поукосные и подсевные культуры.

При выполнении данной лабораторной работы разработка вариантов системы севооборотов ведется в границах производственных подразделений.

В первом варианте, как правило, количество севооборотов принимается равным числу эколого-технологических групп участков пахотных земель, занимающих значительные площади. Эколого-технологи-ческие участки, сравнительно небольшие по площади, а также пригодные только для возделывания на них бессменно кукурузы, трав, вкрапленные в другие виды земель, относят к внесевооборотным и размещают на них культуры с чередованием лишь во времени.

Распределение посевных площадей сельскохозяйственных культур по севооборотам выполняется на основании оценки сравнительной пригодности данных участков для возделывания той или иной культуры.

Далее вычисляется процент каждой культуры в структуре севооборота. Необходимо, чтобы в полевом севообороте зерновые не превышали для различных почв 55–60 %, технические (лен и сахарная свекла) – 20 %. Это вызвано в основном агротехническими, агрохимическими и биологическими факторами.

Если всю площадь севооборота принять за 100 %, то каждое отдельное поле будет составлять от 100 %: в 10-польном севообороте средний размер поля – 10 %, в 9-польном – 11,1 %, в 8-польном – 12,5 % и т. д. По набору культур, выраженному в процентах, определяется число полей для севооборота. Причем близкие по технологии возделывания культуры (яровые зерновые и зернобобовые; картофель и корнеплоды и т. п.) могут объединяться в сборные поля. С целью наименьшего дробления средний размер поля севооборота должен быть увязан с площадями рабочих участков. Различной комбинацией включаемых в поле рабочих участков добиваются, чтобы сумма их площадей составляла примерно средний размер поля. При этом стремятся, чтобы участки, включаемые в одно поле, составляли единый массив пашни. Наилучшим решением считается такое, когда поле целиком состоит из агротехнически однородного участка.

Посевные площади, уточненные с учетом средних размеров полей по севооборотам и бригадам хозяйства, приводят в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Площади посевов сельскохозяйственных культур, га

| Культуры | Бригада 1 |  |  |  | Бригада 2 |  |  |  | Всего по хозяйству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер севооборота |  |  | Итого по бри-гаде | Номер севооборота |  |  | Итого по бригаде |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Озимые зерновые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яровые зерновые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зернобобовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корнеплоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кукуруза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однолетние травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолетние травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основе сформированных полей севооборота устанавливают наиболее правильное чередование в нем культур. При составлении схемы севооборота более ценные культуры размещают с учетом лучших предшественников (прил. 30). Нецелесообразно размещать культуры по предшественникам, после которых снижение урожайности составляет более 10 % (прил. 31). При этом можно использовать типовые схемы чередования культур [31]. Полученные данные о системе севооборотов обобщают в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Площади севооборотов, полей и схемы чередования культур

| Номер поля | Состав и чередование культур | Номер и площадь рабочего участка | Площадь поля, га |
| --- | --- | --- | --- |

Для запроектированных севооборотов разрабатывается схема их освоения, т. е. пути перехода от существующего размещения посевов к проектному. При этом учитываются предшественники за последние 2–3 года, плодородие и другие особенности рабочих участков, размещение посевов озимых зерновых и многолетних трав. Вместо недостающих озимых зерновых в первый год освоения севооборота размещаются яровые зерновые, взамен многолетних трав высеваются однолетние травы и силосные.

При разработке второго варианта организации системы севооборотов из числа возделываемых в хозяйстве сельскохозяйственных культур определяют самую высокорентабельную и, ориентируясь на нее, подбирают рациональную для данных условий схему чередования посевов, рассчитывают площадь соответствующего севооборота. Используя данные матрицы энергетической эффективности, выбирают участки, обеспечивающие максимальный выход энергии по ведущей культуре. Сумма площадей выбранных участков должна равняться расчетной площади соответствующего севооборота. Из культур, не вошедших в данный севооборот, выбирают ведущую культуру, и действия повторяются по рассмотренной выше методике. На участках, не вошедших в севообороты, размещают посевы сельскохозяйственных культур по годам. Формирование полей из рабочих участков, составление схем чередования и освоения севооборотов осуществляется так же, как и в первом варианте.

По третьему варианту организации системы севооборотов посевы сельскохозяйственных культур размещают по рабочим участкам с чередованием во времени (см. ниже).

К сформированной системе севооборотов разрабатывается комплекс агромелиоративных, организационно-хозяйственных и агротехнических противоэрозионных мероприятий (прил. 32).

Размещение посевов сельскохозяйственных культур

по рабочим участкам

В условиях пестрого почвенного покрова, динамичности земельного участка и структуры посевов (выделение земель фермерским хозяйствам, изменяющийся спрос и предложение на продукцию растениеводства на рынке продовольствия) наиболее приемлемым является ежегодное размещение сельскохозяйственных культур по однородным эколого-технологическим рабочим участкам (третий вариант организации севооборотов). Для обоснования размещения посевов используются матрица энергетической эффективности, данные о предшественниках и фитосанитарных условиях.

Экономико-математическая модель размещения сельскохозяйственных культур по рабочим участкам имеет следующее содержание:

максимизировать условный выход энергии

(4.1)

при следующих ограничениях:

1) по площади посева отдельных культур

(4.2)

2) по площади посева культур на отдельном участке

(4.3)

Индексация:

i  – номер культуры;

I – множество культур;

j – номер участка;

J – множество участков.

Неизвестные величины:

xij – площадь посева i-й культуры на j-м участке.

Известные величины:

Дij – эффект от размещения i-й культуры на j-м участке;

Aj – площадь j-го участка;

Bi – площадь посева i-й культуры.

Размещение посевов по годам осуществляется с помощью ЭВМ по программам линейного программирования либо по программе in134.exe (Zempro). При отсутствии компьютерной техники и программного обеспечения размещение посевов по рабочим участкам можно производить вручную. После размещения посевов на очередной год необходимо откорректировать матрицу с учетом проектных предшественников и данных о количестве лет, свободных от размещения определенной культуры. Размещение посевов по годам сводят в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Данные о размещении посевов сельскохозяйственных культур

по рабочим участкам

| Номер участка | Площадь, га | Предшественники за годы |  | Размещение посевов по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |

Оценка вариантов организации системы севооборотов

В качестве вариантов организации системы севооборотов рассматриваются лишь логически обоснованные предложения, в которых состав и чередование культур соответствуют зональной системе земледелия и обеспечивают заданный уровень производства, а севообороты и связанные с ними агротехнические мероприятия способствуют защите почвы от эрозии и т. д.

Выбор лучшего решения производится путем сравнения и оценки вариантов организации системы севооборотов по техническим и экономическим показателям.

К основным техническим показателям оценки отнесены: количество севооборотов, средний размер поля севооборота, длина гона, расстояние от поля до хозяйственного центра, число рабочих участков и др. (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Показатели организации системы севооборотов

| Показатели | По вариантам проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество севооборотов |  |  |  |
| В т. ч. почвозащитных |  |  |  |
| Средняя площадь, га: |  |  |  |
| севооборота |  |  |  |
| поля |  |  |  |
| рабочего участка |  |  |  |

Окончание табл. 4.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число: полей в севооборотах |  |  |  |
| рабочих участков |  |  |  |
| Максимальное отклонение от средней площади поля, га (%) |  |  |  |
| Средневзвешенное расстояние от хозцентра до полей и рабочих участков в севооборотах, км |  |  |  |
| Средняя длина гона в севооборотах, м |  |  |  |
| Плотность основных дорог, км/100 га пахотных земель |  |  |  |

Анализ технических показателей вариантов не всегда позволяет выбрать лучшее решение. Поэтому производится их оценка по экономическим критериям, в частности по выходу энергии, который определяется по формуле

(4.4)

где ДΣ – энергетический эффект по варианту размещения севооборотов или посевов в производственном подразделении, МДж;

t – число лет ротации севооборота или размещения посевов сельскохозяйственных культур;

i, I, j, J – то же, что в формулах (4.1) – (4.3);

Дij – энергетический эффект от возделывания 1 га i-й сельскохозяйственной культуры на j-м рабочем участке, МДж;

Pij – площадь, занимаемая i-й сельскохозяйственной культурой на j-м рабочем участке, га.

Расчеты по формуле (4.4) для севооборотов с чередованием культур во времени и пространстве (варианты 1 и 2) сводятся в табл. 4.5.

Таблица 4.5. Расчет выхода энергии по вариантам

организации севооборотов

| Номер |  |  | Площадь, га |  |  |  | Предшест-венник |  | Размещение культур по годам |  |  | Выход энергии, млн. МДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поля | рабочего участка |  | поля | рабочего участка |  |  |  |  | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выход энергии, млн. МДж |  |  |  |
| Вариант 1, бригада 1, севооборот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за ротацию севооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой выход энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При размещении посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам (вариант 3) выход энергии от размещения посевов подсчитывается за 1 год с использованием ЭВМ по программам in134.exe или Zempro.

Расчеты по вариантам организации системы севооборотов сводятся в табл. 4.6.

Таблица 4.6. Сводный расчет выхода энергии по вариантам

организации севооборотов

| Бригады | Варианты | Выход энергии, млн. МДж | Эффективность лучшего варианта, млн. МДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| 2 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |

Самым лучшим признается вариант организации севооборотов, который имеет наиболее высокий выход энергии. При выборе лучшего решения учитывают также организационно-хозяйственные, экологические, социальные и другие требования.

Оформление проекта внутрихозяйственного землеустройства осуществляется на копиях плана земельного участка хозяйства в двух вариантах в соответствии с принятыми в землеустройстве условными обозначениями [14].

Лабораторная работа 5. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Цель: овладение основными методическими приемами устройства территории пахотных земель.

Содержание:

1. Размещение полей (рабочих участков).

2. Размещение полезащитных лесных полос, полевых дорог и станов, источников полевого водоснабжения.

Исходные данные:

1) площади севооборотов, полей и схемы чередования культур;

2) размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам;

3) проект организации севооборотов и рабочих участков.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) ведомость проектирования полей;

2) проект внутрихозяйственного землеустройства;

3) пояснительную записку.

Размещение полей (рабочих участков)

При организации севооборотов для внедрения в хозяйстве могут быть рекомендованы классические севообороты с чередованием культур по полям и годам и (или) ежегодное размещение посевов по эколого-технологически однородным рабочим участкам.

Если по результатам оценки вариантов организации севооборотов в хозяйстве рекомендуется чередование сельскохозяйственных культур по рабочим участкам, которые уже размещены при организации земель и севооборотов с учетом почвенного покрова, режима увлажнения, рельефа местности, существующих элементов устройства территории, удобства работы сельскохозяйственной техники и других условий, то при устройстве территории пахотных земель возможно лишь уточнение границ отдельных рабочих участков.

При формировании севооборотов проектирование полей может выполняться из эколого-технологически однородных рабочих участков или без учета их границ. В первом случае части севооборота располагаются на территории производственного подразделения мозаично и при размещении полей уточняются лишь границы отдельных рабочих участков. Во втором случае формируются крупные компактно расположенные севооборотные массивы, а проектирование полей выполняется на основе тщательного учета рельефа местности, почвенного покрова, размеров и конфигурации контуров пахотных земель, расположения хозяйственных центров и существующих элементов организации территории.

Размещение полей севооборотов заключается в правильном проектировании количества, площадей, конфигурации, компактности, равновеликости, направлений длинных сторон с учетом рельефа, почв, вредоносных ветров, существующей организации территории хозяйства, создания хороших условий для производительной работы машинно-тракторных агрегатов.

Количество и площади полей обоснованы при организации системы севооборотов.

Поля севооборотов должны быть компактными и иметь удобную для механизированной обработки конфигурацию. Поэтому по возможности поле должно состоять из одного участка и иметь форму прямоугольника или трапеции. Если в одно поле включается несколько отдельно обрабатываемых участков, то они должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга и иметь удобную транспортную связь. Количество отдельно обрабатываемых участков и наибольшее расстояние между ними в каждом поле характеризуют его компактность.

Конфигурация полей характеризуется длиной гона, скошенностью сторон и др.

Для обеспечения ежегодного постоянства посевных площадей поля должны быть равновеликими, но при их проектировании необходимо обеспечить минимальное дробление контуров пахотных земель. Допускается отклонение площадей отдельных полей от средней площади поля севооборота до 10 %, а в сложных случаях – до 12–15 %.

С целью предотвращения эрозионных процессов и снижения затрат на механизированную обработку при несложном рельефе на склонах крутизной до 4º поля размещают длинной стороной поперек склона. На склонах крутизной свыше 4º предусматривается контурно-параллельное размещение границ полей, т. е. параллельно основному направлению горизонталей.

Необходимо стремиться размещать каждое поле на склоне одной экспозиции, что обеспечивает одновременное поспевание почвы для обработки, посева, ухода за посевами и уборки урожая.

При равнинном рельефе (с уклоном до 1–2º) в условиях ветровой эрозии почв поля длинными сторонами размещают перпендикулярно (или с отклонением не более 30º) к направлению вредоносных ветров.

При размещении полей изменения в расположении существующих элементов организации территории должны быть обоснованы уменьшением площади непродуктивных земель, сокращением расстояний перевозок, снижением эрозионной опасности, улучшением условий работы машинно-тракторных агрегатов и т. д.

Размещение полезащитных лесных полос, полевых дорог

и станов, источников полевого водоснабжения

Полезащитные лесные полосы проектируются в условиях проявления эрозии почв для защиты от вредоносных ветров, задержания и регулирования поверхностного стока. В безлесной местности для увеличения экологической стабильности территории лесополосы могут проектироваться и при отсутствии эрозии почв.

В условиях равнинной местности продольные лесополосы размещают вдоль длинных сторон полей (рабочих участков) перпендикулярно направлению наиболее вредоносных ветров. Расстояние между ними зависит от степени проявления эрозионных процессов и не должно превышать 25–30 высот деревьев в лесополосе (400–600 м). Поперечные лесные полосы размещают вдоль коротких сторон полей (рабочих участков).

Размещение полевых дорог осуществляют в увязке с расположением границ полей, рабочих участков и лесных полос. Полевые магистрали (6–8 м) желательно прокладывать посередине обслуживаемого массива. Линии обслуживания (4–5 м) располагают по коротким, а вспомогательные (3–4 м) – по длинным сторонам полей и рабочих участков. Вдоль лесных полос полевые дороги следует размещать с южной стороны, на склонах – выше по рельефу, при меридиальном направлении – с наветренной стороны лесных полос. Наиболее благоприятным для осуществления транспортных работ на территории севооборотов считается расположение вспомогательных дорог на расстоянии, не превышающем 800–1000 м.

Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения производится в случаях значительной удаленности (10 км и более) части или целого севооборотного массива от населенных пунктов. Их проектирование позволяет сократить непроизводительные затраты времени и средств на переезды людей, сельскохозяйственной техники, перевозку грузов, доставку воды и т. д.

Отводимая под полевой стан площадка (1–1,5 га) должна быть пригодна для возведения построек, защищена от господствующих ветров, не должна затапливаться талыми и паводковыми водами.

Водный источник должен отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, а его суточный дебит – обеспечивать максимальную потребность в воде в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ. В условиях Республики Беларусь на территории сельскохозяйственных организаций обычно располагается несколько населенных пунктов при небольших расстояниях от них до обслуживаемых земельных массивов, что исключает необходимость проектирования полевых станов и источников полевого водоснабжения.

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ

РАБОТ И КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Расчет матрицы энергетической эффективности

Вычисление матрицы энергетической эффективности возделывания культур является подготовительным этапом для размещения посевов сельскохозяйственных культур с учетом получения максимума энергии. Для выполнения данной операции рекомендуется использовать программу Земпро2.01 (автор П. В. Другаков).

Для начала работы с программой Zempro в операционной системе Windows необходимо запустить Проводник или Total Сommander. В корневом каталоге диска С или Е найти папку Zemрroekt. В указанной папке запустить файл Zemproekt.exe. После запуска программа имеет следующую структуру: верхний заголовок Земпро2.01; строка меню; панель инструментов; рабочая область, занимающая основную часть окна (рис. 2.1).

Рабочая

область

Строка меню

Панель

инструментов

Верхний заголовок

Рис. 2.1. Интерфейс программы Zempro

Для расчета матрицы энергетической эффективности необходимо ввести данные о культуртехническом состоянии рабочих участков, их плодородии, урожайности культур и т. д. Для ввода данных и просмотра результатов расчета в окне программы имеются соответствующие закладки (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Перечень типов ведомостей

Перед вводом информации о рабочих участках необходимо создать новую базу данных. Создание базы данных выполняется в следующем порядке. Войти в меню Файл. Выбрать команду Создать базу данных. В открывшемся окне ввести имя файла, например 14578, и нажать Открыть. В итоге будет создана чистая таблица, в которую можно будет вводить данные. Например, введем номер рабочего участка 16. При нажатии клавиши Enter курсор переместится в позицию для ввода балла озимых зерновых. При нажатии кнопки Стрелка вниз будет добавлена новая строка. Если в эту строку не вводить ни одного значения, то при нажатии кнопки Стрелка вверх запись (строка) будет автоматически удалена. Если после ввода строк возникнет необходимость удаления одной из строк, то необходимо выделить эту строку и нажать кнопку в нижней панели инструментов, специально предназначенной для манипулирования записями в базе данных. Таким образом заполняется таблица Баллы плодородия для всех сельхозкультур (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Закладка Баллы плодородия

Аналогичным образом вводятся данные о культуртехническом состоянии участков. В таблице уже существуют номера участков, необходимо только ввести соответствующие значения (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Закладка Характеристики рабочих участков

После ввода характеристик рабочих участков необходимо выполнить расчет урожайности сельскохозяйственных культур. Имеется два варианта расчета: на основании средневзвешенного балла пашни или путем ввода балла вручную. Для выбора необходимого варианта следует установить кнопку переключателя в разделе Балл пашни. Также можно изменить параметры окупаемости урожаем балла пашни, органических и минеральных удобрений; задать нормы внесения удобрений. Расчет может быть выполнен как с заполнением таблицы Культуры, так и без заполнения (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Расчет урожайности зерновых

При выполнении расчетов с заполнением таблицы Культуры автоматически вычисляются затраты на возделывание культур, энергосодержание культур, вводятся ограничения на срок возврата культур при составлении севооборотов. Вручную необходимо ввести только площади посева культур. Но при необходимости можно внести изменения и в любую другую колонку (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Закладка Культуры

Для расчета матрицы энергетической эффективности необходимо войти в меню Рассчитать и выбрать команду Матрицу энергетической эффективности (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Меню Матрица энергетической эффективности

После этого необходимо перейти на страницу закладки Матрица  энергетической эффективности. Она уже будет заполненной (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Матрица энергетической эффективности

2.2. Размещение посевов сельскохозяйственных культур

по рабочим участкам

Для размещения посевов необходимо перейти на закладку Посев и указать допустимый Размер остатка на участке и Размер остатка культуры. Затем нажать Расчет (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Закладка Посев

Автоматически будет вычислена матрица условной энергетической эффективности с учетом влияния предшественника на урожайность, и откроется закладка многолетние травы (МНТ) (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Закладка Многолетние травы

В этом окне необходимо указать, сколько лет уже возделывались многолетние травы на указанных участках. Затем нажать клавишу Дальше. На этом будет окончено размещение на первый год. Для размещения на следующий год следует нажать клавиши Расчет на следующий год и Далее 2. Нажимать последовательно данные клавиши следует столько раз, сколько еще лет необходимо будет размещать посевы.

2.3. Распечатка результатов расчета

Результаты расчета хранятся в файлах Pud.dat и Pud1.dat. Необходимо открыть эти файлы в программе Word.

Запустить программу Word. Войти в меню Файл. Выбрать команду Открыть. В диалоговом окне указать тип файлов – Все файлы. В корне диска С:\ выбрать файл Pud.dat. Если появится окно Преобразование файла, выбрать Windows (по умолчанию) и нажать ОК.

Результаты расчетов будут представлены на листах. Для корректного отображения информации необходимо установить размер шрифта 8 пунктов и его тип Courier New.

Документ можно сохранить под любым именем, например «Матрица 1 бригада.doc».

3. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовой проект разрабатывается по индивидуальному заданию, выданному преподавателем. При этом используются материалы выполненных лабораторных работ и методика разработки проекта 
внутрихозяйственного землеустройства.

На защиту курсового проекта студентом представляются приведенные ниже материалы.

1. Расчетно-пояснительная записка и следующие документы:

характеристика производственных центров;

экспликация земель;

ведомость трансформации и экспликация земель по проекту;

характеристика производственных центров;

проектируемое размещение производственных центров;

расчет площади производственных центров;

характеристика проектируемого размещения земельных массивов производственных подразделений;

расчет потребности в кормах для общественного продуктивного скота;

закрепление луговых земель за видами и группами скота;

расчет посевных площадей, структуры посевов и валового сбора продукции растениеводства по производственным подразделениям;

эколого-технологическая характеристика рабочих участков;

ведомость расчета эквивалентных расстояний от хозяйственного центра до рабочих участков;

сравнительная пригодность рабочих участков для возделывания сельскохозяйственных культур;

эколого-технологическая группировка рабочих участков;

исходные данные для расчета энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур;

агротехническая характеристика рабочих участков;

матрица энергетической эффективности возделывания основных сельскохозяйственных культур;

площади посевов сельскохозяйственных культур;

исходные данные для размещения посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам;

размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам;

расчет среднегодовой энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по вариантам организации севооборотов;

ведомость проектирования полей и рабочих участков.

2. Графические материалы:

чертеж землеустроительного обследования;

проект внутрихозяйственного землеустройства.

3.1. Примерная программа пояснительной записки

Введение. Актуальность, цели, задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства. Тема и объект проектирования. Содержание курсового проекта. Исходные и нормативные материалы. Состав проекта.

1. Подготовительные работы для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства.

1.1. Подготовка планово-картографических материалов и 
земельно-учетных данных.

Состав и полнота планово-картографических материалов, используемых для составления проекта. Их общая характеристика: масштаб, полнота и четкость изображения ситуации, рельефа и границы почвенных разновидностей, соответствие почв приведенным в легенде индексам и цветным условным знакам, правильность надписей и зарамочного оформления.

Состав земельно-учетных документов. Изучение выписки из Государственной земельно-кадастровой книги, экспликации, материалов вычисления площадей контуров земель.

1.2. Комплексное обследование территории хозяйства.

Местоположение хозяйства, его общая площадь, расстояние до районного центра, административное и хозяйственное подчинение, расположение центральной усадьбы, условия транспортных связей с пунктами сдачи и переработки продукции.

Описание границ земельного участка хозяйства, смежные земли, наличие и размещение вкрапленных земельных участков, конфигурация и компактность земельного массива хозяйства.

Состав и структура земель хозяйства, компактность и размещение массивов сельскохозяйственных земель, сельскохозяйственная освоенность и распаханность территории.

Общая характеристика рельефа местности, расчлененность территории основными элементами гидрографии и рельефа.

Почвенный покров территории хозяйства. Характеристика растительности и гидрографии.

Содержание и методика агроэкологического зонирования территории земельного участка. Обобщенная характеристика выделенных зон, их площади и состав земель, ограничения на хозяйственное использование. Предварительная трансформация и проектная экспликация земель.

1.3. Анализ производственной деятельности и установление перспектив развития хозяйства.

Специализация отраслей производства на момент землеустройства, ее соответствие площадям и соотношению сельскохозяйственных земель. Посевные площади, их структура, урожайность культур, валовые сборы сельскохозяйственной продукции, вносимые удобрения.

Существующее поголовье скота, его продуктивность, плотность поголовья, валовое производство продукции животноводства в расчете на 100 га сельскохозяйственных земель и в целом по хозяйству.

Структура стоимости валовой продукции, уровень механизации, производительность труда, рентабельность производства.

Специализация хозяйства по проекту. Расчет урожайности сельскохозяйственных культур и определение продуктивности животных на перспективу. Установление площади сельскохозяйственных земель, не участвующих в производстве кормов для общественного продуктивного скота. Расчет проектного поголовья скота.

Оформление задания на составление проекта внутрихозяйственного землеустройства.

2. Размещение производственных подразделений, хозяйственных центров, магистральных внутрихозяйственных дорог и других объектов инженерного оборудования территории.

2.1. Характеристика существующего расположения и обоснование перспективного размещения производственных подразделений.

Сложившаяся структура управления. Количество производственных подразделений, арендных и других коллективов в растениеводстве и животноводстве, их площади и состав земель. Расположение земельных массивов подразделений.

Количество, размеры производственных подразделений и их специализация по проекту. Уточнение состава земель и границ подразделений.

2.2. Состояние и перспективы размещения населенных пунктов и производственных центров.

Количество населенных пунктов, их размещение на территории землепользования и административно-хозяйственное назначение. Размеры сел по числу дворов, населения, трудоспособных, занимаемой площади и составу земель. Наличие и состояние жилых и культурно-бытовых построек.

Перспективы развития населенных пунктов и изменения их административно-хозяйственного назначения.

Существующее размещение производственных центров (количество, размеры, специализация, размещение относительно жилой зоны), их влияние на окружающую среду.

Количество, размеры и размещение производственных центров по проекту. Методика и результаты расчетов их площадей. Расположение производственных центров относительно жилой зоны, основных внутрихозяйственных дорог и т. д. Характеристика выделяемых под производственные центры земельных участков.

Основные мероприятия по охране природы при размещении объектов внутрихозяйственного строительства: разработка мер по защите водных источников от загрязнения, установление санитарных разрывов, проектирование защитных лесных полос и др.

3. Организация земель.

3.1. Зонирование земельного участка хозяйства, установление состава и соотношения земель.

Содержание и методика агроэкологического зонирования территории земельного участка. Обобщенная характеристика выделенных зон, их площади и состав земель, ограничения на хозяйственное использование.

Проектируемое изменение в составе и площадях земель, соответствие их специализации хозяйства и задачам рационального использования земель.

Улучшение земель, площади, требующие мелиорации и рекультивации. Культуртехнические мероприятия. Трансформация и проектная экспликация земель.

3.2. Размещение земель.

Уточнение площадей, размещение массивов и установление границ пахотных земель, земель, используемых под постоянные культуры, улучшенных и естественных луговых земель.

Закрепление луговых земель за видами и группами общественного продуктивного скота. Выделение и размещение участков луговых земель для выпаса скота, находящегося в личной собственности граждан.

Проектируемая организация земель и ее сопоставление с данными на год землеустройства.

3.3. Формирование и оценка эколого-технологически однородных рабочих участков.

Факторы, учитываемые при выделении рабочих участков. Первичная территориальная единица формирования рабочих участков. Объединение мелких и деление крупных топографических контуров.

Эколого-технологическая характеристика рабочих участков (номера, площади, тип и гранулометрический состав почв, степень эродированности и др.).

Оценка сравнительной пригодности рабочих участков для возделывания основных сельскохозяйственных культур по трем группам факторов: почвенному плодородию, технологическим свойствам и природоохранным ограничениям. Эколого-технологическая группировка рабочих участков по степени пригодности.

Исходные данные для расчета энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам и анализ полученной матрицы.

4. Организация севооборотов.

4.1. Проектирование системы севооборотов.

Анализ используемых материалов: структуры посевных площадей, эколого-технологической характеристики рабочих участков, их группировки.

Разработка первого варианта организации севооборотов по группам рабочих участков. Анализ данных расчета площадей этих севооборотов, состава и чередования культур, количества  и размещения полей, а также составляющих их рабочих участков.

Размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам на три года с учетом матрицы энергетической эффективности, лучших предшественников и фитосанитарных требований (второй вариант).

4.2. Оценка вариантов организации системы севооборотов.

Показатели оценки вариантов организации системы севооборотов. Анализ вариантов по техническим показателям (таблица). Оценка вариантов по экономическим показателям с учетом суммы среднегодового выхода энергии за ротацию севооборотов (таблица). Обоснование лучшего варианта проекта.

5. Устройство территории пахотных земель.

5.1. Размещение полей (рабочих участков).

Содержание устройства территории севооборотов. Основные условия и факторы, влияющие на устройство территории севооборотов в данном хозяйстве. Обоснование состава запроектированных элементов (учет степени эродированности земель, лесистости территории, удаленности пахотных массивов от хозяйственных центров, обеспеченности дорожной сетью и т. д.).

Характеристика полей (рабочих участков) по компактности и конфигурации, существующих элементов организации территории, вновь осваиваемых земель и др. Предусмотренные агротехнические и агромелиоративные противоэрозионные мероприятия.

5.2. Размещение полезащитных лесных полос, полевых дорог, полевых станов и источников полевого водоснабжения.

Обоснование назначения и видов проектируемых лесных полос, их размещение, направление, ширина, протяженность, площадь, согласованность с границами полей и рабочих участков.

Виды и назначение проектируемых полевых дорог, их размещение, ширина, протяженность, площадь, согласованность с границами полей (рабочих участков), размещением лесных полос и существующей дорожной сетью.

Обоснование необходимости полевых станов, их размещение, занимаемая площадь.

Характеристика типов и территориального расположения существующих водных источников. Организация полевого водоснабжения по проекту.

Выводы и предложения.

1. Особенности агроклиматических условий и возможности возделывания основных сельскохозяйственных культур.

2. Оценка земельного участка хозяйства.

3. Сложившиеся и перспективные показатели развития отраслей производства.

4. Характеристика существующего расположения и обоснование перспектив размещения производственных подразделений.

5. Перспективы развития населенных пунктов и производственных центров.

6. Результаты агроэкологического зонирования территории.

7. Объемы трансформации, проектная экспликация земель и предложения по размещению земель.

8. Результаты формирования, оценки и группировки эколого-технологически однородных рабочих участков.

9. Разработанные варианты организации системы севооборотов и характеристика лучшего из них.

10. Предложения по устройству территории пахотных земель.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Сведения о температуре воздуха

| Метеостанция | Средняя месячная и годовая температура, С |  |  |  |  |  |  | Средняя дата заморозка |  | Средняя продолжительность безморозного периода, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь (самый холодн.) | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Годовая | Послед- ний | Первый |  |
| Верхнедвинск | –7,8 | 11,6 | 15,8 | 17,2 | 16,0 | 11,2 | 5,1 | 09.05 | 27.09 | 140 |
| Витебск | –8,1 | 12,4 | 15,9 | 17,8 | 16,4 | 11,1 | 5,0 | 04.05 | 01.10 | 149 |
| Минск | –7,2 | 12,4 | 16,1 | 17,6 | 16,3 | 11,7 | 5,5 | 02.05 | 03.10 | 153 |
| Марьина Горка | –6,9 | 12,7 | 16,2 | 17,6 | 16,4 | 11,7 | 5,7 | 04.05 | 28.09 | 146 |
| Лида | –6,2 | 12,4 | 15,8 | 17,3 | 16,3 | 11,9 | 5,9 | 05.05 | 30.09 | 147 |
| Гродно | –5,0 | 12,6 | 16,1 | 17,7 | 16,6 | 12,3 | 6,4 | 03.05 | 07.10 | 156 |
| Горки | –8,5 | 12,3 | 15,9 | 17,6 | 16,1 | 11,0 | 4,7 | 04.05 | 30.09 | 148 |
| Могилев | –7,6 | 12,8 | 16,4 | 18,0 | 16,7 | 11,6 | 5,4 | 01.05 | 01.10 | 152 |
| Пинск | –5,6 | 13,6 | 16,8 | 18,3 | 17,1 | 12,8 | 6,7 | 24.04 | 06.10 | 164 |
| Брест | –4,7 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,4 | 13,1 | 7,2 | 23.04 | 11.10 | 170 |
| Гомель | –7,4 | 13,8 | 17,2 | 18,7 | 17,7 | 12,6 | 6,2 | 23.04 | 03.10 | 162 |
| Василевичи | –6,7 | 13,8 | 16,9 | 18,4 | 17,1 | 12,4 | 6,3 | 29.04 | 01.10 | 154 |

Приложение 2

Месячное и годовое количество осадков, мм

| Метеостанция | Ян-варь | Фев-раль | Март | Ап-рель | Май | Июнь | Июль | Август | Сен-тябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Но- ябрь – март | Апрель – октябрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнедвинск | 33 | 30 | 31 | 44 | 57 | 70 | 80 | 84 | 60 | 53 | 47 | 39 | 180 | 448 | 628 |
| Витебск | 36 | 32 | 35 | 41 | 57 | 74 | 97 | 77 | 63 | 53 | 53 | 41 | 197 | 462 | 659 |
| Минск | 42 | 40 | 40 | 48 | 61 | 81 | 90 | 83 | 59 | 50 | 53 | 49 | 224 | 472 | 696 |
| Марьина Горка | 36 | 31 | 33 | 46 | 58 | 76 | 89 | 79 | 53 | 49 | 49 | 42 | 191 | 450 | 641 |
| Лида | 36 | 33 | 36 | 47 | 63 | 77 | 78 | 76 | 59 | 51 | 53 | 45 | 203 | 451 | 654 |
| Гродно | 33 | 33 | 32 | 40 | 51 | 78 | 75 | 77 | 50 | 45 | 47 | 41 | 186 | 416 | 602 |
| Горки | 39 | 35 | 37 | 43 | 55 | 75 | 91 | 79 | 56 | 53 | 47 | 42 | 200 | 452 | 652 |
| Могилев | 43 | 37 | 38 | 47 | 61 | 81 | 86 | 77 | 55 | 55 | 51 | 48 | 217 | 462 | 679 |
| Пинск | 34 | 33 | 33 | 46 | 57 | 71 | 86 | 71 | 52 | 51 | 46 | 42 | 188 | 434 | 622 |
| Брест | 33 | 35 | 31 | 42 | 55 | 78 | 82 | 76 | 51 | 46 | 44 | 39 | 182 | 430 | 612 |
| Гомель | 35 | 32 | 33 | 42 | 53 | 76 | 79 | 68 | 51 | 49 | 48 | 44 | 192 | 418 | 610 |
| Василевичи | 37 | 34 | 34 | 50 | 59 | 77 | 92 | 72 | 55 | 50 | 50 | 45 | 200 | 455 | 655 |

Приложение 3

Сведения о снежном покрове

| Метеостанция | Средняя высота, см |  | Плотность на момент снеготаяния, кг/м3 | Запас воды на момент снеготаяния, мм | Средняя дата (снежного покрова) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устойчивая | наибольшая за зиму |  |  | появления | образования устойчивого | разрушения устойчивого | схода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Верхнедвинск | 14 | 26 | 290 | 40 | 08.11 | 10.12 | 27.03 | 11.04 |
| Витебск | 16 | 30 | 310 | 53 | 04.11 | 05.12 | 28.03 | 11.04 |
| Минск | 16 | 30 | 320 | 48 | 08.11 | 11.12 | 23.03 | 11.04 |

Окончание табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марьина Горка | 14 | 23 | 330 | 31 | 08.11 | 11.12 | 20.03 | 07.04 |
| Лида | 10 | 24 | 280 | 31 | 13.11 | 19.12 | 15.03 | 30.03 |
| Гродно | 9 | 20 | 250 | 26 | 17.11 | 26.12 | 04.03 | 31.03 |
| Горки | 15 | 28 | 310 | 52 | 03.11 | 03.12 | 01.04 | 14.04 |
| Могилев | 14 | 28 | 310 | 44 | 05.11 | 08.12 | 27.03 | 09.04 |
| Пинск | 6 | 17 | 270 | 22 | 16.11 | 14.12 | 08.03 | 28.03 |
| Брест | 6 | 15 | 250 | 17 | 26.11 | 26.12 | 05.03 | 24.03 |
| Гомель | 8 | 21 | 360 | 21 | 12.11 | 15.12 | 21.03 | 02.04 |
| Василевичи | 7 | 21 | 320 | 20 | 10.11 | 19.12 | 15.03 | 02.04 |

Приложение 4

Некоторые агроклиматические показатели

| Метеостанция | Глубина промерзания почвы, см | Средняя дата заморозка на поверхности почвы |  | Безморозный период на поверхности почвы, дн. | Вегетационный период, дн. | Пастбищный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | последнего | первого |  |  |  |
| Верхнедвинск | 50–75 | 15.05 | 22.09 | 129 | 145 | 07.05–15.11 |
| Витебск | 50–75 | 14.05 | 22.09 | 130 | 139 | 08.05–13.11 |
| Минск | 45–60 | 16.05 | 24.09 | 130 | 145 | 06.05–16.11 |
| Марьина Горка | 45–60 | 16.05 | 24.09 | 130 | 148 | 03.05–16.11 |
| Лида | 45–60 | 18.05 | 26.09 | 130 | 152 | 24.04–22.11 |
| Гродно | 45–60 | 09.05 | 28.09 | 141 | 154 | 23.04–23.11 |
| Горки | 55–80 | 13.05 | 24.09 | 133 | 143 | 08.05–15.11 |
| Могилев | 55–80 | 10.05 | 26.09 | 138 | 148 | 03.05–18.11 |
| Пинск | 45–60 | 06.05 | 28.09 | 144 | 153 | 21.04–22.11 |
| Брест | 45–60 | 08.05 | 03.10 | 147 | 160 | 20.04–26.11 |
| Гомель | 50–65 | 05.05 | 27.09 | 144 | 148 | 06.05–16.11 |
| Василевичи | 50–65 | 04.05 | 24.09 | 143 | 153 | 29.04–22.11 |

Приложение 5

Оценка потенциального плодородия почв (цена балла) по урожайности

основных сельскохозяйственных культур на фоне удобрений

| Культуры, вид продукции | Цена балла почв, кг продукции |
| --- | --- |
| Зерновые в целом, зерно | 40 |
| Озимая пшеница | 45 |
| Озимая рожь | 37 |
| Ячмень | 44 |
| Овес | 48 |
| Гречиха | 19 |
| Лен-долгунец, волокно | 11,6 |
| Сахарная свекла | 365 |
| Картофель | 283 |
| Многолетние травы, сено (бобово-злаковые смеси) | 73 |

Приложение 6

Окупаемость удобрений урожайностью сельскохозяйственных культур

| Культуры | Дозы удобрений |  | Окупаемость удобрений, кг продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | органических, т/га | минеральных, кг/га | на 1 т органических удобрений | на 1 кг суммы NPK |
| Зерновые в целом | 20–40 | 250–300 | 20 | 5,2 |
| Озимая пшеница | 20–40 | 250–300 | 23 | 6,6 |
| Озимая рожь | 20–40 | 250–300 | 22 | 5,1 |
| Ячмень | 20–40 | 250–300 | 14 | 5,5 |
| Овес | – | 250–300 | – | 5,0 |
| Гречиха | – | 200–250 | – | 2,3 |
| Лен-долгунец, волокно | – | 160–200 | – | 2,65 |
| Сахарная свекла | 60–100 | 350–400 | 125 | 26,0 |
| Картофель | 60–80 | 300–350 | 80 | 20,0 |
| Многолетние травы (бобово-злаковые смеси) | 20–40 | 250–300 | 50 | 13,0 |
| Кормовые корнеплоды | 30–60 | 200–300 | 170 | 40,0 |
| Кукуруза на силос | 30–40 | 200–300 | 170 | 50,0 |
| Однолетние травы на зеленую массу | – | 200–300 | – | 60,0 |
| Улучшенные сенокосы на сено | – | 300–400 | – | 13,0 |

П р и л о ж е н и е  7

Примерные соотношения между урожайностью зерновых

и других сельскохозяйственных культур

| Средняя урожайность зерновых культур, ц/га | Зерновые | Картофель | Силосные | Сено многолетних трав | Кормовые корнеплоды | Лен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 9 | 9 | 1,7 | 16 | 0,30 |
| 25 | 1 | 8 | 8 | 1,6 | 15 | 0,30 |
| 30 | 1 | 8 | 8 | 1,6 | 14 | 0,30 |
| 35 | 1 | 8 | 8 | 1,6 | 13 | 0,25 |
| 40 | 1 | 7 | 7,5 | 1,6 | 12 | 0,25 |
| 45 | 1 | 7 | 7 | 1,5 | 12 | 0,23 |
| 50 и выше | 1 | 7 | 7 | 1,5 | 11 | 0,23 |

П р и м е ч а н и я: 1. Зеленая масса принимается в 4 раза больше выхода сена.

2. Выход сенажа составляет 45 %, выход сена – 25 % урожая зеленой массы, травяной муки – 80 % от выхода сена или 20 % от зеленой массы, соломы – в 1,1 раза больше выхода зерна.

3. При переводе урожайности льнотресты в урожайность льноволокна коэффициент перевода принимается равным 3,7.

# П р и л о ж е н и е  8

Площадь земель, не участвующая в производстве кормов

для общественного продуктивного скота

Нормативы расчета площади, не участвующей в производстве кормов для общественного скота, принимаются исходя из специализации.

Для учебных целей рекомендуется пользоваться приведенными ниже данными.

1. Площадь под техническими культурами – до 10 % площади пашни. Если хозяйство расположено вблизи завода, перерабатывающего продукцию, и площадь технической культуры превышает 10 % площади пашни, то это хозяйство освобождается от производства товарного картофеля.

2. Продажа государству зерна и картофеля – по 3 ц с 1 га пашни.

3. Семенной фонд: зерна – 2,5 ц, картофеля – 30 ц на 1 га посева соответствующей культуры. При этом считается, что зерновые в структуре посевов занимают 50 %, картофель – 10 %.

4. Потребность в кормах для скота, находящегося в личной собственности: зерна – 5 ц, сена – 15, пастбищного корма – 70 ц на один двор. Количество дворов принимается по фактическим данным.

5. Потребность на одну рабочую лошадь: сена – 20 ц, зерна – 7, пастбищного корма – 40 ц. Поголовье лошадей рассчитывается по следующей норме: 4 головы на 100 га пашни.

Приложение 9

Примерная кормовая площадь, необходимая для молочных ферм

и комплексов (условная пашня)

| Показатели ферм и комплексов |  |  | Кормовая площадь (га) при урожайности зерновых, ц/га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество коров | Удой на корову, ц | Валовой надой, ц | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 200 | 35 | 7 000 | 254 | 212 | 182 | 161 | 149 | 135 |
| 200 | 40 | 8 000 | 290 | 242 | 208 | 184 | 170 | 154 |
| 200 | 45 | 9 000 | 326 | 272 | 234 | 207 | 191 | 173 |
| 200 | 50 | 10 000 | 363 | 303 | 260 | 230 | 213 | 193 |
| 400 | 35 | 14 000 | 508 | 424 | 364 | 322 | 298 | 270 |
| 400 | 40 | 16 000 | 580 | 484 | 416 | 368 | 340 | 308 |
| 400 | 45 | 18 000 | 653 | 545 | 168 | 414 | 383 | 347 |
| 400 | 50 | 20 000 | 726 | 606 | 520 | 460 | 426 | 386 |
| 600 | 35 | 21 000 | 762 | 636 | 546 | 483 | 447 | 405 |
| 600 | 40 | 24 000 | 871 | 727 | 624 | 576 | 511 | 463 |
| 600 | 45 | 27 000 | 980 | 818 | 702 | 621 | 575 | 621 |
| 600 | 50 | 30 000 | 1 089 | 909 | 780 | 690 | 639 | 579 |

Приложение 10

Таблица 1. Кормовая площадь, необходимая для ферм

и комплексов по откорму КРС

| Размеры комплексов | Условная площадь пашни (га) в зависимости от урожайности зерновых, ц/га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1 000 гол. годового откорма по 4 ц прироста 1 гол. | 1 072 | 895 | 768 | 680 | 629 | 569 |
| Всего 400 т прироста (живая масса), 3 000 гол. годового откорма по 4 ц прироста 1 гол. | 3 217 | 2 686 | 2 305 | 2 041 | 1 887 | 1 797 |
| Всего 1 200 т прироста (живая масса), 5 000 гол. годового откорма по 4 ц прироста 1 гол. | 5 362 | 4 478 | 3 842 | 3 402 | 3 146 | 2 846 |

Таблица 2. Кормовая площадь, необходимая для свиноводческих ферм

и комплексов с законченным циклом производства

| Размеры комплексов, тыс. гол. | Объем производимой продукции (живая масса), т | Условная площадь (га) в зависимости от урожайности зерновых, ц/га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 600 | 1 213 | 1 061 | 910 | 799 | 715 | 643 |
| 12 | 1 200 | 2 427 | 2 122 | 1 820 | 1 599 | 1 431 | 1 287 |
| 24 | 2 400 | 4 855 | 4 245 | 3 640 | 3 199 | 2 863 | 2 575 |
| 54 | 5 400 | 10 924 | 9 552 | 8 191 | 7 198 | 6 442 | 5 794 |

П р и л о ж е н и е  11

Примерный расчет кормовой площади для производства единицы животноводческой продукции

(условной пашни), га

| Корма | Структура кормов, % | Содержание ц к. ед. в 1 ц корма | Требуется, ц |  | Кормовая площадь (га) при урожайности зерновых, ц/га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кормовых единиц | кормов | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Примерный расчет кормовой площади для производства 100 ц молока (общая потребность в кормовых единицах – 110 ц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентраты | 30 | 1,10 | 33,0 | 30,0 | 1,20 | 1,00 | 0,86 | 0,75 | 0,67 | 0,60 |
| Сенаж | 11 | 0,35 | 12,1 | 34,6 | 0,48 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,26 |
| Силос | 17 | 0,17 | 18,7 | 110,0 | 0,55 | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,31 |
| Корнеплоды | 5 | 0,12 | 5,5 | 45,8 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Зеленый корм | 30 | 0,20 | 33,0 | 165,0 | 1,03 | 0,86 | 0,74 | 0,64 | 0,61 | 0,55 |
| Сено | 4 | 0,45 | 4,4 | 9,8 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| Солома | 3 | 0,30 | 3,3 | 11,0 | – | – | – | – | – | – |
| И т о г о… | 100 | – | 110,0 | – | 3,63 | 3,03 | 2,60 | 2,30 | 2,13 | 1,93 |
| Примерный расчет кормовой площади для производства 100 ц говядины (общая потребность в кормовых единицах – 850 ц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентраты | 30 | 1,10 | 255,0 | 231,8 | 9,28 | 7,73 | 6,63 | 5,80 | 5,16 | 4,64 |
| Сенаж | 10 | 0,35 | 85,0 | 242,8 | 3,38 | 2,83 | 2,41 | 2,11 | 1,99 | 1,80 |
| Силос | 17 | 0,17 | 144,5 | 850,0 | 4,25 | 3,54 | 3,04 | 2,83 | 2,70 | 2,43 |
| Корнеплоды | 3 | 1,12 | 25,5 | 212,5 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,38 |
| Зеленый корм | 28 | 0,20 | 238,0 | 1 190,0 | 7,44 | 6,20 | 5,31 | 4,65 | 4,38 | 3,97 |
| Сено | 4 | 0,45 | 34,0 | 75,6 | 1,89 | 1,58 | 1,35 | 1,18 | 1,11 | 1,01 |

| Солома | 3 | 0,30 | 25,5 | 85,0 | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т о г о… | 100 | – | 850 | – | 26,81 | 22,39 | 19,21 | 17,01 | 15,73 | 14,23 |
| Примерный расчет кормовой площади для производства 100 ц свинины (общая потребность в кормовых единицах – 650 ц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентраты | 80 | 1,10 | 520,0 | 472,7 | 17,91 | 15,76 | 13,51 | 11,82 | 10,50 | 9,18 |
| Зеленый корм | 5 | 0,20 | 32,5 | 162,5 | 1,02 | 0,85 | 0,73 | 0,64 | 0,60 | 0,54 |
| Картофель | 12 | 0,30 | 78,0 | 260,0 | 1,30 | 1,08 | 0,93 | 0,87 | 0,83 | 0,74 |
| Прочие | 3 |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| И т о г о… | 100 | – | 650,0 | – | 20,23 | 17,69 | 15,17 | 13,33 | 11,93 | 10,73 |
| Примерная кормовая площадь для выращивания 100 первотелок до 100-дневной лактации (с учетом содержания резервного молодняка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентраты | 25 | 1,10 | 1 300 | 1 182 | 47,28 | 39,40 | 33,77 | 29,55 | 26,27 | 23,64 |
| Корнеплоды | 7 | 0,12 | 364 | 3 033 | 7,58 | 6,74 | 6,19 | 5,83 | 5,62 | 5,51 |
| Сено | 15 | 0,45 | 780 | 1 950 | 43,33 | 38,24 | 32,50 | 28,68 | 27,08 | 24,38 |
| Сенаж | 32 | 0,35 | 1 664 | 4 754 | 58,69 | 52,82 | 44,02 | 38,97 | 36,57 | 33,01 |
| Силос | 7 | 0,17 | 364 | 22,75 | 11,38 | 9,48 | 8,12 | 7,58 | 7,22 | 6,50 |
| Зеленый корм | 10 | 0,20 | 520 | 2 889 | 16,05 | 14,44 | 12,04 | 10,70 | 9,96 | 9,03 |
| Прочие | 4 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| И т о г о… | 100 | – | 5 200 | – | 184,31 | 161,12 | 136,64 | 121,31 | 112,72 | 102,07 |

Приложение 12

УТВЕРЖДАЮ

Председатель агропромышленного

объединения

______________________________

(подпись)                        (фамилия, инициалы)

«___» ______________20    г.

ЗАКАЗ

на составление проекта внутрихозяйственного

землеустройства__________________________________________________________

________________________района___________________________________области

1. Основание для проектирования____________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Специализация и межхозяйственные связи__________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Форма территориальной организации производства__________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Административно-хозяйственное деление населенных пунктов_________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Специализация и размещение животноводческих ферм_______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Состав земель (га)______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Освоение новых и улучшенных сельскохозяйственных земель (га)______________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Создание орошаемых пастбищ (га)________________________________________

9. Посевные площади (га)__________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. Урожайность сельскохозяйственных культур, сенокосов и пастбищ (цга)_______

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

11. Поголовье скота_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12. Продуктивность животных______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

13. В проекте разработать мероприятия по (указать состав разрабатываемых мероприятий по мелиорации земель, защитному лесонасаждению, строительству и ремонту дорог и др.)_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

14. Обеспечить с помощью организационно-территориальных мер охрану природы и окружающей среды _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

15. Особые пожелания руководства хозяйства_________________________________

__________________________________________________________________________

Председатель колхоза (совхоза)                                                             _______________

Председатель сельского исполкома                                                       _______________

Председатель проектной организации                                                   _______________

«_____» _________________ 20    г.

Согласовано __________________

Приложение 13

Характеристика существующих населенных пунктов по основным факторам

| Основные факторы | Поселки с наиболее благоприятными условиями развития | Поселки с удовлетворительными условиями развития | Поселки с неблагоприятными условиями развития |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономический: численность населения, проживающего в поселке, чел. | Более 500 | От 200 до 500 | Менее 200 |
| обеспеченность трудовыми ресурсами, % | 100 | Более 50 | Менее 50 |
| объем производства, выполняемый населением поселка, % | Более 30 | От 10 до 30 | Менее 10 |
| Территориально-производ- ственный: размер и контурность пахотных земель, прилегающих к поселку | Компактный массив составляет 30 % земель хо-зяйства | Пахотные земли расчленены на 2–3 массива, удобно расположенных относительно поселка | Пахотные земли удалены или расположены чересполосно мелкими массивами |
| степень концентрации производства при данном поселке | Имеются машинный двор, трудоемкие фермы и др. | Имеются отдельные фермы и другие постройки и сооружения | Отсутствуют производственные постройки |
| среднее расстояние до мест приложения труда, мин | До 30 | 30–45 | Более 45 |
| Транспортный: удобство внутрихозяйственных и внешних связей | Расположен вблизи ж.-д. станции, на автодороге рай-онного значения, на пересечении основных внутрихозяйственных дорог | Расположен на одной из внутрихозяйственных дорог, вблизи до-роги районного значения | Удален от основных дорог внутрихозяйственного значения и автодорог |
| состояние дорог | Профилированные с твердым покрытием | Профилированные, улучшенные грунтовые | Естественные грунтовые |
| Архитектурно-планировочный: жилые дома, пригодные к эксплуатации, % | Более 80 | От 50 до 80 | Менее 50 |

| наличие культурно-бытовых зданий | Имеются типовые здания: шко-ла, детский сад, клуб, магазин и др. | Имеется неполный состав ти-повых зданий культурно- бытового обслуживания | Отсутствуют типовые здания культурно-бытового обслужи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| наличие производственных зданий и сооружений | Имеется комплекс типовых зданий и сооружений | Имеются отдельные здания и сооружения | Отсутствуют типовые здания и сооружения |
| средняя обеспеченность жилой площадью (м2/чел.) | 8 и более | 5–8 | Менее 5 |
| благоустройство поселков: а) водопровод | С вводом в дом и другие здания | С уличными колонками | Отсутствует |
| б) улицы и проезды | Все улицы и проезды имеют твердое покрытие и водостоки | Часть улиц и проездов имеют твердое покрытие и водостоки | Благоустройство отсутствует |
| планировочные качества существующего поселка | Компактный план с четкой сетью улиц и зонированием территории | Растянутый план и недостаточно четкое зонирование тер-ритории | Некомпактный план с хаотичес-ким размещением застройки |
| наличие территорий для развития поселка | Имеются и не требуют специальных улучшений | Имеются, требуют простейших работ по улучшению | Территориальные условия неблагоприятные |
| Природный: наличие источников водоснабжения | Имеются, обеспечивают водой полностью | Имеются, требуют дополнительных устройств | Имеются, не обеспечивают потребности |
| рельеф местности с уклонами, %, грунты | Пригодны для устройства без усиления фундаментов | Требуют простейших дополнительных устройств фундаментов | Требуют устройств сложных фундаментов |
| Эстетический | Живописный природный ланд-шафт, наличие открытых водоемов, парков, лесов, красивое расположение застройки на местности, наличие памятников культуры и искусства | Наличие относительно меньших эстетических достоинств | Отсутствие эстетических до-стоинств |

Приложение 14

Исходные данные для определения крутизны склонов по величинам

горизонтального проложения (для масштаба 1:10 000)

| Угол наклона, град | Величина горизонтального проложения (мм на плане) при сечении горизонталями, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,5 | 5,0 |
| 1 | 5,73 | 14,32 | 28,65 |
| 2 | 2,91 | 7,26 | 14,53 |
| 3 | 1,91 | 4,77 | 9,54 |
| 4 | 1,43 | 3,57 | 7,15 |
| 5 | 1,14 | 2,85 | 5,70 |
| 6 | 0,95 | 2,38 | 4,76 |
| 7 | 0,81 | 2,04 | 4,07 |
| 8 | 0,71 | 1,78 | 3,56 |
| 9 | 0,63 | 1,58 | 3,15 |
| 10 | 0,57 | 1,42 | 2,84 |
| 12 | 0,47 | 1,18 | 2,36 |
| 15 | 0,37 | 0,93 | 1,87 |
| 20 | 0,27 | 0,68 | 1,36 |

Приложение 15

Размеры и режим использования земель функционально-экологических зон и охраняемых объектов

| Зоны и охраняемые объекты | Понятие, назначение зон и объектов |  |  | Ширина зоны |  | Ограничение на хозяйственное использование |  | Возможное использование в сельском хозяйстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Водоохранная зона малых рек и водоемов | Участок земли, прилегающий к водному объекту, в пределах которого устанавливается специальный режим его использования |  |  | 100–500 м (в одну сторону или до препятствия, пе-рехватывающего поверхностный сток ближе 500 м) |  | Запрещается применение авиаопыления ядо- химикатами растительности, размещение животноводческих ферм без осуществления водоохранных мероприятий, складов минеральных удобрений и ядохимикатов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, складов нефтепродуктов, накопителей сточных вод животноводческих ферм и комплексов, механических мастерских, пунктов технического обслуживания и др., производство строительных работ. Возможны ограничения на выращивание овощных и пропашных культур, проведение мелиоративных работ |  | В севообороте |  |
| Прибрежная полоса малых рек и водоемов | Часть водоохранной зоны, непо-средственно примыкающая к вод-ному объекту, на территории ко-торой устанавливается более строгий режим хозяйственной деятельности по отношению к режиму хозяйственной дея-тель-ности, установленному на терри-тории всей водоохранной зоны |  |  | Устанавливается в соответ-ствии с поста-новлением [5] |  | Кроме перечисленного для водоохранной зоны запрещается распашка земель, пастьба скота, организация летних лагерей скота, применение ядохимикатов и минеральных удобрений, размещение баз отдыха, палаточных городков, стоянок автотранспорта и сельскохозяйственной техники, строительство зданий и сооружений (кроме водозаборных, водорегулирующих и других гидротехнических сооружений) |  | Залужение |  |
| Окончание прил. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения |  | Охрана подземных вод от загрязнения и заражения (3 пояса) | Пояс 3 – 500 м |  | Регулируется новое строительство. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и др. |  | В севообороте |  |
|  |  |  | Пояс 2 – 200 м |  | Кроме перечисленного для 3-го пояса запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих ферм и комплексов и др.; применение удобрений и ядохимикатов; промышленная рубка леса |  | В специальном севообороте. Возможна ограниченная пастьба скота |  |
|  |  |  | Пояс 1 |  | Кроме перечисленного для 2-го и 3-го поясов запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, спуск сточных вод, купание, стирка белья, водопой скота и др. |  | Не используется |  |
| Леса 1-й группы |  |  |  |  | Запрещаются промышленная эксплуатация и любая деятельность, уменьшающая их охранное значение |  | Не используется |  |
| Эродированные и эрозионно опасные земли |  |  |  |  | Запрещаются или ограничиваются все работы, способствующие развитию эрозионных процессов (строительство, мелиорация, агротехнические прие-мы, состав и структура посевов и т. д.) |  | В специальном почвозащитном севообороте (по составу и структуре посевов, аг-ротехническим приемам и т. д.), под залужение |  |

Приложение 16

Размеры санитарно-защитных зон антропогенных объектов

(ОНТП 17–86 и другие стандарты)

| Сооружения и объекты | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Фермы и комплексы по откорму свиней, тыс. гол.: до 12 | 500 |
| 12–54 | 1 500 |
| свыше 54 | 2 000 |
| Фермы и комплексы КРС: до 1 200 коров | 300 |
| 1 200 коров и до 6 000 молодняка | 500 |
| свыше 6 000 ското-мест для молодняка | 1 000 |
| Птицеводческие фермы | 300 |
| Птицефабрики | 1 000 |
| Ветеринарные лечебницы | 200 |
| Гаражи и парки по ремонту, техобслуживанию и хранению сельхозтехники при числе двигателей более 200 ед. | 100 |
| Открытые хранилища (накопители) полужидкого и жидкого навоза для всех ферм и комплексов | 500 |
| В т. ч. на 54 тыс. и более свиней в год | 2 000 |
| Склады для хранения, т: минеральных удобрений | 200 |
| ядохимикатов объемом до 20 | 200 |
| 20–50 | 300 |
| свыше 50 | 500 |
| Контролируемые неусовершенствованные свалки | 1 000 |
| Участки компостирования мусора и отбросов населенного пункта | 300 |
| Кладбища | 300 |
| Скотомогильники | 500 |
| Поля фильтрации и запахивания коммунальных стоков | 1 000 |
| Земледельческие поля орошения | 200 |
| Элеваторы, мельницы, цехи по переработке сельхозпродукции | 100 |

Приложение 17

Земли, их характеристика и возможности трансформации

| Земли | Характеристика современного состояния | Возможное использование |
| --- | --- | --- |
| Кустарники защитного значения | – | Не трансформируются |
| Верховое болото | – | Не трансформируется |
| Переходное и низинное болото, кустарники | Торфяники с мощностью торфа более 1 м Торфяники с мощностью торфа до 1 м Дерново-подзолистые оглеенные луговые почвы Глинисто-песчаные почвы Лугово-болотные, луговые и дерновые глеевые почвы Болотные дерновые сильноглеевые почвы Песчаные земли | Пахотные земли, улучшенные луговые земли Улучшенные луговые земли Пахотные земли, улучшенные луговые земли Пахотные земли Пахотные земли, улучшенные луговые земли Луговые земли Лесные земли |
| Каменистые участки | Уклон до 5, развитые несмытые почвы с мощностью горизонта 50 см и более | Пахотные земли |
|  | Уклон 5–8, развитые почвы с мощностью покрова менее 40 см | Улучшенные луговые земли |
|  | Уклон более 8, незначительная мощность почвенного покрова | Лесные земли |
| Пески | – | Лесные земли |

Приложение 18

Критерии для предварительного выделения рабочих участков (массивов)

| Минимальная площадь выделяемых участков, га |  | Различие определяющих факторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рабо-чих | мас- си- вов | Технологическая контрастность (типов почв, мех. состава), потери и дополнительные затраты, % | Увлажнение |  | Эродированность (разница степеней) | Завалуненность (разница степеней) | Окультуренность (разница номеров групп) | Опасность дефляции и минерализации осушенных торфяников |
|  |  | Разнокачественность почв, баллов | Неосушенные земли | Осушенные земли | Разница склона, град | Разница в объеме, м3/га | Разница индекса |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| До 3 | 7–15 | Более 30 __________________________ Более 40 | Глеевые и торфяно-болотные от автоморфных и временно из-быточно увлажняемых | Вымокание основных сельскохозяйственных культур (потери более 30 %) | 3 ____________ Более 7 | 4 _____________ Более 40 | 5 ______________ Более 0,6 | – |
| 3–7 | 15–30 | 15–30 _________________________ 25–40 | Глееватые от автоморфных и временно избыточно увлажняемых | Вымокание отдельных сельскохозяйственных культур (потери 15–30 %), орошение | 2 _____________ 5–7 | 3 ____________ 25–40 | 4 _______________ 0,4–0,6 | Осушенный торфяник от интенсивно используемых минеральных земель |

Окончание прил. 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7–15 | 30–60 | – ____________________ 10–25 | Глееватые от глееватых | Способ осушения: открытая сеть, дре-наж, осушительно- увлажнительные системы | 1 _____________ 3–5 | 2 ____________ 15–25 | 3 _______________ 0,2–0,4 | Торфяник до 1 м от других интенсивно используе-мых; песчаные, подверженные дефляции |
| Более 15 | Более 60 | – ____________________ До 10 | Временно избыточно увлажняемые от автоморфных | Осушенные от автоморфных | Эрозионно опасные земли | 1 ____________ 5–15 | 2 _______________ До 0,2 | Эрозионно опасные земли |

Примечание. В контурах с наименьшей контрастностью эколого-технологических условий (строка 4) необходимость выделения участков, как правило, должна обусловливаться несколькими определяющими факторами или фактическим использованием участка.

Приложение 19

Удельное сопротивление различных видов почв

| Почвенные разновидности | Мелиоратив-ное состояние | Удельное сопротивле-ние, кПа |
| --- | --- | --- |
| 1. Дерновые, дерново-карбонатные, дерново-подзолистые |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые |  | 68 |
| Среднесуглинистые |  | 58 |
| Легкосуглинистые |  | 55 |
| Связносупесчаные и рыхлосупесчаные |  | 46 |
| Связнопесчаные |  | 43 |
| Рыхлопесчаные |  | 40 |
| 2. Дерновые, дерново-карбонатные, дерново-подзолистые заболоченные |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые | 1 | 68 |
|  | 0 | 69 |
| Средне- и легкосуглинистые | 1 | 56 |
|  | 0 | 61 |
| Связно- и рыхлосупесчаные | 1 | 46 |
|  | 0 | 60 |
| Связнопесчаные | 1 | 43 |
|  | 0 | 46 |
| Рыхлопесчаные | 1 | 40 |
|  | 0 | 42 |
| 3. Торфяно-болотные |  |  |
| Средне- и маломощные (торф 0,5 м и более) |  | 45 |
| Торфяно-глеевые (торф до 0,5 м) |  | 47 |
| 4. Пойменные дерновые заболоченные |  |  |
| На глинистом и суглинистом аллювии | 1 | 68 |
|  | 0 | 69 |
| На супесчаном аллювии | 1 | 47 |
|  | 0 | 62 |
| На песчаном аллювии | 1 | 43 |
|  | 0 | 46 |

Примечание. 1 – осушенные земли, 0 – неосушенные земли.

Приложение 20

Шкала оценочных баллов пахотных (используемых под возделывание различных сельскохозяйственных культур) земель

| Почвенные разновидности | Мелиоративное состояние | Сельскохозяйственные культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Озимая рожь | Озимая пшеница | Озимое тритикале | Яровая пшеница | Ячмень | Овес | Кормовой люпин | Горох, вика, пелюшка | Лен | Сахарная свекла, корнеплоды | Рапс | Картофель | Кукуруза | Многолетние бобовые травы | Многолетние злаковые травы | Бобово-злаковые травосмеси | Удельное сопротив- ление почв, кПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Дерново-подзолистые 1.1. Автоморфные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые | – | 56 | 58 | 57 | 60 | 58 | 57 | 50 | 58 | 54 | 46 | 57 | 38 | 53 | 61 | 60 | 60 | 68 |
| Средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстила-емые глинами и тяжелыми су-глинками с глубины до 0,5 м | – | 62 | 65 | 63 | 66 | 64 | 63 | 67 | 63 | 69 | 54 | 64 | 56 | 59 | 66 | 64 | 65 | 58 |
| Средне- и легкосуглинистые: мощные | – | 71 | 75 | 73 | 75 | 73 | 71 | 100 | 70 | 100 | 68 | 75 | 73 | 68 | 74 | 70 | 72 | 58 |
| с прослойкой песка на глубине до 0,5 м | – | 61 | 60 | 61 | 58 | 59 | 62 | 87 | 60 | 83 | 58 | 59 | 63 | 61 | 58 | 58 | 58 | 56 |
| с прослойкой песка на глубине до 0,5–1,0 м | – | 66 | 68 | 67 | 64 | 65 | 67 | 93 | 65 | 91 | 63 | 68 | 69 | 65 | 66 | 64 | 65 | 55 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | – | 57 | 54 | 56 | 54 | 55 | 59 | 82 | 56 | 77 | 55 | 53 | 60 | 58 | 52 | 54 | 53 | 55 |

| Связносупесчаные: мощные и подстилаемые легкими и средними суглинками | – | 68 | 70 | 69 | 67 | 69 | 66 | 90 | 67 | 86 | 67 | 71 | 69 | 67 | 69 | 67 | 68 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подстилаемые суглинками с прослойкой песка на контакте на глубине до 0,5 м | – | 58 | 53 | 57 | 52 | 54 | 59 | 71 | 55 | 61 | 51 | 50 | 59 | 55 | 49 | 50 | 49 | 46 |
| с прослойкой песка на глубине 0,5–1,0 м | – | 63 | 62 | 63 | 60 | 61 | 63 | 81 | 61 | 74 | 60 | 61 | 64 | 61 | 60 | 59 | 59 | 45 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | – | 54 | 47 | 52 | 45 | 48 | 56 | 64 | 50 | 52 | 45 | 43 | 55 | 50 | 42 | 44 | 43 | 45 |
| Рыхлосупесчаные: подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | – | 59 | 52 | 57 | 54 | 56 | 61 | 77 | 55 | 60 | 53 | 55 | 59 | 55 | 52 | 54 | 53 | 46 |
| с прослойкой песка на контакте на глубине до 0,5 м | – | 51 | 45 | 48 | 44 | 47 | .53 | 62 | 47 | 45 | 45 | 41 | 51 | 46 | 41 | 43 | 42 | 45 |
| с прослойкой песка на глубине 0,5–1,0 м | – | 56 | 49 | 53 | 49 | 52 | 57 | 70 | 52 | 52 | 50 | 49 | 56 | 51 | 47 | 49 | 48 | 45 |
| подстилаемые песками | – | 48 | 41 | 44 | 39 | 43 | 49 | 56 | 44 | 39 | 42 | 36 | 48 | 43 | 37 | 39 | 38 | 44 |
| Связнопесчаные: подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | – | 52 | 43 | 47 | 42 | 44 | 50 | 64 | 47 | 44 | 43 | 40 | 52 | 48 | 39 | 40 | 39 | 43 |
| мощные и переходящие в рыхлые | – | 37 | 28 | 32 | 26 | 28 | 39 | 48 | 31 | 27 | 27 | 22 | 36 | 32 | 24 | 26 | 25 | 41 |
| Рыхлопесчаные: подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | – | 41 | 29 | 35 | 27 | 31 | 40 | 50 | 35 | 28 | 30 | 27 | 42 | 33 | 25 | 27 | 26 | 40 |
| мощные | – | 25 | 18 | 21 | 17 | 19 | 26 | 34 | 21 | 18 | 19 | 15 | 24 | 20 | 16 | 17 | 16 | 38 |
| 1.2. Оглеенные внизу и контактно оглеенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые | – | 51 | 53 | 52 | 58 | 56 | 57 | 47 | 56 | 51 | 44 | 52 | 35 | 52 | 54 | 62 | 58 | 68 |

Продолжение прил. 20

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые глинами и тяжелыми суглинками с глубины до 0,5 м |  | – |  | 57 |  | 60 |  | 58 |  | 64 | 62 |  | 63 |  | 59 |  | 61 |  | 64 |  | 53 |  | 59 |  | 52 |  | 58 |  | 60 | 67 |  | 63 |  | 58 |  |
| Средне- и легкосуглинистые: мощные |  | – |  | 68 |  | 71 |  | 69 |  | 75 | 73 |  | 72 |  | 88 |  | 69 |  | 89 |  | 68 |  | 70 |  | 69 |  | 67 |  | 69 | 74 |  | 71 |  | 56 |  |
| с прослойкой песка на глубине до 0,5 м |  | – |  | 58 |  | 58 |  | 58 |  | 61 | 61 |  | 63 |  | 73 |  | 61 |  | 70 |  | 58 |  | 57 |  | 61 |  | 60 |  | 56 | 62 |  | 59 |  | 56 |  |
| с прослойкой песка на глубине 0,5–1,0 м |  | – |  | 63 |  | 65 |  | 64 |  | 68 | 67 |  | 68 |  | 81 |  | 66 |  | 80 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 64 |  | 63 | 68 |  | 65 |  | 56 |  |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м |  | – |  | 55 |  | 53 |  | 54 |  | 56 | 57 |  | 60 |  | 67 |  | 58 |  | 63 |  | 54 |  | 52 |  | 58 |  | 57 |  | 51 | 57 |  | 54 |  | 55 |  |
| Связносупесчаные: мощные и подстилаемые легкими и средними суглинками |  | – |  | 65 |  | 66 |  | 65 |  | 68 | 67 |  | 65 |  | 74 |  | 66 |  | 75 |  | 67 |  | 67 |  | 66 |  | 68 |  | 66 | 69 |  | 67 |  | 47 |  |
| подстилаемые суглинками с прослойкой песка на контакте на глубине до 0,5 м |  | – |  | 56 |  | 52 |  | 54 |  | 53 | 54 |  | 59 |  | 62 |  | 56 |  | 53 |  | 52 |  | 49 |  | 57 |  | 55 |  | 48 | 52 |  | 50 |  | 46 |  |
| с прослойкой песка на глубине 0,5–l,0 м |  | – |  | 61 |  | 58 |  | 59 |  | 61 | 60 |  | 62 |  | 68 |  | 62 |  | 65 |  | 60 |  | 58 |  | 61 |  | 62 |  | 56 | 61 |  | 59 |  | 46 |  |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м |  | – |  | 53 |  | 47 |  | 50 |  | 48 | 50 |  | 57 |  | 58 |  | 52 |  | 45 |  | 46 |  | 43 |  | 54 |  | 50 |  | 42 | 46 |  | 43 |  | 45 |  |
| Рыхлосупесчаные: подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м |  | – |  | 55 |  | 50 |  | 52 |  | 54 | 56 |  | 61 |  | 60 |  | 55 |  | 51 |  | 53 |  | 52 |  | 57 |  | 54 |  | 49 | 56 |  | 52 |  | 46 |  |
| с прослойкой песка на контакте на глубине до 0,5 м |  | – |  | 50 |  | 44 |  | 46 |  | 45 | 47 |  | 52 |  | 56 |  | 48 |  | 43 |  | 46 |  | 41 |  | 51 |  | 46 |  | 40 | 44 |  | 42 |  | 45 |  |
| с прослойкой песка на глубине 0,5–1,0 м |  | – |  | 53 |  | 47 |  | 49 |  | 50 | 52 |  | 56 |  | 58 |  | 52 |  | 47 |  | 50 |  | 47 |  | 54 |  | 51 |  | 45 | 50 |  | 47 |  | 45 |  |
| подстилаемые песками |  | – |  | 49 |  | 41 |  | 45 |  | 42 | 44 |  | 50 |  | 54 |  | 45 |  | 40 |  | 43 |  | 37 |  | 49 |  | 43 |  | 38 | 40 |  | 39 |  | 44 |  |
| Связнопесчаные: подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | – |  | 51 |  | 42 |  | 46 |  | 43 | 45 |  | 51 |  | 57 |  | 48 |  | 42 |  | 44 |  | 40 |  | 51 |  | 48 |  | 38 |  |  | 42 |  | 40 |  | 43 |
| мощные и переходящие в рыхлые | – |  | 38 |  | 29 |  | 33 |  | 28 | 32 |  | 41 |  | 49 |  | 32 |  | 28 |  | 28 |  | 23 |  | 37 |  | 33 |  | 25 |  |  | 29 |  | 27 |  | 41 |
| Рыхлопесчаные: подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | – |  | 42 |  | 30 |  | 35 |  | 30 | 32 |  | 42 |  | 50 |  | 36 |  | 29 |  | 31 |  | 27 |  | 40 |  | 34 |  | 26 |  |  | 28 |  | 27 |  | 40 |
| мощные | – |  | 26 |  | 19 |  | 22 |  | 18 | 20 |  | 26 |  | 36 |  | 22 |  | 18 |  | 20 |  | 16 |  | 26 |  | 21 |  | 17 |  |  | 19 |  | 18 |  | 38 |
| 2. Дерново-карбонатные заболоченные, дерновые заболоченные 2.1. Временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые | 1 |  | 68 |  | 72 |  | 70 |  | 77 | 75 |  | 71 |  | 41 |  | 77 |  | 42 |  | 68 |  | 67 |  | 38 |  | 70 |  | 73 |  |  | 76 |  | 74 |  | 68 |
|  | 0 |  | 56 |  | 58 |  | 57 |  | 67 | 65 |  | 68 |  | 38 |  | 65 |  | 39 |  | 56 |  | 57 |  | 36 |  | 60 |  | 67 |  |  | 83 |  | 73 |  | 69 |
| Средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые глинами и тяжелыми суглинками с глубины до 0,5 м | 1 |  | 76 |  | 80 |  | 78 |  | 83 | 81 |  | 80 |  | 46 |  | 81 |  | 47 |  | 78 |  | 74 |  | 44 |  | 78 |  | 80 |  |  | 81 |  | 80 |  | 59 |
|  | 0 |  | 60 |  | 62 |  | 61 |  | 70 | 68 |  | 71 |  | 42 |  | 68 |  | 44 |  | 62 |  | 59 |  | 42 |  | 65 |  | 71 |  |  | 89 |  | 78 |  | 62 |
| Средне- и легкосуглинистые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные | 1 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 56 |  | 100 |  | 58 |  | 100 |  | 93 |  | 82 |  | 96 |  | 94 |  |  | 91 |  | 92 |  | 59 |
|  | 0 |  | 69 |  | 70 |  | 73 |  | 76 | 78 |  | 79 |  | 49 |  | 75 |  | 53 |  | 73 |  | 70 |  | 55 |  | 76 |  | 79 |  |  | 100 |  | 89 |  | 62 |
| с прослойкой песка на глубине до 1,0 м | 1 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 88 | 89 |  | 90 |  | 53 |  | 91 |  | 52 |  | 91 |  | 84 |  | 75 |  | 88 |  | 85 |  |  | 82 |  | 83 |  | 56 |
|  | 0 |  | 64 |  | 65 |  | 67 |  | 70 | 72 |  | 74 |  | 48 |  | 72 |  | 49 |  | 67 |  | 64 |  | 51 |  | 70 |  | 69 |  |  | 89 |  | 79 |  | 61 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 |  | 77 |  | 76 |  | 78 |  | 78 | 79 |  | 80 |  | 48 |  | 81 |  | 46 |  | 80 |  | 73 |  | 69 |  | 81 |  | 75 |  |  | 73 |  | 74 |  | 55 |
|  | 0 |  | 60 |  | 59 |  | 62 |  | 65 | 66 |  | 67 |  | 46 |  | 67 |  | 43 |  | 61 |  | 57 |  | 46 |  | 63 |  | 59 |  |  | 78 |  | 69 |  | 60 |
| Связносупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные и подстилаемые лег-кими и средними суглинками | 1 |  | 82 |  | 84 |  | 85 |  | 86 | 88 |  | 83 |  | 52 |  | 82 |  | 52 |  | 82 |  | 83 |  | 72 |  | 82 |  | 83 |  |  | 82 |  | 83 |  | 47 |
|  | 0 |  | 65 |  | 66 |  | 68 |  | 71 | 73 |  | 75 |  | 49 |  | 70 |  | 50 |  | 70 |  | 67 |  | 51 |  | 74 |  | 76 |  |  | 90 |  | 81 |  | 62 |
| подстилаемые суглинками с прослойкой песка на глубине до 1,0 м | 1 |  | 74 |  | 72 |  | 74 |  | 73 | 76 |  | 75 |  | 49 |  | 74 |  | 47 |  | 70 |  | 69 |  | 64 |  | 73 |  | 69 |  |  | 70 |  | 69 |  | 47 |
|  | 0 |  | 62 |  | 61 |  | 63 |  | 65 | 67 |  | 69 |  | 47 |  | 74 |  | 46 |  | 64 |  | 60 |  | 49 |  | 68 |  | 65 |  |  | 76 |  | 70 |  | 62 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 |  | 65 |  | 58 |  | 60 |  | 58 | 60 |  | 67 |  | 47 |  | 65 |  | 41 |  | 58 |  | 54 |  | 56 |  | 63 |  | 54 |  |  | 56 |  | 55 |  | 44 |
|  | 0 |  | 58 |  | 56 |  | 57 |  | 59 | 61 |  | 64 |  | 45 |  | 57 |  | 40 |  | 56 |  | 51 |  | 46 |  | 62 |  | 53 |  |  | 62 |  | 58 |  | 60 |

Продолжение прил. 20

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыхлосупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 |  | 72 |  | 64 |  | 68 |  | 64 |  | 66 |  | 72 |  | 50 |  | 73 |  | 48 |  | 71 |  | 59 |  | 64 |  | 73 |  | 58 |  | 60 |  | 59 |  | 46 |
|  | 0 |  | 62 |  | 60 |  | 63 |  | 62 |  | 64 |  | 66 |  | 48 |  | 62 |  | 46 |  | 61 |  | 55 |  | 50 |  | 67 |  | 57 |  | 72 |  | 63 |  | 60 |
| с прослойкой песка на контакте на глубине до 1,0 м | 1 |  | 64 |  | 55 |  | 62 |  | 55 |  | 58 |  | 65 |  | 47 |  | 62 |  | 44 |  | 60 |  | 51 |  | 57 |  | 61 |  | 51 |  | 53 |  | 52 |  | 45 |
|  | 0 |  | 59 |  | 54 |  | 59 |  | 55 |  | 57 |  | 63 |  | 46 |  | 58 |  | 43 |  | 56 |  | 48 |  | 48 |  | 57 |  | 49 |  | 62 |  | 56 |  | 60 |
| подстилаемые песками | 1 |  | 56 |  | 46 |  | 54 |  | 46 |  | 48 |  | 57 |  | 43 |  | 50 |  | 39 |  | 48 |  | 42 |  | 49 |  | 48 |  | 44 |  | 46 |  | 45 |  | 44 |
|  | 0 |  | 55 |  | 45 |  | 53 |  | 48 |  | 50 |  | 59 |  | 44 |  | 52 |  | 38 |  | 50 |  | 41 |  | 45 |  | 47 |  | 41 |  | 52 |  | 47 |  | 60 |
| Связнопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 |  | 59 |  | 48 |  | 55 |  | 46 |  | 48 |  | 59 |  | 49 |  | 53 |  | 42 |  | 51 |  | 45 |  | 51 |  | 53 |  | 46 |  | 47 |  | 46 |  | 43 |
|  | 0 |  | 57 |  | 47 |  | 52 |  | 47 |  | 49 |  | 60 |  | 47 |  | 55 |  | 40 |  | 52 |  | 43 |  | 47 |  | 51 |  | 44 |  | 56 |  | 50 |  | 46 |
| мощные и переходящие в рыхлые | 1 |  | 44 |  | 31 |  | 37 |  | 30 |  | 32 |  | 45 |  | 35 |  | 36 |  | 24 |  | 31 |  | 27 |  | 37 |  | 36 |  | 33 |  | 32 |  | 32 |  | 40 |
|  | 0 |  | 44 |  | 31 |  | 37 |  | 36 |  | 39 |  | 46 |  | 37 |  | 39 |  | 24 |  | 36 |  | 28 |  | 35 |  | 36 |  | 28 |  | 46 |  | 37 |  | 42 |
| Рыхлопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 |  | 49 |  | 33 |  | 40 |  | 31 |  | 33 |  | 49 |  | 41 |  | 40 |  | 27 |  | 37 |  | 31 |  | 38 |  | 38 |  | 34 |  | 33 |  | 33 |  | 40 |
|  | 0 |  | 45 |  | 32 |  | 38 |  | 28 |  | 30 |  | 50 |  | 40 |  | 42 |  | 26 |  | 39 |  | 31 |  | 37 |  | 38 |  | 31 |  | 48 |  | 39 |  | 42 |
| мощные | 1 |  | 33 |  | 23 |  | 28 |  | 21 |  | 23 |  | 32 |  | 25 |  | 27 |  | 20 |  | 26 |  | 22 |  | 26 |  | 29 |  | 24 |  | 28 |  | 26 |  | 38 |
|  | 0 |  | 34 |  | 25 |  | 29 |  | 24 |  | 26 |  | 35 |  | 27 |  | 31 |  | 21 |  | 29 |  | 23 |  | 26 |  | 30 |  | 24 |  | 39 |  | 31 |  | 40 |
| 2.2. Глееватые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые | 1 |  | 56 |  | 58 |  | 57 |  | 67 |  | 65 |  | 68 |  | 38 |  | 65 |  | 39 |  | 61 |  | 54 |  | 36 |  | 60 |  | 64 |  | 83 |  | 73 |  | 68 |
|  | 0 |  | 35 |  | 37 |  | 36 |  | 42 |  | 40 |  | 43 |  | 26 |  | 42 |  | 29 |  | 34 |  | 27 |  | 25 |  | 32 |  | 30 |  | 65 |  | 50 |  | 70 |
| Средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые глинами и тяжелыми су- глинками с глубины до 0,5 м | 1 |  | 61 |  | 63 |  | 62 |  | 72 |  | 70 |  | 72 |  | 42 |  | 69 |  | 43 |  | 66 |  | 57 |  | 42 |  | 65 |  | 66 |  | 88 |  | 77 |  | 59 |
|  | 0 |  | 36 |  | 39 |  | 37 |  | 44 |  | 42 |  | 45 |  | 29 |  | 44 |  | 30 |  | 37 |  | 31 |  | 28 |  | 34 |  | 31 |  | 71 |  | 54 |  | 63 |
| Средне- и легкосуглинистые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные | 1 |  | 71 |  | 74 |  | 76 |  | 80 |  | 81 |  | 79 |  | 52 |  | 78 |  | 53 |  | 75 |  | 70 |  | 68 |  | 76 |  | 72 |  | 100 |  | 86 |  | 59 |
|  | 0 |  | 39 |  | 42 |  | 41 |  | 48 |  | 47 |  | 50 |  | 36 |  | 49 |  | 34 |  | 43 |  | 32 |  | 33 |  | 38 |  | 34 |  | 82 |  | 58 |  | 63 |
| с прослойкой песка на глубине до 1,0 м |  | 1 |  | 68 |  | 69 |  | 72 |  | 73 |  | 76 |  | 74 |  | 49 |  | 74 |  | 48 |  | 70 |  | 65 |  | 58 |  | 70 | 66 | 88 |  | 77 |  | 56 |  |
|  |  | 0 |  | 41 |  | 44 |  | 43 |  | 50 |  | 49 |  | 52 |  | 38 |  | 51 |  | 36 |  | 45 |  | 34 |  | 35 |  | 40 | 36 | 78 |  | 56 |  | 60 |  |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м |  | 1 |  | 65 |  | 64 |  | 67 |  | 67 |  | 71 |  | 69 |  | 45 |  | 69 |  | 43 |  | 64 |  | 59 |  | 48 |  | 63 | 59 | 75 |  | 67 |  | 56 |  |
|  |  | 0 |  | 37 |  | 39 |  | 39 |  | 45 |  | 44 |  | 46 |  | 34 |  | 44 |  | 29 |  | 37 |  | 29 |  | 32 |  | 35 | 29 | 73 |  | 53 |  | 60 |  |
| Связносупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные и подстилаемые легкими и средними суглинками |  | 1 |  | 67 |  | 68 |  | 71 |  | 74 |  | 75 |  | 77 |  | 51 |  | 73 |  | 50 |  | 74 |  | 68 |  | 60 |  | 74 | 69 | 90 |  | 80 |  | 47 |  |
|  |  | 0 |  | 38 |  | 40 |  | 39 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 36 |  | 46 |  | 32 |  | 41 |  | 31 |  | 34 |  | 38 | 32 | 76 |  | 54 |  | 62 |  |
| подстилаемые суглинками с глубины до 1,0 м с прослой- кой песка на контакте |  | 1 |  | 63 |  | 63 |  | 65 |  | 66 |  | 68 |  | 71 |  | 48 |  | 67 |  | 45 |  | 67 |  | 60 |  | 55 |  | 68 | 61 | 75 |  | 68 |  | 45 |  |
|  |  | 0 |  | 40 |  | 42 |  | 41 |  | 47 |  | 48 |  | 50 |  | 38 |  | 48 |  | 34 |  | 43 |  | 33 |  | 36 |  | 40 | 34 | 69 |  | 51 |  | 59 |  |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м |  | 1 |  | 59 |  | 58 |  | 60 |  | 59 |  | 61 |  | 65 |  | 44 |  | 60 |  | 40 |  | 60 |  | 52 |  | 50 |  | 61 | 53 | 60 |  | 56 |  | 45 |  |
|  |  | 0 |  | 34 |  | 33 |  | 36 |  | 42 |  | 43 |  | 45 |  | 33 |  | 40 |  | 28 |  | 35 |  | 27 |  | 32 |  | 33 | 26 | 61 |  | 45 |  | 59 |  |
| Рыхлосупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м |  | 1 |  | 64 |  | 62 |  | 63 |  | 63 |  | 65 |  | 67 |  | 50 |  | 64 |  | 46 |  | 64 |  | 55 |  | 56 |  | 64 | 57 | 72 |  | 64 |  | 46 |  |
|  |  | 0 |  | 37 |  | 36 |  | 38 |  | 44 |  | 45 |  | 47 |  | 35 |  | 44 |  | 30 |  | 39 |  | 29 |  | 33 |  | 36 | 29 | 68 |  | 49 |  | 61 |  |
| с прослойкой песка на контакте |  | 1 |  | 60 |  | 56 |  | 58 |  | 55 |  | 57 |  | 63 |  | 47 |  | 58 |  | 44 |  | 57 |  | 49 |  | 50 |  | 58 | 50 | 62 |  | 56 |  | 46 |  |
|  |  | 0 |  | 40 |  | 38 |  | 41 |  | 46 |  | 47 |  | 49 |  | 37 |  | 46 |  | 32 |  | 41 |  | 31 |  | 35 |  | 35 | 31 | 61 |  | 46 |  | 61 |  |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м |  | 1 |  | 56 |  | 46 |  | 54 |  | 48 |  | 50 |  | 58 |  | 43 |  | 52 |  | 41 |  | 50 |  | 42 |  | 46 |  | 52 | 41 | 50 |  | 47 |  | 44 |  |
|  |  | 0 |  | 33 |  | 30 |  | 32 |  | 38 |  | 40 |  | 43 |  | 32 |  | 39 |  | 26 |  | 34 |  | 24 |  | 31 |  | 32 | 23 | 53 |  | 40 |  | 60 |  |
| Связнопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м |  | 1 |  | 57 |  | 47 |  | 52 |  | 47 |  | 49 |  | 59 |  | 48 |  | 55 |  | 40 |  | 52 |  | 43 |  | 49 |  | 51 | 44 | 56 |  | 50 |  | 43 |  |
|  |  | 0 |  | 35 |  | 33 |  | 34 |  | 38 |  | 40 |  | 45 |  | 33 |  | 41 |  | 28 |  | 37 |  | 26 |  | 32 |  | 33 | 26 | 58 |  | 42 |  | 46 |  |
| мощные и переходящие в рыхлые |  | 1 |  | 44 |  | 31 |  | 37 |  | 33 |  | 35 |  | 46 |  | 37 |  | 39 |  | 24 |  | 36 |  | 28 |  | 36 |  | 36 | 28 | 42 |  | 35 |  | 40 |  |
|  |  | 0 |  | 34 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 32 |  | 39 |  | 30 |  | 24 |  | 23 |  | 29 |  | 22 |  | 28 |  | 29 | 20 | 45 |  | 34 |  | 42 |  |
| Рыхлопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м |  | 1 |  | 44 |  | 32 |  | 38 |  | 34 |  | 36 |  | 47 |  | 40 |  | 41 |  | 26 |  | 39 |  | 30 |  | 37 |  | 38 | 31 | 46 |  | 38 |  | 40 |  |
|  |  | 0 |  | 33 |  | 29 |  | 31 |  | 32 |  | 34 |  | 41 |  | 32 |  | 37 |  | 25 |  | 33 |  | 24 |  | 30 |  | 31 | 23 | 47 |  | 35 |  | 42 |  |
| мощные |  | 1 |  | 33 |  | 25 |  | 29 |  | 24 |  | 26 |  | 34 |  | 28 |  | 31 |  | 21 |  | 26 |  | 23 |  | 26 |  | 29 | 24 | 32 |  | 28 |  | 38 |  |
|  |  | 0 |  | 29 |  | 23 |  | 26 |  | 27 |  | 29 |  | 33 |  | 27 |  | 32 |  | 21 |  | 27 |  | 18 |  | 24 |  | 27 | 18 | 37 |  | 29 |  | 40 |  |
| 2.3. Глеевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые |  | 1 |  | 50 |  | 52 |  | 51 |  | 61 |  | 59 |  | 62 |  | 34 |  | 60 |  | 35 |  | 57 |  | 41 |  | 32 |  | 55 | 47 | 78 |  | 63 |  | 69 |  |
|  |  | 0 |  | 19 |  | 21 |  | 20 |  | 25 |  | 23 |  | 26 |  | 17 |  | 24 |  | 13 |  | 19 |  | 15 |  | 13 |  | 18 | 14 | 42 |  | 35 |  | 72 |  |

Продолжение прил. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые глинами и тяжелыми су- глинками с глубины до 0,5 м | 1 | 55 | 57 | 56 | 66 | 64 | 67 | 38 | 64 | 40 | 61 | 51 | 38 | 60 | 53 | 80 | 67 | 59 |
|  | 0 | 21 | 22 | 21 | 25 | 23 | 27 | 18 | 24 | 15 | 21 | 17 | 15 | 19 | 16 | 44 | 38 | 64 |
| Средне- и легкосуглинистые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные | 1 | 66 | 68 | 68 | 75 | 73 | 76 | 48 | 73 | 49 | 71 | 63 | 52 | 70 | 64 | 91 | 78 | 59 |
|  | 0 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 20 | 28 | 18 | 25 | 21 | 18 | 22 | 20 | 50 | 40 | 64 |
| с прослойкой песка на глубине до 1,0 м | 1 | 64 | 65 | 66 | 71 | 69 | 73 | 44 | 70 | 46 | 68 | 57 | 49 | 67 | 59 | 83 | 71 | 59 |
|  | 0 | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 31 | 22 | 30 | 20 | 27 | 23 | 20 | 24 | 22 | 48 | 38 | 64 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 62 | 60 | 62 | 67 | 66 | 69 | 41 | 66 | 43 | 65 | 51 | 46 | 63 | 54 | 75 | 65 | 56 |
|  | 0 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 20 | 27 | 18 | 24 | 22 | 18 | 22 | 20 | 46 | 37 | 61 |
| Связносупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные и подстилаемые легкими и средними суглинками | 1 | 63 | 64 | 65 | 70 | 70 | 71 | 47 | 70 | 45 | 68 | 59 | 50 | 67 | 60 | 82 | 70 | 47 |
|  | 0 | 25 | 26 | 25 | 27 | 28 | 29 | 21 | 26 | 17 | 24 | 22 | 18 | 22 | 19 | 45 | 36 | 63 |
| подстилаемые суглинками с глубины до 1,0 м с прослой-кой песка на контакте | 1 | 60 | 58 | 59 | 62 | 64 | 65 | 43 | 63 | 41 | 63 | 52 | 47 | 61 | 53 | 72 | 63 | 47 |
|  | 0 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 31 | 23 | 28 | 19 | 26 | 24 | 20 | 24 | 21 | 44 | 34 | 63 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 57 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 41 | 56 | 38 | 57 | 44 | 44 | 55 | 45 | 62 | 54 | 45 |
|  | 0 | 25 | 26 | 25 | 27 | 28 | 29 | 20 | 24 | 16 | 23 | 21 | 18 | 21 | 13 | 43 | 33 | 60 |
| Рыхлосупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 61 | 56 | 58 | 58 | 60 | 64 | 46 | 58 | 42 | 59 | 49 | 48 | 57 | 51 | 69 | 60 | 46 |
|  | 0 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 24 | 16 | 22 | 18 | 17 | 20 | 16 | 43 | 32 | 60 |
| с прослойкой песка на контакте | 1 | 57 | 49 | 53 | 52 | 55 | 60 | 45 | 54 | 39 | 54 | 44 | 45 | 52 | 45 | 61 | 53 | 46 |
|  | 0 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 22 | 26 | 18 | 24 | 20 | 19 | 22 | 18 | 41 | 31 | 60 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 53 | 41 | 46 | 45 | 48 | 55 | 44 | 49 | 36 | 48 | 39 | 42 | 47 | 39 | 53 | 46 | 44 |
|  | 0 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 18 | 23 | 15 | 20 | 17 | 17 | 19 | 15 | 38 | 29 | 60 |

| Связнопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 54 | 44 | 49 | 46 | 48 | 58 | 45 | 53 | 40 | 52 | 41 | 46 | 51 | 44 | 58 | 51 | 43 |
|  | 0 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 14 | 21 | 17 | 16 | 19 | 15 | 39 | 28 | 47 |
| мощные и переходящие в рыхлые | 1 | 43 | 30 | 36 | 32 | 34 | 45 | 36 | 40 | 24 | 34 | 25 | 35 | 36 | 25 | 43 | 34 | 40 |
|  | 0 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 20 | 13 | 19 | 15 | 15 | 18 | 14 | 35 | 27 | 43 |
| Рыхлопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 43 | 31 | 37 | 35 | 37 | 48 | 40 | 42 | 25 | 39 | 27 | 35 | 38 | 30 | 48 | 39 | 40 |
|  | 0 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 18 | 20 | 13 | 18 | 15 | 14 | 17 | 14 | 33 | 26 | 42 |
| мощные | 1 | 32 | 24 | 28 | 26 | 28 | 35 | 26 | 29 | 20 | 27 | 21 | 25 | 28 | 21 | 35 | 28 | 38 |
|  | 0 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 27 | 22 | 40 |
| 3. Дерново-подзолистые заболоченные 3.1. Временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые | 1 | 56 | 58 | 57 | 60 | 58 | 57 | 50 | 58 | 54 | 46 | 57 | 36 | 53 | 61 | 60 | 60 | 68 |
|  | 0 | 46 | 48 | 47 | 55 | 53 | 56 | 44 | 54 | 49 | 43 | 46 | 31 | 50 | 48 | 64 | 56 | 69 |
| Средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые глинами и тяжелыми суглинками с глубины до 0,5 м | 1 | 62 | 65 | 63 | 66 | 64 | 63 | 67 | 63 | 69 | 54 | 64 | 56 | 59 | 66 | 64 | 65 | 59 |
|  | 0 | 52 | 55 | 53 | 60 | 58 | 60 | 56 | 59 | 60 | 51 | 53 | 48 | 56 | 54 | 68 | 61 | 62 |
| Средне- и легкосуглинистые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные | 1 | 71 | 75 | 73 | 74 | 75 | 71 | 100 | 69 | 100 | 68 | 75 | 73 | 68 | 74 | 70 | 72 | 59 |
|  | 0 | 64 | 67 | 68 | 72 | 73 | 69 | 79 | 68 | 81 | 66 | 64 | 65 | 66 | 64 | 77 | 70 | 62 |
| с прослойкой песка на глуби- не до 1,0 м | 1 | 64 | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 | 86 | 64 | 84 | 62 | 64 | 67 | 63 | 64 | 62 | 63 | 56 |
|  | 0 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 64 | 71 | 63 | 70 | 60 | 58 | 60 | 61 | 58 | 69 | 63 | 61 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 57 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 72 | 56 | 68 | 55 | 53 | 60 | 58 | 52 | 54 | 53 | 55 |
|  | 0 | 53 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 | 59 | 58 | 54 | 51 | 54 | 56 | 50 | 60 | 55 | 60 |
| Связносупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные и подстилаемые легкими и средними суглинками | 1 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 79 | 67 | 81 | 67 | 71 | 69 | 67 | 69 | 67 | 68 | 47 |
|  | 0 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 63 | 67 | 64 | 69 | 66 | 61 | 62 | 65 | 62 | 70 | 66 | 62 |

Продолжение прил. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подстилаемые суглинками с прослойкой песка на глуби- не до 1,0 м | 1 | 62 | 59 | 63 |  | 60 | 63 | 64 | 70 | 59 | 65 | 57 | 58 | 62 | 59 | 58 | 56 | 57 | 46 |
|  | 0 | 57 | 55 | 57 |  | 58 | 61 | 60 | 62 | 58 | 57 | 56 | 51 | 59 | 58 | 53 | 58 | 56 | 61 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 55 | 48 | 53 |  | 49 | 51 | 56 | 60 | 50 | 48 | 45 | 43 | 55 | 50 | 42 | 44 | 43 | 45 |
|  | 0 | 51 | 46 | 50 |  | 50 | 52 | 57 | 56 | 52 | 45 | 46 | 40 | 53 | 50 | 43 | 46 | 45 | 60 |
| Рыхлосупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 59 | 53 | 57 |  | 56 | 58 | 61 | 65 | 55 | 55 | 53 | 55 | 59 | 55 | 52 | 54 | 53 | 46 |
|  | 0 | 52 | 50 | 51 |  | 57 | 59 | 62 | 57 | 56 | 49 | 54 | 49 | 54 | 53 | 48 | 59 | 54 | 60 |
| с прослойкой песка на контакте на глубине до 1,0 м | 1 | 53 | 47 | 50 |  | 49 | 51 | 55 | 60 | 50 | 47 | 48 | 46 | 54 | 49 | 45 | 48 | 46 | 45 |
|  | 0 | 50 | 46 | 48 |  | 50 | 52 | 56 | 56 | 51 | 45 | 49 | 43 | 52 | 48 | 43 | 50 | 47 | 60 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 47 | 41 | 43 |  | 42 | 44 | 48 | 54 | 44 | 40 | 42 | 36 | 48 | 43 | 37 | 39 | 38 | 44 |
|  | 0 | 48 | 41 | 43 |  | 44 | 46 | 50 | 54 | 45 | 40 | 44 | 36 | 49 | 43 | 37 | 40 | 39 | 60 |
| Связнопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 52 | 43 | 47 |  | 42 | 44 | 50 | 59 | 47 | 41 | 43 | 40 | 52 | 48 | 39 | 40 | 39 | 43 |
|  | 0 | 50 | 42 | 46 |  | 44 | 46 | 51 | 56 | 49 | 43 | 46 | 39 | 51 | 50 | 38 | 43 | 41 | 46 |
| мощные и переходящие в рыхлые | 1 | 37 | 28 | 33 |  | 26 | 28 | 39 | 48 | 31 | 27 | 27 | 22 | 36 | 32 | 24 | 26 | 25 | 40 |
|  | 0 | 40 | 29 | 34 |  | 32 | 36 | 42 | 51 | 33 | 29 | 29 | 23 | 38 | 29 | 25 | 31 | 28 | 42 |
| Рыхлопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 41 | 29 | 35 |  | 27 | 31 | 40 | 50 | 35 | 28 | 30 | 27 | 39 | 33 | 25 | 27 | 26 | 40 |
|  | 0 | 42 | 30 | 36 |  | 31 | 35 | 44 | 53 | 37 | 29 | 31 | 26 | 40 | 34 | 26 | 29 | 28 | 42 |
| мощные | 1 | 25 | 18 | 21 |  | 17 | 19 | 26 | 34 | 21 | 18 | 19 | 15 | 24 | 20 | 16 | 19 | 17 | 38 |
|  | 0 | 27 | 20 | 23 |  | 20 | 22 | 28 | 37 | 23 | 19 | 21 | 16 | 26 | 22 | 17 | 21 | 19 | 40 |
| 3.2. Глееватые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые | 1 | 50 | 52 | 51 |  | 58 | 56 | 57 | 45 | 56 | 52 | 43 | 48 | 33 | 47 | 49 | 60 | 55 | 68 |
|  | 0 | 28 | 30 | 29 |  | 34 | 32 | 35 | 30 | 34 | 24 | 27 | 19 | 23 | 25 | 19 | 51 | 36 | 70 |
| Средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые глинами и тяжелыми суглинками с глубины до 0,5 м | 1 | 55 | 57 | 56 |  | 63 | 61 | 62 | 53 | 62 | 58 | 52 | 54 | 43 | 54 | 54 | 65 | 60 | 59 |
|  | 0 | 31 | 33 | 32 |  | 38 | 36 | 39 | 34 | 36 | 28 | 31 | 22 | 27 | 29 | 21 | 57 | 39 | 63 |
| Средне- и легкосуглинистые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные | 1 | 64 | 67 |  | 66 | 74 | 75 | 73 | 69 | 72 | 70 | 70 | 64 | 65 | 66 | 64 | 74 | 69 | 59 |
|  | 0 | 33 | 36 |  | 39 | 43 | 44 | 45 | 41 | 42 | 32 | 36 | 23 | 31 | 33 | 23 | 65 | 44 | 63 |
| с прослойкой песка на глубине до 1,0 м | 1 | 61 | 63 |  | 62 | 65 | 67 | 66 | 66 | 64 | 65 | 63 | 58 | 61 | 61 | 57 | 68 | 63 | 59 |
|  | 0 | 34 | 37 |  | 41 | 45 | 46 | 47 | 43 | 44 | 34 | 38 | 25 | 33 | 35 | 25 | 61 | 43 | 63 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 57 | 56 |  | 56 | 56 | 58 | 59 | 62 | 56 | 60 | 55 | 51 | 54 | 56 | 50 | 61 | 56 | 56 |
|  | 0 | 32 | 35 |  | 37 | 41 | 42 | 43 | 40 | 41 | 30 | 33 | 22 | 30 | 31 | 21 | 56 | 39 | 60 |
| Связносупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные и подстилаемые лег-кими и средними суглинками | 1 | 61 | 63 |  | 62 | 69 | 70 | 68 | 66 | 68 | 67 | 66 | 61 | 62 | 64 | 62 | 71 | 66 | 47 |
|  | 0 | 33 | 36 |  | 37 | 42 | 43 | 44 | 39 | 38 | 31 | 36 | 24 | 36 | 33 | 23 | 60 | 42 | 62 |
| подстилаемые суглинками с глубины до 1,0 м с прослой- кой песка на контакте | 1 | 56 | 54 |  | 57 | 59 | 61 | 62 | 61 | 60 | 56 | 56 | 51 | 57 | 57 | 52 | 60 | 56 | 46 |
|  | 0 | 37 | 38 |  | 39 | 44 | 45 | 46 | 31 | 40 | 33 | 38 | 26 | 38 | 35 | 25 | 54 | 40 | 60 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 51 | 46 |  | 49 | 48 | 52 | 55 | 56 | 51 | 44 | 45 | 41 | 52 | 49 | 41 | 48 | 45 | 45 |
|  | 0 | 31 | 30 |  | 32 | 39 | 40 | 42 | 37 | 32 | 28 | 32 | 21 | 34 | 30 | 19 | 47 | 33 | 59 |
| Рыхлосупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 54 | 50 |  | 52 | 56 | 58 | 59 | 58 | 53 | 51 | 51 | 48 | 54 | 52 | 49 | 53 | 51 | 46 |
|  | 0 | 32 | 31 |  | 33 | 40 | 41 | 42 | 39 | 34 | 30 | 33 | 22 | 35 | 31 | 21 | 50 | 36 | 61 |
| с прослойкой песка на контакте | 1 | 51 | 46 |  | 50 | 50 | 52 | 54 | 54 | 49 | 46 | 47 | 42 | 51 | 48 | 43 | 46 | 45 | 45 |
|  | 0 | 34 | 33 |  | 35 | 42 | 43 | 44 | 41 | 36 | 32 | 35 | 24 | 37 | 33 | 23 | 46 | 34 | 60 |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 49 | 41 |  | 47 | 43 | 45 | 48 | 50 | 44 | 40 | 43 | 36 | 47 | 43 | 37 | 39 | 38 | 44 |
|  | 0 | 29 | 27 |  | 28 | 36 | 38 | 40 | 34 | 28 | 26 | 28 | 18 | 30 | 27 | 17 | 42 | 30 | 60 |
| Связнопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 50 | 42 |  | 46 | 42 | 44 | 50 | 54 | 47 | 41 | 43 | 39 | 49 | 48 | 39 | 48 | 44 | 43 |
|  | 0 | 31 | 30 |  | 31 | 35 | 37 | 41 | 38 | 32 | 27 | 32 | 20 | 34 | 28 | 19 | 47 | 33 | 46 |
| мощные и переходящие в рыхлые | 1 | 40 | 29 |  | 34 | 29 | 31 | 39 | 48 | 31 | 27 | 27 | 23 | 36 | 32 | 24 | 32 | 28 | 40 |
|  | 0 | 27 | 24 |  | 25 | 26 | 29 | 35 | 34 | 27 | 24 | 25 | 17 | 29 | 26 | 16 | 40 | 30 | 42 |
| Рыхлопесчаные: подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 40 | 30 |  | 35 | 32 | 34 | 41 | 50 | 35 | 28 | 30 | 26 | 39 | 33 | 23 | 40 | 32 | 40 |
|  | 0 | 29 | 25 |  | 27 | 28 | 30 | 38 | 36 | 29 | 24 | 27 | 18 | 31 | 26 | 17 | 44 | 31 | 42 |

Продолжение прил. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощные | 1 | 27 | 20 | 23 | 18 |  | 22 | 28 | 34 | 23 | 20 | 22 |  | 16 |  | 26 |  | 23 |  | 16 |  | 28 |  | 23 |  | 38 |  |
|  | 0 | 23 | 16 | 20 | 21 |  | ,23 | 29 | 28 | 21 | 17 | 20 |  | 13 |  | 22 |  | 20 |  | 13 |  | 24 |  | 22 |  | 40 |  |
| 3.3. Глеевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые и тяжелосуглинистые | 1 | 44 | 47 | 45 | 51 |  | 49 | 51 | 39 | 50 | 48 | 39 |  | 33 |  | 30 |  | 41 |  | 36 |  | 51 |  | 44 |  | 69 |  |
|  | 0 | 16 | 18 | 17 | 21 |  | 19 | 21 | 17 | 19 | 12 | 14 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 11 |  | 36 |  | 27 |  | 72 |  |
| Средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые глинами и тяжелыми суглинками с глубины до 0,5 м | 1 | 49 | 52 | 50 | 57 |  | 55 | 58 | 47 | 56 | 53 | 47 |  | 42 |  | 39 |  | 48 |  | 43 |  | 58 |  | 51 |  | 59 |  |
|  | 0 | 17 | 19 | 18 | 22 |  | 20 | 22 | 18 | 21 | 14 | 16 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 13 |  | 40 |  | 30 |  | 64 |  |
| Средне- и легкосуглинистые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные | 1 | 60 | 63 | 62 | 69 |  | 70 | 71 | 62 | 69 | 65 | 64 |  | 57 |  | 57 |  | 61 |  | 58 |  | 72 |  | 65 |  | 59 |  |
|  | 0 | 21 | 22 | 23 | 23 |  | 24 | 26 | 20 | 24 | 17 | 21 |  | 16 |  | 18 |  | 18 |  | 16 |  | 48 |  | 33 |  | 64 |  |
| с прослойкой песка на глубине до 1,0 м | 1 | 58 | 59 | 60 | 62 |  | 63 | 65 | 61 | 62 | 59 | 59 |  | 50 |  | 55 |  | 57 |  | 52 |  | 67 |  | 60 |  | 58 |  |
|  | 0 | 23 | 24 | 25 | 25 |  | 26 | 28 | 22 | 26 | 19 | 23 |  | 18 |  | 20 |  | 20 |  | 18 |  | 46 |  | 32 |  | 63 |  |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 55 | 54 | 56 | 55 |  | 56 | 58 | 60 | 54 | 53 | 54 |  | 43 |  | 52 |  | 52 |  | 45 |  | 61 |  | 53 |  | 56 |  |
|  | 0 | 21 | 22 | 23 | 23 |  | 24 | 26 | 21 | 24 | 17 | 21 |  | 17 |  | 19 |  | 19 |  | 16 |  | 44 |  | 30 |  | 61 |  |
| Связносупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощные и подстилаемые легкими и средними суглинками | 1 | 58 | 60 | 59 | 66 |  | 68 | 67 | 61 | 65 | 60 | 61 |  | 54 |  | 58 |  | 59 |  | 55 |  | 70 |  | 63 |  | 47 |  |
|  | 0 | 22 | 23 | 24 | 24 |  | 25 | 27 | 22 | 23 | 16 | 20 |  | 16 |  | 19 |  | 19 |  | 15 |  | 45 |  | 31 |  | 63 |  |
| подстилаемые суглинками с глубины до 1,0 м с прослой- кой песка на контакте | 1 | 54 | 53 | 54 | 57 |  | 58 | 60 | 56 | 57 | 50 | 53 |  | 45 |  | 54 |  | 53 |  | 46 |  | 59 |  | 52 |  | 46 |  |
|  | 0 | 23 | 24 | 25 | 25 |  | 26 | 28 | 24 | 25 | 18 | 22 |  | 18 |  | 21 |  | 21 |  | 17 |  | 43 |  | 30 |  | 62 |  |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 50 | 45 | 48 | 47 |  | 49 | 54 | 51 | 48 | 40 | 44 |  | 36 |  | 50 |  | 46 |  | 37 |  | 47 |  | 42 |  | 45 |  |
|  | 0 | 22 | 23 | 24 | 24 |  | 25 | 27 | 23 | 22 | 16 | 20 |  | 17 |  | 20 |  | 19 |  | 15 |  | 41 |  | 28 |  | 60 |  |
| Рыхлосупесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 52 | 48 | 50 | 53 |  | 54 | 56 | 54 | 50 | 47 | 48 |  | 43 |  | 51 |  | 50 |  | 44 |  | 51 |  | 48 |  | 46 |  |
|  | 0 | 21 | 20 | 22 | 22 |  | 23 | 25 | 21 | 21 | 15 | 18 |  | 14 |  | 18 |  | 17 |  | 13 |  | 41 |  | 27 |  | 60 |  |
| с прослойкой песка на контакте | 1 | 49 | 43 | 46 |  | 47 | 48 | 51 | 52 | 46 | 42 |  | 43 |  | 38 |  | 48 |  | 45 |  | 39 |  | 45 |  | 42 |  | 45 |  |
|  | 0 | 22 | 21 | 23 |  | 23 | 24 | 26 | 23 | 23 | 17 |  | 20 |  | 16 |  | 20 |  | 19 |  | 15 |  | 39 |  | 26 |  | 60 |  |
| подстилаемые песками с глубины до 1,0 м | 1 | 45 | 37 | 41 |  | 40 | 42 | 46 | 50 | 42 | 37 |  | 38 |  | 32 |  | 44 |  | 39 |  | 33 |  | 39 |  | 36 |  | 44 |  |
|  | 0 | 20 | 18 | 19 |  | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 14 |  | 16 |  | 13 |  | 20 |  | 16 |  | 12 |  | 36 |  | 24 |  | 60 |  |
| Связнопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 47 | 40 | 43 |  | 41 | 43 | 48 | 54 | 44 | 39 |  | 40 |  | 36 |  | 47 |  | 44 |  | 35 |  | 45 |  | 40 |  | 43 |  |
|  | 0 | 19 | 18 | 18 |  | 19 | 20 | 22 | 19 | 18 | 13 |  | 17 |  | 13 |  | 17 |  | 16 |  | 12 |  | 35 |  | 23 |  | 47 |  |
| мощные и переходящие в рыхлые | 1 | 39 | 29 | 34 |  | 29 | 31 | 38 | 43 | 33 | 24 |  | 28 |  | 19 |  | 36 |  | 29 |  | 18 |  | 33 |  | 26 |  | 40 |  |
|  | 0 | 18 | 17 | 17 |  | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 12 |  | 14 |  | 11 |  | 16 |  | 15 |  | И |  | 28 |  | 20 |  | 43 |  |
| Рыхлопесчаные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подстилаемые связными породами с глубины до 1,0 м | 1 | 40 | 30 | 35 |  | 30 | 32 | 39 | 47 | 34 | 25 |  | 29 |  | 22 |  | 37 |  | 31 |  | 21 |  | 37 |  | 29 |  | 40 |  |
|  | 0 | 17 | 16 | 16 |  | 18 | 19 | 21 | 17 | 16 | 12 |  | 13 |  | 11 |  | 15 |  | 14 |  | 11 |  | 31 |  | 21 |  | 42 |  |
| мощные | 1 | 28 | 20 | 24 |  | 22 | 24 | 29 | 34 | 23 | 20 |  | 22 |  | 15 |  | 25 |  | 23 |  | 16 |  | 29 |  | 22 |  | 38 |  |
|  | 0 | 15 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 18 | 14 | 13 | 10 |  | 11 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 9 |  | 23 |  | 17 |  | 40 |  |
| 4. Аллювиальные (пойменные) дерновые и дерновые заболоченные 4.1. Автоморфные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неразвитые (на разном аллювии) | – | 19 | 15 | 17 |  | 14 | 16 | 20 | 22 | 16 | 11 |  | 15 |  | 12 |  | 18 |  | 17 |  | 13 |  | 16 |  | 14 |  | 47 |  |
| 4.2. Оподзоленные и оглеенные внизу у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На глинистом и суглинистом аллювии | – | 59 | 62 | 60 |  | 76 | 79 | 81 | 57 | 81 | 58 |  | 80 |  | 61 |  | 68 |  | 74 |  | 57 |  | 94 |  | 76 |  | 68 |  |
| На супесчаном и песчаном аллювии | – | 52 | 51 | 51 |  | 62 | 65 | 67 | 53 | 66 | 47 |  | 65 |  | 48 |  | 59 |  | 67 |  | 53 |  | 84 |  | 67 |  | 47 |  |
|  | – | 45 | 39 | 41 |  | 39 | 43 | 48 | 46 | 42 | 34 |  | 38 |  | 35 |  | 43 |  | 40 |  | 29 |  | 51 |  | 40 |  | 40 |  |
| 4.3. Временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На глинистом и суглинистом аллювии | 1 | 63 | 66 | 64 |  | 80 | 83 | 85 | 60 | 85 | 62 |  | 84 |  | 64 |  | 70 |  | 78 |  | 60 |  | 94 |  | 77 |  | 68 |  |
|  | 0 | 50 | 53 | 51 |  | 71 | 74 | 76 | 50 | 78 | 54 |  | 75 |  | 52 |  | 62 |  | 70 |  | 50 |  | 100 |  | 75 |  | 69 |  |
| На супесчаном аллювии | 1 | 55 | 54 | 54 |  | 65 | 68 | 70 | 55 | 69 | 49 |  | 68 |  | 53 |  | 63 |  | 71 |  | 52 |  | 79 |  | 66 |  | 47 |  |
|  | 0 | 45 | 44 | 44 |  | 58 | 61 | 63 | 47 | 62 | 43 |  | 62 |  | 43 |  | 54 |  | 63 |  | 46 |  | 88 |  | 67 |  | 62 |  |
| На песчаном аллювии | 1 | 47 | 40 | 43 |  | 41 | 44 | 50 | 48 | 43 | 35 |  | 39 |  | 37 |  | 45 |  | 41 |  | 30 |  | 44 |  | 39 |  | 40 |  |
|  | 0 | 42 | 37 | 39 |  | 38 | 41 | 46 | 43 | 41 | 33 |  | 37 |  | 33 |  | 42 |  | 39 |  | 28 |  | 56 |  | 42 |  | 42 |  |

Окончание прил. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Глееватые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На глинистом и суглинистом аллювии | 1 | 52 | 55 | 53 | 4753 | 76 | 78 | 52 | 77 | 53 | 77 | 53 | 59 | 71 | 47 | 100 | 73 | 68 |
|  | 0 | 28 | 30 | 29 | 367 | 39 | 41 | 27 | 40 | 26 | 39 | 24 | 29 | 33 | 26 | 82 | 57 | 70 |
| На супесчаном аллювии | 1 | 45 | 44 | 44 | 670 | 63 | 65 | 45 | 63 | 39 | 61 | 42 | 48 | 62 | 39 | 82 | 61 | 47 |
|  | 0 | 26 | 25 | 25 | 383 | 35 | 37 | 25 | 35 | 22 | 34 | 22 | 27 | 29 | 21 | 73 | 49 | 62 |
| На песчаном аллювии | 1 | 42 | 37 | 39 | 490 | 42 | 48 | 41 | 42 | 31 | 39 | 32 | 40 | 39 | 27 | 52 | 41 | 43 |
|  | 0 | 23 | 21 | 22 | 27 | _29 | 33 | 22 | 30 | 17 | 26 | 19 | 23 | 24 | 15 | 54 | 38 | 46 |
| 4.5. Глеевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На глинистом и суглинистом аллювии | 1 | 49 | 52 | 50 | 70 | 73 | 74 | 46 | 74 | 47 | 73 | 44 | 52 | 63 | 39 | 90 | 65 | 69 |
|  | 0 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 28 | 17 | 23 | 14 | 22 | 15 | 14 | 19 | 16 | 49 | 40 | 72 |
| На супесчаном аллювии | 1 | 41 | 39 | 40 | 55 | 58 | 59 | 38 | 59 | 35 | 56 | 33 | 42 | 51 | 31 | 83 | 57 | 47 |
|  | 0 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 15 | 22 | 12 | 21 | 14 | 13 | 18 | 12 | 46 | 35 | 63 |
| На песчаном аллювии | 1 | 38 | 30 | 34 | 33 | 35 | 41 | 34 | 41 | 23 | 35 | 24 | 36 | 37 | 22 | 55 | 39 | 43 |
|  | 0 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 12 | 16 | 10 | 39 | 28 | 47 |
| 5. Торфяно-болотные 5.1. Низинные и пойменные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемощные и мощные (Т ˃ 1,0 м) | 1 | 62 | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 | – | 62 | – | 74 | – | 83 | 65 | – | 75 | 68 | 45 |
| Маломощные (Т 0,5–1,0 м) | 1 | 58 | 52 | 55 | 60 | 62 | 64 | – | 58 | – | 61 | – | 87 | 60 | – | 69 | 63 | 46 |
| Торфяно-глеевые (Т 0,3–0,5 м) | 1 | 53 | 43 | 48 | 56 | 58 | 59 | – | 53 | – | 47 | – | 60 | 54 | – | 62 | 57 | 47 |
| Торфянисто-глеевые (Т < 0,3 м): подстилаемые суглинками | 1 | 46 | 38 | 42 | 47 | 49 | 51 | – | 46 | – | 41 | – | 54 | 47 | – | 56 | 52 | 47 |
| подстилаемые песками | 1 | 40 | 33 | 36 | 41 | 43 | 44 | – | 37 | – | 32 | – | 42 | 38 | – | 49 | 46 | 45 |
| 5.2. Переходные и верховые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемощные и мощные (Т > 1,0 м) | 1 | 48 | 38 | 43 | 41 | 43 | 52 | – | 45 | – | 41 | – | 52 | 46 | – | 54 | 49 | 44 |
| Маломощные (Т 0,5–1,0 м) | 1 | 44 | 34 | 39 | 37 | 39 | 49 | – | 41 | – | 34 | – | 52 | 42 | – | 51 | 47 | 45 |
| Торфяно-глеевые (Т 0,3–0,5 м) | 1 | 41 | 32 | 36 | 34 | 36 | 45 | – | 38 | – | 29 | – | 46 | 38 | – | 48 | 44 | 46 |
| Торфянисто-глеевые (Т < 0,3 м): подстилаемые суглинками | 1 | 38 | 30 | 34 | 31 | 33 | 42 | – | 34 | – | 25 | – | 42 | 33 | – | 45 | 41 | 47 |
| подстилаемые песками | 1 | 33 | 26 | 29 | 27 | 28 | 36 | – | 31 | – | 22 | – | 36 | 29 | – | 40 | 37 | 45 |

Примечания:

1. Мелиоративное состояние: 1 – осушенные (остаточно-оглеенные); 0 – неосушенные.

2. К нарушенным минеральным естественно-восстанавливаемым относятся: 1 – нарушенные естественно-
восстанавливаемые почвы минеральных карьеров; 2 – нарушенные почвы со снятым верхом; 3 – средне- и сильнодеформированные (антропогенно-перемешанные).

3. Для нарушенных антропогенно-аккумулированных почв гранулометрический состав определяется по насыпному верху (при мощности менее 20 см почвы относятся к ненарушенным).

Приложение 21

Поправочные коэффициенты к оценочным баллам почв, учитывающие

эродированность и наличие горизонтов, ухудшающих их плодородие

| Состояние почв | Поправочные коэффициенты к баллам почв |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в среднем | используемых под возделывание сельскохозяйственных культур |  |  |  |
|  |  | Зерновые, зернобобовые, рапс | Пропаш- ные | Лен | Многолетние травы |
| Слабосмытые | 0,884 | 0,89 | 0,82 | 0,86 | 0,93 |
| Среднесмытые | 0,736 | 0,74 | 0,65 | 0,68 | 0,82 |
| Сильносмытые | 0,609 | 0,63 | 0,46 | 0,54 | 0,70 |
| Намытые | 0,958 | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,98 |
| Слабодефлированные | 0,925 | 0,93 | 0,87 | 0,85 | 0,97 |
| Среднедефлированные | 0,875 | 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,92 |
| Сильнодефлированные | 0,814 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,86 |
| Наличие горизонтов, ухудшающих плодородие | – | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,95 |

Приложение 22

Поправочные коэффициенты к оценочным баллам почв, учитывающие

их завалуненность (каменистость)

| Степень завалуненности, м3/га | Поправочные коэффициенты к баллам почв |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в среднем | используемых под возделывание сельскохозяйственных культур |  |  |  |
|  |  | Зерновые, зернобобовые, рапс | Пропаш-ные | Лен | Многолетние травы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Менее 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | 0,998 | 1,000 | 0,995 | 0,998 | 1,000 |
| 6 | 0,995 | 1,000 | 0,988 | 0,992 | 1,000 |
| 7 | 0,990 | 0,995 | 0,981 | 0,986 | 0,999 |
| 8 | 0,985 | 0,990 | 0,974 | 0,980 | 0,996 |
| 9 | 0,966 | 0,985 | 0,967 | 0,975 | 0,993 |
| 10 | 0,975 | 0,980 | 0,960 | 0,970 | 0,990 |
| 11 | 0,971 | 0,975 | 0,955 | 0,969 | 0,988 |
| 12 | 0,969 | 0,970 | 0,950 | 0,968 | 0,986 |
| 13 | 0,964 | 0,967 | 0,945 | 0,958 | 0,984 |
| 14 | 0,960 | 0,964 | 0,940 | 0,954 | 0,982 |
| 15 | 0,957 | 0,961 | 0,935 | 0,950 | 0,980 |
| 16 | 0,953 | 0,959 | 0,930 | 0,948 | 0,978 |
| 17 | 0,951 | 0,956 | 0,925 | 0,946 | 0,976 |

Окончание прил. 22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0,947 | 0,954 | 0,920 | 0,938 | 0,974 |
| 19 | 0,943 | 0,952 | 0,915 | 0,934 | 0,972 |
| 20 | 0,940 | 0,950 | 0,910 | 0,930 | 0,970 |
| 21–25 | 0,915 | 0,930 | 0,880 | 0,900 | 0,950 |
| 26–30 | 0,895 | 0,910 | 0,850 | 0,880 | 0,940 |
| 31–35 | 0,878 | 0,890 | 0,830 | 0,860 | 0,930 |
| 36–40 | 0,863 | 0,880 | 0,810 | 0,840 | 0,920 |
| 41–45 | 0,850 | 0,870 | 0,790 | 0,830 | 0,910 |
| 46–50 | 0,840 | 0,860 | 0,780 | 0,820 | 0,900 |
| 51–70 | 0,775 | 0,800 | 0,700 | 0,750 | 0,850 |
| 71–100 | 0,700 | 0,730 | 0,610 | 0,670 | 0,790 |
| Более 100 | 0,615 | 0,650 | 0,510 | 0,580 | 0,720 |

Приложение 23

Поправочные коэффициенты к оценочным баллам почв,

учитывающие мелкоконтурность

| Удельный периметр отдельно обрабатываемого участка, м/га | Поправочные коэффициенты к баллам почв |  |  | Примерно соответствует площади отдельно обрабатываемого участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в среднем | используемых под возделывание сельскохозяйственных культур |  |  |
|  |  | Зерновые, пропашные, лен, рапс | Многолетние травы |  |
| До 80 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | Более 25,0 |
| 81–90 | 0,992 | 0,99 | 1,00 | 25,0–20,1 |
| 91–100 | 0,982 | 0,98 | 0,99 | 20,0–17,6 |
| 101–110 | 0,972 | 0,97 | 0,98 | 17,5–15,1 |
| 111–120 | 0,962 | 0,96 | 0,97 | 15,0–12,1 |
| 121–130 | 0,944 | 0,94 | 0,96 | 12,0–9,6 |
| 131–140 | 0,924 | 0,92 | 0,94 | 9,5–8,1 |
| 141–150 | 0,904 | 0,90 | 0,92 | 8,0–7,1 |
| 151–160 | 0,884 | 0,88 | 0,90 | 7,0–6,6 |
| 161–170 | 0,864 | 0,86 | 0,88 | 6,5–5,6 |
| 171–200 | 0,834 | 0,83 | 0,85 | 5,5–4,1 |
| 201–300 | 0,806 | 0,80 | 0,83 | 4,0–2,1 |
| 301–400 | 0,766 | 0,77 | 0,81 | 2,1–1,0 |
| Более 400 | 0,760 | 0,75 | 0,80 | До 1,0 |

Приложение 24

Сравнительная пригодность основных групп почв для возделывания сельскохозяйственных культур

| № п/п | Название агрогруппы |  | Мелиора- тивное сос- тояние |  | Сельскохозяйственные культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ози- мые |  | Яро- вые |  | Зерно- бобо- вые |  | Кар- то- фель |  | Лен |  | Корне- плоды |  | Куку- руза |  | Одно- летн. травы |  | Многолетн. травы |  |
| 1 | Дерново-карбонатные почвы, развивающиеся на суглинистых и супесчаных породах |  | – |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 2 | Дерново-подзолистые глинистые и тяжелосуглинистые почвы |  | – |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |
| 3 | Дерново-подзолистые среднесуглинистые мощные или подстилаемые песком около 1 м и глубже, а также супесчаные, подстилаемые мореной с глубины около 0,5 м |  | – |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 4 | Дерново-подзолистые супесчаные, подстилаемые мореной с глубины около 1 м; песчаные, подстилаемые мореной около 0,5 м; легко- и среднесуглинистые, подстилаемые песками с глубины около 0,5 м |  | – |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Дерново-подзолистые автоморфные оглеенные внизу и временно избыточно увлажненные на мощных песках и супесчаные, подстилаемые песками |  | – |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные суглинистые, а также супесчаные, подстилаемые с глубины 0,5 м мореной |  | Осушен- ные |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | Неосушенные |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |
| 7 |  | Дерново-подзолистые глееватые и глеевые на глинах, суглинках и супесях, подстилаемых мореной |  | Осушенные |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Неосушенные |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| 8 |  | Дерново-подзолистые глееватые и глеевые на супесях, подстилаемых песками, и песках |  | Осушенные |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Неосушенные |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 |  | Дерново-глеевые и торфяно-болотные с мощностью торфа менее 1,0 м |  | Осушенные |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Неосушенные |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 10 |  | Торфяно-болотные с мощностью торфа более 1,0 м |  | Осушеные |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Неосушенные |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 |  | Минеральные, образовавшиеся после сработки торфа: а) на рыхлых породах |  | Осушенные |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  |
|  |  | б) на плотных породах |  | Осушенные |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |
| 12 |  | Торфяно-минеральные, образовавшиеся после сработки торфа: а) на рыхлых породах |  | Осушенные |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  | б) на плотных породах |  | Осушенные |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |

Примечание. 0 – непригодные, 1 – малопригодные, 2 – пригодные, 3 – наиболее пригодные.

Приложение 25

Сравнительная пригодность угодий для возделывания сельскохозяйственных культур по техническим свойствам и удаленности

| Характеристика технологических условий и удаленности видов земель | Степень пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерновые | Картофель | Лен | Корнеплоды | Силосные | Тра-вы |
| Каменистость, м3/га: до 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5–10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 11–25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| более 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Угол склона: до 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5–7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 7–10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| более 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Преобладание тяжелосуглинистых и глинистых почв | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Преобладание избыточно увлажненных земель | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |
| Осушение открытой сетью | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Затопляемые польдерные системы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Удаленность от хозцентра и населенных пунктов, км: до 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1–3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3–5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| более 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Примечание: 0 – непригодные, 1 – малопригодные, 2 – пригодные, 3 – наиболее пригодные.

Приложение 26

Сравнительная пригодность видов земель для возделывания

сельскохозяйственных культур с учетом природоохранных ограничений

| Группы природоохранных требований, охраняемые территории | Степень пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерновые | Картофель | Лен | Корнеплоды | Силосные | Тра-вы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Почвоохранные: осушенные торфяники: до 1 м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1–2 м | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| более 2 м | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| почвы с маломощным гумусовым горизонтом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| почвы легкого механического состава, подверженные дефляции | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |

Окончание прил. 26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| почвы, подверженные водной эрозии разной степени: слабой | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| средней | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| сильной | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Водоохранные: 2-й пояс санитарной охраны подземного водосбора | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-й пояс санитарной охраны открытого водосбора | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| водоохранные зоны малых рек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| прибрежные полосы малых рек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Загрязняемые территории: стоками животноводческих ферм и комплексов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| промышленными объектами | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| вдоль автодорог общего пользования | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Примечание. 0 – непригодные, 1 – малопригодные, 2 – пригодные, 3 – наиболее пригодные.

Приложение 27

Содержание энергии в урожае сельскохозяйственных культур

| Культуры | Усредненный коэффициент перевода продукции в сухое вещество | Содержание общей энергии в 1 кг сухого вещества, МДж | Содержание общей энергии в 1 кг урожая в натуре, МДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пшеница (зерно): озимая | 0,86 | 19,13 | 16,45 |
| яровая | 0,86 | 19,31 | 16,61 |
| Рожь (зерно) | 0,86 | 19,49 | 16,76 |
| Ячмень | 0,86 | 19,13 | 16,45 |
| Овес | 0,86 | 18,80 | 16,17 |
| Гречиха | 0,86 | 19,38 | 16,67 |
| Горох | 0,86 | 20,57 | 17,69 |
| Кукуруза: зерно | 0,86 | 17,60 | 15,14 |
| зеленая масса | 0,25 | 16,39 | 4,10 |
| Лен-долгунец: волокно | 0,89 | 20,24 | 18,01 |
| семена | 0,88 | 23,50 | 20,68 |
| Сахарная свекла | 0,14 | 18,26 | 2,56 |
| Картофель | 0,20 | 18,29 | 3,66 |
| Кормовые корнеплоды | 0,25 | 16,39 | 4,10 |
| Многолетние травы на сено | 0,20 | 18,91 | 3,78 |

Окончание прил. 27

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Люцерна на сено | 0,25 | 21,83 | 5,46 |
| Однолетние травы на сено | 0,20 | 16,39 | 3,28 |
| Лугопастбищные травы (в пересчете на сено) | 0,20 | 16,19 | 3,24 |
| Зернофуражные культуры на зеле-ный корм (в пересчете на сено) | 0,30 | 15,40 | 4,62 |
| Солома: злаковых |  |  | 8,20 |
| кукурузы |  |  | 7,00 |
| бобовых |  |  | 5,00 |
| Травы: злаковые (зеленая масса) |  |  | 3,00 |
| бобовые |  |  | 3,20 |
| с доставкой на ферму |  |  | 5,30 |
| Сено в среднем |  |  | 6,80 |
| Силос в среднем |  |  | 6,20 |
| Сенаж в среднем |  |  | 5,80 |

Приложение 28

Примерные соотношения между выходом основной, побочной и сопряженной

продукции сельскохозяйственных культур

| Культуры | Соотношения |
| --- | --- |
| Зерно и солома: озимой ржи | 1:1,2–1,5 |
| озимой пшеницы | 1:1,0–1,3 |
| ярового ячменя | 1:1,0–1,2 |
| овса | 1:1,2–1,3 |
| бобовых | 1:1,0–1,2 |
| гречихи | 1:1,5–2,0 |
| Льноволокно и соломка | 1:5 |
| Льноволокно и треста | 1:4–4,5 |
| Сахарная свекла (корни и ботва) | 1:0,35 |
| Кормовая свекла (корни и ботва) | 1:0,35 |
| Картофель (клубни и ботва) | 1:0,30 |
| Многолетние травы (сено и зеленая масса) | 1:4–5 |

Приложение 29

Поправочные коэффициенты потерь гумуса из-за гранулометрического

состава почв

| Гранулометрический состав | Поправочный коэффициент |
| --- | --- |
| Суглинок: тяжелый | 0,8 |
| средний | 1,0 |
| легкий | 1,2 |
| Супесь | 1,4 |
| Песок | 1,6 |

Приложение 30

Предшественники сельскохозяйственных культур

| Культуры | Предшественники |  |
| --- | --- | --- |
|  | хорошие | возможные |
| Озимая рожь | Люпин на силос и зеленую массу, клевер, вико-овсяная смесь, горох, овес, картофель ранний | Лен (при освобождении поля сразу же после уборки), многолетние злаковые травы (оборот пласта) |
| Озимая пшеница | Люпин на силос и зеленую массу, клевер, люцерна, вико-овсяная смесь, горох, вика | Лен (при освобождении поля сразу же после уборки), овес, кукуруза на силос, картофель ранний |
| Ячмень, яровая пшеница | Картофель, кукуруза, кормовая свекла, зернобобовые, клевер | Овес, гречиха, лен |
| Горох, вика | Озимые и яровые зерновые | Многолетние злаковые травы, пропашные |
| Картофель | Зернобобовые, кормовая свекла, клевер, бобово-злаковые смеси, озимая рожь, люцерна | Озимая пшеница, яровые зерновые, лен, кукуруза, люпин на силос и зеленую массу |
| Лен | Овес, озимая рожь, яровая пшеница, горох, картофель, клевер, люцерна | Озимая пшеница, ячмень, кормовая свекла, кукуруза, многолетние злаковые травы |
| Сахарная свекла | Озимые зерновые, зернобобовые, бобовые и зернобобовые смеси на зеленую массу | Клевер, люцерна, картофель, яровые зерновые |
| Кормовая свекла | Озимые зерновые, зернобобовые, картофель, клевер, люцерна | Бобовые и бобово-злаковые смеси на зеленую массу, лен, яровые зерновые |
| Кукуруза | Картофель, клевер, озимые и яровые зерновые, зернобобовые, люпин на силос и зеленую массу | Многолетние злаковые травы, сахарная свекла, лен, гречиха, яровая пшеница |
| Вико-овсяная и горохо-овсяная смеси | Кормовая свекла, озимые зерновые, овес, картофель, кукуруза, многолетние злаковые травы | Бобово-злаковые смеси, сахарная свекла, яровая пшеница, ячмень |
| Клевер, многолетние злаковые травы | Вико-овсяная смесь, люпин на силос и зеленую массу | Озимые и яровые зерновые, лен |

Приложение 31

Схема определения правильного размещения культур в севообороте

| Культуры (допустимый срок возврата на прежнее место, лет) | Предшественники |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Озимая рожь | Озимая пшеница | Ячмень | Яровая пшеница | Овес | Горох, вика | Картофель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Озимая рожь (1–2) | 81–83 | 83–85 | 86–88 | 84 | 95–96 | 97–98 | 93–95 |
| Озимая пшеница (2–3) | 64–70 | 61–64 | 62–66 | 60–68 | 92–93 | 96–99 | 90–92 |
| Ячмень (1–3) | 80–83 | 75–76 | 66–70 | 72–74 | 92 | 97–98 | 100 |
| Яровая пшеница (1–3) | 74 | 72–73 | 77–78 | 70–71 | 92–93 | 100 | 100 |
| Овес (1–2) | 93–95 | 92–93 | 93–95 | 90 | 90–92 | 96–98 | 100 |
| Горох, вика (3–4) | 98–99 | 96–98 | 98–99 | 100 | 100 | 80–86 | 93–97 |
| Картофель (2–3) | 97 | 91–94 | 92 | 93–95 | 93–96 | 95–96 | 88 |
| Лен (3–4) | 97–99 | 93–94 | 93–94 | 95–98 | 100 | 97 | 96–97 |
| Сахарная свекла (3–4) | 98–99 | 95–97 | 92 | 92 | 92–93 | 96 | 95 |
| Кормовая свекла (3–4) | 100 | 96–97 | 92–94 | 92 | 93–94 | 97 | 97–98 |
| Кукуруза (0–1) | 97–98 | 95–96 | 95–96 | 95 | 96–97 | 97–98 | 100 |
| Однолетние травы (2–3) | 98–99 | 96–97 | 94–95 | 93–94 | 96–97 | 85–86 | 98–99 |
| Клевер, люцерна (3–4) | 87–94 | 85–90 | 90–94 | 85–90 | 84–88 | Х | Х |
| Многолетние злаковые травы (2–3) | 95 | 94 | 95 | 93 | 94 | Х | Х |

Окончание прил. 31

| Культуры (допустимый срок возврата на прежнее место, лет) | Предшественники |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лен | Сахарная свекла | Кормовая свекла | Кукуруза | Однолетние травы | Клевер | Многолет- ние травы |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Озимая рожь (1–2) | 93–94 | Х | Х | 95 | 92–98 | 100 | 92–93 |
| Озимая пшеница (2–3) | 93 | Х | Х | 93–94 | 94–96 | 96–98 | 78 |
| Ячмень (1–3) | 94 | 96–97 | 96 | 98–99 | 96–97 | 98–99 | 80–82 |
| Яровая пшеница (1–3) | 90 | 85 | 100 | 98–99 | 95–96 | 97–98 | 85 |
| Овес (1–2) | 95 | 87 | 100 | 100 | 98 | 98 | 95 |
| Горох, вика (3–4) | 86–90 | 88–93 | 91–93 | 92–93 | 82–84 | 80–86 | 95 |
| Картофель (2–3) | 95 | 87 | 100 | 95 | 98 | 98–99 | 98 |
| Лен (3–4) | 84 | 90 | 95 | 95 | 92–93 | 95–98 | 94 |
| Сахарная свекла (3–4) | 87–88 | 77–78 | 83 | 88–90 | 96–98 | 91–96 | 90 |
| Кормовая свекла (3–4) | 90–91 | 73–75 | 71–73 | 85–87 | 94–95 | 96–98 | 90 |
| Кукуруза (0–1) | 93–95 | 90 | 87–89 | 95–96 | 94–95 | 96–99 | 90–91 |
| Однолетние травы (2–3) | 91–93 | 92–94 | 92–93 | 92–93 | 71–72 | 64–68 | 94 |
| Клевер, люцерна (3–4) | 86–90 | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 |
| Многолетние злаковые травы (2–3) | 90 | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 |

Приложение 32

Основные противоэрозионные мероприятия в условиях Республики Беларусь

На эродированных почвах (водная эрозия)

1. Поперечная обработка на односторонних склонах крутизной до 3.

2. Безотвальная обработка.

3. Минимальная обработка.

4. Обработка с рыхлением подпахотного слоя.

5. Дифференцированное внесение удобрений.

6. Промежуточные культуры.

7. Почвозащитные севообороты.

8. Залужение сильноэродированных земель.

На дефлированных почвах

1. Безотвальная обработка почвы.

2. Минимальная обработка почвы.

3. Послепосевное прикатывание зерновых культур кольчато-шпоровыми катками.

4. Дифференцированное внесение удобрений.

5. Промежуточные культуры.

6. Почвозащитные севообороты.

7. Полезащитные лесные полосы.

Почвозащитные севообороты

На эродированных почвах обычно применяются 4–6-польные севообороты со следующим чередованием культур: 1 – озимые зерновые с подсевом многолетних трав; 
2–5 – многолетние травы; 6 – яровые зерновые.

На дефлированных почвах вводятся 5–6-польные севообороты со следующим чередованием культур: 1 – яровые зерновые с подсевом многолетних трав; 2–5 – многолетние травы; 6 – озимые зерновые.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Государственная программа возрождения и развития сельских территорий на 2011–2015 гг. [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

2. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс]: 23 июля 2008 г., № 425-З: принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.: одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

3. Кодекс Республики Беларусь о недрах [Электронный ресурс]: 14 июля 2008 г., № 406-З: принят Палатой представителей 10 июня 2008 г.: одобр. Советом Респ. 20 июня 2008 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.06.2019 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

4. Водный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 30 апр. 2014 г., № 149-З: принят Палатой представителей 2 апр. 2014 г.: одобр. Советом Респ. 11 апр. 2014 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.06.2019 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

5. О мерах по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29 янв. 2000 г. № 79 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

6. Варламов, А. А. Организация территории сельскохозяйственных землевладений и землепользований на эколого-ландшафтной основе: учеб. пособие / А. А. Варла-мов. – Москва, 1992. – 210 с.

7. Волков, С. Н. Основы землевладения и землепользования / С. Н. Волков, В. Н. Хлыстун, В. Х. Улюкаев. – Москва: Колос, 1992. – 144 с.

8. Дополнения и изменения к условным знакам по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов в масштабах 1:10000 и 1:25000 для целей землеустройства, государственного учета земель и земельного кадастра. – Москва, 1983. – 88 с.

9. Земпроектирование: учебник / под ред. С. Н. Волкова. – Москва: Колос, 1997. – 608 с.

10. Землеустроительное проектирование: учебник / под ред. проф. М. А. Гендельма-на. – Москва: Агропромиздат, 1986. – 512 с.

11. Инструкция о порядке разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций / Гос. ком. по зем. ресурсам, геодезии и картографии Респ. Беларусь. – Минск, 2001. – 29 с.

12. Колмыков, В. Ф. Обоснование организации севооборотов в новых условиях хозяйствования / В. Ф. Колмыков // Организация территории в условиях внедрения прогрессивных технологий сельскохозяйственного производства: сб. науч. тр. / Белорус. 
с.-х. акад. – Горки, 1990. – С. 16–21.

13. Колмыков, В. Ф. Оценка комплексного влияния пространственных факторов на энергозатраты при возделывании основных сельскохозяйственных культур / В. Ф. Кол-мыков, Н. П. Бобер // Землеустройство в условиях аграрной реформы: сб. науч. тр. / Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1996. – С. 28–32.

14. Колмыков, В. Ф. Курсовое и дипломное проектирование по землеустройству: учеб. пособие / В. Ф. Колмыков. – Горки: БГСХА, 2002. – 248 с.

15. Комлева, С. М. Организация земель и севооборотов: лекция / С. М. Комлева, О. В. Орешникова. – Горки: БГСХА, 2009. – 36 с.

16. Комлева, С. М. Устройство территории сельскохозяйственных земель: лекция / С. М. Комлева, О. В. Орешникова. – Горки: БГСХА, 2008. – 36 с.

17. Методические рекомендации по оптимизации землепользования в условиях рыночных отношений / Гос. ком. по зем. ресурсам, геодезии и картографии Респ. Беларусь. – Минск, 1998. – 38 с.

18. Методические указания по разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь / Гос. ком. по зем. ре-сурсам, геодезии и картографии Респ. Беларусь. – Минск, 2002. – 35 с.

19. Методические указания по внутрихозяйственному землеустройству колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий Белорусской ССР. – Минск, 1989. – 136 с.

20. Методические рекомендации по определению ограничений (обременений) прав на земельные участки (МР 05–2011) / РУП «Проект. ин-т Белгипрозем». – Минск, 2010. – 57 с.

21. Научно-прикладной справочник по климату СССР / Гос. ком. СССР по гидро-
метеорологии и контролю природ. среды. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1968–1990. – Вып. 7: Белорусская ССР. – 1987. – 115 с.

22. Оптимизация структуры посевных площадей, организация и ведение контурных почвенно-экологических севооборотов в условиях специализации сельского хозяйства: метод. рекомендации / Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь / под ред. П. И. Никончи-ка. – Минск, 2011. – 28 с.

23. Оценка плодородия почв Белоруссии / Н. И. Смеян [и др.]. – Минск: Ураджай, 1989. – 359 с.

24. Паспортизация полей и улучшенных кормовых угодий в колхозах и госхозах Белорусской ССР: временные указания СТП БГЗ 11.11–83. – Минск, 1983. – 48 с.

25. Перспективы развития и планирования объема и структуры производства в сельскохозяйственных предприятиях: метод. указания / сост.: И. Ш. Горфинкель, Д. И. Кра-сиков. – Горки: БСХА, 1991. – Ч. 1, 2.

26. Положение о порядке установления размеров и границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов и режима ведения в них хозяйственной деятельности // Земельные отношения в Республике Беларусь / сост. А. А. Гаев [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2006. – С. 293–302.

27. Планирование объема и структуры производства в сельскохозяйственных предприятиях: метод. указания / сост.: И. Ш. Горфинкель, Д. И. Красиков. – Горки: БСХА, 1987. – Ч. 3. – 42 с.

28. Севернев, М. М. Энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве / М. М. Севернев. – Минск: Ураджай, 1994. – 122 с.

29. Составление севооборотов: метод. указания / сост.: П. К. Александрович, А. С. Курляндчик, В. А. Заленский. – Горки: БСХА, 1990. – 41 с.

30. Справочник нормативов трудовых и материальных затрат для ведения сельскохозяйственного производства / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики – Центр аграр. экономики / сост.: Я. Н. Бречко, М. Е. Сумонов; под ред. В. Г. Гусакова. – Минск: Беларус. навука, 2006. – 709 с.

31. Кадастровая оценка сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Содержание и технология работ: ТКП 302–2011 (03150): утв. и введ. в действие приказом Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь от 28 марта 2011 г. № 98. – Минск: Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь, 2011. – 155 с.

32. Шахмаев, М. В. Нормы и нормативы для планирования механизации и электрификации в отраслях АПК / М. В. Шахмаев, В. И. Юркин. – Москва: Агропромиздат, 1988. – 144 с.

33. Энергетическая и биоэнергетическая оценка эффективности организационных и агротехнических решений в растениеводстве: метод. указания / сост. А. А. Галиевский. – Горки: БСХА, 1995. – 52 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ	4

Лабораторная работа 1. Подготовительные работы для составления проекта

внутрихозяйственного землеустройства	4

Лабораторная работа 2. Размещение производственных подразделений,

хозяйственных центров и основных внутрихозяйственных дорог	11

Лабораторная работа 3. Организация земель	18

Лабораторная работа 4. Организация севооборотов	38

Лабораторная работа 5. Устройство территории пахотных земель	48

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

И КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	51

3. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	58

ПРИЛОЖЕНИЯ	64

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	109

Учебное издание

Комлева Светлана Михайловна

Другаков Павел Владимирович

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Методические указания по выполнению лабораторных работ

и курсовому проектированию

Редактор Н. Н. Пьянусова

Технический редактор Н. Л. Якубовская

Корректор А. С. Зайцева

Подписано в печать 17.06.2020. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная.

Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 6,51. Уч.-изд. л. 4,83.

Тираж 40 экз. Заказ          .

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/52 от 09.10.2013.

Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки.

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.