ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

(6 семестр раздел «Внутрихозяйственное землеустройство»)
ТЕМА: ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

1. Понятие, цели и задачи внутрихозяйственного землеустройства

Внутрихозяйственное землеустройство служит территориальной основой для рациональной организации производства, труда и управления в сельскохозяйственном предприятии, применения прогрессивных систем ведения хозяйства, земледелия, технологий возделывания сельскохозяйственных культур, что служит условием повышения экономической эффективности производства.

Основной целью внутрихозяйственного землеустройства является организация рационального использования, охраны и улучшения земель и связанных с ней средств производства.

В этой связи при внутрихозяйственном землеустройстве сельскохозяйственных предприятий, с одной стороны, производится территориальная организация и размещение сельскохояйственного производства с учетом качества и местоположения отдельных участков его земель, а с другой – намечается система мероприятий по повышению эффективности использования, охране и устройству территории каждого участка земли хозяйства.

Таким образом, внутрихозяйственное землеустройство – это система мероприятий по организации рационального использования и охраны земель и связанных с ней средств производства, осуществляемых на основе проекта.

Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства являются:
1) организация рационального использования и охраны каждого участка земли  в соответствии с его агроэкологическими свойствами и местоположением, современным уровнем развития производительных сил, достижениями научно-технического прогресса;
2) обеспечение сбалансированности, количественной и качественной пропорциональности между основными элементами и условиями производства в хозяйстве: землей, рабочей силой, средствами производства, их взаимоувязка;

3) установление структуры, размеров и размещения отраслей сельскохозяйственного производства с учетом природных особенностей отдельных частей  землепользования, экономических условий хозяйствования производительных и территориальных свойств земли, позволяющее повысить эффективность капитальных вложений, трудовых ресурсов, денежно-материальных средств, а в целом улучшить конкурентоспособность и рентабельность сельскохозяйственного производства предприятия;

4) создание организационно-территориальных условий, способствующих повышению культуры земледелия, высокопроизводительному использованию сельскохозяйственной техники, внедрению прогрессивных систем ведения хозяйства, технологий возделывания культур, научной организации труда и управления сельскохозяйственным производством;
5) разработка и внедрение комплекса мероприятий по мелиорации земель, охране окружающей среды, поддержанию экологического равновесия в природе, созданию культурных ландшафтов;

6) разработка системы земельно-оценочных нормативов, необходимых для регулирования внутрихозяйственных земельных отношений, внутрихозяйственного планирования и управления, решения других задач с учетом площади, качества и местоположения каждого земельного участка.
Цель и задачи внутрихозяйственного землеустройства определяют его содержание и порядок разработки проекта.

2. Содержание проекта внутрихозяйственного  землеустройства

В основе внутрихозяйственного землеустройства лежит научно обоснованный проект.

Проект внутрихозяйственного землеустройства представляет собой совокупность документов (расчетов, чертежей) по организации рационального использования и охране земель и связанных с ней средств .производства в конкретной сельскохозяйственной организации.
Состав и содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства определяются природными и социально-экономическими условиями, степенью устроенности территории и осуществления ранее разработанных проектных решений.

Каждой стадии производства сельскохозяйственной организации соответствует своя форма земельно-хозяйственного устройства: производству в целом – землепользование хозяйства; отраслям или их совокупности – земельный массив производственного подразделения или севооборот; отдельному производственному процессу или группе процессов – поле, рабочий участок и т. д.
При внутрихозяйственном землеустройстве осуществляются территориальная организация и размещение производства хозяйства, его отраслей, а также территориальная организация производственных процессов с размещением элементов инфраструктуры каждого из трех уровней.

Для производства в целом земля выступает в качестве пространственного, операционного базиса, для отраслей хозяйства – в качестве главного средства производства, а для отдельных производственных операций – в качестве предмета труда.
Проект внутрихозяйственного землеустройства состоит из семи составных частей и 31 элемента (табл. 1).
Таблица 1. Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства 
сельскохозяйственной организации

	Составные части
	Элементы

	1
	2

	1. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров
	1.1. Установление организационно-производственной структуры хозяйства, состава, количества и размеров производственных подразделений.

1.2. Размещение хозяйственных центров.

1.3. Размещение земельных массивов производственных подразделений.

	2. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений и объектов общехозяйственного назначения
	2.1.Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог.
2.2.Размещение водохозяйственных и других инженерных сооружений и объектов общехозяйственного назначения.

	3. Организация земель и севооборотов
	3.1.Установление состава и соотношение (структуры) земель, режима и условий их использования. 3.2.Трансформация, улучшение и размещение земель.
3.3.Организация системы севооборотов (установление типов, видов, количества, размеров и размещения севооборотов, размещение внесевооборотных участков)

	4. Устройство территории севооборотов
	4.1.Размещение полей севооборотов и рабочих участков.
4.2.Размещение полезащитных полос. 
4.3.Размещение полевых дорог. 

4.4.Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения.

	5. Устройство территории плодово-ягодных насаждений.
	5.1.Размещение пород и сортов плодовых насаждений.

5.2. Размещение кварталов и бригадных участков.

5.3. Размещение подсобных хозяйственных центров.

5.4. Размещение защитных лесных полос.

5.5. Размещение дорожной сети.

5.6. Размещение водных сооружений и оросительной сети.

5.7. Устройство территории ягодников.


Окончание табл. 1
	1
	2

	
	5.8. Размещение и устройство территории плодовых питомников.

	6. Устройство территории пастбищных земель.

	6.1. Закрепление пастбищных земель за животноводческими фермами.

6.2. Организация пастбищеоборотов.

6.3. Размещение гуртовых и отарных участков.

6.4. Размещение загонов очередного стравливания.

6.5. Размещение летних лагерей.

6.6. Размещение водных источников и водопойных пунктов.

6.7. Размещение скотопрогонов.

	7. Устройство территории сенокосных земель.
	7.1. Организация сенокосооборотов, размещение сенокосооборотных и бригадных участков.

7.2. Размещение полевых станов.

7.3. Размещение дорожной сети.

7.4. Размещение водных источников.


1. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров.  В этой составной части проекта устанавливают организационно-производственную структуру хозяйства, состав, число и размеры производственных подразделений, уточняют назначение хозяйственных центров, размещают животноводческие фермы и комплексы, определяют площади, границы и размещение внутрихозяйственных территориальных производственных подразделений (отделений, производственных участков, цехов, комплексных бригад). Правильное решение этих вопросов оказывает большое влияние на снижение капиталовложений в производственное строительство, инженерное оборудование территории, а также сокращение ежегодных издержек производства.

2. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений и объектов общехозяйственного назначения. Дорожная сеть хозяйства – важнейшее условие рациональной организации производства и территории, так как способствует улучшению транспортных связей между населенными пунктами, производственными центрами и земельными угодьями хозяйства, сокращению затрат на перевозку людей и грузов, уменьшению себестоимости продукции.

3. Организация земель и севооборотов.  Эта часть проекта осуществляется с учетом производственных (плодородие, степень увлажнения, эродированность, окультуренность) и территориальных (местоположение, конфигурация, удаленность от хозяйственных центров) свойств земли. Устанавливают экономически и экологически сбалансированный состав земель, решают вопросы их трансформации; разрабатывают мелиоративные и природоохранные мероприятия, определяют приоритетные направления, объемы, стоимость, эффективность и очередность мероприятий.

Организация системы севооборотов всегда считалась основой внутрихозяйственного землеустройства, так как пахотные земли являются самым ценным сельскохозяйственным угодьем и предназначены для выращивания большинства продовольственных, технических и кормовых культур. При составлении проекта устанавливают типы, виды, число, размеры и размещение севооборотов.

4. Устройство территории севооборотов. При внутрихозяйственном землеустройстве важно не только определить наилучший состав и площади сельскохозяйственных земель в хозяйстве, разработать мероприятия по их дальнейшему улучшению, но провести внутреннее устройство территории каждого севооборота, участка земли с целью организации их рационального и эффективного использования, осуществления производственных процессов. В данной составной части проекта устанавливают размещение полей севооборотов и рабочих участков, полезащитных лесных полос, дорог, полевых станов и источников полевого водоснабжения.

5. Устройство территории плодово-ягодных насаждений. Рассматриваются вопросы размещения пород и сортов плодово-ягодных насаждений, кварталов, бригадных участков, клеток, подсобных хозяйственных центров, защитных лесных полос, дорожной сети, водных сооружений и оросительной сети, а также размещения и устройства территории ягодников, плодовых и ягодных питомников. Устройство территории садов, ягодников и плодовых питомников способствует увеличению производства продукции, повышает эффективность использования капиталовложений в создание многолетних насаждений, сокращает затраты на обработку и уход за ними, уборку урожая.

6. Устройство территории пастбищных земель. При устройстве территории пастбищных земель осуществляют закрепление их за животноводческими комплексами, фермами, группами скота, организуют пастбищеобороты, размещают гуртовые и отарные участки, загоны очередного стравливания, летние лагеря, водные источники и водопойные пункты, скотопрогоны. Правильное устройство территории естественных пастбищных земель способствует повышению эффективности их использования за счет улучшения, введения пастбищеоборотов, рациональной пастьбы скота в загонах очередного стравливания, сокращения времени и расстояний перегона животных к местам пастьбы и назад на фермы. При устройстве территории орошаемых культурных пастбищных земель решают вопросы о водном источнике, способах орошения и т. д.
7. Устройство территории сенокосных земель. Сенокосные земли закрепляют за конкретными трудовыми коллективами (бригадами), намечают организацию сенокосооборотов, производят размещение сенокосных и бригадных участков, полевых станов, дорожной сети, водных источников. Рациональное устройство территории сенокосных земель способствует повышению их продуктивности, улучшению травостоя, более производительному использованию техники, правильной организации труда.

Разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства в целом представляет собой единую комплексную задачу и проводится путем постепенного перехода от общего к частному с последующим уточнением предыдущих проектных решений.

3. Порядок и методы разработки проекта

Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий проводят в единой технологической связи со схемами землеустройства района. В необходимых случаях ему предшествует межхозяйственное землеустройство, связанное с образованием новых и упорядочением существующих землевладений и землепользовании.
Проект внутрихозяйственного землеустройства составляют на доброкачественном планово-картографическом материале с изображением рельефа местности, использованием материалов предшествующего землеустройства, внутрихозяйственной оценки земель, почвенного, геоботанического, агрохимического и других видов обследований и изысканий. В случае отсутствия таких материалов до составления проекта проводят соответствующие обследования и изыскания или корректируют имеющиеся данные.
Используют также данные предпроектных проработок (схемы землеустройства районов, перераспределения земель, размещения дорожной сети, технико-экономические обоснования и расчеты и др.), проекты межхозяйственного землеустройства, мелиорации, агролесомелиорации, планировки и застройки сельских населенных пунктов, материалы по передаче земли в ведение сельской администрации и др.
Масштаб планово-картографического материала для составления проектов внутрихозяйственного землеустройства зависит от размера землепользования, конфигурации, расчлененности и разобщенности земель, контурности, сложности рельефа, мелиоративного состояния земель и интенсивности их использования. В Беларуси обычно используют планы масштаба 1:10000.

Важным вопросом, который нужно решить в начале проектирования, является определение расчетного (проектного) периода.
Проекты внутрихозяйственного землеустройства разрабатывают на два срока: расчетный, исходящий из реальных возможностей хозяйства в осуществлении намеченных проектом мероприятий, и прогнозный, в течение которого предусматривают меры по максимально возможному использованию потенциальной продуктивности земель хозяйства, вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.
Расчетный (проектный) период – это срок, в течение которого должны быть освоены все решения, намеченные проектом внутрихозяйственного землеустройства.

Учитывая, что элементы проекта, имеющие границы (поля севооборотов, рабочие участки, земельные массивы бригад, полевые дороги, скотопрогоны и др.), осваивают уже в первый год осуществления проекта, севообороты – за период их ротации, луговые земли – за период создания полноценного искусственного травостоя, а многолетние насаждения – за время до начала плодоношения, расчетный (проектный) период принимают равным в среднем пяти годам.
Прогнозный период составляет, как правило, 15 лет.
Основные показатели проекта приводят на первый год освоения, расчетный и прогнозный периоды.
Существует два основных метода разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства:
традиционный, осуществляемый по принципу технико-экономического обоснования организации территории, исходя из заданных контрольных цифр;
ресурсный, учитывающий потенциальную продуктивность земель хозяйства, обеспеченность его трудовыми и денежно-материальными ресурсами.
При традиционном методе, используемом преимущественно в условиях плановой экономики, до хозяйства доводят план (госзаказ, контрольные цифры) производства сельскохозяйственной продукции. При этом проект внутрихозяйственного землеустройства рассматривают в качестве инструмента, позволяющего «привязать» план к земле.

Методика проектирования в этом случае заключается во взаимосогласованном проведении агроэкономических расчетов и решении проектных землеустроительных задач по составным частям и элементам проекта.

Ориентировочно схема решения проектных задач следующая:
1. На основании предполагаемого числа, размеров и размещения производственных подразделений и центров, луговых земель, планируемого расселения работников осуществляют распределение заданного поголовья скота по производственным подразделениям и фермам, приближая последние к оптимальному размеру.
2. По производственным подразделениям хозяйства (отделениям, производственным участкам, бригадам) и фермам рассчитывают потребность животных в кормах, зеленый конвейер, площади кормовых культур, возделываемых на пахотных землях. При этом при составлении схемы зеленого конвейера учитывают проектные площади луговых земель с учетом трансформации.
3. На основании определенных в проекте состава и площадей земель, их трансформации и улучшения устанавливают площадь и размещение всех участков пахотных земель.

4. Осуществляют внутреннее устройство территории севооборотов, плодово-ягодных насаждений и луговых земель.
5. Составляют проектную экспликацию всех земель хозяйства.

6. Осуществляют расчет эффективности проекта, потребности в основных и оборотных фондах, трудовых ресурсах, капиталовложениях, составляют план осуществления проекта.

Большинство мероприятий в таком проекте (по трансформации земель, производственному, водохозяйственному, дорожному строительству, мелиорации земель, закладке многолетних насаждений и др.) разрабатывают на уровне схемы.

Традиционный метод проектирования может применяться при составлении проектов внутрихозяйственного землеустройства государственных сельскохозяйственных предприятий, семеноводческих элитных, племенных, учебно-опытных хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных предприятий.

При полной самостоятельности, переходе на самофинансирование и самоокупаемость у предприятий, с одной стороны, возникает экономический интерес максимально интенсивно использовать землю, с другой – сохранить земельные ресурсы от истощения, деградации, эрозии. В этом случае применяют ресурсный метод проектирования.
Схема решения проектных задач при ресурсном методе:
1. Оценивают природный (биоклиматический, агроэкологический) потенциал земель  хозяйства,  изучают конъюнктуру рынка и на этой основе определяют, какую продукцию и в каком объеме целесообразно производить в конкретной сель​скохозяйственной организации.
2.  Составляют реальную производственную программу организации, которая подтверждена имеющимися ресурсами и обеспечит расширенное воспроизводство хозяйства, получение максимальной прибыли и неуклонное повышение плодородия почв.
К освоению, трансформации и улучшению намечают только те участки земель, которые будут обеспечены лимитами собственных и привлеченных денежно-материальных средств и трудовых ресурсов.

4. По проекту намечают снижение интенсивности использования тех участков, на которых возникла угроза нарушения экологической стабильности территории, деградации земель.
Эти задачи решают в две стадии с использованием программно-целевого метода проектирования (табл. 2).
Таблица 2. Ресурсный метод проектирования

	Этапы разработки проекта
	Содержание проектирования

	1
	2

	Схема организации территории хозяйства на перспективу (прогнозный период)
	Определение биоклиматического потенциала земель.

Установление состава и площадей земель.

Оценка мелиоративного фонда.

Определение объектов сельскохозяйственного освоения земель, трансформации, улучшения земель.

Агроэкологическая классификация земель и их оценка по степени интенсивности использования, видам и технологиям возделывания сельскохозяйственных культур.

Установление потенциальной урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности земель.

Разработка нормативов по эффективности возделывания культур.

Обоснование типа кормления, способов содержания скота и плотности поголовья.

Размещение устойчивых элементов организации территории и производства хозяйства (магистральных дорог, земельных участков для строительства, каналов и др.).

Установление санитарно-защитных и природоохранных зон вокруг населенных пунктов, рек, производственных центров и др. 

	Проект внутрихозяйственного землеустройства (первая очередь схемы - расчетный период)
	Оценка ресурсного потенциала хозяйства (трудовых ресурсов, наличия и возможности увеличения основных и оборотных фондов, привлечения капиталовложений).

Обоснование направлений использования ресурсов, программирование урожайности культур, оптимизация рационов кормления, обоснование продуктивности и планируемого поголовья животных.

Обоснование специализации хозяйства, его организационно-производственной структуры, размещение производственных подразделений и хозяйственных центров.

Размещение магистральных дорог и других инженерных объектов обще-


 Окончание табл. 2
	1
	2

	
	хозяйственного назначения, обеспеченных денежно-материальными ресурсами.

Организация земель (выбор первоочередных объектов освоения, трансформации и улучшения земель).

Оптимизация структуры посевных площадей и организация севооборотов.

Устройство территории севооборотов 9размещение полей, рабочих участков, полевых дорог, лесополос и др.).

Устройство территории плодово-ягодных насаждений, луговых земель.

Составление проектной экспликации.

Установление объемов производства и продажи продукции.

	Рабочая документация проекта
	Рабочий чертеж перенесения проекта в натуру.

План перехода к запроектированным севооборотам. 

Сметно-финансовые расчеты на отдельные землеустроительные мероприятия. 


Работы по внутрихозяйственному землеустройству выполняют несколько этапов:
1. подготовительные работы и землеустроительное обследование;
2. разработка и утверждение задания на проектирование;
3. составление, рассмотрение и утверждение проекта;
4. перенесение проекта в натуру;
5. изготовление и выдача землеустроительных документов;  
6. осуществление проектных мероприятий и оказание помощи хозяйствам в порядке авторского надзора (землеустроительное обслуживание сельскохозяйственных организаций).
ТЕМА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

1. Камеральная землеустроительная подготовка
Подготовительные работы при внутрихозяйственные работы состоят из камеральной землеустроительной полготовки и полевого землеустроительного обследования. 

В целях изучения экономических и социальных условий хозяйства, состояния и перспектив развития производства в процессе камеральной землеустроительной подготовки анализируют основные показатели годовых отчетов за прошедшие 3 года, изучают план социального и экономического развития на ближайшие 5-10 лет. В результате получают данные, характеризующие:

1. специализацию производства и межхозяйственные связи предрриятия;
2. выполнение государственных заданий по плановой и сверхплановой продаже продукции и показатели на перспективу;

3. посевные площади, структуру посевов, внесение минеральных и органических удобрений, урожайность полевых культур, многолетних насаждений и луговых земель, валовую продукцию растениеводства и ее распределение;

4. поголовье скота по видам, породам и возрастным группам, структуру стада, обеспеченность кормами, продуктивность животных, выход продукции животноводства, ее распределение;

5. наличие и показатели развития подсобных отраслей;

трудообеспеченность по отраслям производства, подразделениям и населенным пунктам, внедрение коллективного (бригадного подряда);

6. наличие техники, организационные формы ее использования и уровень механизации основных работ в растениеводстве и животноводстве, подсобных отраслях;

7. наличие и состояние, стоимость жилых, культурно-бытовых и производственных построек, а также инженерного оборудования территории;

8. энерговооруженность, энергонасыщенность, производительность труда, себестоимость продукции, денежные доходы, их распределение, капитальные вложения, оплату труда и т.д.;

В процессе подготовительных работ изучают схему землеустройства района и другие прогнозные и предпроектные разработки, а также имеющиеся рабочие проекты, делают из них необходимые выписки и выкопировки.

Анализируют ранее составленный проект внутрихозяйственного землеустройства, степень его осуществления, причины, вызвавшие новое землеустройство.

В результате обобщения материалов камеральных подготовительных работ определяется содержание и объемы полевых подготовительных работ.

2. Задачи и содержание полевых подготовительных работ.

В процессе полевых подготовительных работ производится осмотр местности, уточняются и дополняются данные, полученные при камеральной подготовке.

Главная цель полевых подготовительных работ – проведение полевого землеустроительного обследования, целями которого являются установление в натуре фактически сложившейся организации территории, выявление характера современного и направления перспективного использования каждого участка земли, а также ознакомление авторов проекта с территорией землепользования и организацией производства. Оно производится представителем проектной организации и специалистами землеустраиваемого хозяйства

При наличии в проектных организациях обновленных планово-картографических и материалов различных обследований и изысканий на землепользования сельскохозяйственных предприятий объем полевых землеустроительных обследований значительно сокращается. Здесь можно ограничится общим осмотром местности и детальным осмотром лишь той ее части, которая намечается к переводу из одних видов угодий в другие, улучшению и охране.

Основными задачами землеустроительного обследования территории сельскохозяйственного предприятия являются:

1. знакомство проектировщиков и специалистов, участвующих в составлении проекта, с землепользованием хозяйства на месте, состоянием и основными направлениями развития производства, использования и охраны земель;

2. получение дополнительной информации и уточнение сведений о земельном фонде хозяйства, устройстве территории и ее инженерном оборудовании, направлениях работ по освоению новых земель, мелиоративному и природоохранному улучшению земель, очагах негативного воздействия на земли, эффективности ранее проведенных землеустроительных мероприятий по использованию, улучшению и охране земель;

3. встречи с руководством (главами) и специалистами сельскохозяйственных предприятий, крестьянских хозяйств и выявление пожеланий, экономических интересов по будущему проекту.

В ходе полевого землеустроительного обследования территории:

1. уточняют площади и границы каждого земельного контура, состав земельных угодий, их качественное и культуртехническое состояние, фактическое использование, границы орошаемых и осушенных земель, а также земель с особыми природоохранными, заповедными и рекреационными режимами;

2. выявляют земли, не используемые в сельскохозяйственном производстве, но пригодные по своим природным свойствам для освоения в сельскохозяйственные земли;

3. отбирают участки сельскохозяйственных земель, нуждающихся в проведении работ по коренному и поверхностному улучшению, пригодные для орошения и требующие осушения, изучают возможности использования для орошения рек, прудов и водоемов;

4. обследуют заболоченные и переувлажненные сельскохозяйственные земли, определяют их роль в экологическом состоянии окружающей природной среды, целесообразность и технические возможности осушения;

5. выявляют солонцы и солонцеватые земли, пригодные для проведения работ по мелиорации;

6. обследуют пески, овраги, склоны и намечают мероприятия по превращению их в продуктивные земли;

7. оценивают качественное состояние садов и ягодников, по каждому контуру проводят качественную оценку многолетних насаждений с указанием пород, сортов, возраста, изреженности, наличия повреждений, вредителей и болезней, выбирают земельные массивы, пригодные для закладки многолетних насаждений, выделяют участки для контурных посадок, террасирования склонов, проведения культуртехнических и других мероприятий;

8. обследуют земли, подверженные эрозии, определяют степень их эродированности, изучают существующие гидротехнические противоэрозионные сооружения, защитные лесные насаждения, наличие противоэрозионной техники, устанавливают противоэрозионную эффективность агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий, необходимость в строительстве новых, ремонте или реконструкции существующих лесополос и гидротехнических сооружений;

9. выявляют участки, нарушенные горными выработками, строительными и другими работами, устанавливают состояние нарушенных земель, их влияние на окружающую природную среду, определяют места складирования плодородного слоя почв, предназначенных для землевания малопродуктивных угодий и рекультивации;

10. устанавливают очаги химического и радиоактивного загрязнения территории, заражения, засорения и захламления земель, определяют влияние на окружающую среду различных объектов (промышленных, транспортных, сельскохозяйственных), изучают места расположения складов минеральных и органических удобрений, ядохимикатов, определяют участки, подлежащие консервации и выводу из сельск5охозяйственного оборота;

11. обследуют водные источники, используемые для бытового, производственного, полевого и пастбищного водоснабжения, определяют необходимость их ремонта, реконструкции или строительства новых водоисточников;

12. обследуют населенные пункты и производственные центры хозяйства, полевые станы и летние лагеря, определяют целесообразность возрождения бывших селений, нового жилого и производственного строительства, устанавливают лишние земли, неиспользуемые в границах производственных центров, состояние, вместимость и перспективы использования производственных построек;

13. изучают и обследуют дорожную сеть и дорожные сооружения в хозяйстве, устанавливают необходимость и грузонапряженность каждой дороги, потребность в строительстве и ремонте дорог, распашке ненужных полевых дорог;

14. устанавливают наличие севооборотов в хозяйстве, определяют размещение посевов сельскохозяйственных культур по различным участкам пашни за последних 2 года, направление основной обработки почв, посева, засоренность земель сорняками с отражением на чертеже.

При землеустроительном обследовании территории крестьянских зозяйств должна быть получена информация для обоснованного решения вопросов разделения территории на зоны размещения хозяйственного центра, его жилой и производственной зон, объектов производственной и социальной инфраструктуры с учетом строительно-планировочных, санитарно-гигиенических, зооветеринарных и других требований.

Изучение пожеланий руководителей и специалистов хозяйств включает в себя анализ и учет их мнений по специализации, организации производства, труда и управления на перспективу, структуре посевных площадей, сохранению или введению новых севооборотов, организации кормовой базы, строительству и благоустройству, устройству территории конкретных земельных участков.

В необходимых случаях проводят специальные почвенно-эрозионные, лесомелиоративные, гидротехнические, мелиоративные культуртехнические, водохозяйственнве, дорожные или другие виды полевых обследований, в сосоответствии с имеющимися указаниями и инструкциями закладывают учетные площадки, шурфы, делают прикопки, берут образцы почв, пробы воды для аналитических исследований.

Землеустроительное обследование, как правило, проводит комиссия в составе группы специалистов проектного института (предприятия) по землеустройству с участием специалистов хозяйства.

При выборе новых мест для размещения животноводческих ферм и других производственных центров в состав комиссии включают председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству района, районного архитектора, представителей санитарного и пожарного надзора, комитета по охране природы.

По результатам подготовительных работ и землеустроительного обследования территории делают предварительные выводы по дальнейшему использованию, охране и улучшению земель, решению основных вопросов внутрихозяйственного землеустройства.

Результаты землеустроительного обследования территории фиксируют в полевом журнале, обобщают в акте и отражают на чертеже.

3. Журнал и акт землеустроительного обследования территории и их содержание
В журнале приводятся общие сведения о хозяйстве, экспликация земель, выделенных в аренду во временное пользование работников хозяйства, характеристика почвенного покрова, наличие населения и трудоспособных, количество и состав пахотных земель, наличие скота и птицы в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих, характеристика населенных пунктов, производственных центров, паспорт-перечень внутрихозяйственных дорог, характеристика охраняемых территорий и объектов, зон, подверженных негативному антропогенному и природному влиянию, характеристика оврагов, крутосклонов, нерекультивируемых карьеров и нарушенных земель, характеристика использования улучшенных и естественных луговых земель.

В акте землеустроительного обследования излагаются степень освоения ранее составленного проекта внутрихозяйственного землеустройства и обобщаются следующие основные предположения по использованию земель и организации территории:

1. организационно-хозяйственная структура, состояние и перспективы развития хозцентров; специализация, межхозяйственные связи;

2. потребность в строительстве новых и ремонте существующих дорог, водоисточников и др. объектов инженерного оборудования территории;

3. земельные массивы и участки, трансформируемые в сельскохозяйственные земли и необходимые мероприятия по их освоению;

4. земельные массивы и участки, на которых предусмотрены гидромелиоративные мероприятия по улучшению и охране;

5. земли, подверженные эрозии, требуемые противоэрозионные мероприятия;

6. нарушенные земли, целесообразность их рекультивации;

7. пожелания руководителей хозяйства по размещению производственных подразделений, хозяйственных центров, севооборотов, объектов инженерного оборудования и решению других вопросов организации территории.

При проведении работ по комплексному землеустройству с противоэрозионными мероприятиями создается комиссия в составе: руководителя хозяйства, его главного агронома и представителя Гипрозема (инженера-землеустроителя, агронома, почвоведа, инженера-агролесомелиоратора, инженера-гидротехника), которая проводит полевое комплексное обследование землепользования с целью установления рациональной противоэрозионной организации территории и разработки мероприятий по улучшению использования земель, По результатам обследования составляется акт полевого обследования земель, в котором приводятся номера контуров на плане, наименование размещенных на них земель, площадь в гектарах, характеристика земель по степени эродированности (несмытые, слабосмытые, среднесмытые, сильносмытые и намытые, а также характеристика рельефа, при которой указывается направление склона и угол склона в градусах. Здесь же даются предложения по рациональному использованию земель.

По материалам корректировки, землеустроительного обследования уточняются площади земельных угодий на год землеустройства и их качественная характеристика, которые сличаются с земельно-кадастровыми данными, устанавливаются причины расхождений и результаты оформляются актом. Составляется экспликация земель. Полученная экспликация является исходной для разработки проекта.

4. Графические материалы, оформляемые по результатам

подготовительных работ и их содержание.

По результатам подготовительных работ оформляются следующие графические материалы: 

1. Калька контуров;

2. Почвенная карта;

3. Чертеж землеустроительного обследования.

Калька контуров оформляется на плановом материале масштаба 1:10000, 1:25000. На нем показываются, кроме содержания плана, границы производственных подразделений и границы секций вычисления площадей, их номера и площади, номера и площади контуров земель, общая площадь землепользования, площадь земель в плане, посторонние землепользователи и их площади и другая информация.

На почвенной карте показываются границы почвенных разновидностей, механический состав почв, подстилающая порода, степень увлажнения почв, приводится легенда почвенной карты.

На чертеже предшественников сельскохозяйственных культур приводятся границы полей, размещение посевов за 2 последние года и их площади, основные направления обработки участков.

На чертеже землеустроительного обследования, который оформляется по результатам полевых подготовительных работ показывают: массивы или контуры, которые нашли отражение в журнале и акте полевого обследования в связи с трансформацией и улучшением угодий; существующие границы производственных подразделений и предложения по их изменению; сложившееся и проектируемое размещение производственных центров; границы полей, размещение посевов за 2 последние года и их площади, основные направления обработки участков; границы осушенных и орошаемых земель и предложения по их расширению, примерное размещение многолетних насаждений, различных инженерных сооружений, специальных и других севооборотов и т.д.

При отсутствии плана с горизонталями на чертеже стрелками показываются направления склонов, указываются их длина и крутизна. На чертеже показываются также водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и других водоемов, зоны загрязнения у дорог, ферм, комплексов и других источников загрязнения, зоны благотворного влияния экологически устойчивых земель на прлегающие пахотные земли.

При разработке рабочих проектов землеустроительные обследования дополняют специальными изысканиями, часто в более крупном масштабе, к которым относятся мелиоративные и культуртехнические, почвенно-эрозионные, лесомелиоративные и гидромелиоративные (гидротехнические), водохозяйственные, дорожные и др.

5. Разработка задания на проектирование.

На основании материалов подготовительных работ, данных плана социально-экономического развития отраслей хозяйства, различных прогнозных разработок составляется задание на проектирование. Оно содержит предложения и показатели, которые отражают: 

1. специализацию хозяйства и его межхозяйственные связи;

2. объем производства валовой продукции растениеводства и животноводства;

3. план продажи сельскохозяйственной продукции государству;

4. структуру посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность луговых земель;

5. поголовье и продуктивность скота, нормы кормления;

6. организационно-хозяйственную структуру, виды, количество, размеры и специализацию производственных подразделений;

7. формы организации труда в отраслях растениеводства;

8. административно-хозяйственное назначение населенных пунктов;

9. мероприятия по улучшению дорожной сети и водохозяйственному строительству;

10. ориентировочные площади земель, осваимваемых в пашню и др. сельскохозяйственные угодья, намечаемые орошение, осушение и рекультивацию;

11. примерные площади сельскохозяйственных земель, намечаемые под коренное и поверхностное улучшение;

12. виды, типы, количество, ориентировочные размеры севооборотов, рекомендуемые схемы чередования культур, их примерное размещение;

13. виды, количество и примерные схемы пастбище и сенокосооборотов и их закрепление за фермами и группами скота;

14. планируемые мероприятия по охране природы;

15. пожелания по закреплению луговых земель за скотом личной собственности;

16. пожелания по устройству многолетних плодово-ягодных насаждений;

17. другие пожелания по проекту.

Показатели задания не должны быть чрезмерно детализированы, они могут уточняться при разработке проекта.

Задание разрабатывают специалисты Гипрозема с участием руководителей и специалистов хозяйства. Оно рассматривается в установленном порядке и принимается за основу при проектировании. Внесенные уточнения утверждаются вместе с проектом. 

Для составления рабочих проектов готовятся отдельные задания.

ТЕМА: РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ 
1. Задачи и содержание проектирования производственных 

подразделений и хозяйственных центров
Организация сельскохозяйственного производства тесно связана с организацией территории и невозможна без учета производительных и территориальных свойств земли. Кроме того, она во многом зависит от системы расселения, количества, размеров и размещения населенных пунктов, сложившихся социальных связей. Поэтому основная цель данной части проекта внутрихозяйственного землеустройства заключается в увязке вопросов организации территории, производства и расселения, чтобы все ресурсы хозяйства использовались наиболее эффективно.

Сельскохозяйственные организации в Белоруссии, как правило, имеют крупные размеры и сложную внутреннюю структуру, включают значительное количество внутрихозяйственных подразделений, специализированных на различных видах деятельности. Мероприятия по повышению эффективности производства осуществляется в первую очередь внутри подразделений; соответственно меняется их размер по земельной площади, численности работников, фондооснащенности, а также экономические и земельные взаимоотношения, что требует проведения землеустройства.

В проекте должна быть обоснована внутрихозяйственная специализация производственных подразделений с учетом качества и местоположения закрепленной за ними земли, а также размещение центров хозяйства, животноводческих ферм и комплексов, пунктов переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. При выделении земель производственным подразделениям учитывают пожелания трудового коллектива, специализацию, наличие основных и оборотных фондов, качество земель, размещение на территории населенных пунктов и характер их развития. При этом необходимо предотвратить обезличку в использовании земель, закрепив их за конкретным подразделением; создать подразделения, способные функционировать длительное время на постоянно отведенных земельных массивах; добиться оптимальных размеров подразделений.

Таким образом, в данной составной части проекта решаются следующие задачи:

определение организационно-производственной структуры хозяйства;

установление численности и размеров производственных подразделений;

обоснование внутрихозяйственной специализации, состава, структуры и размеров отраслей в подразделениях;

уточнение хозяйственного назначения каждого населенного пункта, размещение производственных центров и корректировка их площади;

установление состава земель;

размещение земельных массивов производственных подразделений и установление их границ.

Рассматриваемая часть проекта состоит из следующих основных элементов:

установление организационно-производственной структуры хозяйства, количества и размеров производственных подразделений;

размещение хозяйственных центров;

размещение земельных массивов производственных подразделений. 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров осуществляют в следующем порядке.

1. Систематизируют подготовительные материалы, характеризующие нынешнее состояние и размещение производственных подразделений и хозяйственных центров (количество, размеры и размещение населенных пунктов, производственных центров, животноводческих ферм, построек и сооружений; организационно-производственная структура хозяйства; виды, размеры, специализация и размещение производственных подразделений).

2. Рассматривают материалы задания на проектирование, анализируют планируемую специализацию хозяйства, его структуру, пожелания трудовых коллективов и отдельных работников, выявляют пространственные особенности расселения, землевладения хозяйства, изучают земельно-оценочные данные.

3. Рассматривают рекомендации научных учреждений по оптимальному размеру производственных подразделений для хозяйств данного производственного типа, а также материалы передового опыта по организации производства, труда и управления.

4. В схемах землеустройства административного района выбирают данные о перспективах развития населенных пунктов, строительстве новых и реконструкции существующих селений, по установлению черты и инвентаризации земель сельских населенных пунктов, о передаче земель в ведение сельской (поселковой) администрации и их использовании.

5. Уточняют организационно-производственную структуру хозяйства, количество и размеры производственных подразделений, их специализацию.

6. Уточняют функциональное назначение населенных пунктов, выделяют резервы земель для развития личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, определяют размеры и местоположение производственных центров, площади для расширения, виды и количество производственных подразделений, их размещение и границы; размещают животноводческие фермы, предприятия по переработке и хранению продукции, дают экономическое обоснование (в необходимых случаях – по вариантам).

7. По системе экономических показателей сравнивают разработанные варианты и выбирают наилучшее решение, которое используется при дальнейшей проработке проекта.

Таким образом, на данной стадии внутрихозяйственного землеустройства предопределяется будущая организационно-производственная структура хозяйства.

2. Понятие производственного подразделения и требования к его размещению
Производственные подразделения – это структурные части сельскохозяйственного предприятия, специализированные на производстве определенных видов продукции, за которыми на продолжительный срок закреплены земля, рабочая сила и техника. 

Главным критерием отнесения подразделений к структурным является значительная продолжительность или постоянство их функционирования.

К размещению производственных подразделений предъявляются определенные требования, которые можно разделить на четыре группы:

производственно-экономические;

строительно-планировочные;

социальные;

экологические.

К производственно-экономическим требованиям относятся:

создание наиболее благоприятных организационно-территориальных условий для рационального ведения производства и управления им;

научно обоснованная специализация производства;

оптимизация размеров, структуры и размещения земельных массивов подразделений, животноводческих ферм и комплексов;

минимизация капиталовложений на новое жилое, культурно-бытовое и производственное строительство, реконструкцию, переоборудование и инженерное обустройство территории;

сокращение общепроизводственных и общехозяйственных расходов, затрат на содержание административно-управленческого персонала, транспортных, амортизационных, эксплуатационных и других расходов;

создание организационно-территориальных условий для оптимального размещения магистральной дорожной сети, систем жизнеобеспечения, рациональной организации земель и севооборотов и устройства их территории.

Строительно- планировочные требования включают:

обеспечение при выборе участков под строительство новых и расширения существующих объектов условий по рельефу, грунтам, глубине залегания грунтовых вод, отвечающих строительным нормам и правилам;

соблюдение санитарно-защитных, зоотехнических, ветеринарных, противопожарных и др. требований;

создание организационно-территориальных условий для архитектурно-строительного, планировочно-застроечного и ландшафтного проектирования при устройстве территории хозяйственных и производственных центров.

К социальным требованиям относятся:

повышение уровня занятости сельского населения в своих производственных подразделениях;

приближение места работы к месту жительства;

повышение уровня культурно-бытового и иного обслуживания населения;

организация удобных связей сельских населенных пунктов между собой, с производственными центрами, пунктами реализации продукции, культурно-бытового и медицинского обслуживания, районными центрами, железнодорожными станциями;

создание условий для рекреационной и оздоровительной деятельности.

Экологические требования предполагают:

выполнение природоохранных мероприятий;

правильное размещение жилой и производственной зон населенных пунктов, животноводческих ферм и отдельно расположенных производственных центров по отношению к водным источникам, рельефу местности, направлению господствующих ветров, устранение возможностей загрязнения почвы, воды, воздуха;

снижение до минимума воздействия на природную средупунктов переработки и хранения продукции, складов минеральных удобрений и пестицидов, животноводческих комплексов, гаражей, ремонтно-транспортных мастерских;

внедрение безотходных технологий и др.

3. Определение организационно-производственной структуры хозяйства, состава, количества и размеров производственных подразделений
Организационно-производственная структура хозяйства – это такое сочетание внутрихозяйственных производственных подразделений и аппарата управления, которое обеспечивает определенную организацию и управление производством, закрепление и использование земли, других средств производства и трудовых ресурсов. Чем она проще, тем легче управлять производством, тем меньше расходы на содержание административно-управленческого аппарата. В настоящее время чаще всего встречаются территориальная, отраслевая и комбинированная структуры.

Территориальная структура предполагает сочетание центрального аппарата и комплексных производственных подразделений (отделений, производственных участков, комплексных бригад). Как правило, она бывает двух- или трехступенчатой. При этом управление хозяйством базируется на центральной усадьбе, комплексных производственных подразделений – на усадьбах производственных участков, специализированных бригад - на фермах, полевых станах и т.д.

Отделения (производственные участки) – это крупные многоотраслевые подразделения, состоящие из нескольких бригад различной специализации в растениеводстве и животноводстве, объединенных единой территорией, имеющие общие для бригад вспомогательные службы и подразделения по обслуживанию основного производства и управлению им, а также общую производственную и социальную инфраструктуру (производственный центр, системы электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и т.д.).

К данной форме относятся также многоотраслевые и отраслевые подразделения, получившие название комплексных или тракторно-полеводческих бригад, имеющие сложную структуру производства.

Структура такого типа используется в хозяйствах, занимающих обширную территорию, имеющих несколько населенных пунктов, вытянутое землепользование или большие обособленные массивы обрабатываемых земель.

Отраслевая структура сочетает централизованное управление хозяйством с функционированием специализированных подразделений (цехов, бригад, звеньев, ферм), организуемых по отраслям – полеводству, кормопроизводству, овощеводству, свиноводству, садоводству и т.д.

Цех – это внутрихозяйственное подразделение, сходное с производственным участком. Однако цехи, как правило, имеют не комплексный, а отраслевой характер (например, цех полеводства, цех овощеводства, цех кормопроизводства) и состоят из нескольких бригад.

Производственной бригадой называется постоянный коллектив работников, за которым на длительное время закреплены земля и другие средства производства, выполняющий в основном своими силами весь цикл работ по производству одного или нескольких продуктов на основе кооперации и разделения труда под единым управлением. Различают полеводческие, овощеводческие, садоводческие, кормопроизводящие и животноводческие бригады (фермы).

В отличие от производственных участков, бригады меньше по числу работников и земельной площади и имеют менее сложную структуру (состоящую, как правило, из звеньев) и более узкую специализацию.

Звенья – первичные объединения работников, совместно выполняющих одну или несколько технологически взаимосвязанных операций. Формируются они, как правило, в составе бригад или отрядов на определенный период работ и обычно носят временный характер.

Отраслевую структуру целесообразно применять в хозяйствах, имеющих небольшие площади, компактное землепользование, один основной населенный пункт, хорошую дорожную связь со всеми земельными массивами, высокий уровень специализации производства.

Комбинированная структура сочетает уже рассмотренные выше принципы территориальной и отраслевой. Она предусматривает прямое подчинение центральному аппарату управления как комплексных производственных подразделений, так и специализированных бригад. Ее рекомендуется вводить в организациях, охватывающих несколько крупных селений или осуществляющих производство на нескольких разобщенных земельных массивах.

В проекте внутрихозяйственного землеустройства устанавливают количество, размеры и размещение производственных участков, бригад, цехов, за которыми закрепляется земля.

К внутрихозяйственным подразделениям относятся не только растениеводческие и животноводческие, но и обслуживающие сельскохозяйственное производство (ремонт, транспорт), по заготовке и переработке сельхозпродукции, а также занимающиеся торговлей, строительством, различными промыслами и др.

За отделениями, производственными участками земля, рабочая сила и техника закрепляется на длительный период. Звенья, комплексы, отряды организуются на сезон или период проведения агротехнической операции. Следовательно, они служат лишь формами организации труда внутри основных структурных подразделений. Тракторно-полеводческие, а также кормодобывающие бригады, овощеводческие, садоводческие и др. растениеводческие бригады часто выступают в той и другой роли, т.к. за ними закрепляется земля, рабочая сила и техника на длительный период. Такое закрепление устраняет обезличку основных средств производства и позволяет успешно решать хозяйственные задачи.

При определении размеров производственных подразделений по земельной площади учитывают:

специализацию;

плодородие почв, расположение земель хозяйства;

рекомендации проектных и научно-исследовательских институтов оптимальных размеров в зависимости от зоны расположения и специализации подразделения;

формы производственных подразделений, размеры трудовых коллективов, уровень фондооснащенности и организации труда;

размеры животноводческих отраслей;

систему расселения в хозяйстве и другие факторы.

Производственные подразделения базируются на хозяйственных центрах. 

4. Система сельского расселения и размещение хозяйственных центров
Система расселения – это совокупность населенных мест, расположенных на определенной территории, связанных общей организацией управления, обслуживания, транспорта и т.д.

Система сельского расселения отличается тем, что значительная часть трудоспособного населения занята в сельскохозяйственном производстве и территория самих населенных пунктов находится на территории соответствующих организаций.

На систему сельского расселения оказывают влияние природные, экономические и социальные факторы, и она, в свою очередь, оказывает влияние на них.

К числу природных факторов можно отнести климат, плодородие почв, рельеф местности, гидрографию, растительность. Крупные поселения всегда размещались в плодородных долинах, по берегам рек и озер, на возвышенных местах.

Среди экономических следует отметить уровень интенсивности сельскохозяйственного производства, близость крупных городов, рынков сбыта продукции, развитие сети межхозяйственных и внутрихозяйственных дорог и других объектов инфраструктуры.

Социальные факторы включают тип земельных отношений, формы собственности на землю, уровень социального и культурно-бытового обслуживания.

В проектах внутрихозяйственного землеустройства в связи с этим решают следующие вопросы:

уточняют хозяйственное назначение населенных пунктов;

уточняют площади и местоположение земель, находящихся в ведении сельских Советов;

определяют площади, местоположение и выбирают участки, необходимые для расширения населенных пунктов.

Наибольшее количество сельских населенных пунктов относится к сельскохозяйственным поселениям. Они являются центрами сельскохозяйственного производства, т.к. в них проживает основная часть занятых сельхозорганизациях, имеется производственная зона и здесь же сконцентрировано личное подсобное хозяйство. 

Хозяйственный центр – это населенный пункт, в котором сосредоточены административное и хозяйственное руководство, жилой, культурно-бытовой и производственный фонд построек и сооружений. При нем обязательно размещен производственный центр.

Хозяйственные центры представлены центральными усадьбами сельскохозяйственных организаций и хозцентрами производственных подразделений. 

Центральную усадьбу размещают в наиболее крупном населенном пункте, расположенном по возможности в центре территории хозяйства, имеющем хорошую дорожную связь с районным центром, пунктами реализации продукции, а также капитальные жилые, производственные и культурно-бытовые постройки.

Усадьбы производственных подразделений размещают также в крупных населенных пункта, удобно расположенных по отношению к основным массивам закрепленных за подразделением сельскохозяйственных земель, имеющих производственные, жилые и культурно-бытовые постройки, хорошую дорожную связь с центральной усадьбой и другими населенными пунктами.

Дополнительные населенные пункты являются в основном местом жительства работников, в некоторых из них могут размещаться производственные постройки. По количеству жителей они обычно невелики.

В тех случаях, когда система расселения хозяйства нуждается в дальнейшем развитии, в проекте внутрихозяйственного землеустройства предусматривается строительство новых, реконструкция или расширение существующих населенных пунктов. При этом выбирается земельный участок, который должен отвечать строительно-планировочным, санитарно-гигиеническим и экономическим требованиям. Обычно выбирают сухой участок со спокойным рельефом, плотными грунтами, удобно расположенный по отношению к дорогам и источникам водоснабжения. При этом учитывают размещение существующего населенного пункта по отношению к сельскохозяйственным землям и производственным центрам с целью рационального расположения мест работы, проживания и отдыха населения.

Участки под строительство новых, реконструкцию и расширение существующих населенных пунктов отводят на землях, непригодных для сельского хозяйства, или в случае особой необходимости на сельхозземлях худшего качества.

При хозяйственных центрах обязательно размещаются производственные центры. 

5. Понятие, типы и размещение производственных центров
Производственный центр – это комплекс производственных зданий и сооружений, объединенных общей компактной территорией, единым технологическим процессом, общими транспортными и энергетическими устройствами и системами жизнеобеспечения (водоснабжения, электрообеспечения, теплоснабжения и т.д.). Производственные центры делятся на хозяйственные дворы, животноводческие фермы и комплексы.

Под производственным комплексом понимается автономное хозяйство, где имеется полный набор зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения, расположенных на одном участке и объединенных единым технологическим процессом производства конечной и промежуточной продукции на базе высокой механизации и культуры труда.

Существуют следующие типы производственных центров:

1. Комплексы общехозяйственного назначения (общехозяйственные дворы), включающие группу производственных зданий и сооружений – по ремонту и хранению сельскохозяйственных машин и орудий (ремонтно-механические дворы), по изготовлению строительных материалов, обработке лесоматериалов, производству строительных деталей и конструкций (строительные дворы), по складированию и хранению сельскохозяйственной продукции и материалов (складской комплекс), гаражи и бригадные рабочие дворы (в случае, когда они совмещаются с общехозяйственным двором);

2. Бригадные рабочие дворы, на которых размещается рабочий скот, производственный инвентарь и соответствующие хозяйственные постройки;

3. Животноводческие, птицеводческие, звероводческие и кролиководческие фермы и комплексы. 

Производственным сельскохозяйственным комплексом по производству мяса и молока является совокупность объектов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций) основного и вспомогательного назначения, объединенных единым технологическим процессом, строительство которых осуществляется в действующих и вновь создаваемых подразделениях хозяйства.

В свою очередь животноводческие, фермы и комплексы подразделяются по видам скота и специализации. Выделяются фермы и комплексы крупного рогатого скота, свиней овец и лошадей.

Фермы и комплексы крупного рогатого скота по специализации подразделяются на молочные, где содержится поголовье коров; откорма молодняка крупного рогатого скота; племенного молодняка (первотелок) и смешанного типа, на которых содержатся все половозрастные группы КРС.

Свиноводческие фермы и комплексы делятся на репродукторные (маточные), по откорму молодняка свиней и с законченным циклом, где содержатся все половозрастные группы свиней.

Овцеводческие фермы и комплексы по специализации подразделяются на мясного, шерстяного и каракулевого направления.

Коневодческие фермы и комплексы подразделяются на племенного и рабочего скота.

Птицеводческие фермы и комплекс подразделяются по видам птицы и специализации:

Кур яйценосного и мясного направления; гусей, уток, куропаток и др.

Звероводческие фермы и комплексы подразделяются по видам содержащегося зверька  (норка, песец, черно-бурая лисица, ондатра, нутрия, колонок и др.).

Кролиководческие фермы и комплексы подразделяются по специализации на мясного, мехового и пухового направления.

4. Теплично-парниковые комплексы, производства по изготовлению комбикормов и т.п.;

5. Производства по первичной переработке сельскохозяйственной продукции.

При установлении видов, количества, размеров и размещения животноводческих ферм учитывают следующие факторы:

  рекомендуемые рациональные размеры с учетом специализации и зональных условий;

наличие существующих животноводческих построек и сооружений, их вместимость, состояние и возможность реконструкции;

состав земель, возможность создания прочной кормовой базы, в первую очередь за счет использования луговых земель;

наличие квалифицированной рабочей силы;

обеспеченность водой, электроэнергией, теплом и т.д.

В подразделениях с большим удельном весом луговых земель планируют размещение откормочных и молочных ферм крупного рогатого скота на пастбищном содержании, с большим удельным весом пахотных - свиноводческие, птицеводческие фермы, а также молочные на стойлово-пастбищном содержании.

Земельные участки производственных центров для предотвращения нежелательных запахов и стоков и недопущения антисанитарных условий располагают с подветренной стороны и ниже по рельефу по отношению к жилой зоне населенного пункта с учетом санитарно-защитных разрывов, на землях, непригодных или малопригодных для ведения сельского хозяйства.

6. Размещение земельных массивов производственных подразделений
Земельные массивы производственных подразделений по площади, составу земель и их качеству должны соответствовать внутрихозяйственной специализации, обеспечивать равномерную занятость трудоспособного населения, эффективное использование земли и производственных фондов.

Формировать земельный массив производственного подразделения необходимо таким образом, чтобы хозяйственный центр располагался по возможности в центральной части землепользования, что позволит приблизить основные сельскохозяйственные массивы к населенному пункту, значительно сократить расстояния перевозок и переездов и повысить эффективность производства.

При размещении земельных массивов производственных подразделений соблюдают следующие требования:

за каждым производственным подразделением закрепляют земли, наиболее близко расположенные к его хозяйственному центру;

границы земельных массивов подразделений по возможности совмещают с живыми урочищами, магистральными дорогами, лесополосами и другими искусственными сооружениями;

земельные массивы должны быть компактны, иметь правильную конфигурацию и не разобщаться трудно преодолимыми естественными и искусственными преградами.

Такое проектирование позволит избежать раздробленности и разобщенности земель, образования мелких и неудобных для обработки участков. В открытой местности границы проектируют прямолинейными, без излишних изломов, параллельно друг другу, с прямоугольными пересечениями. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем были сформированы поля и рабочие участки правильной конфигурации, удобные для механизированной обработки. Для предотвращения развития водной эрозии границы располагают так, чтобы обеспечить направление основной обработки почв и размещение водорегулирующих лесополос поперек склона.

7. Экономическое обоснование проектных решений
Совершенствование организации территории по данной части проекта внутрихозяйственного землеустройства связано с капиталовложениями, экономическим обоснованием проектного решения служит их эффективность. При выборе лучшего варианта проекта используют два критерия сравнительной эффективности:

минимум приведенных затрат
                                                                КЕ + С – min,                                                         (1)
где К – капитальные затраты;

 Е – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений;

 С – ежегодные расходы.

максимум прироста чистого дохода на единицу приведенных затрат
                                                          ЧД / КЕ + С – max,                                                      (2)
где ЧД – прирост чистого дохода.

В случае, когда трудно обосновать значение нормативного коэффициента экономической эффективности капиталовложений, в качестве критерия выбора лучшего проектного решения используют показатель абсолютной эффективности капиталовложений (Е)
                                           Е = ЧД / К – max   или  Т = 1 / Е = К / ЧД – min,                   (3)
где Т – срок окупаемости капиталовложений.

В состав капиталовложений включают:

затраты на новое производственное строительство;

затраты на реконструкцию или переоборудование производственных построек с целью улучшения условий работы, механизации производственных процессов, повышения производительности труда и снижения затрат на производство.

При определении ежегодных затрат и потерь, связанных с размещением производственных подразделений и хозяйственных центров, вычисляют:

амортизационные отчисления и эксплуатационные расходы, связанные со стоимостью зданий и сооружений;

транспортные расходы на перевозку грузов и людей;

затраты на содержание административно-управленческого аппарата;

недополученный чистый доход с продуктивных площадей, выделенных для расширения существующих или строительства новых производственных центров.

Амортизационные отчисления устанавливают в процентах: по новым объектам – от сметной стоимости строительства, по существующим – от балансовой стоимости. В состав эксплуатационных затрат входят расходы на текущий ремонт, электроэнергию, отопление, охрану, обслуживание оборудования и др. Их также определяют в процентах от общей капитальной стоимости вновь строящихся и существующих построек. Транспортные затраты включают затраты на перевозку урожая, посадочного материала, удобрений и др., а также затраты на перевозку рабочих на место работы и обратно. Их величина зависит от расстояний и объемов перевозок, класса грузов, стоимости перевозки на 1 км. Затраты на содержание административно-управленческого аппарата рассчитывают, исходя из его численности и размера фонда заработной платы за год.

ТЕМА: РАЗМЕЩЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ, ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Задачи и содержание размещения основных объектов инженерного 
оборудования территории
Основной целью данной части проекта землеустройства является размещение инженерных объектов и сооружений производственной и социальной инфраструктуры хозяйства, которые имеют общехозяйственное значение и затрагивают все производство и территорию сельскохозяйственной организации. Инженерное обустройство территории призвано обеспечить снижение ежегодных затрат на  производство сельскохозяйственной продукции.

При проектировании размещают:

магистральные внутрихозяйственные дороги и дорожные сооружения;

объекты мелиоративного строительства (осушения и орошения);

объекты водоснабжения и обводнения, линии электропередач, связи, газо- и продуктопроводов и других линейных инженерных сооружений;

лесомелиоративные и гидротехнические противоэрозионные объекты общехозяйственного назначения.

Проект инженерного оборудования территории должен учитывать размещение основных внутрихозяйственных объектов, которые оказывают непосредственное влияние на организацию и устройство территории, способствуют сохранению и повышению почвенного плодородия, создают условия для совершенствования технологий содержания животных, производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, снижения затрат на строительство и эксплуатацию инженерных сооружений, улучшения и охраны ландшафтов.

При размещении инженерных сооружений и объектов должны учитываться следующие требования:

1. Полное, рациональное и эффективное использование земель, их охрана, создание условий для правильной организации территории.

2. Минимальные капитальные вложения в строительство объектов инженерного оборудования при обязательном соблюдении технических требований строительства.

3. Минимальные ежегодные расходы на эксплуатацию инженерных сооружений.

4. Создание условий для внедрения новых и совершенствования существующих технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, содержания животных.

5. Снижение затрат труда и материально-денежных средств на производство продукции.

Составлению проекта размещения инженерных объектов и сооружений предшествует детальное изучение схем и проектов по мелиорации, водохозяйственному и дорожному строительству, размещению сетей энергоснабжения и связи.

Проектирование объектов инженерного оборудования территории сельскохозяйственной организации предполагает, как правило, реконструкцию существующих инженерных сетей и коммуникаций, проектирование качественно новых, размещение которых должно быть увязано с постоянно действующими, в том числе и реконструируемыми.

2. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог

Организация сельскохозяйственного производства в конкретных предприятиях невозможна без внешних транспортных связей, включающих грузовое и пассажирское движение. В хозяйства завозят технику и машины, топливо и запасные части, удобрения и строительные материалы, продукты питания и личного потребления. В свою очередь, хозяйства перевозят на элеваторы, станции, перерабатывающие предприятия товарную продукцию растениеводства и животноводства. Пассажирское движение имеет целью удовлетворение социальных и культурно-бытовых нужд населения. 

В зависимости от интенсивности движения и значения автомобильные дороги согласно Строительным нормам и правилам (СНиП-85) подразделены на пять категорий. Дороги I-III категорий отнесены к дорогам высоких категорий (республиканского и областного значения), а IV-V – к дорогам низких категорий (местного значения).

В соответствии с нормами (СНиП-83) местные дороги при интенсивности движения менее 200 автомобилей в сутки, по которым перевозят в основном сельскохозяйственные грузы, в зависимости от их назначения подразделяют на две группы. К 1-ой группе относят внехозяйственные дороги общего пользования, которые соединяют хозяйственные центры сельскохозяйственных предприятий с административными центрами, автомобильными дорогами федерального значения, железнодорожными станциями и пристанями. В эту же группу включают дороги, соединяющие центры сельских администраций, центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий между собой, а также последние с предприятиями по доработке и переработке сельскохозяйственной продукции. Эти дороги являются дорогами муниципального значения.

Ко 2-й группе относят внутрихозяйственные дороги, которые служат для обеспечения транспортных связей внутри отдельного сельскохозяйственного предприятия. Они находятся в ведении тех хозяйств, на землях которых расположены.

Внутрихозяйственные дороги подразделяются на магистральные и полевую дорожную сеть. Они являются одним из элементов внутрихозяйственной организации территории.

Внутрихозяйственные дороги должны обеспечить удобную транспортную связь между хозяйственными центрами производственных подразделений, населенными пунктами, животноводческими фермами и комплексами, севооборотными массивами, другими производственными объектами, автомобильными дорогами общего пользования и создать благоприятные условия для перевозки грузов, передвижения техники, пассажирских переездов.

Полевые дороги необходимы для обслуживания производственных процессов в пределах севооборотных массивов, полей, земель под постоянными культурами и луговых. Полевая дорожная сеть является естественным продолжением и разветвлением магистральных дорог.

При размещении внутрихозяйственных магистральных дорог решают следующие вопросы: определяют направление дорог; устанавливают их категории и группы; размещают трассы магистральных дорог и места строительства дорожных сооружений с установлением типов покрытий и их параметров; обосновывают очередность строительства и экономическую эффективность размещения дорог.

При размещении сети внутрихозяйственных магистральных дорог должны быть учтены следующие требования:

1. Обеспечение круглогодичных транспортных связей в сельскохозяйственной организации, с соседними хозяйствами, административными и экономическими центрами.

2. Увязка проектируемой сети внутрихозяйственных дорог и дорогами общего пользования, вновь проектируемыми элементами инженерной инфраструктуры (линиями электропередач, радио- и телефонной сети, газо- и нефтепроводов, магистральных каналов и водопроводов и др.).

3. Минимальные капитальные вложения в строительство дорог и дорожных сооружений, снижение эксплуатационных расходов.

4. Минимальные транспортные расходы, повышение эффективности использования транспортных средств, своевременное выполнение транспортных работ.

5. Создание наилучших условий для правильной организации территории, рационального и полного использования сельскохозяйственных земель.

6. Обеспечение СНиП в части проектирования и строительства магистральных дорог соответствующей категории и группы.

Порядок составления проекта размещения магистральной дорожной сети. Проектирование магистральных дорог производят после определения местоположения основных грузооборотных пунктов, в качестве которых выступают хозяйственные и произ​водственные центры, севооборотные массивы, многолетние насаждения, луговые земли, внешние погрузочно-разгрузочные пункты, административные центры. Составление проекта проводят в такой последовательности:
изучение материалов обследования существующей дорожной сети;
составление схемы транспортных связей, направлений и местоположения дорог;
определение грузонапряженности дорог на перспективу, установление категории и группы дороги;
размещение трассы дорог, мест строительства дорожных сооружений с разработкой проектных вариантов;
обоснование размещения магистральной дорожной сети и определение экономической эффективности мероприятий.
Направление магистральной дорожной сети определяет размещение грузооборотных пунктов, между которыми осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. Различают грузообразующие (из которых вывозят грузы) и грузопотребляющие (в которые ввозят грузы) грузооборотные пункты. Чаще всего один и тот же пункт выступает в обоих качествах. В качестве исходных данных для определения местоположения грузооборотных пунктов на перспективу используют схемы землеустройства района, перспективные планы развития сельскохозяйственных организаций и перевозок.
Грузооборотные пункты по значимости разделяют на три группы. К первой группе относят административные и социально-культурные центры, железнодорожные станции, аэропорты и пристани, межхозяйственные предприятия, комплексы и базы; ко второй – местные промышленные, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и организации, осуществляющие транспортные связи с пунктами первой группы; к третьей – хозяйственные центры, селения, животноводческие фермы и комплексы, другие крупные производственные объекты, а также массивы севооборотов, многолетних насаждений и луговых земель в хозяйстве.
При установлении направления движения грузов в каждой конкретной сельскохозяйственной организации определяют вид грузов, их объем, распределение продукции на товарные и внутрихозяйственные нужды, объемы завозимых в хозяйства материалов и оборудования, топлива, минеральных удобрений и другой продукции. Учитывают также пассажирские перевозки как в пределах хозяйства, так и на пункты первой и второй групп.
Для обоснования местоположения, категорий и групп дорог необходимо определить их грузонапряженность.
Определение грузонапряженности дорог. Под среднегодовой грузонапряженностью дороги понимают суммарное количество грузов, перевозимых по ней за год. Расчеты необходимо производить исходя из перспектив развития сельскохозяйственного предприятия в среднем на 5–10 лет.
При проектировании дорог общего пользования учитывают объемы грузооборота товарной продукции всех отраслей сельскохозяйственного предприятия, продуктов потребления, удобрений, промышленных и строительных материалов, транзитных и пассажирских перевозок.
Объем товарной продукции Мi отраслей хозяйства определяют по формуле, т:

                                                               
[image: image1.wmf]100

1

å

=

=

n

i

WiPi

Mi

,                                                         (4)
где Wi – объем валовой продукции отдельной отрасли i-го вида, т;

 Pi – уровень товарной отрасли  i-го  вида, %;

 n – число отраслей и видов продукции.

Объем перевозок удобрений, топлива и смазочных материалов, промышленных, строительных и других материалов, грузов торговой сети определяют по укрупненным показателям и нормативам в расчете на единицу площади или на одного жителя.
Объем пассажирских перевозок определяют, используя пока​затель подвижности населения, выраженный в числе поездок в год в расчете на одного жителя. Этот показатель определяют по данным автотранспортных предприятий.
Для учета незапланированных перевозок, транзитного движения выявленный суммарный грузооборот увеличивают на 20–40 %.
Наглядное представление о направлениях и объемах грузовых перевозок по дорогам дают схемы транспортных связей, эпюры среднегодовой напряженности либо схемы размещения магистральной дорожной сети.

Установление категории и группы магистральных дорог. Дороги V категории, в которую включены магистральные внутрихозяйственные дороги, в зависимости от расчетных объемов грузовых перевозок подразделяют на три категории: I-с, II-с, III-с.
Дороги I-с категории соединяют центральные усадьбы сельскохозяйственных организаций с усадьбами их производственных подразделений, животноводческими комплексами, фермами, дорогами общего пользования, пунктами заго​товки, хранения и переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами и имеют расчетный объем перевозок в месяц пик более 10 тыс. т.
Дороги II-с категории соединяют усадьбы производственных подразделений сельскохозяйственных организаций и другие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования, между собой и другими внутрихозяйственными объектами, за исключением полевых и вспомогательных дорог, и имеют расчетный объем грузоперевозок до 10 тыс. т.
Дороги III-с категории – полевые, вспомогательные, предназначены для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных земель, массивов севооборотов.
В зависимости от транспортно-эксплуатационных требований, категории проектируемой дороги, климатических условий, обеспеченности местными строительными материалами устанавливают технические параметры внутрихозяйственных дорог. К ним относятся: расчетный объем грузовых перевозок в месяц пик; расчетная скорость; число полос; ширина полосы отвода, проезжей части, обочины, укрепления обочины, земляного полотна; наибольшие продольные уклоны, наименьшие радиусы кривых в плане.

Типы покрытий проезжей части принимают в соответствии с установленными поперечными профилями земляного полотна, условиями эксплуатации дорог, наличием местных строительных материалов и другими условиями.
На дорогах сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и других организаций рекомендуется применять дорожные покрытия следующих типов:
I-с – капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, монолитные или сборные, железобетонные сборные, асфальтобетонные одно- или двухслойные, из щебеночного или гравийного материала, обработанные вязким битумом и др.);
II-с – капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием, а также переходные из фракционного щебня, укла​дываемого по способу заклинки, щебеночного, гравийного, мест​ных строительных материалов и песка, обработанных органичес​кими или минеральными вяжущими материалами;
III-с – переходные, а также низшие (из грунтов, укрепленных или улучшенных различными скелетными добавками, местных строительных материалов, укрепленных вяжущими).
Для установления технической категории дорог необходимо определить интенсивность движения, которая характеризуется числом машин, проходящих по дороге в сутки за период интенсивных автоперевозок.
Суточную интенсивность движения N  определяют по форму​ле, автомобилей в сут:
                                                              
[image: image2.wmf]P

T

Qc

N

gb

a

=

,                                                     (5)

где Q – перспективная годовая напряженность, т в год (берут с эпюры грузонапряженности для наиболее грузонапряженного участка);

 с – коэффициент сезонности, учитывающий неравномерность перевозки грузов в течение года (для сельскохозяйственных перевозок с = 3–6);

 ( – коэффициент, учитывающий транзитные и пассажирские грузоперевозки (( = 1,3–1,4);

 T – среднегодовое число дней грузоперевозок (при круглогодовой проезжаемости дороги Т принимают равным 360);

 ( – коэффициент использования грузоподъемности расчетного автомобиля (( = 0,8–0,9);

 ( – коэффициент использования пробега (отношение пробега автомобиля с грузом к общему пробегу автомобиля, при сельскохозяйственных перевозках ( = 0,6 – 0,8);

 P – средневзвешенный тоннаж (грузоподъемность) расчетного автомобиля (Р = 3–4 т).

Размещение трасс автомобильных дорог и дорожных сооружений. При проектировании учитывают размещение существующих дорог, рельеф местности, гидрографию, грунты и другие особенности территории.

Трассу необходимо намечать по кратчайшему направлению, то есть прямой линии. Высотные и контурные препятствия отрицательно влияют на прямолинейное направление дороги. Расположение дороги не всегда следует подчинять учету естественных преград (небольших оврагов, ручьев и т.д.), так как это вызовет ее искривление и удлинение. Водотоки и тальвеги дороги должны пересекать в наиболее узких местах. Продольные уклоны не должны превышать 9%, а для движения автотранспорта с прицепом – 7%. Оптимален уклон до 4%.

Трассу по возможности следует совмещать с водоразделами, границами земельных массивов производственных подразделений, полей и хозяйственных участков, лесополосами. С существующими дорогами они должны пересекаться под прямым или близким к нему углом.

При проектировании трассы предусматривают рекультивацию участков придорожной полосы путем возвращения снятого плодородного пахотного слоя в сельскохозяйственный оборот.

Дорожные сооружения – мосты, трубы, броды, лотки, придорожные пруды – проектируют одновременно с размещением трассы. Мосты и трубы капитального типа (железобетонные, каменные, бетонные) должны гарантировать пропуск автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин.

Трубы устанавливают для пропуска небольших расходов воды (до 6–10 м3 в 1 с), преимущественно на периодически действующих водотоках и тальвегах стандартных диаметров (0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 и 2 м) в зависимости от пропускаемого объема воды. Трубы дешевле и удобнее в эксплуатации, чем малые мосты.

Мосты проектируют различных размеров: малые – длиной до 25 м, средние – 25–100 и больше – более 100м. Малые мосты с пролетом 2–3 м могут проектироваться и строиться без расчетов. Для магистральных дорог габариты мостов (ширина проезжей части) должны быть 6–7 м, а для малых мостов, когда по ним не намечается проезд широкогабаритных сельскохозяйственных машин, – 4,5м. Расчетная нагрузка на мосты для магистральных дорог следующая6 для автомобилей 8–10 т, гусеничной техники 30–60т.

При размещении трасс и дорожных сооружений решают вопрос о их местоположении, а детальные расчеты проводят в процессе разработки рабочего проекта строительства дороги.

Экономическое обоснование размещения магистральных дорог. Проектирование магистральных дорог целесообразно проводить на основе расчетно-конструктивного метода, путем составления нескольких вариантов и их сравнения для выбора наилучшего. Каждое проектное решение должно быть обосновано по системе показателей: эксплуатационно-технических и экономических.

По эксплуатационно-технических показателям устанавливают соответствие проектного решения Строительным нормам и правилам, они же служат основой для определения экономической эффективности проекта.

К эксплуатационно-техническим показателям относят: протяженность трассы, число углов поворота и их величину, продольные уклоны дороги, число пересечений с гидрографической сетью, водотоками и тальвегами, число и размеры дорожных сооружений, тип покрытий и параметры проезжей части, типы и механический состав почвогрунтов, протяженность неблагоприятных для транспорта участков (снегозаносимые, с подпором грунтовых вод, обвалами и др.), площадь ценных земель, занимаемую дорогами, условия использования прилегающей территории особенно пахотных земель, условия между грузооборотными участками.

Экономические показатели включают стоимость строительства и реконструкции дорог (капитальные вложения), ежегодные эксплуатационные и амортизационные расходы, ежегодные потери от бездорожья, годовую экономию от улучшения дорожной сети, срок окупаемости капитальных вложений, приведенные затраты.

Проектные решения оценивают также по площади сохраняемых ценных сельскохозяйственных земель, по условиям для последующей организации земель, прилегающих к дорогам.

Проект размещения дорог, в котором выдержаны основные технические требования, доказана высокая эффективность капиталовложений при условии минимальной площади изъятия сельскохозяйственных земель, является лучшим.

Размер капитальных вложений в строительство и реконструкцию дорог и дорожных сооружений определяют по укрупненным показателям путем составления сметы расходов по видам затрат.

Ежегодные эксплуатационные расходы включают затраты по уходу, наблюдению и текущему ремонту дорог и дорожных сооружений. Они зависят от годовых расходов на содержание 1 км дорог в год, их протяженности, числа дорожных сооружений.

Амортизационные отчисления и эксплуатационные расходы зависят от срока службы дорог и дорожных сооружений, их стоимости.
Ежегодные потери от бездорожья зависят от объема валовой продукции в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, доли дорог с покрытием по отношению к общей их протяжен​ности, а также показателей, характеризующих экономические и природные условия хозяйства.
Годовую экономию от улучшения сети магистральных дорог Э определяют по формуле, руб.:
                                                                  
[image: image3.wmf]100

рС

Э

=

,                                                            (6)
где р – снижение себестоимости транспортируемой продукции вследствие улучшения дорог, %; 

 С – себестоимость продукции, руб.

Снижение себестоимости продукции зависит от объема пере​возимых грузов, их стоимости и себестоимости перевозки 1 ткм, которая, в свою очередь, зависит от протяженности дорог, применяемых транспортных средств, класса грузов и коэффициента загруженности (использования) транспортных средств.
Вышеприведенные показатели являются основой для опреде​ления сроков окупаемости капитальных вложений и приведен​ных затрат.
Срок окупаемости капиталовложений в строительство дорог дорожных сооружений Т определяют по формуле, лет:

                                                              
[image: image4.wmf]Э

К

Т

D

=

,                                                         (7)
где К – размер капиталовложений, руб.;

 (Э – годовая экономия от улучшения сети магистральных дорог, руб.

Годовая экономия от улучшения сети дорог определяется как разность между этими величинами двух вариантов проекта.
Вариант, обеспечивающий минимальные приведенные затраты, принимают в качестве проектного.
3. Размещение мелиоративных и водохозяйственных объектов
Объекты инженерного оборудования территории подразделяю на три группы: территориальные, или площадные (массивы орошения и осушения, водохранилища, пруды, водоемы, водоприем​ники и др.); линейные (магистральные осушительные и ороси​тельные каналы, коллекторы, водоводы, водопроводы, линии электропередач и связи, дороги и др.); гидротехнические инженерные и противоэрозионные объекты (плотины, запруды, водо​заборы, артезианские скважины и шахтные колодцы, террасы, водозадерживающие валы, сооружения на линейных элементах и др.). Размещение этих объектов оказывает существенное влияние на внутрихозяйственную организацию территории, способствует интенсивному использованию земель, улучшению водно-воздуш​ного режима почв, водообеспеченности территории, охране почв от эрозии, сохранению природных ландшафтов.
Установление границ массивов осушения и орошения производят на основе изучения схем и проектов мелиорации по объектам. Размещение массивов мелиорируемых земель должно быть увязано с рекомендованны​ми способами осушения и орошения, параметрами систем осушения и техники полива, включая тип дождевальных машин и установок, техническими требованиями оросительных и осушительных систем.
Оросительные системы должны отвечать следующим требованиям:
1. Обеспечивать оптимальный водный режим почв за счет своевременной подачи расчетного количества воды на участки орошения.
2. Соответствовать требованиям эффективного использования земли, сельскохозяйственных машин и агрегатов, рабочей силы.
3. Обеспечивать рациональное использование территории орошаемых массивов.
4. Создавать условия для улучшения природной среды, предтвращения ирригацииионной эрозии, засоления почв.
5. Обеспечивать минимальные затраты на строительство систем, их эксплуатацию, снижение потерь оросительной воды.
Размещение орошаемого массива, его конфигурация, границы и размеры должны быть увязаны с особенностями прилегающих земель и их инженерным оборудованием. Проектирование магистральной оросительной сети (каналов, лотков, трубопроводов) должно соответствовать техническим нормам и правилам. Размещение их должно быть согласовано с границами севооборотов, полей, садов, культурных пастбищных земель, магистральными дорогами, основными лесополосами, а их площади должны соответствовать минимально необходимым нормам.
В качестве источников орошения, обводнения и водоснабжения используют подземные воды (скважины, шахтные колодцы), естественную гидрографическую сеть (реки, ручьи, озера), искусственные сооружения (водохранилища, пруды, каналы). В качестве основных внутрихозяйственных водоисточников для орошения служат воды местного поверхностного стока, поступающие с водосборных площадей в границах водоразделов. 

Местный сток используют путем лиманного орошения и его регулирования в прудах и водохранилищах. Лиманом называют мелководный водоем значительной площади, устраиваемый с помощью естественных препятствий либо искусственных водозадерживающих дамб. Лиманное орошение не относится к разряду регулярного – это, как правило, однократное влагозарядочное орошение путем задержания весеннего стока и промачивания почвы на значительную глубину (до 2 м и более). Поверхность внутри лимана не планируют. Лиманное орошение предусматривают в малонаселенных районах при использовании степных участков, речных долин и пойм, замкнутых котловин и склонов под естественные сенокосы и пастбища для выращивания кормовых, зерновых и зернобобовых культур. Уклон местности в пределах лимана не должен превышать 0,005, почвы должны быть незасоленными.
Границы лиманов согласовывают с размещением валов и дамб. По внешним границам лиманов размещают водоохранные лесные полосы и дороги. Ширину лиманов определяют оптимальным расстоянием между валами (100–700 м). В целях избежания подпорного грунтового питания и заболачивания уровень грунтовых вод должен быть не ближе 3–4 м от поверхности.
Местный сток, который не удалось задержать на полях и луговых землях с использованием агротехнических и гидротехнических способов, устройства лиманов и террас, задерживают в прудах и водохранилищах с помощью зеркала воды до 1 км2. Устройство прудов рекомендуется в лесной и лесостепной зонах (достаточного и избыточного увлажнения) для организации систем двойного регулирования водного режима почв. В этом случае пруды служат водоприемниками для приема воды из осушитель​ных систем с последующим использованием для орошения, обводнения, водоснабжения, рыборазведения, устройства зон отдыха и других целей.
При размещении прудов и водохранилищ в процессе проектных работ необходимо также проведение топографо-геодезических работ на площади будущего пруда, водосборной площади и орошаемом участке, дополнительных гидрологических и гидрогеологических изысканий, расчетов по поверхностному стоку воды и определение потребности в воде для различных целей в хозяйстве. Для этого составляют самостоятельный рабочий проект.
Объектами водохозяйственного обеспечения являются: сооружения для добычи подземных вод (артезианские скважины, шахтные и трубчатые колодцы, коптажные сооружения); сооружения водоподъема (насосные станции и водоподъемные устройства); водоразборные и водораспределительные сооружения (водонапорные башни, регулирующие резервуары, водопроводы, водоводы, водопойные площадки); устройства для улучшения контроля качества воды (очистные сооружения, опреснительные станции, установки смягчения воды).
Проектирование водохозяйственных объектов проводят во взаимосвязи с размещением производственных объектов и элементами организации и устройства территории. В проекте предусматривают комплексное использование открытых и закрытых водоисточников для питьевых целей, полевого и пастбищного водоснабжения, обеспечения водой производственных центров, полевых станов, летних лагерей, а также орошения земель.
В проекте внутрихозяйственного землеустройства производят размещение других элементов инженерной инфраструктуры хозяйственного назначения: линий электропередач к насосным станциям, полевым станам, летним лагерям, пунктам подработки продукции (КСП, механизированные тока) и др.; магистральных водопроводов; лесонасаждений; гидротехнических противоэрозионных сооружений и др. Устанавливают их влияние на организацию и устройство территории, разрабатывают мероприятия по рациональному использованию земель в зоне расположения инженерных объектов и сетей.
Размещение объектов инженерного оборудования территории в данной составной части проекта производят на уровне схемы, однако с учетом технических норм и правил. Детальное размещение их осуществляют в процессе разработки рабочих проектов с выполнением более точных сметно-финансовых расчетов и про​ведением специальных обследований и изысканий.
ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

1. Задачи и содержание организации земель
Одной из главных задач внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственного предприятия является организация земель и севооборотов. В процессе ее решения определяют: 

хозяйственное назначение  и характер использования каждого земельного участка;

уровень интенсивности использования отдельных видов  и участков земель;

систему севооборотов, объемы улучшения и консервации земель, сохранения и воспроизводства плодородия почв, мелиоративного и противоэрозионного обустройства территории;

нормативы, режим и условия использования земельных участков.

Под организацией земель и севооборотов подразумевают установление обоснованного их состава, соотношения, хозяйственно целесообразного размещения на территории и дифференцированного использования. Это предполагает решение нескольких неразрывно связанных вопросов:

агроэкологическое зонирование территории хозяйства;

установление состава и соотношения земель, режима и условий их использования;

трансформация, улучшение и размещение земель;

организация системы севооборотов (установление типов, видов, количества и размеров севооборотов, их размещение).

Основная цель данной составной части проекта внутрихозяйственного землеустройства – повышение интенсивности  и выявление резервов роста эффективности использования земли на основе учета экономических интересов землепользователей. При этом должны строго соблюдаться экологические требования, т.к. в противном случае будет снижаться плодородие почв, развиваться процессы  их эрозии и деградации.

В данной составной части решаются следующие задачи:

организация рационального использования всех земель хозяйства в соответствии с их природными свойствами, экономическими интересами землепользователей путем выбора оптимальной структуры земель и посевных площадей, разработки комплекса мероприятий по улучшению земель;

обеспечение системы мелиоративных, противоэрозионных и природоохранных мероприятий в целях защиты почв от деградации и разрушения, восстановления их утраченного плодородия, поддержания экологической стабильности территории;

устранение мелкой контурности и раздробленности земель, выравнивание различий почвенного плодородия, создание экологически и агротехнически однородных массивов земель за счет обоснованного проведения мелиоративных и культуртехнических мероприятий, правильной трансформации и размещения земель и севооборотов, комплексного окультуривания земель;

создание благоприятных организационно-территориальных условий для внедрения прогрессивных систем ведения хозяйства, земледелия, для освоения передовых методов агротехники и рациональных севооборотов, организации кормовой базы, повышения плодородия почв;

создание условий для оптимальной специализации хозяйства и его производственных подразделений, эффективной организации труда, повышения производительности сельскохозяйственной техники; повышения эффективности капиталовложений, связанных с трансформацией, улучшением и размещением земель; максимального сокращения транспортных и иных издержек.

2. Агроэкологическое зонирование территории

Агроэкологическое зонирование территории проводится в целях экологически обоснованной организации использования земель и   представляет собой способ и конечный результат разделения её на относительно однородные по функциональному назначению и природно–экологическим свойствам земельные участки. Оно осуществляется с использованием материалов почвенных, геоботанических, мелиоративных, землеустроительных и других обследований и изысканий.

Для зонирования по плану землепользования выявляются основные природные и антропогенные объекты, которые требуют защиты от загрязнения и деградации или, напротив, сами являются источниками загрязнения окружающей среды и тем самым предопределяют режим использования прилежащих к ним земель и содержание необходимых природоохранных мероприятий. Исходя из этого, выделяют: 

1. Потенциально экологически опасные объекты. При определённых условиях в процессе функционирования они могут оказывать негативные воздействия на земельные, водные и др. природные ресурсы, а также здоровье и благополучие людей. К ним относятся:

а) животноводческие фермы и комплексы, как источники концентрированного загрязнения атмосферного воздуха, почвы, поверхности и подземных вод;

б) перерабатывающие предприятия, цеха, РМД, гаражи, стоянки машин, склады ГСМ и др. хозяйственные центры как источники выбросов в атмосферный воздух, шума, загрязнения почвы и поверхности вод;

в) склады минеральных удобрений, ядохимикатов, силосные траншеи  и башни, навозохранилища, как источники загрязнения окружающей среды особо опасными концентрированными химическими  и органическими соединениями. 

2. Постоянно действующие потенциально экологически опасные линейные антропогенные объекты. К ним относиться дороги  (железные, автодороги с твёрдым покрытием, грунтовые, просёлочные), трубопроводы различного назначения, ЛЭП.

С учётом взаимного размещения экологически опасных объектов и населённых пунктов принимается экологически обоснованный норматив санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны определяются по формуле

                                                                Ri = Ro*qi / 12,5 ,                                                     (8)

где Ri – уточнённый размер санитарно-защитной зоны, м;

 qi – повторяемость ветра i-го румба, %;

 Ro – нормативная величина санитарного разрыва, м.

Нормативные размеры санитарно-защитной зоны зависят от объекта, если это животноводческие фермы и комплексы – от поголовья скота на них, гаражи – от количества единиц техники, склады ядохимикатов – от объёмов ядохимикатов.

Кроме санитарно-защитных зон, выделяют также зоны загрязнения. Расчёт  ширины зоны антропогенного загрязнения вокруг точечных объектов производится с учётом нормативного радиуса выброса вредных веществ в атмосферный воздух и поправки на розу ветров. Размер зоны загрязнения определяется по той же формуле, что и для санитарно-защитных зон, однако в данном случае, q – повторяемость ветра по румбу, противоположному заданному.

Фактически размер зоны загрязнения вдоль дорог различной категории может быть увеличен с учётом розы ветров по той же формуле или же уменьшен (до 50 %), если вдоль трассы существует система лесополос плотной конструкции.

Для водных объектов устанавливаются размеры водоохранных зон, которые включают в себя прибрежные полосы. Ширина водоохраной зоны зависит от вида водного источника, размер прибрежной полосы –  от вида водного источника и земель, прилегающих к водному объекту, а также от крутизны склона прилегающих территорий. Границы прибрежных полос мелиоративных каналов совмещаются с границей полосы отвода под них земельных участков, а при их отсутствии – с бровками каналов.

Одновременно с зонированием территории устанавливаются границы благоприятного влияния экологически устойчивых земель (леса, лесополосы, болота, водоёмы, луга и др.) на менее устойчивые. Ширина полосы благоприятного влияния определяется по формуле:

                                                          D = 100 In P / In(10 / K),                                           (9)

где P – площадь земель, га;

 K– коэффициент экологического влияния на окружающие земли.

Агроэкологическое зонирование территории выполняется с целью определения ограничений по использованию земель в выделенных зонах и разработки рекомендаций по рациональному использованию и охране земель.

Обязательные нормативы, режим и условия использования земель разрабатывают в соответствии с действующим земельным законодательством и другими нормативными актами. При проектировании руководствуются следующими положениями:

1. В водоохранных зонах (100-500м) запрещается размещение производственных центров (ферм, складов ядохимикатов и минеральных удобрений, летних лагерей); ввод в эксплуатацию сооружений и объектов, влияющих на состояние вод; добыча полезных ископаемых; вырубка леса; прокладка кабеля, трубопроводов и др. коммуникаций и ограничивается хозяйственная деятельность. В прибрежной полосе (до 175 м) дополнительно к выше перечисленному запрещается выпас скота и намечается сплошное залужение. Вокруг родников также создают охранные зоны, по диаметру равные ширине прибрежных полос;

2.Ширина охранных зон вдоль воздушных высоковольтных линий электропередач зависит от напряжения и колеблется в пределах 10…30 м в обе стороны от крайних проводов. При прохождении электролинии по лесопокрытым площадям эту ширину увеличивают на расстояние, равное высоте леса в обе стороны от крайних проводов. В пределах данной зоны можно вести сельскохозяйственное производство, но запрещается строительство, устройство проездов для машин и механизмов, имеющих значительную высоту. Охранную зону, проходящую по лесу, используют в основном для сенокошения. Ширину охранных зон линий связи определяют как расстояние между крайними проводами, увеличенное на 2 м в обе стороны, и они имеют аналогичный ЛЭП режим использования;

3. При прохождении трассы  магистрального трубопровода по землям сельскохозяйственного назначения ширина полосы временного отвода не превышает 32 м. Землю, находящуюся над подземными трубопроводами, используют по усмотрению землепользователей, но по согласованию с органами, отвечающими за трубопровод. В проекте землеустройства данную территорию намечают, как правило, под залужение и используют для сенокошения.

4. Сельскохозяйственные земли, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог и охранной зоны, используют, как правило, по целевому назначению.  

5. В санитарно-защитных зонах запрещается размещение стадионов, парков, скверов, и других зон отдыха, рекомендуется сохранение существующих и создание новых лесонасаждений, на пахотно-пригодных землях возможно размещение на временное пользование участков для индивидуального огородничества.

Такого рода запреты и рекомендации разрабатываются для каждой зоны и учитываются при дальнейшем проектировании.

Все выделенные зоны отображаются на чертежах землеустроительного обследования территории. 

3. Виды земель и их классификация. Определение состава и структуры земель

Использование земель в хозяйстве осуществляется в зависимости от их вида. Основные признаки, характеризующие различные виды земель, - их целевое назначение и природные свойства, естественные и приобретенные.

Таким образом, видами земель называют участки, планомерно и систематически используемые для определенных производственных и других целей, имеющие характерные природные и вновь приобретенные свойства.

Их классифицируют с учетом назначения и систематического использования. Виды земель подразделяют на 2 основные группы – сельскохозяйственные и несельскохозяйственные.

К сельскохозяйственным землям относят те, которые используют для получения сельскохозяйственной продукции (продуктов питания, сырья, кормов). Они включают пахотные, земли под постоянными культурами, залежные, сенокосные и пастбищные.

Пахотными называют земли с наиболее плодородными почвами, которые систематически обрабатываются и используются под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав и чистые пары. К ним не относят земли, занятые посевами предварительных культур (не более 2 лет), распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядье садов, используемые под посевы.

Земли под постоянными культурами - сельскохозяйственные земли, используемые под искусственно созданными древесными, кустарниковыми  или травянистыми многолетними растениями, предназначенными для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции. Среди этих земель различают сады, виноградники, ягодники, плодовые питомники, плантации.

Залежные – это земли, который ранее использовали под пахотные и затем более года, начиная с осени, не использовали для посева сельскохозяйственных культур и не подготовили под пар.

Сенокосные – это сельскохозяйственные земли, систематически используемые под сенокошения. Они бывают заливные, суходольные, заболоченные, коренного улучшения, чистые, закочкарённые, закустаренные и залесенные в разной степени. 

Пастбищные земли – участки, систематически используемые для выпаса животных (основное использование), не используемые для сенокошения и не являющиеся залежью.

Различают пастбищные земли суходольные, заболоченные, коренного улучшения, культурные, для отгонного животноводства, обводнённые, закочкаренные, закустаренные.

Сенокосными и пастбищными землями коренного улучшения считают участки, на которых путём уничтожения дернины и последующего залужения создан новый травостой.

К культурным пастбищным землям относят те, на которых проведён необходимый комплекс мероприятий (коренное или поверхностное улучшение), создан хороший травостой, систематически проводят уход, вносят удобрения, осуществляют загонную (порционную) пастьбу скота. Нередко они являются орошаемыми.

К несельскохозяйственным землям относят леса, кустарники, болота, под дорогами улицами и прогонами, под водой, в стадии мелиоративной подготовки, прочие. Часть несельскохозяйственных земель после проведения мелиорации, культуртехнических работ, окультуривания может быть вовлечена в сельскохозяйственный оборот. Прежде всего, это кустарники и мелколесье, не имеющие природоохранного значения, болота, овражно-балочные комплексы.

Количественный и качественный состав земель, возможности вовлечения в сельскохозяйственный оборот несельскохозяйственных земель оказывают большое влияние на специализацию хозяйства и его производственных подразделений. С другой стороны, специализация оказывает обратное воздействие на состав и площади земель. Например, в хозяйствах, специализирующихся на производстве свинины, в структуре земель будут преобладать пахотные. Состав и соотношение земель зависят также от природных особенностей территории и системы содержания скота.

Установление состава и площадей земель начинают с тех их видов, которые отражают основные экономические интересы хозяйства, требуют особых природных условий или связаны с выполнением природоохранных требований (залужение, облесение и др.).

Площади земель под постоянными культурами устанавливают с учетом пожеланий землепользователей в развитии садоводства, исходя из наличия пригодных земель.

Площади пастбищных земель определяют с учетом их наличия, потребности в зеленом корме, системы содержания скота; сенокосных – исходя из наличия пригодных для сенокошения земель и потребности в сене.

4. Трансформация, улучшение и рекультивация нарушенных земель

Переход от фактического состава земель к проектному осуществляется путем проведения трансформации. Трансформация – это перевод земель из одного вида в другой. Ее необходимо проводить в следующих направлениях: 

1. увеличение площадей сельскохозяйственных земель, особенно пахотных, за счёт пригодных, но не используемых в сельском хозяйстве;

2. повышение интенсивности использования земель в сельском хозяйстве, расширения площади пахотных и других высокопродуктивных земель за счёт менее продуктивных;

3. ликвидация мелкой контурности и укрупнение участков для повышения производительности техники;

4. выделение участков для инженерных сооружений, дорожного и иного внутрихозяйственного строительства, а также для противоэрозионных и других природоохранных мероприятий;

5. уменьшение площадей пахотных земель за счет изменения характера использования участков, которые имеют низкую эффективность использования в земледелии в связи с причинами генетического характера.

Одно из важных направлений трансформации – максимальное увеличение площадей сельскохозяйственных земель. Резервом для их расширения служат выбывшие ранее из сельскохозяйственного оборота заросшие и заболоченные площади, кустарники и болота, малопродуктивные леса, расположенные среди массивов пахотных земель и не имеющие рекреационного и природоохранного значения, пески, овраги и балки.

При проведении трансформации определяют способ использования нарушенных земель, предоставленных ранее во временное пользование для добычи полезных ископаемых открытым или подземным способом, для геологоразведочных работ, строительных и других целей. Рекультивация земель – это комплекс инженерно-технических, мелиоративных, агротехнических и др. мероприятий, направленных на восстановление биологической продуктивности и народнохозяйственной ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Работы по рекультивации, как правило, выполняются в 2 этапа: 

1.Техничская рекультивация – подготовка земель, конструирование их поверхности для последующего целевого использования. К ней  относится: планировка поверхности; формирование откосов; снятие, транспортировка, нанесения почв и потенциально плодородных пород на рекультивируемую поверхность, химическая мелиорация грунта, строительство дорог, гидротехнических и мелиоративных сооружениях и др.;

2. Биологическая рекультивация – мероприятия по восстановлению плодородия почв. К ней относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление флоры и фауны, восстановление производства продукции.

В первые годы после рекультивации возделывают культуры, улучшающие почвы (люпин, донник, люцерну и т.д.), с запахиванием зелёной массы в качестве органического удобрения, вносятся повышенные дозы удобрений. При отсутствии или недостатке плодородного слоя почвы для сельскохозяйственной рекультивации используются лессовидные и др. потенциально плодородные породы.

При освоении новых земель и включения их в сельскохозяйственный оборот особенно важно добиться расширения самых ценных земель – пахотных. Это второе из названных направлений. Резервами для их расширения являются: 

1. залежные земли, до сих пор по тем или иным причинам неосвоенные; 

2. сравнительно мелкие, но плодородные участки луговых и других земель, пригодных для вовлечения в севооборот;

3. залуженные участки, на которых благодаря принятым почвозащитным мерам повышенно плодородие;

4. переувлажненные участки после проведения осушительных работ; 

5. плодородные земли, заросшие кустарником и мелколесьем, после проведения культуртехнических работ;

6. сведенные в более или менее крупные участки земли, высвобождающиеся в результате упорядочения приусадебного землепользования;

7. участки садов и других высоко интенсивных плантаций с малопродуктивными и погибшими насаждениями.

Третье направление – трансформация земель, связанная с улучшением конфигурации отдельных участков, спрямлением их границ, ликвидацией мелкой контурности и раздробленности.

Для Беларуси характерны раздробленность сельскохозяйственных земель, мелкая контурность, наличие большого числа вкраплений других земель и криволинейность границ.

Основные пути устранения мелкой контурности следующие: реконструкция существующей и строительство новой мелиоративной сети с широким применением гончарного дренажа; упорядочение оросительной сети и укрупнение полевых участков; выполаживание оврагов; расчистка земель от кустарников, пней, камней; трансформация потерявших своё хозяйственное значение дорог, лесополос, каналов, мелких участков садов; проведение культуртехнических и агромелиоративных мероприятий с целью выравнивания плодородия почв.

Расширение сельскохозяйственного строительства, внедрение комплекса противоэрозионных и других природоохранных мероприятий, строительство дорог и др. инженерных коммуникаций вызывают необходимость выделения для таких целей сельскохозяйственных земель (4-ое направление трансформации). При этом необходимо строго соблюдать требования земельного законодательства, согласно которому уменьшение площади пахотных земель, земель под постоянными культурами, а также иных высокопродуктивных земель, в т. ч. и перевод их в менее продуктивные, не допускается, за исключением случаев особой необходимости, предусмотренных законодательством РБ.

Пятое направление трансформации земель связано с необходимостью оптимизации землепользования сельскохозяйственной организации. 

Для решения этой задачи предприятиями «Проектный институт Белгипрозем» выполнена поучастковая кадастровая оценка земель, на основании которой можно установить эффективность возделывания сельскохозяйственных культур на рабочих участках и определить тем самым экономическую целесообразность использования земель. В рамках оптимизации землепользования произведена оценка земель республики по благоприятности отдельных участков для возделывания сельскохозяйственных культур. Критерием благоприятности является величина нормативного чистого дохода на один гектар. По этому показателю все участки условно разделены на 7 групп качества: 1 - наиболее благоприятные, 2 – благоприятные, 3 – хорошие, 4 - удовлетворительные, 5 – неудовлетворительные, 6 – плохие, 7 – самые плохие.

Первые четыре группы включают участки с положительным нормативным доходом, три последние – отрицательным. Самые плохие и плохие земли рекомендуется исключать из состава обрабатываемых земель. Чаще всего это песчаные земли, крутосклоновые, мелкоконтурные и изрезанные участки. На таких землях целесообразно создавать плантации лекарственных растений, залужать и в зависимости от местных условий планировать их под облесение. При этом необходимо сохранить возможность возврата данных участков в активное земледелие.          

В практике сельскохозяйственного производства перевод земель из одного вида в другой обычно связывается с понятиями коренного и поверхностного их улучшения, окультуривания земель.

Коренное улучшение луговых земель означает комплексное воздействие на производительные свойства земельных участков, посредством мелиоративных (осушение, орошение), культуртехнических (раскорчевка кустарника и мелколесья, уборка камней, срезка кочек и т.п.) и агротехнических (распашка, залужение, внесение минеральных и органических удобрений) мероприятий. В конечном счёте, это замена малопродуктивного естественного травостоя культурными растениями.

Поверхностное улучшение проводят на массивах луговых земель в тех случаях, когда целесообразно сохранить имеющийся ценный травостой, а распашка, боронование и дискование недопустимы (например, в поймах рек, на эрозионно-опасных склонах и т.д.). При этом не исключаются работы по осушению открытой сетью каналов, а также срезка кустарников, подсев трав, внесение удобрений и другие работы, при условии, что они не уничтожают естественного растительного покрова.

Системы инженерно-технического обеспечения трансформации земель не может ограничиваться мелиоративными и культуртехническими работами. В частности, следует различать понятия «окультуривание земель» и «окультуривание почв», как далеко не равнозначные.

Окультуривание земель означает перевод земельных участков из естественного состояния в культурное, т. е. трансформацию естественных луговых или несельскохозяйственных земель в пахотные, культурные сенокосные и пастбищные посредством комплекса  мелиоративных и агротехнических мероприятий. 

Окультуривание почв – это длительный процесс накопления почвенного плодородия, который не обязательно связан с трансформацией.

Помимо организационно-хозяйственного, инженерно-технического обоснования перевод земель из одного вида  в другой связан также с решением правовых вопросов. С правовой точки зрения должны быть соблюдены следующие требования: 

- общая площадь сельскохозяйственных земель в результате их трансформации не может уменьшаться;

- общая площадь культурных луговых земель по проекту не должна быть меньше, чем на год проведения землеустройства;

- целесообразность перевода каждого участка пахотных земель в менее интенсивно используемые необходимо  обосновать, исходя из конкретных условий производства;

- затраты на трансформацию земель должны окупаться  в установленные нормативные сроки;

- трансформация земель не должна уменьшать площадь сельскохозяйственных земель, подлежащих обложению земельным налогом, а также размер земельного налога по хозяйству в целом.

5. Размещение сельскохозяйственных земель

При выборе участков для размещения сада учитывают требования насаждений к рельефу местности, почвам, условиям увлажнения, глубине залегания грунтовых вод, а также необходимость защиты участка от действия вредоносных ветров.

Наилучшим местом для посадки садов являются средние части подветренных склонов, т.к. на них массы холодного воздуха не задерживаются, а перемещаются в низины. Высокие элементы рельефа более подвержены сильным ветрам, низины – застою холодного воздуха и заморозкам, поэтому размещение здесь садов нежелательно, а бессточные низменности, котловины, впадины вследствие застоя воды и поздних весенних заморозков вообще непригодны под сад.

Важное значение имеет экспозиция склона. Предпочтение отдаётся склонам южного и юго-западного направлений как наиболее освещённым и тёплым. По имеющимся рекомендациям для размещения садов наиболее приемлемы склоны крутизной 3-60 .

Почвы должны обладать плодородием и хорошо выраженной воздухопроницаемостью на глубину распространения основной массы корневой системы растений: от 3 м и более для яблони и груши, до 1м для малины и земляники. По этой причине для размещения садов непригодны почвы с близким залеганием грунтовых вод, глеевые, глееватые заболоченные торфяные и лугово-болотные. Наиболее приемлемыми в условиях Республики Беларусь являются дерново-подзолистые автоморфные суглинистые и супесчаные почвы. 

Для сохранения площади пахотных земель под сад обычно выделяют склоновые и другие малоиспользуемые в полеводстве земли, пригодные для садоводства.

Для улучшения организации производства, уменьшения транспортных расходов, украшения ландшафта сады размещают крупными массивами вблизи основных хозяйственных центров. Плодоносящие сады отзывчивы также на орошение, поэтому они должны быть расположены недалеко от водоисточников.

Вновь проектируемые сады располагают рядом с существующими, в случае пригодности прилегающих земель. При размещении плодовых, ягодных культур на некотором удалении от селений необходимо обеспечение удобной дорожной связи с массивами этих насаждений. Выделяемые участки должны быть компактными, правильной конфигурации, что создает наилучшие условия для последующего внутреннего устройства территории и позволяет эффективнее использовать технику. 

Под сенокосные земли в первую очередь отводят заливные луга, ложбинные, влажные и сырые луга в нижней трети склона на делювиальных накосах, низинных лугах, овражно-мелкодолинные и долинные луга, низинные болота после их осушения.

Для организации механизированного сенокошения участки, отводимые под сенокос, должны быть пригодны для прохода техники, иметь по возможности крупный размер, правильную форму, быть чистыми от кустарника, мелколесья, пней и кочек.

В сенокосные земли также переводят вкрапленные в пахотные участки пастбищных земель, малодоступные для выпаса скота, а также сильноэродированные склоны, где из-за деградации почв нельзя пасти животных и требуется залужение. 

В районах с развитой водной эрозией почв залужению подлежат водоподводящие ложбины (ширина залужения составляет 20-40 м), в местах сильного техногенного и радиоактивного загрязнения – наиболее загрязнённые участки, исключаемые из сельскохозяйственного использования и предназначенные для консервации, а также прибрежные полосы.

Сенокосные массивы должны иметь:

спокойный рельеф, обеспечивающий сток поверхностных вод и возможность применения сеноуборочных машин;

дерновую структурную почву с воздухопроницаемым подпочвенным слоем;

высокорослую растительность, состоящую из злаковых и бобовых трав.

Под культурные пастбищные земли наиболее пригодна центральная часть поймы. Можно также использовать суходолы нормального увлажнения, пологие склоны преимущественно северных, северо-западных и западных экспозиций. Не подходят для этой цели торфяник верховых болот, слаборазложившиеся (менее чем на 25%) торфяники переходного типа, сильноэродированные склоны, засоленные и песчаные почвы. При поливе лучшими по гранулометрическому составу считаются легкие и средние, тогда как для неорошаемых пастбищ – средние и тяжёлые почвы. Грунтовые воды должны залегать не выше 0,8–1,0 м от поверхности. 

При размещении пастбищных земель учитывают и зооветеринарные требования. Так, для выпаса скота нельзя использовать земли с очагами заражения глистными и инфекционными заболеваниями, заболоченные участки. Чтобы уменьшить расстояние перегона скота, площади скотопрогонов и затраты на огораживание пастбищных участков, их размещают рядом с фермами, летними лагерями, кормовыми севооборотами, местами водопоя скота. Под пастбищные земли стремятся отводить крупные массивы, увязывая их размещение и площади с числом и размерами гуртовых участков, схемами пастбищеоборотов, их внутренним устройством.

Для повышения продуктивности пастбищных земель и организации их рационального использования создают орошаемые культурные пастбищные участки. Это позволит сократить площади посева кормовых культур в севооборотах и увеличить удельный вес зерновых, технических и других культур, значительно повысить производство молока и мяса. Их размещают на близлежащих к фермам и источникам орошения пахотных участках, на чистых, высокопродуктивных и улучшенных луговых землях и других массивах, пригодных для орошения, загонной (порционной) пастьбы скота, проведения мероприятий по улучшению травостоя в системе пастбищеоборота. Обязательно учитывают условия орошения (тип и гранулометрический состав почв, экспозицию, длину и крутизну склонов, наличие водных источников). Форму  и площадь участков согласовывают со схемами орошения используемых типов дождевальных машин и установок и их сезонной загрузкой. Желательно выделять участки компактной формы, правильной конфигурации и прямолинейными границами. Кроме того, границы должны быть согласованы с сохраняемыми дорогами, открытыми каналами и другими устойчивыми рубежами. В качестве водных источников для орошения пастбищных массивов могут использоваться реки, озера, водохранилища, пруды, подземные воды. 

6. Размещение защитных лесных полос на внесевооборотной территории

Одной из важных задач при разработке проекта внутрихозяйственного землеустройства является создание системы защитных лесных полос. С точки зрения организации и технологии проектирования защитные лесные насаждения могут быть разделены на две группы. К первой относятся те, которые проектируют в процессе организации земель: участки сплошного облесения, приовражные лесополосы, насаждения вокруг населенных пунктов, производственных центров, прудов, вдоль дорог и каналов. Они размещаются, главным образом, на пахотнонепригодных землях.

Во вторую группу входят лесонасаждения, проектируемые в процессе внутреннего устройства территории сельскохозяйственных земель: водорегулирующие и ветроломные лесные полосы, а также зеленые зонты на пастбищных землях.

Сплошное облесение намечают на неудобных для сенокошения и выпаса скота участках, подверженных сильной эрозии, когда другие мероприятия не позволяют ее приостановить.

Защитные насаждения вокруг селений, производственных центров и летних лагерей создают для их защиты от ветров, пыли, снежных заносов, распространения нежелательных запахов и отдыха населения. Их размещают зеленым кольцом шириной 20–30 м.

Лесополосы вокруг прудов, по берегам рек и каналов предназначены для их защиты от заиления, загрязнения, а также защиты берегов от размывов. Различают посадки:

берегоукрепляющие и противоэрозионные;

по мокрому откосу и за сухим откосом;

для защиты от волнобоя;

для защиты от заболачивания балки, в которой размещается водоем;

лесополосы вдоль каналов, размещаемые с одной стороны канала, чтобы не усложнять использование техники при их очистке (ширина 3–6 м).

При создании лесополос для улучшения экологии в хозяйствах используют нектароносные и богатые пыльцой породы деревьев: липу, клен, боярышник, рябину. Для укрытия животных, гнездования птиц, получения диких плодов, орехов и ягод подходят дуб, осина, дикая яблоня, малина и т.д.

ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВООБОРОТОВ

1. Формы, типы и виды севооборотов


Практика показывает, что организацию сельскохозяйственного производства и территории на основе обоснованных систем земледелия необходимо начинать с введения и освоения севооборотов, установления строгого чередования культур с учетом природных и экономических условий конкретного хозяйства, особенностей каждого участка пахотных земель. Севообороты способствуют повышению эффективности использования земли, сельскохозяйственной техники, трудовых и материально-денежных ресурсов.

Территория сельскохозяйственных организаций неоднородна по природным свойствам (плодородию, конфигурации, удаленности от хозяйственных центров и т.д.). Вместе с тем на пахотных землях возделываются сельскохозяйственные культуры, различающиеся по требованиям к условиям произрастания и технологиям возделывания. Это обусловливает необходимость введения в каждом хозяйстве индивидуальных севооборотов с различным составом и чередованием культур.

Системой севооборотов называется совокупность севооборотов хозяйства, представляющую собой различное сочетание их типов, видов, количества, размеров и размещения, различающихся по хозяйственному назначению, технологиям возделывания культур и требованиям к условиям их произрастания. На ее основе намечаются системы удобрений, защиты растений, обработки почв, определяется комплекс необходимой техники и затраты материальных средств и труда.

При проектировании севооборотов необходимо выполнять следующие требования:

в основу разработки севооборотов должна быть положена научно обоснованная структура посевных площадей, обеспечивающая культуры наилучшими предшественниками, удовлетворяющая потребность скота в кормах, растениеводство – в семенах;

по площади и числу севообороты должны быть увязаны с размерами и размещением производственных подразделений и хозяйственных центров, что позволит ликвидировать обезличку в использовании земли, повысить заинтересованность коллективов в повышении эффективности ее использования;

по размерам и конфигурации севообороты и поля в них по возможности должны обеспечивать высоко производительное использование техники, применение прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

по составу, чередованию и размещению культур на территории севообороты должны способствовать повышению плодородия почв, росту урожайности сельскохозяйственных культур.    

Севооборот – научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур во времени и в пространстве или только во времени. 

Выделяют две формы севооборотов: с чередованием сельскохозяйственных культур по полям и годам и только годам в границах эколого-технологически однородных рабочих участков.

Севообороты подразделяются на три типа: полевые, кормовые и специальные.

Полевыми называются севообороты, в которых более половины посевной площади занимают зерновые, технические и другие продовольственные культуры. В зависмости от соотношения культур, неодинаковых по биологии, агротехнике, отношению к предшественникам, их можно разделить на следующие виды: зерно-паровые, зерно-пропашные, зерно-травяные, травяно-пропашные, зерно-травяно-пропашные, сидеральные, зерно-паро-пропашные, пропашные.

Кормовыми являются севообороты, в которых более половины площади занимают кормовые культуры. В зависимости от местоположения и состава культур они подразделяются на прифермские, прилагерные и  сенокоснопастбищные. В первых преобладают корнеплоды и силосные культуры, во вторых – травы.

Специальные севообороты предназначены для возделывания культур, требующих специальных условий произрастания и агротехники возделывания. Выделяют следующие виды данных севооборотов: льняные, свекловичные, картофельные, овощные, табачные, семеноводческие, по производству лекарственных растений.

Почвозащитные севообороты могут быть отнесены и к полевым, и к кормовым, и к специальным в равной степени.

На выбор типов и видов севооборотов оказывают влияние следующие условия:

специализация хозяйства и структура посевных площадей;

тип и гранулометрический состав почв, степень их эродированности и увлажнения, удаленность пахотных массивов от хозяйственных центров;

размещение производственных центров;

доля луговых земель в общей площади сельскохозяйственных, тип содержания и кормления скота;

условия расселения.

2. Определение количества и размеров севооборотов

На установление числа и площадей севооборотов оказывают влияние следующие факторы:

организационно-производственная структура хозяйства, количество, размеры и размещение производственных подразделений;

количество и размещение на территории хозяйственных центров;

площади земель и пространственные условия хозяйства.

В целях ликвидации обезлички в использовании земель, повышения заинтересованности трудовых коллективов в конечных результатах своего труда каждый севооборот закрепляется за отдельной бригадой. Допускается, когда несколько севооборотов, например, полевой и почвозащитный, закрепляются за одной бригадой.

Площади севооборотов могут определяться следующими способами:

исходя из площади пахотных земель, закрепленных за производственным подразделением оптимального размера;

на основании площади посева ведущей культуры и ее рекомендуемой доли в севообороте;

с учетом оптимального размера поля и числа полей в рекомендуемой к освоению схеме севооборота. 

В первом случае размер севооборота (Р) определяют по формуле
                                                                       Р = Ро N ,                                                        (10)

где Ро – оптимальный размер пахотных земель для обработки одним механизатором, га;

 N – количество механизаторов.

Например, если в бригаде 7 механизаторов, нагрузка на каждого составляет по зерно-паровому севообороту 100 га, то площадь севооборота равна 700 га.

При использовании второго способа считается, что в общей сумме затрат времени и средств на зерновые севообороты уборка занимает значительную долю. Поэтому уборочная площадь зерновых должна обеспечивать наилучшие условия для работы машин. Уборочная площадь зерновых (Руб) определяется по формуле
                                                                 Руб = Wдн  n D ,                                                      (11)

где Wдн – дневная выработка агрегата на уборке, га;

 n – количество агрегатов;

 D – оптимальные сроки уборки, дней.

Тогда общая площадь севооборота (Р) устанавливается по формуле
                                                                Р = 100 Руб / L ,                                                  (12)

где L – доля зерновых культур в севообороте, %.

Например, производительность комбайна «Колос» 9–12 га в день, оптимальные сроки уборки – 8–12 дней, число комбайнов – 4. При доле зерновых культур в севообороте 60 % площадь его составит от 480 до 960 га (9*8*4 / 0.6 = 480, 12*12*4 / 0.6 = 960).

В третьем случае размер севооборота определяется по формуле
                                                                           Р = Ропт К,                                                   (13)

где Ропт – оптимальный размер поля, га;

 К – количество полей в севообороте.

Набор полевых культур в севообороте влияет на число полей и продолжительность его ротации. Длинная ротация (8–9 полей) свойственна севооборотам, в которых посевы зерновых культур чередуются с травами и пропашными. Для пропашных севооборотов характерна 6–7-милетняя ротация, зерно-паровым и специальным – 3–4-хлетняя.

Для избежания встречных переходов и переездов к месту работы и обратно количество полевых севооборотов увязывают с числом и размещением населенных пунктов.

В случае, если хозяйственные центры производственных подразделений расположены на окраине их вытянутых землепользований, целесообразно введение нескольких полевых севооборотов с расположением на близлежащих к хозяйственному центру землях наиболее трудоемких и малотранспортабельных культур.

Если в производственных подразделениях два населенных пункта, на базе которых могут быть сформированы самостоятельные полеводческие бригады, вместо двух организуют один спаренный севооборот. Он представляет собой севооборот, в котором одноименные культуры чередуются в четных и нечетных полях. Четные поля закрепляются за одной бригадой, нечетные – за другой.

В условиях мелкой контурности и пестроты почвенного покрова очень крупные севообороты не позволяют выдерживать агротехнические требования возделывания культур, усложняют руководство и организацию полевых работ. В этом случае предусматривается чередование культур только во времени.

Во всех случаях состав сельскохозяйственных культур в севооборотах, их количество и размещение необходимо увязывать с качеством почв хозяйства и их размещением на территории. При достаточной площади земель, различающихся по плодородию, и их компактным расположением вводят отдельные севообороты с различающимся составом культур.

3. Размещение севооборотов и внесевооборотных участков

Размещение полевых севооборотов В целях высокопроизводительного использования техники, роста производительности труда, повышения урожайности сельскохозяйственных культур под полевые севообороты в первую очередь отводят крупные массивы пахотных земель со сравнительно небольшими уклонами (до 3о), компактные, правильной конфигурации, с однородным почвенным покровом. Их площади составляют 400-500 га. В хозяйстве чаще всего вводят несколько полевых севооборотов, закрепляя каждый из них за отдельной бригадой. Большинство этих севооборотов не параллельны, т.е. имеют неодинаковый состав и чередование культур. На территории хозяйства могут иметься крупные пахотные массивы с различными почвами. В этом случае на почвах суглинистого механического состава вводят севообороты с составом культур, более требовательных к плодородию почв (лен, клевер, кукуруза и др.), на супесчаных и песчаных почвах – с зерновыми и другими менее требовательными культурами.

Для севооборотов с картофелем лучшими считаются почвы легкого механического состава, обладающие хорошей воздухопроницаемостью, а также осушенные торфяники и освоенные пойменные земли. В связи с большой трудоемкостью возделывания картофеля, его отзывчивостью на органические удобрения и полив такие севообороты размещают по возможности вблизи населенных пунктов, животноводческих ферм, картофелехранилищ.  Как показывает практика, оптимальная площадь посева картофеля в севообороте для применения комплекса машин на основных технологических операциях составляет 100–200 га.

Под севообороты с наличием сахарной свеклы выбирают хорошо удобренные пахотные массивы, отличающиеся высоким плодородием, благоприятным тепловым режимом, с отсутствием эрозионных процессов. По рельефу местности наиболее пригодны земли с крутизной склона до 3о южной и западной экспозиций. Не рекомендуется использовать участки с почвами песчаного и тяжелого механического состава, избыточно увлажненными. Учитывая отзывчивость сахарной свеклы на органические и минеральные удобрения, наличие значительного количества побочной продукции (ботвы), идущей на корм скоту, большую трудо- и грузоемкость производства свеклы севообороты с ее наличием следует размещать вблизи населенных пунктов, животноводческих ферм и транспортных магистралей. Оптимальная площадь свеклы в севообороте для применения комплекса машин по ее возделыванию – 100–250 га.

Для выращивания льна лучшими считаются семи-, восьми- и девятипольные полевые севообороты с одним полем льна и двумя полями многолетних трав. В связи с опасностью поражения вредителями и болезнями посевы льна-долгунца возвращают на прежнее место не ранее, чем через 7–8 лет, а в условиях применения средств защиты растений – 4–6 лет. Для его возделывания пригодны хорошо окультуренные дерново-подзолистые почвы средне- и легкосуглинистого механического состава, нормального увлажнения со слабой кислотностью. Для более эффективной работы машин и рациональной организации труда в площади севооборота лен должен занимать до 110 га. Большая трудоемкость возделывания льна требует размещения полевых севооборотов с его наличием вблизи хозяйственных центров и магистральных дорог.

Размещение кормовых севооборотов Кормовые севообороты вводят в целях сокращения затрат на транспортировку сочных кормов на фермы и использования их в летний период непосредственно в поле. Их проектируют с учетом потребности скота в кормах, принятой системы  и типа кормления животных, наличия луговых земель.  При небольшой удаленности полей севооборота от ферм (1–2 км) эффективность кормового севооборота резко снижается и в этом случае вводят полевой севооборот с размещением кормовых культур в ближайших к ферме полях.

В хозяйствах, специализирующихся на откорме крупного рогатого скота, проектирование кормовых севооборотов необходимо для выращивания трав на зеленый корм, сенаж и силос, а также производства грубых и концентрированных кормов.

Кормовые севообороты делятся на прифермские, прилагерные и сенокоснопастбищные.

Прифермские обычно проектируют 5–8-мипольные общей площадью 300–400 га. Они должны быть максимально насыщены высокоурожайными, дающими малотранспортабельную продукцию и требующими внесения большого количества органических удобрений культурами (кукуруза, кормовые корнеплоды и др.). Такие севообороты лучше размещать на плодородных дерново-подзолистых почвах суглинистого и супесчаного механического состава.

Прилагерные кормовые севообороты размещают вблизи летних лагерей и используют для производства зеленых кормов и другой подкормки в период скудного травостоя на пастбищных землях. Для этих целей используют вкрапленные в пастбищные массивы небольшие участки пахотных земель, а также пахотные земли, примыкающие к летним лагерям.

Сенокосно-пастбищные севообороты применяют для производства сена, сенажа, травяной муки, зеленого корма. В таких севооборотах до 85 % площади могут занимать многолетние травы, остальную площадь – однолетние травы и силосные культуры. Количество в них полей зависит от почвенных условий и состава травосмесей, который подбирается с учетом типов почв. На дерново-подзолистых автоморфных почвах проектируют 5–6-типольные сенокосно-пастбищные севообороты, на дерново-глеевых – 7–8-мипольные.

Размещение специальных севооборотов Площади овощных севооборотов  и их количество определяются специализацией хозяйства и наличием почв, пригодных для их размещения. Овощные культуры очень требовательны к плодородию почв, отзывчивы на органические удобрения, трудо- и грузоемки. Поэтому их размещают на хорошо окультуренных рыхлых почвах легкого и среднего механического состава с большим содержанием гумуса. Под овощные севообороты отводят участки вблизи хозяйственных центров, магистральных дорог, водоемов и животноводческих ферм (снижение затрат на доставку навоза на поля).

Наиболее пригодными для овощеводства являются поймы рек, имеющие глубокий слой рыхлых высокопродуктивных почв, а также освоенные низинные болота с глубоким слоем осушенных торфяно-болотных почв. Выделяемые пахотные массивы должны иметь небольшой уклон для спокойного стока поверхностных вод, эффективного использования техники и предотвращения развития эрозионных процессов в связи с большим количеством обработок овощных культур. Наиболее приемлемы склоны южной и юго-западной экспозиции.

Для выращивания ранних теплолюбивых культур (томаты, огурцы, перец и др.) проектируют овощные севообороты короткой ротации 4–5-типольные со средней площадью поля 10–20 га, для возделывания холодостойких (корнеплоды, лук, капуста и др.) – 6–8-мипольные со средней площадью поля 60–100 га.

Картофельные севообороты размещают на возвышенных участках с супесчаными и суглинистыми почвами. Семеноводческие севообороты вводят в специализированных хозяйствах и на опытных станциях учхозов. Севообороты, включающие посевы лекарственных трав, имеют небольшие площади и требуют больших затрат ручного труда, поэтому их размещают на расстоянии 1–2 км от хозяйственных центров.

Почвозащитные севообороты проектируются на сильно эродированных, средне- и сильносмытых землях. В таких севооборотах ограничивают возделывание пропашных культур, а на сильноэродированных землях исключают вообще. До 80 % площади почвозащитных севооборотов занимают многолетние и однолетние травы. Наибольшая площадь земель, подверженных водной эрозии, в Витебской области.

Проектирование внесевооборотных участков Не включенные в севообороты участки пахотных земель, являются внесевооборотными. В ряде хозяйств их используют для длительного (5 лет и более) или бессменного посева сельскохозяйственных культур.

К внесевооборотным участкам относятся:

пахотные участки длительного или постоянного залужения, небольшие по площади, вкрапленные в другие земли, удаленные на значительные расстояния от основных пахитных массивов и отличающиеся от них почвенными или другими условиями;

бессменные посевы кукурузы и некоторых других культур;

участки, используемые для конвейера зеленых кормов при фермах.

Основное назначение внесевооборотных участков – получение высококачественного дешевого корма. В связи с этим их размещают вблизи животноводческих ферм, силосных траншей, пунктов приготовления и хранения кормов.

При возделывании кукурузы на одном месте 4–5 лет на хорошо окультуренных плодородных почвах при условии применения гербицидов для борьбы с сорняками ее урожайность значительно повышается, сокращаются затраты на перевозку грузов и потери при перевозке продукции. Однако кукуруза является хорошим предшественником для зерновых, технических и других культур, поэтому ее посевы нежелательно полностью исключить из полевых и кормовых севооборотов.

Нередко рядом с фермами выделяют участки пахотных земель площадью от 40 до 100 га под залужение на 5 лет и более. Это имеет место в хозяйствах с большой распаханностью земель и низкой обеспеченностью луговыми землями. Их используют для пастьбы скота, приготовления травяной муки других целей. Посев трав на данных участках ведут в разные сроки с целью обеспечения равномерного поступления зеленой массы. Однако их целесообразно периодически включать в севооборот, т.к. травы являются хорошими предшественниками для большинства других сельскохозяйственных культур. 

Необходимость выделения внесевооборотных участков нередко вызвана природными условиями хозяйства (почвами, рельефом местности, размещением пахотных массивов и др.). Например, крупные участки сильноэродированных земель включают в почвозащитный севооборот, а мелкие с песчаными почвами, размещенные рассредоточено оставляют вне севооборота.  

4. Формирование рабочих участков, их характеристика и оценка

Первичными территориальными единицами для учета, сравнительной оценки и организации рационального использования сельскохозяйственных земель являются эколого-технологические рабочие участки.
Рабочий участок – отдельно обрабатываемый участок пахотных земель, обладающий относительно однородными почвенными и технологическими свойствами, позволяющими возделывать в его границах одну сельскохозяйственную культуру без значительной дифференциации технологии.

Предварительное формирование рабочих участков проводят в процессе подготовительных работ с учетом сведений о типе и механическом составе почв, степени окультуренности, характере водно-воздушного режима, рельефа, степени эродированности, площади контуров и других факторов.

Площадь рабочих участков должна быть не мене 3 га. В качестве исходной территориальной единицы для их формирования принимается топографический контур. Рабочие участки можно формировать из нескольких смежных или близко расположенных контуров, однородных по почвенным, технологическим свойствам и природоохранным ограничениям. Возможно проектирование рабочих участков путем деления крупных топографических контуров в случае их неоднородности при условии, что их площадь будет соизмерима с площадью посева наиболее ценных и требовательных культур в производственном подразделении.

По сформированным рабочим участкам устанавливают основные экологические и технические показатели: тип и механический состав почв, степень их каменистости и эродированности, длина гона, угол склона, конфигурация, удаленность от хозяйственного центра.

Данные о типе почв, степени увлажнения, мелиоративном состоянии, механическом составе, каменистости, эродированности определяют по почвенной карте и другим материалам обследований и изысканий.

Для характеристики степени завалуненности рабочих участков применяется следующая градация (м3/га):

I завалуненность отсутствует                                                    менее 5

II слабая                                                                                             5-15

III средняя                                                                                       15-25

IV сильная                                                                                       25-40

V очень сильная                                                                        более 40

По степени эродированности выделяют неэродированные, слабо-, средне- и сильноэродированные рабочие участки.

Длину рабочего гона в прямоугольных полях определяют путем измерения на плане. В полях непрямоугольной, сложной конфигурации, а также при наличии вкрапленных контуров длину гона устанавливают с помощью линейной палетки. Палетку накладывают на план таким образом, чтобы крайние границы участка находились по возможности на середине расстояния между смежными линиями палетки по возможности на середине расстояния между двумя смежными линиями палетки. Аналогичное требование предъявляется по отношению и к границам вкрапленных контуров.

Подсчитав общее количество пересечений границ участка и границ вкрапленных контуров с линиями палетки, среднюю длину гона при работе палеткой с четырехмиллиметровым базисом (масштаб 1:10000) находят по формуле

                                                                  l = 1000 P / 2n  ,                                                (14)                               

где l – средняя длина гона на участке, м;
 P – площадь участка, га;

 n – число пересечений линий палетки с границами рабочего участка и вкрапленных контуров.

Средний угол склона запроектированного рабочего участка определяют по направлению основной обработки с помощью графика заложений.

Общая характеристика конфигурации рабочих участков дается цифровыми индексами от 1 до 5 посредством сравнения конфигурации рабочего участка с типичными фигурами. Прямоугольникам и трапециям со скошенностью сторон не более 10º присваивается индекс 1; трапециям со скошенностью сторон более 10º – 2; треугольникам и близким к ним фигурам – 3; участкам овальной формы – 4; участкам со сложной конфигурацией границ – индекс 5. 

Для оценки местоположения рабочих участков по плану землепользования измеряют расстояния от них до хозцентров производственных подразделений по дорогам, обеспечивающим наиболее удобную связь. Общее расстояние исчисляется как эквивалентное (Rэ), учитывающее количество транспортных путей, по формуле
                                                             
[image: image5.wmf]å

=

=

n

l

l

l

э

k

r

R

1

,

                                                         (15)              

где rl – расстояние по l-му транспортному пути, км;

      kl – коэффициент, учитывающий качество  l-го транспортного пути.

Значение kl принимается для целины (от центра участка до дороги) равным 2,5; естественных грунтовых дорог – 1,8; улучшенных грунтовых – 1,5; гравийных, булыжных – 1,2; асфальтобетонных, бетонных – 1,0.

Предварительная оценка участков выполняется по трем группам факторов: пригодности различных групп почв для возделывания основных сельскохозяйственных культур, технологическим свойствам земель, экологическим условиям.

Первая группа факторов определяет в основном почвенное плодородие и, соответственно, обуславливает уровень продуктивности земель. Главные из них – тип и механический состав почвы, подстилающие породы, степень увлажнения, мелиоративное состояние.

Вторая группа факторов обуславливает дифференциацию затрат и потерь продукции в зависимости от технологических условий и удаленности рабочих участков от хозяйственных центров.

Третья группа факторов учитывает природоохранные ограничения для возделывания сельскохозяйственных культур с целью предотвращения деградации и загрязнения почв и вод.

Оценка рабочих участков ведется по четырехбальной шкале в пределах от 0 до 3 баллов. Участки не пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур, оцениваются в 0 баллов, малопригодные – 2 и наиболее пригодные – 3 балла. Окончательный обобщенный балл участка для данной культуры принимают равным минимальному баллу, полученному в результате оценок по названным выше факторам.

Для организации рационального использования земель вообще, установления состава культур и комплекса агротехнических мероприятий в частности производят объединение рабочих участков в эколого-технологические группы по обобщенному показателю – степени пригодности для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

По каждой группе участков приводят состав сельскохозяйственных культур, которые могут на них возделываться.

Данные эколого-технологической группировки используются для обоснования системы севооборотов, т. е. по каждой группе участков вводится отдельный севооборот или предусматривается размещение посевов по годам.

 11. Экономическая оценка эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам

При наличии материалов кадастровой оценки земель группировку рабочих участков производят по величине чистого дохода при возделывании на них различных сельскохозяйственных культур. Если такие материалы отсутствуют, то совокупную экономическую информацию об участках можно получить в результате их оценки по эффективности возделывания сельскохозяйственных культур, выраженной в виде условного дохода (при этом не учитываются затраты, не зависящие от пространственного размещения посевов, технологических свойств и плодородия почв), а также на основе энергетического подхода. 

Величину условного дохода i -й культуры на j -м участке (Дij) в рублях на 1 га пахотных земель рассчитывают по формуле 
                                     
[image: image6.wmf](

)

,

1

Hij

Врij

Тij

лij

rij

nij

ij

i

ij

i

ix

pi

ix

ij

T

В

T

T

T

T

Б

k

d

C

Б

k

У

Д

-

-

-

-

-

-

-

=

                       (16)

где Уix – планируемая в хозяйстве урожайность i - й сельскохозяйственной культуры, т/га;
kpi – поправочный коэффициент, учитывающий влияние предшественника р на урожайность i - й культуры;
Бix – средневзвешенный балл пахотных земель по i - й сельскохозяйственной культуре по хозяйству;
Бij – балл пахотных земель j - го рабочего участка по i - й сельскохозяйственной культуре;
Сi – закупочная цена 1 тонны i - й сельскохозяйственной культуры, руб/т;
dij – доля пахотных земель, уплотненной при возделывании i - й сельскохозяйственной культуры ходовыми аппаратами машинно-тракторных агрегатов, в общей площади j - го рабочего участка;
ki –  коэффициент снижения урожайности i - й сельскохозяйственной культуры в связи с уплотнением почвы машинно-тракторными агрегатами; 

Тnij – затраты на внутриполевые работы при возделывании i - й сельхозкультуры на j - м рабочем участке, руб/га;
Trij, Tлij, TTij – транспортные расходы на перевозку грузов, людей и перегоны техники при возделывании одного гектара i - й сельскохозяйственной культуры на j - м рабочем участке, руб/га;
BBpij – условная стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды и переходы работников полеводства при возделывании i - й  сельхозкультуры на j - м рабочем участке, руб/га; 

ТHij – затраты на поддержание бездефицитного баланса гумуса при возделывании i - й сельскохозяйственной культуры на j - м рабочем участке, руб/га. 

Поправочный коэффициент kpi вводится в расчеты на стадии размещения сельскохозяйственных культур во времени по рабочим участкам в зависимости от предшественника.

Средневзвешенный балл пахотных земель по i - й сельскохозяйственной культуре по хозяйству определяют по формуле
                                                                 
[image: image7.wmf],

å

å

=

j

j

ij

ix

P

P

Б

Б

                                                             (17)                                           

где Бij – балл пахотных земель по i - й сельскохозяйственной культуре для j - го рабочего участка; 

Рj – площадь j - го рабочего участка, га. 

Доля пахотных земель, уплотненных ходовыми аппаратами машинно-тракторных агрегатов при выполнении отдельных технологических операций, в общей площади рабочего участка определяют по формуле 

                                                           
[image: image8.wmf](

)

,

1

2

1

j

b

ij

L

q

n

b

q

d

-

+

=

                                                       (18)                           

где q – коэффициент, учитывающий отношение суммы ширины следов ходовых  аппаратов машинно-тракторных агрегатов к ширине участка;

b1 – ширина захвата агрегата, м;
nb – число проходов агрегата при обработке поворотной полосы;
Lj – длина гона j - го рабочего участка, м.

Расчет общей доли уплотнённых пахотных земель при возделывании основных сельскохозяйственных культур выполняют по следующим рабочим формулам 

для яровых зерновых                               
[image: image9.wmf],

8

.

40

37

.

0

j

ярj

L

d

+

=

                                                  (19)                         

для озимых зерновых                               
[image: image10.wmf],

40

363

,

0

j

озj

L

d

+

=

                                                    (20)                           

для льна                                                      
[image: image11.wmf],

7

,

49

233

,

0

j

лj

L

d

+

=

                                                (21)            

где Lj — длина гона j - го рабочего участка, м.
Составляющие формулы определения величины условного дохода могут быть представлены в денежном или энергетическом выражениях. Формулы для расчета показателей затрат на внутриполевые работы, транспортные расходы на перевозку грузов, людей, перегоны техники, непроизводительно потерянного времени на переезды и переходы работников, а также затрат на поддержание бездефицитного баланса гумуса в денежном исчислении приведены ниже, а в энергетических критериях приведены ниже.

Непроизводительные затраты на внутриполевые работы при возделывании i - й сельскохозяйственной культуры на j - м рабочем участке, обусловленные холостыми заездами и поворотами машинно-тракторных агрегатов, рассчитывают по формуле 
                                                                           
[image: image12.wmf],

j

nij

L

b

a

T

+

=

                                                  (22)                                  

где a, b – расчетные коэффициенты.  

Транспортные расходы на внутрихозяйственные перевозки грузов рассчитывают по формуле
                                                                         
[image: image13.wmf](

)

,

1

1

i

j

rij

Q

b

R

a

T

+

=

                                              (23)                                 

где а1, b1 – расчетные коэффициенты;
            Qi – объем перевозимых грузов в пересчете на грузы 1 - го класса по i - й сельскохозяйственной культуре, т;
       Rj – расстояние до j - го рабочего участка, км. 

Транспортные затраты на перевозку людей определяют по формуле

                                                            
[image: image14.wmf](

)

,

2

2

1

ag

E

b

R

a

B

n

F

T

j

i

лij

+

=

                                                   (24)                         

где Fi – затраты времени на возделывание i - й сельскохозяйственной культуры, чел.-дн.; 

n1 – количество переездов работников, в день; 

В – грузоподъемность автомобиля, т; 

а2, b2 – расчетные коэффициенты;
Е – коэффициент использования вместимости автомобиля;
α – коэффициент использования пробега автомобиля; 

γ – количество людей, перевозимых на одной машине, чел..
Расходы на холостые перегоны техники определяют по формуле

                                                                    
[image: image15.wmf],

2

S

j

i

Tij

WK

c

R

n

V

T

=

                                                        (25)                               

где Vi – объем механизированных работ, выполняемых при возделывании 1 га i - й сельхозкультуры, усл, эт. га;
n2 – количество переездов агрегатов в смену; 

с – стоимость перегона техники на 1 км, руб.; 

W – средняя выработка одного агрегата в смену, усл. эт. га пашни;
KS – коэффициент сменности работы агрегатов.

Условная стоимость потерянного времени па непроизводительные переезды и переходы работников при возделывании i - й сельскохозяйственной культуры на j - м рабочем участке устанавливается по формуле

                                                               
[image: image16.wmf],

1

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

t

v

R

c

n

F

B

j

i

Bpij

                                                   (26)                              
где с1, – стоимость 1 чел.-часа работы, руб.;
  v – средняя скорость передвижения автомобиля, км/ч; 

       t – время, затрачиваемое на переходы к транспортному средству, посадку и высадку, час. 

Затраты на поддержание бездефицитного баланса гумуса определяют по формуле

                                                         
[image: image17.wmf](

)

,

2

3

3

ij

ij

j

Hij

Z

c

Z

R

b

a

T

+

+

=

                                                 (27)                        

где а3, b3 – расчетные коэффициенты;
 Zij – объем органических удобрений, необходимый для поддержания бездефицитного баланса гумуса при возделывании i - й сельскохозяйственной культуры на j - м участке, т; 

с2 – стоимость вносимых органических удобрений, руб/т.
Объем грузоперевозок  устанавливается по формуле

                                                                 
[image: image18.wmf],

уi

n

ij

ij

Q

k

У

Q

+

=

                                                        (28)                 
где Уij – урожайность i - й  сельскохозяйственной культуры на j - м рабочем участке, т/га;
kn – коэффициент перевода к грузам 1-го класса; 

Qуi – вес удобрений, вносимых под i - ю сельскохозяйственную культуру, т/га.
По результатам расчетов получают матрицу, которая представляет собой таблицу в величиной экономического эффекта от возделывания основных сельскохозяйственных культур на рабочих участках. Она является основой для обоснования системы севооборотов или ежегодного размещения посевов по рабочим участкам.

12. Разработка вариантов организации севооборотов

Размещаемые в хозяйстве севообороты и посевы сельскохозяйственных культур должны обеспечить планируемое производство продукции растениеводства; эффективное использование плодородия земель, вносимых удобрений и орошения; защиту почв от эрозии и истощения; повышение их окультуренности и плодородия; приближение грузоемких культур к местам потребления их продукции и снижение тем самым расходов на перевозку грузов, людей и перегоны техники; максимальный учет рельефа местности, почвенных разновидностей и конфигурации пахотных массивов с целью получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, наилучшего использования техники и охраны земель. Севообороты и их поля должны включать наименьшее число отдельно обрабатываемых участков, а состав и чередование культур в них способствовать максимальному производству сельскохозяйственной продукции при минимальных затратах труда и средств на это производство.

В ходе обоснования организации системы севооборотов и размещения посевов сельскохозяйственных культур на альтернативной основе могут возникнуть варианты как с традиционными севооборотами, которые представлены едиными более или менее компактными массивами или мозаичным расположением отдельных полей на территории землепользования, так и ежегодным размещением посевов по эколого-технологическим однородным рабочим участкам с учетом предшественников культур и фитосанитарных требований (сроков возврата посевов культуры на прежнее место).

Участки земель, подверженные сильной эрозии или радиоактивному загрязнению, выделяются под почвозащитные или другие специальные севообороты с соответствующим набором сельскохозяйственных культур.

В зависимости от конкретных условий хозяйства система севооборотов может строиться на основе чередования культур во времени в границах рабочих участков (или групп) или чередования культур во времени и пространстве (по полям и годам), а также включать комбинацию этих форм.

Решение вопросов организации севооборотов в зависимости от местных условий возможно по трем направлениям.

1. Если почвенный покров землепользования сравнительно однороден, а выделенные агроэкологические группы участков имеют значительные площади, позволяющие организовать рациональные по размеру севообороты, то такие группы можно принять в качестве севооборотных массивов и разместить на них поля с чередованием культур, рекомендуемых для возделывания на этих землях. Поля формируются здесь из рабочих участков с учетом планируемых посевных площадей и структуры посевов. Распределение посевных площадей сельскохозяйственных культур по севооборотам выполняется на основании оценки сравнительной пригодности данных участков для возделывания той или иной культуры.

Далее вычисляется процент каждой культуры в структуре севооборота. Необходимо, чтобы в полевом севообороте зерновые не превышали для различных почв 55 – 60 %, технические (лен и сахарная свекла) – 20%. Это вызвано, в основном, агротехническими, агрохимическими и биологическими факторами.

Если всю площадь севооборота принять за 100%, то каждое отдельное поле будет составлять от 100%: в 10-польном севообороте средний размер поля – 10%, в 9-польном – 11,1%, в 8-польном – 12,5% и т. д. По набору культур, выраженному в процентах, определяется число полей для севооборота. Причем близкие по технологии возделывания культуры (яровые зерновые и зернобобовые; картофель и корнеплоды и т. п.) могут объединяться в сборные поля. С целью наименьшего дробления средний размер поля севооборота должен быть увязан с площадями рабочих участков. Различной комбинацией включаемых в поле рабочих участков добиваются, чтобы сумма их площадей составляла примерно средний размер поля. При этом стремятся, чтобы участки, включаемые в одно поле, составляли единый массив пашни. Наилучшим решением считается такое, когда поле целиком состоит из агротехнически однородного участка.

На основе сформированных полей севооборота устанавливают наиболее правильное чередование в нем культур. При составлении схемы севооборота более ценные культуры размещают с учетом лучших предшественников. Нецелесообразно размещать культуры по предшественникам, после которых снижение урожайности составляет более 10%.

2. При достаточно пестром почвенном покрове землепользования и сравнительно небольших площадях выделенных групп участков задачу размещения севооборотов можно решать  в следующем порядке. Ориентируясь на ведущие наиболее ценные сельскохозяйственные культуры, подбираются рациональные схемы чередования посевов и рассчитываются площади соответствующих севооборотов. Используя данные группировки, а также, учитывая эффективность возделывания основных сельскохозяйственных культур, по данным культурам подбираются рабочие участки, суммарная площадь которых равняется рассчитанному севообороту. Из выбранных рабочих участков формируются поля. В результате севооборот может быть представлен не единым земельным массивом, а мозаичным размещением полей и рабочих участков. 

3. В условиях пестроты и контрастности почвенного покрова, различий характера и состояния увлажнения, степени окультуренности земель, разнообразия форм рельефа, пространственных характеристик территории и т. п., а также при частых климатических аномалиях и изменениях экономических условий сельскохозяйственного производства (конъюктура рынка, реорганизация форм хозяйствования, интенсивное освоение и улучшение земель и др.) целесообразно проектировать севообороты в границах отдельных рабочих участков с чередованием культур во времени. При этом учитывается группировка рабочих участков, данные матрицы оценки их экономической эффективности, планируемые посевные площади, предшественники сельскохозяйственных культур и фитосанитарные требования. Размещение посевов сельскохозяйственных культур выполняется по самой рентабельной культуре на рынке продуктов земледелия. При этом в первую очередь размещаются посевы по самым экономически эффективным участкам. Экономико-математическая модель размещения сельскохозяйственных культур по рабочим участкам имеет следующее содержание:

максимизировать условный доход (выход энергии)

                                                                 
[image: image19.wmf],

max

å

å

Î

Î

=

J

j

ij

ij

I

i

X

Д

F

                                                  (29)                             

при следующих ограничениях:

1) по площади посева отдельных культур

                                                                            
[image: image20.wmf],

å

Î

=

J

j

i

ij

B

X

                                                      (30)                   

2) по площади посева культур на отдельном участке

                                                                       
[image: image21.wmf].

j

I

i

ij

A

X

=

å

Î

                                                          (31)                               

Индексация:

i – номер культуры;

I – множество культур;

j – номер участка;

J – множество участков.

Неизвестные величины:

xij – площадь посева i-й культуры на j-м участке.

Известные величины:

Д i j – эффект от размещения i-й культуры на j-м участке;

A j – площадь j-го участка;

B i – площадь посева i-й культуры.

Размещение посевов по годам осуществляется с помощью ЭВМ по программам линейного программирования либо производится вручную.

В зависимости от форм организации производства конкретных хозяйств размещение севооборотов и посевов сельскохозяйственных культур может вестись в границах производственных подразделений или хозяйства в целом.

13. Оценка вариантов организации севооборотов

В качестве вариантов организации системы севооборотов рассматриваются лишь логически обоснованные предложения, в которых состав и чередование культур соответствуют зональной системе землевладения и обеспечивают заданный уровень производства, а севообороты и связанные с ними агротехнические мероприятия способствуют защите почвы от эрозии и т. д.

Выбор лучшего решения производится путем сравнения и оценки вариантов организации системы севооборотов по техническим и экономическим показателям.

К основным техническим показателям оценки отнесены: количество севооборотов, их полей и рабочих участков, средний размер поля севооборота, максимальное отклонение фактических площадей полей от средних, длина гона, расстояние от поля и рабочего участка до хозяйственного центра и др..

Анализ технических показателей вариантов не всегда позволяет выбрать лучшее решение. Поэтому производится их оценка по экономическим критериям, которые определяются по формуле 

                                                        
[image: image22.wmf]max,

®

=

å

å

Î

Î

S

ij

ij

J

j

I

i

P

Д

t

Д

                                             (32)                  

где ДΣ – экономический эффект по варианту размещения севооборотов или посевов в производственном подразделении, МДж или руб.;

 Д i j – экономический эффект от возделывания 1 га i-й сельскохозяйственной культуры на j-м рабочем участке, МДж или руб.;

 P i j – площадь, занимаемая i-й сельскохозяйственной культурой на j-м рабочем участке, га;

 t – число лет ротации севооборота или размещения посевов сельскохозяйственных культур.

Лучшим признается вариант организации севооборотов, который имеет наиболее высокий экономический эффект. При выборе лучшего решения учитывают также организационно-хозяйственные, экологические, социальные и другие требования.

Оформление проекта внутрихозяйственного землеустройства осуществляется на копиях плана землепользования сельскохозяйственной организации в двух вариантах в соответствии с принятыми условными обозначениями. 

14. Показатели экономического обоснования проектной организации земель и севооборотов

Обоснование проектной организации земель и севооборотов характеризуется следующими показателями:

- увеличение валового выхода сельскохозяйственной продукции (W, руб.)

                                                    W = Р2 И2 А2 – Р1 И1 А1,                                               (33)

где Р – площадь сельскохозяйственных культур и земель до и после трансформации и улучшения, га;

 И – урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность земель до и после трансформации и улучшения, ц/га;

 А – стоимость единицы продукции до и после трансформации и улучшения, руб.

- размер чистого дохода в результате освоения и улучшения земель (dr, руб.) 
                                                   dr = (И2 – И1) А – (КЕ + С),                                            (34)

где (И2 – И1) – прибавка урожая в результате проведения культуртехнических работ и улучшения земель, ц/га;

 А – стоимость единицы продукции, руб.;

 К – капиталовложения на проведение культуртехнических работ и улучшения земель, руб.;

 Е – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений;

 С – затраты на уборку дополнительной продукции, руб.

- общие капитальные затраты (К, руб.)
                                                                   К = Кi Рi ,                                                            (35)

где Кi – укрупненный норматив капиталовложений на единицу площади проведения  i-ого мероприятия, руб./га;

 Рi – площадь, на которой проводится i-ое мероприятие, га.

- экономическая эффективность капиталовложений (Э)
                                                                          Э = W / К                                                      (36)
 или     

                                                                             Э = dr / К                                                   (37)
- ориентировочный срок окупаемости капиталовложений (Т, лет)
                                                         Т = К / dr + 0.15 (t + 1),                                                (38)
где t – время нахождения земель в стадии мелиоративной подготовки.

- норма рентабельности (Нр, %)
                                                                      Нр = 100 dr / С                                                  (39)

ТЕМА: УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

1. Устройство территории севооборотов

1.1. Задачи и содержание устройства территории севооборотов

Устройство территории севооборотов имеет решающее значение в повышении эффективности земледелия, т.к. пахотные земли – основные и наиболее продуктивные в сельскохозяйственной организации.

Устройство территории севооборотов включает следующие элементы:

размещение полей севооборотов и рабочих участков;

размещение полезащитных лесных полос;

размещение полевых дорог;

размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения.

Все элементы находятся в тесной взаимосвязи и размещаются взаимосогласованно.

К решению данной составной части проекта внутрихозяйственного землеустройства предъявляются следующие требования:

1. На территории каждого севооборота необходимо создать условия не только для правильного чередования сельскохозяйственных культур за счет обоснованного размещения полей (рабочих участков), но и для повышения плодородия почв, защиты их от эрозии, выполнения природоохранных и экологических требований.

2. Высокая культура земледелия характеризуется разнообразием агротехнических приемов обработки почв, ухода за растениями, применения систем удобрений и борьбы с сорняками и вредителями, которые зависят от различного качества земель. Поэтому при устройстве территории севооборотов создают условия для привязки технологий возделывания сельскохозяйственных культур к конкретному рабочему участку и полю севооборота.

3. В границах полей и рабочих участков осуществляются определенные производственные процессы и операции (вспашка, сев, боронование, уход за растениями, уборка урожая и др.) с использованием различной сельскохозяйственной техники. В связи с этим при проектировании их границы размещают так, чтобы обеспечить высокопроизводительное использование машинно-тракторных агрегатов, снизить затраты на полевые механизированные работы и провести их в оптимальные агротехнические сроки.

4. Размещение отдельных элементов устройства территории севооборотов требует затрат капиталовложений. Задача проектировщика состоит в минимизации размеров и сроков окупаемости капиталовложений.

1.2. Размещение полей (рабочих участков)
В результате организации севооборотов для внедрения в хозяйстве могут быть рекомендованы классические севообороты с чередованием культур по полям и годам и (или) ежегодное размещение посевов по эколого-технологически однородным рабочим участкам.

Если по результатам оценки вариантов организации севооборотов в хозяйстве рекомендуется чередование сельскохозяйственных культур по рабочим участкам, которые уже размещены при организации земель и севооборотов с учетом почвенного покрова, режима увлажнения, рельефа местности, существующих элементов устройства территории, удобства работы сельскохозяйственной техники и других условий, то при устройстве территории пахотных земель возможно лишь уточнение границ отдельных рабочих участков.

При формировании севооборотов проектирование полей может выполняться из эколого-технологически однородных  рабочих участков или без учета их границ. В первом случае части севооборота располагаются на территории производственного подразделения мозаично и при размещении полей уточняются лишь границы отдельных рабочих участков. Во втором случае формируются крупные компактно расположенные севооборотные массивы, а проектирование полей выполняется на основе тщательного учета рельефа местности, почвенного покрова, размеров и конфигурации контуров пахотных земель, расположения хозяйственных центров и существующих элементов организации территории.

Размещение полей севооборотов заключается в правильном проектировании количества, площадей, конфигурации, компактности, равновеликости, направлении длинных сторон с учетом рельефа, почв, вредоносных ветров, существующей организации территории хозяйства, создания хороших условий для производительной работы машинно-тракторных агрегатов.

Учет рельефа местности при размещении полей (рабочих участков) Основным правилом при проектировании полей севооборотов (рабочих участков) является размещение их длинных сторон поперек склона. В этом случае основные механизированные работы, которые производят по их направлению, ведутся вдоль горизонталей, тем самым предотвращая процессы водной эрозии почв, т.к. поверхностный сток задерживается обработанной почвой и лучше впитывается.
При обработке поперек склона увеличивается производительность сельскохозяйственной техники, т.к. не затрачиваются дополнительные усилия на преодоление тягового сопротивления почв. На каждый 1о склона производительность машинно-тракторных агрегатов снижается на 1,5 % , а расход топлива увеличивается на 1 %.

При равнинном рельефе (до 1–2º) в условиях ветровой эрозии почв поля длинными сторонами размещают перпендикулярно (или с отклонением не более 30º) к направлению господствующих ветров.

В целях равномерного поспевания почвы, одновременного созревания растений, обеспечения одинакового радиационного и температурного режима, проектирования однотипных противоэрозионных мероприятий каждое поле (рабочий участок) размещают на склонах одной экспозиции и формы. Допускают включение в состав поля (рабочего участка) склонов близких экспозиций, одной либо двух смежных: например, юго-западной, западной и северо-восточной.

Длинные границы полей (рабочих участков) проектируют по водоразделам, тальвегам, на перегибах профиля склонов, поперек склонов, а короткие – вдоль склонов перпендикулярно направлению горизонталей. Нежелательно размещение любых границ полей (рабочих участков) под углом 45о к горизонталям, что может привести к максимальной концентрации вдоль них стока вод.

Для оценки правильности размещения полей (рабочих участков) в отношении рельефа местности рассчитывают средний продольный уклон в рабочем направлении при вспашке – рабочий уклон (iр) - по формуле

                                                              iр = h / Д = Н2 – Н1 / Д ,                                          (40)

где h – превышение установленной высоты сечения рельефа, м;

 Д – горизонтальное проложение, м.

Значение iр выражают в процентах или градусах (iро = iр % / 1,75).

Уменьшение величины рабочего уклона в поле (рабочем участке) на 1 % сопровождается увеличением урожайности зерна 0,12–0,15 ц.

Учет почвенных условий при размещении полей севооборотов 

С рельефом местности тесно связано качество почвенного покрова – его вводно-воздушный и тепловой режимы, условия почвообразовательного процесса, гранулометрический состав, а, следовательно, агротехнические и технологические свойства, плодородие.
Поле севооборота (рабочий участок) должно включать земли с одинаковым почвенным покровом, что создает в его границах одинаковые условия для роста и развития сельскохозяйственных культур, применения однотипных элементов системы земледелия, таких как единые нормы высева семян, полива, дозы внесения удобрений, системы обработки почв, защиты растений, комплекс машинно-тракторных агрегатов.

Поле севооборота (рабочий участок) должны быть однородны по типу почв, их гранулометрическому составу, кислотности, степени увлажнения, эродированности, мелиоративному состоянию.

Конфигурация, длина, ширина, и форма поля и их производственное значение Поля севооборотов должны быть компактными и иметь удобную для механизированной обработки конфигурацию. По этому по возможности поле должно состоять из одного участка и иметь форму прямоугольника или трапеции. Если в одно поле включается несколько отдельно обрабатываемых участков, то они должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга и иметь удобную транспортную связь. Количество отдельно обрабатываемых участков и наибольшее расстояние между ними в каждом поле характеризуют его компактность.
Конфигурация полей характеризуется длиной, шириной, скошенностью сторон и др.

Длина поля определяет длину гона, а, следовательно, длину рабочего хода применяемых машинно-тракторных агрегатов и относительную величину потерь на холостые повороты и заезды при продольных работах. Чем больше длина поля, тем выше производительность сельскохозяйственной техники.

Ширину полей определяют в соответствии с их площадью  и установленной длиной с учетом того факта, что часть полевых работ проводится в поперечном направлении (перекрестный сев, культивация пропашных культур и др.). В равнинной местности ее увязывают с расстояниями между основными лесополосами (400-600 м) и требованиями рациональной организации рабочих процессов. Наилучшим считается соотношение длины и ширины полей 1: 4.

К форме полей (рабочих участков) предъявляются следующие требования:

- лучшей считается прямоугольная форма с оптимальным соотношением сторон и квадратная, позволяющие правильно организовать работы как в продольном, так и в поперечном направлениях без огрехов, остаточных  треугольников и клиньев;

- необходимо соблюдать параллельность длинных сторон, вдоль которых устанавливаются направления основной обработки почвы, и, желательно, коротких;

- возможно проектирование полей в форме прямоугольных трапеций, трапеций и параллелограммов с отклонением их углов от прямых не более 20-30о, т.к. большая скошенность боковых сторон значительно увеличивает потери времени на холостые повороты и заезды, снижает качество работ и создает неудобства при их выполнении;

- в целях проектирования полей правильной формы в их границах допускается неоднородность по почвам, рельефу местности и другим условиям до 15 %.

Учет требования равновеликости полей Для обеспечения ежегодного постоянства посевных площадей сельскохозяйственных культур, равномерного выхода выхода продукции, примерно одинакового объема полевых и тракторных работ в различные годы ротации севооборота его поля должны быть равновеликими. Однако на практике пространственные условия хозяйства (крупные пахотные массивы, расчлененность и разобщенность земель), свойства пахотных земель, а также необходимость обеспечить при проектировании полей минимального дробления контуров вызывают отклонения фактических размеров от средней площади поля севооборота. В связи с этим  допускается отклонение площадей отдельных полей от средней площади поля севооборота до 10%, а в сложных случаях – до 12–15 %.

В почвозащитных севооборотах при проектировании полей из эколого-технологически однородных рабочих участков допускается отклонение от равновеликости  до 20 %.

Большие отклонения фактических размеров полей от средних по севообороту возможны при наличии одноименной ведущей культуры в нескольких полях, а также при проектировании в одном производственном подразделении нескольких севооборотов одного типа и вида.

При размещении полей изменения в расположении существующих элементов организации территории должны быть обоснованы уменьшением площади непродуктивных земель, сокращением расстояний перевозок, снижением эрозионной опасности, улучшением условий работы машинно-тракторных агрегатов и т.д.

1.3. Назначение полезащитных лесных полос и их размещение

Защитные лесные полосы, создаваемые на пахотных землях, подразделяются на 3 вида:

полезащитные (ветроломные), размещаемые на равнинной территории и пологих склонах, где отсутствует водная эрозия почв;

приводораздельные, размещаемые на выпуклых и гребнистых водораздельных элементах рельефа местности;

водорегулирующие, размещаемые поперек склона для задержания поверхностного стока и предотвращения смыва почв.

В случае примыкания границ полей к бровкам балок и оврагам, проектируют прибалочные и приовражные лесополосы.

Основное назначение полезащитных (ветроломных) лесных полос - снижение скорости ветра, задержание снега и равномерное снегораспределение, увеличение влажности почвы и воздуха, повышение числа естественных врагов сельскохозяйственных вредителей. На защищенной лесополосами площади повышается урожайность сельскохозяйственных культур по продовольственным и техническим – на 25–30 %. Полезащитные лесные полосы состоят из продольных (основных) и поперечных (вспомогательных) полос.

При их размещении устанавливают направление, расстояние между лесными полосами и ширину.

Направление продольных лесных полос в равнинной местности устанавливают перпендикулярно преобладающему направлению господствующих ветров (вдоль длинных сторон полей). Расстояние между ними должно обеспечить хорошую защищенность полей, чему отвечает расстояние, равное 25–30-кратной высоте деревьев в лесополосе.

Перпендикулярно продольным по коротким сторонам полей проектируют поперечные лесные полосы. Расстояние между ними устанавливается до 2000 м, а на песчаных почвах – до 1000 м.

Ширину лесных полос увязывают с их конструкцией. Полезащитные лесополосы обычно проектируют продуваемой конструкции, реже ажурной, трех-, четырех- или пятирядные шириной 9, 11, 13 м. 

Защищенную полезащитными лесными полосами площадь (Р, га) определяют по формуле

                                                          Р = L1 С1 + L2 С2 - С1 С2 n ,                                     (41)

где L1, L2 – суммарная протяженность соответственно продольных и поперечных лесополос, м;

 С1, С2 – ширина полосы защитного влияния соответственно продольных и поперечных лесополос, м;

 n – общее число межполосных участков.

Значения С1 и С2 вычисляются по формуле

                                                                   С = Н Кл п Ка ,                                                    (42)

где Н – средняя высота лесной полосы (10-15 м), м;

 Кл п – кратность защитного влияния лесополосы (25-30);

 Ка – средний коэффициент защитного влияния, зависящий от повторяемости ветров по четырем направлениям (С+Ю, СВ+ЮЗ, СЗ+ЮВ) углов, образованных между направлениями ветра и лесной полосы.

                                                               Ка = Каj fj / 100,                                                       (43)

где Каj – коэффициент защитного влияния, зависящий от угла подхода ветра к лесополосе;

 fj – повторяемость ветров по четырем парным направлениям, %.

Основным фактором, влияющим на размещение приводораздельных и водорегулирующих лесных полос, является рельеф местности.

Приводораздельные лесополосы проектируют шириной до 10 м в направлении водораздельных линий со смещением от них в сторону сухих склонов южных и юго-восточных экспозиций.

Водорегулирующие лесополосы размещают поперек склона в направлении горизонталей шириной 10–15 м.

Кроме положительного, лесные полосы могут оказывать и отрицательное влияние на близлежащую территорию, которое выражается в теневом угнетении посевов, образовании сугробов, чрезмерном увеличении влажности почвы и воздуха, влиянии корней деревьев на полевые растения и др. Такое влияние проявляется, как правило, в зоне до 50 м от лесополосы, поэтому в ней в ряде случаев размещают ленточные посевы многолетних трав.

1.4. Размещение полевых дорог, полевых станов 
и источников полевого водоснабжения

Полевые дороги проектируются в дополнение к существующим. При этом необходимо обеспечить:

подъезд к каждому полю и рабочему участку;

увязку местоположения дороги с размещением границ полей и рабочих участков, лесополос, гидротехнических сооружений и т.д.;

удобство выполнения технологических процессов в поле (на рабочем участке) и обслуживание сельскохозяйственной техники;

выполнение строительных норм и правил;

связь с магистральными внутрихозяйственными дорогами;

кратчайшую связь между хозяйственными центрами, машинно-тракторными дворами и полями севооборотов (рабочими участками).

Полевые дороги подразделяются на основные (полевые магистрали) и вспомогательные, которые, в свою очередь, делятся на поперечные и продольные.

Основные полевые дороги обслуживают группу полей (рабочих участков) или целый севооборот и предназначены для перевозок людей, грузов и перегона техники, заправки машинно-тракторных агрегатов топливом, водой, семенами, а также для разворота техники. Их размещают по коротким сторонам полей (рабочих участков) шириной 6–10 м.

Вспомогательные поперечные дороги используются в основном как линии обслуживания и проектируются шириной 4–5 м. Их размещают по тем сторонам полей (рабочих участков), которые находятся ближе к населенному пункту.

Вспомогательные продольные дороги располагают по длинным сторонам полей (рабочих участков). Их основное назначение – вывоз урожая, подвоз удобрений, обслуживание машинно-тракторных агрегатов при поперечной обработке, обеспечение переездов на другие поля или рабочие участки. В связи с небольшой интенсивностью движения их проектируют шириной 3–4 м.

Вдоль лесных полос полевые дороги следует размещать с южной стороны, на склонах – выше по рельефу, при меридиальном направлении – с наветренной стороны лесных полос. Наиболее благоприятным для осуществления транспортных работ на территории севооборотов считается расположение вспомогательных дорог на расстоянии, не превышающем 800-1000 м.

Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения производится в случаях значительной удаленности (10 км и более) части или целого севооборотного массива от населенных пунктов. Их проектирование позволяет сократить непроизводительные затраты времени и средств на переезды людей, сельскохозяйственной техники, перевозку грузов, доставку воды и т.д. Они служат для жилья, питания и отдыха механизаторов в период полевых работ, проведения текущего и профилактического ремонта, стоянки сельскохозяйственной техники, культурно-бытового обслуживания работников.

Различают следующие виды полевых станов:

капитально оборудованные (имеют капитальные здания и сооружения);

легкого типа (без капитально оборудованных построек, включают навесы, открытые стоянки, неутепленные помещения);

передвижные (оборудованы вагончиками и минимальным количеством быстро снимаемых сооружений).

Для решения вопроса о целесообразности проектирования полевого стана определяют сумму капиталовложений на его строительство и экономию затрат, получаемую в результате снижения транспортных расходов.

Экономию затрат определяют по формуле

                                                         Э = З К R n 2 а / nr f,                                                     (44)

где З – затраты труда на полевые работы, чел./дн.;

 К – коэффициент использования полевого стана (отношение числа дней пребывания бригады на полевом стане к продолжительности полевого периода);

 R – среднее расстояние до обслуживаемой территории, км;

 n – число переездов одного работника в день;

 а – стоимость 1 км пробега автомашины, руб.;

 nr – вместимость одной автомашины, чел.;

 f – коэффициент наполняемости автомашины.

Если сроки окупаемости капиталовложений укладываются в нормативные или удовлетворяют хозяйство, принимается решение о строительстве полевого стана. Отводимая под полевой стан площадка (1-1,5 га) должна быть пригодна для возведения построек, защищена от господствующих ветров, не затапливаться талыми и паводковыми водами.

Одновременно с размещением полевого стана решается вопрос организации полевого водоснабжения. Намечаемый водный источник (шахтный колодец, артскважина) должен отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, а его суточный дебит - обеспечивать максимальную потребность в воде в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ. 

В условиях Республики Беларусь на территории сельскохозяйственных организаций обычно располагаются несколько населенных пунктов при небольших расстояниях от них до обслуживаемых земельных массивов, что исключает необходимость проектирования полевых станов и источников полевого водоснабжения.

1.5. Анализ и оценка вариантов устройства территории севооборотов

Наиболее тесно взаимосвязаны три элемента устройства территории севооборотов: размещение полей и рабочих участков, полезащитных лесных полос и полевых дорог. Сопоставляемые варианты проектных решений различаются, как правило, размещением именно этих элементов.

При обосновании лучшего варианта рассчитывают технические и экономические показатели. К первым относятся количество полей и рабочих участков, средняя площадь поля севооборота (рабочего участка), средневзвешенные рабочие уклоны и длины гона, протяженность и площади полезащитных лесных полос, площадь полевых дорог, расстояния от полей севооборотов (рабочих участков) до хозяйственных центров и др.

Экономическая оценка включает капитальные затраты и ежегодные расходы, дополнительный чистый доход и срок окупаемости капиталовложений. К единовременным затратам относятся затраты на строительство дорог, полевых станов, закладку лесополос. Ежегодные издержки включают:

потери чистого дохода на площади, занятой лесополосами и полевыми дорогами;

потери урожая на затененных и поворотных полосах;

увеличение стоимости механизированных работ за счет рельефа местности и преодоления удельного сопротивления почв;

амортизационные отчисления.

Экономически более выгодный вариант принимается в качестве окончательного проектного решения.

2. Устройство территории плодово-ягодных насаждений

2.1.Основные элементы устройства территории плодово-ягодных насаждений

В содержание устройства территории плодово-ягодных на​саждений входят: 
размещение пород и сортов плодовых насаждений;
размещение кварталов и бригадных участков; 

размещение подсобных хозяйственных центров;
размещение защитных лесных полос;
размещение дорожной сети;
размещение водных сооружений и оросительной сети;
устройство территории ягодников;
размещение и устройство территории плодовых питомников.
При больших площадях плодово-ягодных насаждений составляют самостоятельные рабочие проекты устройства их территории.
Территорию плодово-ягодных насаждений устраивают на доброка​чественном планово-картографическом материале масштаба 1:5000, 1:2000 с сечением рельефа через 0,5 или 1 м.
2.2. Размещение пород и сортов

При устройстве территории сада исходят из необходимого породного и сортового состава насаждений, от которых зависят время начала плодоношения, сроки созревания и уборки плодов, продолжительность работ в саду, объем затрат труда, вы​ход продукции, условия опыляемости растений. Важное значение имеет равномерное использование рабочей силы на протяжении года. Одно-, двухпородные сады не обеспечивают соблюдение этого требования. Достичь равномерности затрат труда по месяцам года можно только при правильном соотношении площадей плодовых и ягодных культур, их пород и сортов.
В условиях Беларуси в садоводческих хозяйствах семечковые породы (яблоня, груша) в структуре сада должны занимать 70–85 %, косточковые (вишня, слива) – 10–20, ягодники (земляника, смородина, крыжовник, малина) – от 5 до 15–25%. При такой структуре садов из семечковых пород (яблони) должно быть 65–80 % зимних сортов, 15–25 % осенних и 5–10 % летних.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
При размещении пород и сортов большое значение имеют природные условия. Так, яблоня, груша и слива очень требовательны к почвам. Почвогрунты должны обладать хорошо выраженной воздухопроницаемостью на глубину распространения основной массы корневых систем. Непригодными для плодовых насаждений являются почвы с плотным (сильносмытым) сложением, с наличием сильной оглеенности на глубине 50–60 см, с поверхностной заболоченностью, с частыми выходами грунтовых вод; непригодны под сады участки с замкнутыми понижениями.
Наиболее пригодны для садов склоны южной и юго-западной экспозиций. Непригодны для них восточные склоны из-за резкого перепада температуры с восходом солнца.
Уровень грунтовых вод должен быть таким, чтобы многолетние насаждения преждевременно не погибли. Обычно для семечковых садов глубину залегания грунтовых вод принимают не менее 2–3 м, а для растений с мелкими корневыми системами – 1–1,5 м.
Яблоня и слива – влаголюбивые культуры, морозоустойчивые, их можно размещать на нижних частях склона; груша более засухоустойчива, цветет раньше яблони, поэтому часто повреждается заморозками. Ее размещают в средних частях пологих склонов, защищая от ветров. Персик плохо переносит зимние морозы и весенние заморозки, поэтому его высаживают также в средней части склонов, преимущественно с юго-западной стороны. Из косточковых пород наименее требовательны к условиям произрастания черешня и вишня. Их можно размещать на средних и верхних частях склонов.
Поскольку практически все сорта яблони, груши, большинство сортов вишни, сливы являются самобесплодными, то для получения высоких урожаев необходимо в каждом квартале размещать три-четыре сорта, чередуя опыляемые сорта и сорта-опылители, размещая их чередующимися полосами по два-четыре ряда и более каждого сорта.
Для опыления садов используют пчел из расчета две пчелиные семьи на 1 га плодоносящего сада.
При подборе сортов необходимо учитывать их районирование, устойчивость против болезней и вредителей, низких зимних температур, засух, товарные и вкусовые качества. Они должны быть высокоурожайными, достаточно транспортабельными, пригодными к длительному хранению.
При размещении рядов плодовых деревьев учитывают необходимую площадь питания и хорошее освещение, условия использования техники, полива, направление ветров.
На равнинных участках ряды деревьев размещают с севера на юг для лучшего освещения их солнцем, а при выраженном направлении господствующих ветров – перпендикулярно им.
При выраженном рельефе, крутизне склонов боле 3° в целях уменьшения поверхностного стока воды и лучшей обработки ряды размещают прямолинейно поперек склона, а при крутом и сложном рельефах – контурно (вдоль горизонталей).
В Беларуси расстояние между рядами сильнорослой яблони при свободной кроне составляет 6–8 м, а между деревьями в ряду – 3–5 м, для груши – соответственно 5–6 и 2,5–3 м, для сливы и вишни – 4–6 и 3–4 м, для смородины и крыжовника – 2,5 и 1,0...1,25 м. При плоских кронах деревьев расстояние между рядами уменьшают.
2.3. Размещение кварталов и бригадных участков

 Внутри больших массивов садов выделяют квартал.
Квартал – это участок сада, занятый несколькими взаимоопыляющимися сортами, как правило, одной породы плодовых деревьев, ограниченный дорогами и защитными лесными насаждениями.
Кварталы размещают длинной стороной вдоль рядов насаждений. Их проектируют по возможности прямоугольной формы.
Для высокопроизводительного использования техники и защиты от ветров или водной эрозии кварталы проектируют с рациональной длиной (желательно от 300–400 до 800– 1000м) и шириной не более 400 м.
На равнинной территории для садов площадью более 100га кварталы проектируют от 15–20 до 30га, менее 100га – 10–22га.
В садах, расположенных на склонах, площадь кварталов может быть 5–15 га. В садах, подверженных усиленному воздействию ветров, площадь кварталов уменьшают до 3, 4, 6 га.
Кварталы в садах проектируют прямоугольной формы, длиной 400–700 м и шириной 200–400 м.
Для удобства обработки и уборки урожая в кварталах садов могут дополнительно проектировать клетки, деля квартал межклеточными дорогами. Клетки длинной стороной размещают поперек рядов насаждений. Ширину клетки принимают 150 или 200 м, а длину – равной ширине квартала. Площадь клетки может быть до 5 га.
Сады закрепляют за специализированными садоводческими бригадами по 40–50 га. Размеры бригад по площади зависят от породно-сортового состава насаждений, формы кроны, условий механизации и т. д. Рекомендуемая площадь составляет 160–180 га.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
За садоводческой специализированной бригадой обычно закрепляют смежные, компактно расположенные кварталы с насаждениями разных пород и сортов, различных сроков созревания с целью обеспечения равномерности загрузки работников в течение сезона.

2.4. Размещение подсобных хозяйственных центров,

дорожной сети, защитных лесополос, водных источников

Размещение подсобных хозяйственных центров. Если бригадные участки удалены от хозяйственных центров более чем на 1–1,5 км, то проектируют подсобные хозяйственные центры – бригадные станы. В них размещают помещения для питания и отдыха работников, сторожей, для хранения, упаковки и сорти​ровки плодов, погрузочно-разгрузочные, тарные площадки, а в ряде случаев и пункты по переработке продукции (перерабатывающие цехи, фруктохранилища и т. д.). 
Подсобные хозяйственные центры располагают в центре бригадного массива, на пересечении межквартальных дорог, вбли​зи водных источников. Их площадь составляет 0,3–0,5 га и более.
Размещение защитных лесных насаждений. Для защиты от ветров, предотвращения эрозии по внешним границам сада проектируют двух-четырехрядные садозащитные опушечные лесные полосы шириной от 6–9 до 12–15 м.
При большой площади сада размещают межквартальные одно- или двухрядные лесные полосы (по границам кварталов или через квартал) шириной 3–6 м.
Лесополосы проектируют продуваемыми или ажурными. Расстояние между защитной лесной полосой и ближайшим рядом плодовых деревьев во избежание их затенения и для разворота машин при обработке сада устанавливают 10–15 м.
В углах пересечения продольных и поперечных лесополос оставляют для проезду из квартала в квартал разрывы шириной 6–8 м.
В кварталах, расположенных на склонах более 7о, проектируют буферные полосы из кустарников или многолетних трав шириной 2–3 м. Размещают их поперек склона, вдоль рядов насаждений.
Размещение дорожной сети. По своему назначению садовые дороги подразделяют:
- на магистральные (шириной 6–10 м), которые соединяют подсобный хозяйственный центр с основными массивами сада, населенными пунктами, дорогами общего пользования;
- окружные (шириной 5...10 м), располагаемые по внешним гра​ницам сада, вдоль садозащитных опушечных лесополос, с их внутренней стороны;
- межквартальные (шириной 5–6 м), размещаемые по границам кварталов, по обеим сторонам ветроломных садозащитных насаждений;
- межклеточные (шириной 3–4 м), проектируемые по границам клеток, поперек рядов деревьев на расстоянии 150–200 м друг от друга.
Большой объем грузов, перевозимых из садов в сады, требует проектирования магистральных и межквартальных дорог с твердым покрытием (асфальтовым, гравийным).

Размещение водных источников. В садах при отсутствии или недостатке водных источников проектируют водные сооружения: пруды, колодцы, скважины и др. Размеры и число сооружений определяют исходя из потребности в воде для орошения сада, опрыскивания, заправки с.х. машин, питьевых и других нужд. Размещают водные источники по возможности в центре бригадного массива. Чаще всего водные источники размещаются на территории подсобного хозцентра.

2.5. Устройство территории ягодников

Устройство территории ягодников заключается в размещении пород, сортов, кварталов, севооборотов, полей севооборотов для земляники, защитных лесных полос, дорог, водных источников и введении ягодникооборота.

Массивы земель, занятые кустарниковыми ягодниками (смородиной, малиной, крыжовником), делят на кварталы. Они отличаются небольшими (3-6 га) размерами. Лучшая конфигурация квартала – прямоугольная с размерами сторон 150*200, 200*200, 200*250, 200*350 м. Между кварталами размещают дороги.

Землянику выращивают в 6–8-мипольных севооборотах. На одном месте она может успешно плодоносить 5 лет. Для размещения полей севооборотов выделяют эколого-технологически однородные рабочие участки, пригодные для возделывания земляники. В схему чередования культур такого севооборота могут быть включены озимые и овощные культуры, а также травы. 

2.6. Размещение и устройство территории плодовых питомников

Плодовые питомники предназначены для выращивания посадочного материала. Они включают:

школу сеянцев (поля размножения), где из семян выращивают дички;

школу саженцев (поля формирования), где высаживают, а затем прививают дички и выращивают саженцы;

маточные насаждения, из которых получают черенки для облагораживания дичков;

посадочный материал для ягодников.

Под школу сеянцев отводят наиболее плодородные почвы, хорошо увлажненные, прогреваемые и дренируемые. Под школу саженцев и маточные насаждения можно отводить участки, пригодные в данной природно-климатической зоне для закладки основных плодовых насаждений.

Школы сеянцев и саженцев делят на кварталы по 0,5 га (100*50 м), между которыми прокладывают дороги шириной 3–4 м, связывая их с магистральными и полевыми дорогами севооборота. Для организации 1 га школы саженцев необходимо запроектировать 8–10 га маточных насаждений.

3. Устройство территории луговых земель

3.1. Задачи и содержание устройства территории луговых земель для выпаса скота
Луговые земли для выпаса скота – источник ценного и дешевого зеленого корма. Животные за пастбищный период хорошо развиваются, дают значительные приросты продуктивности, меньше подвержены различным заболеваниям. Однако при интенсивном использовании луговых земель из травостоя выбиваются ценные растения и снижается их продуктивность. Поэтому организация рационального использования луговых земель для выпаса скота – важнейшая задача землеустройства сельскохозяйственных предприятий. При устройстве их территории решаются следующие задачи:

повышение продуктивность луговых земель для выпаса скота путем проведения мероприятий по окультуриванию, уходу за травостоем, организации загонного выпаса животных, периодического предоставления отдыха и т.д.;

создание удобных условий для организации выпаса и повышения продуктивности животных за счет закрепления луговых земель за видами и группами скота с учетом их биологических особенностей, создания удобных перегонов животных к массивам луговых земель, летним лагерям, водным источникам.

Устройство территории луговых земель для выпаса скота в проектах внутрихозяйственного землеустройства включает следующие элементы проекта:
закрепление луговых земель для выпаса скота за животноводческими фермами;
организацию пастбищеоборотов;
размещение гуртовых и отарных участков;
размещение загонов очередного стравливания;
размещение летних лагерей;
размещение водных источников и водопойных пунктов; 

размещение скотопрогонов.
Составлению проекта обязательно предшествует изучение в натуре геоботанического состава травостоя, условий увлажнения, культуртехнического состояния луговых земель, рельефа местности, существующего закрепления их за фермами, видами и группами скота.

3.2. Закрепление луговых земель за животноводческими фермами 
и группами скота, организация пастбищеоборотов
При закреплении луговых земель за фермами учитывают:
наличие на фермах различных видов и половозрастных групп скота и их физиологические особенности, способы содержания животных (стойловое, стойлово-пастбищное и др.);
имеющиеся в хозяйстве площади луговых земель и их местоположение относительно животноводческих ферм (удаленность участков луговых земель от ферм и доступ к ним);
пригодность луговых земель для пастьбы различных видов скота (по качеству травостоя, условиям увлажнения, удаленности);
принятую в хозяйстве схему зеленого конвейера, т. е. схему поступления зеленых кормов по месяцам пастбищного периода с различных видов луговых земель (естественных, улучшенных, орошаемых, культурных), а также с полей севооборотов;
условия водоснабжения луговых земель и водопоя скота.
Рекомендуется закреплять за фермами близлежащие луговые массивы. При недостаточной площади в первую очередь их закрепляют за фермами, на которых содержат породный высокопродуктивный скот, требующий по своим биологическим особенностям выгульного, пастбищного содержания. 

Орошаемые культурные и улучшенные луговые земли в первую очередь выделяют для молочных ферм, комплексов.

Для ферм молодняка крупного рогатого скота на доращивании и откорме подходят сухие естественные луговые участки преимущественно чистые, незакочкаренные.
За овцеводческими фермами можно закреплять склоновые луговые земли по балкам, а также сухие участки со злаково-разнотравным травостоем с примесью бобовых трав, расположенные на значительном расстоянии от ферм.

Скот личной собственности обеспечивают зеленой массой за счет луговых участков, находящихся в ведении сельской администрации вблизи селений. 

Орошаемые культурные и улучшенные луговые массивы в первую очередь выделяют для молочных ферм, комплексов.

При ежегодном использовании луговых земель и стравливании трав в молодом возрасте нарушается нормальный процесс накопления и использования питательных веществ, не происходит самоосеменение растений, выпадают из травостоя многие ценные в кормовом отношении культуры, снижается урожайность луговых участков. В связи с этим рекомендуется чередовать сроки пастьбы животных и периодически предоставлять луговых участкам отдых, частично или полностью выключая часть их для сенокошения, улучшения и обновления травостоя. В целях повышения продуктивности луговых земель и улучшения состава травостоя в хозяйствах организуют пастбищеобороты.
Пастбищеоборот – это система использования луговых земель и ухода за ними, направленная на увеличение их продуктивности путем последовательного чередования выпаса, отдыха и сенокошения по годам на отдельных участках в сочетании с другими мероприятиями по возобновлению и улучшению травостоя.

В организацию пастбищеоборотов входит установление их числа и площадей, размещение и составление схем ротации.

Чаще всего количество и площади пастбищеоборотов принимают равными числу и размерам гуртовых участков. В некоторых случаях с целью укрупнения мелких участков и создания условий для механизации работ по уходу за травостоем несколько смежных гуртовых участков объединяют в один пастбищеоборот. Если в гуртовой участок входит несколько достаточно крупных по площади и существенно отличающихся по качеству травостоя обособленных массивов, то на каждом из них может быть организован самостоятельный пастбищеоборот. Рекомендуется, чтобы отдельный пастбищеоборот был однороден по природным условиям, качеству травостоя и срокам его возобнавления. 

Схемы пастбищеоборотов бывают различными в зависимости от природных особенностей пастбищного участка, площади и продуктивности луговых земель, типа травостоя, сроков и интенсивноти его отрастания, системы производства зеленых и грубых кормов.

Для условий Республики Беларусь наиболее приемлемы на культурных и улучшенных луговых массивах пастбищеобороты 6–8- милетней ротации, на естественных – 6–12-тилетней. Обычно размещение полей пастбищеоборота согласуют с границами загонов очередного стравливания. 

3.3. Размещение гуртовых (отарных) участков

 Для организации выпаса животных планируемое поголовье скота по фермам и видам формируют выпасные группы: гурты (крупный рогатый скот), отары (овцы), табуны (лошади). Скот граждан комплектуют в выпасные группы по населенным пунктам. Размер гуртов коров – 100–200 голов, молодняка крупного рогатого скота и нетелей – до 200–300, телят – по 100, отары овец – до 600–1200 голов. За каждой выпасной группой закрепляют гуртовой (отарный) участок.
Гуртовой (отарный) участок – это часть лугового массива, закрепляемая на длительный срок за отдельной выпасаемой группой животных.
Гурты, отары, стада формируют по полу, возрасту, породам и продуктивности животных. Число животных в выпасной группе устанавливают дифференцированно, исходя из организации труда на фермах, фактического поголовья скота на год землеустройства и планируемого на перспективу, с учетом размещения скота по отдельным животноводческим постройкам, площади обособленных массивов луговых земель. 

При размещении гуртовых и отарных участков устанавливают число и размеры выпасаемых групп скота (гуртов, отар, табунов и т. д.), рассчитывают площади гуртовых и отарных участков, определяют их месторасположение.

Площадь гуртовых и отарных участков (Р, га) зависит от суточной потребности животного в зеленой массе (Н, ц), числа голов скота в гурте (N), продолжительности пастбищного периода (Д, дней), урожайности пастбищ (У, ц/га), коэффициента (К), учитывающего необходимость увеличения площади гуртового участка за счет введения пастбищеоборота, проектирования скотопрогонов, летних лагерей, водопойных площадок. Она может быть установлена по формуле

                                                                  Р = Н N Д К / У                                                (45)
Окончательную площадь гуртовых участков определяют на основании составляемого баланса зеленых кормов по месяцам пастбищного периода с учетом неравномерности отрастания травы в отдельные месяцы, подкормки животных сеяными в севооборотах культурами на зеленый корм, наличия отавы луговых земель для сенокошения, а также с учетом имеющихся площадей и месторасположения отдельных луговых участков для выпаса скота.
При недостатке луговых земель размеры гуртовых участков устанавливают с расчетом обеспечения гуртов пастбищным кормом в период наибольшего отрастания трав, либо распределяют пастбищные земли между выпасными группами пропорционально потребности в зеленом корме, либо изменяют трансформацию, вовлекая в луговые земли дополнительные площади, либо изменяют способы содержания скота и не планируют по проекту рост его поголовья.
Месторасположение гуртовых и отарных участков устанавливают с учетом закрепления луговых земель за фермами и внутрихозяйственными подразделениями. Целью их размещения является не только обеспечение равномерного поступления кормов, но и сокращение расстояний перегона скота, снижение затрат на его содержание и оборудование луговых земель.
Луговые участки для каждого гурта, как правило, отводят в одном месте. Каждый гуртовой участок размещают так, чтобы в него вошли все виды сезонных луговых земель (весенние, летние и т.д.). В этих случаях гуртам могу быть отведены участки в нескольких местах.
Гуртовые участки должны иметь хорошую связь с животноводческими фермами, должны быть по возможности компактными и по конфигурации удовлетворять требованиям загонной пастьбы. Во избежание потерь продуктивности и с целью учета биологических особенностей отдельных видов и возрастных групп животных расстояние от фермы, летнего лагеря не должно превышать для коров 1,5–2 км, для телят – 0,5–1, откормочного поголовья молодняка крупного рогатого скота – 2–2,5, лошадей – 3–5км.
В отношении рельефа выпасные участки располагают длинными сторонами вдоль склона. Этим обеспечивается включение луговых участков различных по срокам отрастания травостоя и исключается возможность занесения инфекционных болезней сточными водами с вышележащих земель. Низинные и серые луговые земли не следует отводить для овец (из-за возможности заражения гельминтами) и телят (в целях предотвращения костных заболеваний). Более крутые склоны отводят отарам овец.
Телята наиболее требовательны к пастбищному корму. Они нуждаются в нежных кормах. Для них отводят преимущественно долголетние культурные и улучшенные луговые участки со спокойным рельефом вблизи ферм.
Для коров выделяют также хорошие участки высокопродуктивных луговых земель с обильным содержанием в составе, растительности умеренно влажных, злаково-бобовых, злаково-разнотравно-бобовых трав.
Для молодняка крупного рогатого скота отводят более сухие луговые участки, желательно со злаково-разнотравной растительностью, а для рабочих лошадей – с хорошей злаково-бобовой растительностью поблизости от бригадных дворов. 

При табунном содержании выпас лошадей организуют на чистых сухих луговых участках с плотной и ровной некочковатой поверхностью. В таких условиях у взрослых лошадей лучше развиваются суставы и сухожилия, а у жеребят улучшается постановка ног. Луговые земли с влажной почвой и мягкой дерниной для лошадей непригодны, так как при выпасе на них роговая часть копыт становится непрочной.
По конфигурации гуртовые участки должны быть удобны для загонной пастьбы скота.
Лучшая форма гуртового участка – прямоугольник. Соотношение сторон рассчитывают так, чтобы протяженность скотопрогона была минимальной. Это позволит также свести к минимуму и капиталовложения на огораживание луговых участков.
Границы гуртовых, отарных участков совмещают с ручьями, дорогами, оросительной сетью, лесными массивами и границами других угодий.
Для организации водопоя гуртовые, отарные участки проектируют с выходом на водоисточник (реку, пруд, озеро).
Необходимо стремиться также к расположению гуртовых участков рядом с полями севооборотов, предназначенных на выпас и зеленую подкормку. Такое взаиморасположение пастбищ и полей дает возможность попеременно использовать луговые земли и сеяные травы в течение дня без больших перегонов скота.

3.4. Размещение загонов очередного стравливания

Организация пастбищеоборотов, нормированный выпас скота на луговых землях, исключающий беспрерывное вытаптывание травостоя на одних и тех же местах, требуют деления гуртовых участков на загоны очередного стравливания.

Загонный выпас скота имеет следующие преимущества:

1. Луговые массивы для выпаса скота используются за сезон в несколько циклов через 20-30 дней. В каждом цикле животных выпасают в загоне от 1 до 6 дней. Растительность за время перерывов образует новые побеги, укрепляется ее корневая система и трава быстро отрастает. К началу нового цикла стравливания в загоне достаточно свежих зеленых кормов.

2. Позволяет планомерно проводить мероприятия по улучшению луговых земель (попеременную пастьбу и сенокошение, самообсеменение, уничтожение сорной растительности, внесение удобрений и др.).

3. Дает возможность сократить расстояния перегона скота и затраты на его пастьбу.

4. Способствует предотвращению глистных заболеваний животных.

На культурных луговых землях границы гуртовых участков и загонов очередного стравливания огораживают изгородь (постоянной или временной). На высокопродуктивных, преимущественно орошаемых культурных луговых землях применяют порционный способ, когда загоны или части стравливают попеременно с использованием электропастуха (временной переносной электроизгороди).
При проектировании загонов очередного стравливания определяют число и размер загонов, устанавливают формы загонов и их размещение.
Число и размер загонов зависят от устанавливаемого пастбищеоборота, определяют их, исходя из продолжительности периода отрастания травы, числа дней пастьбы в одном загоне за один цикл стравливания, продуктивности пастбищ, площади гуртового участка, числа загонов, оставляемых для сенокошения, отдыха и улучшения.
Число загонов должно быть кратным числу участков пастбищеоборота. При крупных полях и небольшом их числе каждое поле может включать 2–3 загона.

Рекомендуется нахождение скота в одном загоне такое количество дней, при котором отава растений, стравленных в первый день пастьбы отросла не более, чем на 5–6 см. У большинства растений на естественных луговых землях она отрастает на 1–1,5 см в сутки. Следовательно, для избежания вторичного стравливания в этом цикле животные могут пастись в загоне на естественных луговых участках 4–6 дней, высокопродуктивных – 2–3 дня. Кроме того, в целях профилактики распространения глистных заболеваний число дней выпаса скота в загоне, особенно овец, не должно превышать 6 дней. Это объясняется тем, что личинки и яйца глистов первые 6 дней недоразвиты и при проглатывании животными погибают.

Для приближенного расчета количества загонов (К) можно применять формулу

                                                                     К = (П / Ч) + О,                                                 (46)

где П – период возобновления травостоя, дн.;

 Ч – число дней пастьбы в одном загоне;

 О – число загонов для сенокошения и возобновления травостоя в порядке пастбищеоборота.

Продолжительность периода возобновления травостоя зависит от природно-климатической зоны расположения хозяйства, типа пастбищных земель, их продуктивности, условий рельефа местности. В среднем для условий Республики Беларусь она составляет 20–30 дней.

На больших по площади загонах может применяться порционная пастьба скота на части загонов из расчета потребностей в кормах на день или половину дня. 
Среднюю площадь загона очередного стравливания устанавливают обычно делением площади гуртового участка на проектируемое количество загонов. 

Размещение загонов производят с учетом рельефа местности, однотипности растительности, расположения водных источников, скотопрогонов и других факторов. 

Форма загонов должна создавать удобства для правильной организации пастьбы скота и рационального использования луговых земель и зависит от формы гуртового участка. Наиболее желательная форма загона – прямоугольная. При квадратной форме получается наименьший периметр, а следовательно, затраты на огораживание будут минимальными.
Не следует проектировать слишком длинные и узкие загоны, так как в этих случаях животные сильно вытаптывают дернину и образуются тропы.
Ширину загона рассчитывают, учитывая, что животные не должны скучиваться, мешать друг другу и равномерно стравливать травостой. Исходя из этого, ширина загонов должна быть такой, чтобы обеспечить нормальный разворот гурта во время пастьбы: на корову – не менее 1–1,15 м, на овцу – 0,15–0,20 м. При пастьбе животных на загоне в двух направлениях минимальная ширина его в расчете на 1 гол. должна быть не менее 2 м для коров и 0,3 м для овец. На культурных пастбищах ширина загона в расчете на 1 корову должна быть 0,5–0,7 м. Рекомендуемое соотношение сторон – 1:2–1:3.
Длина загона зависит от его площади и установленной ширины. При больших площадях загонов длина их по возможности не должна превышать 600–900 м. В основу определения наибольшей длины загона берут расстояние, проходимое животным во время пастьбы в загоне в двух направлениях за промежуток времени между поением, отдыхом и доением.
Размещают загоны очередного стравливания с учетом следующих правил:
каждый загон должен быть однотипным по составу травостоя, что способствует более полному использованию луговых земель, равномерному обеспечению животных зеленым кормом в течение пастбищного периода, лучшему проведению агротехнических мероприятий;
для предупреждения эрозионных процессов и создания лучших условии для пастьбы скота загоны надо располагать длинными сторонами поперек склона, ввиду различного вида травостоя и сроков отрастания травы в один загон не следует включать склоны разной экспозиции (исключение составляют балки, на которых нельзя выделить в отдельные загоны днища и противоположные склоны);
в целях максимального сокращения излишних передвижений животных загоны проектируют с расчетом свободного доступа и кратчайшего расстояния от каждого загона к ферме, летнему лагерю, водопою и полям кормового севооборота; 
не рекомендуется направлять движение гуртов в летнее время против солнца, поэтому загоны по возможности следует располагать длинной стороной с востока на запад, на весенних и осенних луговых землях длинные стороны загонов желательно размещать перпендикулярно направлению господствующих ветров.
Минимальной протяженности скотопрогоны достигают при размещении загонов по так называемой коридорной системе с выходом коротких сторон на скотопрогон.
В каждом загоне устраивают двое ворот шириной по 6–8 м, чтобы избежать сильного вытаптывания дернины в прилегающей части загона.

3.5. Размещение летних лагерей, водных источников 
и водопойных пунктов, скотопрогонов

Летние лагеря устраивают в крупных сельскохозяйственных организациях при большой удаленности луговых участков от ферм на расстояния, превышающие допустимые перегоны животных. При этом скот ежедневно не перегоняют на фермы, а содержат в летних лагерях весь пастбищный период.
Летний лагерь – это сезонный производственный центр. Он служит местом отдыха животных, доения, подкормки и проведения других производственных процессов. В лагерях в зависимости от их назначения и вида животных сооружают навесы, постройки для жилья, хранения продуктов и кормов, для искусственного осеменения животных и т. д.
При выборе места под летний лагерь учитывают:
необходимость размещения в центре пастбищного массива, чтобы перегоны скота на пастбищные участки и обратно, затраты на транспортировку зеленой массы с прилагерного севооборота были минимальными;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
месторасположение, которое должно быть удобным для организации водопоя скота, по возможности находиться около водоема (озера, пруда), но на расстоянии, обусловленном природоохранными нормами;
месторасположение площадки, отводимой под лагерь, которую выбирают на возвышенных и сухих местах, благополучных в санитарно-гигиеническом отношении, с небольшим уклоном (до 2°) для скота атмосферных вод, с глубоким залеганием грунтовых вод, с почвогрунтами, пригодными для строительства производственных построек;
защищенность месторасположения лагеря от холодных ветров массивами прилегающего леса или кустарника для отдыха животных во время жары или ветров, но в то же время оно должно быть хорошо продуваемым;                                                                                                                                                                                                                                                                    
хорошую транспортную связь лагеря с хозяйственным центром, особенно, если в нем содержат дойных коров, но в стороне от магистральных дорог, источников распространения инфекционных заболеваний.
При смежном расположении выпасных участков один лагерь устраивают для двух-трех выпасных групп скота. В этом случае снижаются капитальные затраты на их строительство, а под лагерь отводят минимально необходимую площадь.
Для размещения производственных построек и сооружений под летний лагерь отводят площадь из расчета 50–60 м2 на корову и 20–30 м2 на 1 гол. молодняка крупного рогатого скота.
Кошары для овец размещают вблизи мест заготовки грубых кормов на удаленных пастбищах. Кроме кошар создают другие внеусадебные объекты: пункты стрижки и купки овец, искусственного осеменения, забоя ягнят и т. д.

В летний период для водопоя животных расходуют большое количество воды: на 1 корову до – 60–70 л, на 1 гол. молодняка крупного рогатого скота до одного года – 15–20, на взрослую овцу – 5–6, на взрослую лошадь – 50–60 л. Поэтому на луговых землях при летних лагерях и на фермах организуют систему водоснабжения (водообеспечения).
Пастбищное водоснабжение животных заключается в создании передвижных или стационарных водопойных пунктов.
Доставлять воду на участки луговых земель удобнее и дешевле с помощью передвижных установок (цистерн) с автоматическими или полуавтоматическими поилками. Автопоилка может обслужить стадо крупного рогатого скота в 100 гол, а самоходные цистерны используют как водораздатчики.
Лучшие источники пастбищного водоснабжения – не загрязненные сточными водами реки, озера и пруды с проточной водой. Последние могут быть также использованы для орошения луговых участков, разведения рыбы. Взрослых овец можно поить слабосоленой водой; она больше пригодна осенью и зимой, меньше – весной и летом.
Непригодны для водопоя застойные пруды, копани, старицы. Лучше всего организовать механическую подачу воды из водного источника в летние лагеря и каждый загон (водопровод), где образуют водопойные площадки со специальными лотками и корытами.
Водоснабжение возможно с помощью устройства водопойных площадок у естественных источников воды (рек, озер, прудов), но так, чтобы скот не входил в воду, и были соблюдены природоохранные меры. Так как взрослый крупный рогатый скот ежедневно выделяет 35–40 кг кала и 25–30 кг мочи, которые могут загрязнить воду, водопойные площадки рекомендуется размещать на расстоянии 10–20 м от водного источника, предусматривать их обвалование и укрепление подходов камнем, крупным песком, гравием.
Проектирование водных источников и водопойных пунктов при устройстве территории пастбищ заключается:
в установлении требуемого количества воды (для скота, производственных и бытовых нужд) в целом на весь пастбищный период и в сутки;
в определении типа и наиболее целесообразного местоположения водных сооружений на луговых землях.
При выборе водного источника ориентируются также на подземные воды и создают артезианские скважины и шахтные колодцы со средствами подъема воды и ее раздачи.
Источники водоснабжения размещают в центре обслуживаемых гуртовых участков, а также при летних лагерях.

Скотопрогоны предназначены для прогона скота с животноводческих ферм, летних лагерей на луговые массивы: к гуртовым (отарным) участкам, загонам очередного стравливания, местам водопоя.
Скотопрогоны устраивают для предупреждения вытаптывания травостоя луговых земель и посевов сельскохозяйственных культур во время перегона скота. Их подразделяют на основные, предназначенные для перегона скота от ферм или летних лагерей на пастбищные массивы, и внутрипастбищные, связывающие между собой загоны очередного стравливания.
Ширину основных скотопрогонов ориентировочно принимают для крупного рогатого скота 20–25 м, овец – 30–35 м, ширина внутрипастбищных скотопрогонов – 8–10 м.
Скотопрогоны, проложенные по пониженным и сырым местам, профилируют и укрепляют гравийно-песчаным материалом слоем 25–30 см. Остальную часть скотопрогонов залужают устойчивыми к вытаптыванию травосмесями (мятликом луговым, овсяницей красной и др.) увеличенной нормой высева.
Скотопрогоны, как правило, огораживают изгородью. В том случае, когда скот перегоняют только два раза в год (весной и осенью), скотопрогоны не проектируют. Для прогона скота используют полевые дороги.
Размещают скотопрогоны с расчетом обслуживания или наибольшей площади и создания удобной и кратчайшей связи с местами стоянки и водопоя скота; их прокладывают по возможности прямолинейно, без крутых поворотов.
При проектировании скотопрогонов надо соблюдать следующие требования:
располагать желательно вдоль границ гуртовых участков, а внутри гуртового участка – вдоль коротких сторон загонов очередного стравливания;
прокладывать по менее ценным участкам луговых земель по более сухим местам, на возвышенных элементах рельефа и легкопроницаемых почвах;
не размещать на заболоченных участках, песчаных почвах, по крутым склонам, а также по бровкам балок и оврагов; от них надо отступать не менее чем на 40–50 м;
не совмещать с внутрихозяйственными магистральными дорогами и не располагать их близко от источников возможного заражения (скотомогильников, свалок, карантинных участков);
они должны занимать минимальную площадь (вместе с летними лагерями не более 2–3 % площади гуртового участка); 
устраивать на прочных грунтах более узкие, а на неустойчивых – более широкие скотопрогоны.
При наличии разных вариантов проект устройства территории луговых земель делают на основании технико-экономического расчета. При этом стремятся к тому, чтобы их продуктивная площадь была максимальной, а затраты на устройство территории (огораживание, уход, строительство) – минимально необходимыми.
3.6.Особенности устройства территории 

орошаемых культурных луговых земель

Специфика устройства территории культурных орошаемых луговых земель связана с необходимостью увязки всех его элементов с оросительной сетью и действием оросительных установок.

Размеры сторон гуртовых участков принимают равными или кратными ширине захвата дождевальных машин и установок; форма участков желательна прямоугольная.

Гуртовые участки следует размещать длинными сторонами вдоль склона. Этим обеспечиваются включение в них травостоя различных сроков использования и устранение опасности занесения инфекционных болезней сточными водами. Параметры гуртовых участков уточняют в процессе их проектирования, размещения загонов и других элементов.

Определяя число загонов, их площади, форму, длину и ширину, соотношение сторон и размещение, на орошаемых луговых землях дополнительно учитывают виды оросительных систем, принятые схемы их размещения и типы дождевальных машин. Количество и площади загонов согласовывают с пастбищеоборотами, которые на орошаемых луговых землях вводят, как правило, для каждого гуртового участка. Поля (участки) пастбищеоборотов согласовывают с загонами. При установлении продолжительности ротации пастбищеоборотов учитывают особенности природной зоны, площади луговых земель в хозяйстве, их местоположение (суходольные, пойменные и т. д.), тип травостоя и урожайность трав. 

Схемы пастбищеоборотов могут быть различными. Нередко в одно поле (участок) включают несколько загонов или совмещают пастбищеоборотные участки с гуртовыми. Число загонов согласовывают с типовой схемой размещения оросительной сети. Полученные данные уточняют в процессе размещения, так как в связи с различной конфигурацией пастбищных массивов и гуртовых участков ряд загонов может иметь непрямоугольную форму и значительно отличаться от средней площади. В таких случаях в допустимых пределах изменяют число дней пастьбы в загоне или соотношение его сторон и уточняют принятый вначале пастбищеоборот. Площадь загона определяют как частное от деления площади гуртового участка на число загонов (для коров – не менее 4–6 га).

Форму загонов, их длину, ширину и соотношение сторон на орошаемых луговых землях устанавливают в соответствии с требованиями производительного использования поливной техники, рациональной организацией пастьбы, минимальными периметрами загонов и сокращением протяженности скотопрогонов. При размещении загонов также учитывают необходимость полива каждого из них, однотипность рельефа и травостоя и сокращение расстояний при перегонах скота к ферме (лагерю) и водному источнику. Лучшая форма загона – прямоугольник. Его длина и ширина принимаются равными или кратными ширине захвата дождевальных крыльев или радиусу действия дождевальных машин. При поливе «Фрегатом» загоны могут также иметь треугольную или кольцевую форму. Желательно, чтобы ширина загона была не менее 0,5–0,7 м на корову. Соотношение сторон прямоугольных загонов на орошаемых пастбищах принимают 1:2–1:4. Более высокая производительность ис​пользования поливной техники достигается, если загоны размещены согласно типовой схеме расположения оросительной сети.

Каждый загон должен быть однотипным по травостою, иметь одинаковую крутизну и экспозицию склона. При этом достигается большая равновеликость загонов, создаются лучшие условия для полива, более полного использования луговых земель, равномерного поступления зеленых кормов и лучшего проведения мероприятий по уходу за травостоем.

На склонах для предотвращения образования скотобойных троп и избежания водкой эрозии загоны размещают длинными сторонами поперек склона или под небольшим углом к горизонталям. Однако такое размещение допустимо, если оно хорошо согласуется с размещением оросительной сети.

Более короткие и одинаковые расстояния перегонов скота к ферме (лагерю) и водным источникам обеспечиваются при компактном размещении гуртовых участков, их одинаковой удаленности от этих пунктов, а также путем проектирования загонов в виде коридорной системы и размещения скотопрогонов, по их коротким сторонам.

При проектировании скотопрогонов наряду с общепринятыми требованиями для неорошаемых пастбищных земель учитывают необходимость их согласования с видом оросительной системы, схемой оросительной сети и принятыми типами дождевальных машин и установок. В случае использования машины ДДН-70 и стационарной оросительной системы скотопрогон размещают внутри гуртового участка, а загоны располагают в виде коридорной системы к нему. При комбинированной и передвижной сети, а также использовании других машин и установок скотопрогоны проектируют по границам гуртовых участков: для крупного рогатого скота – шириной 10–15 м, внутрипастбищные – 8–10 м. Основные скотопрогоны профилируют и укрепляют гравийно-песчаным слоем 25–30 см, а внутрипастбищные – залужают устойчивыми к выпаду травами с увеличенной нормой выпаса.

Летние лагеря (пастбищные центры), создаваемые обычно для крупного рогатого скота, прежде всего коров, размещают в центре закрепляемых пастбищных массивов на участках, отвечающих санитарно-гигиеническим и строительно-планировочным требованиям. При компактном расположении гуртовых участков может быть предусмотрен общий лагерь для 2–3 гуртов крупного рогатого скота из расчета 50–60 м2 на одно взрослое животное. В случае, если нет необходимости в строительстве летних лагерей с капитальными постройками, ограничиваются размещением площадок для отдыха скота (из расчета 10 м2 на корову).

Для водопоя скота используют реки, озера, пруды и каналы, если в них имеется достаточное количество пригодной для этих целей воды. При водных источниках оборудуют водопойные площадки с твердым покрытием (из расчета 3 м2 на корову) или подают воду трубопроводом, к гидрантам которого подключают переносные или постоянные автопоилки или корыта. Водопойные площадки в таком случае совмещают с летними лагерями или площадками для отдыха скота. На эти площадки и в загоны воду нередко подвозят в автоцистернах.

Вокруг гуртовых участков и вдоль скотопрогонов устанавливают постоянные изгороди. Для ограждения загонов и участков порционного использования применяют, как правило, электропастухи. В каждом загоне предусматривают двое ворот.

3.7. Содержание и задачи устройства территории луговых 
земель для сенокошения
Сено является необходимым кормом для животных, поэтому луговые земли для сенокошения – основной вид сельскохозяйственных земель, дающий дешевые и качественные корма. При их правильном использовании можно обеспечить высокую продуктивность данного вида луговых земель.
Устройство территории луговых земель для сенокошения заключается в решении следующих элементов проекта:
организации сенокосооборотов, размещении сенокосооборотных и бригадных участков;
размещении полевых станов;
размещении дорожной сети;
размещении водных источников.
Составлению проекта предшествует изучение массивов луговых земель для сенокошения, геоботанического состава травостоя, условий увлажнения, культуртехнического состояния, рельефа местности.

В целях чередования сроков сенокошения по годам, выпаса скота по отаве, улучшения травостоя (внесение удобрений, подсев трав, уничтожение сорняков) вводят сенокосообороты, предусматривающие деление массивов луговых земель для сенокошения на сенокосооборотные участки для использования их по определенной системе.
Известно, что наилучшие сроки скашивания бобовых трав и разнотравья на сено – фазы бутонизации – цветения, злаковых – колошения – начала цветения.
Однако ежегодное скашивание травостоя на одном и том же участке только в указанные фазы приводит к угнетению и вырождению ценной луговой растительности и снижению урожайности. Поэтому в сенокосооборотах чередуют сроки скашивания трав по годам в определенной последовательности. Положительное влияние на повышение продуктивности луговых земель для сенокошения оказывает периодический выпас скота по отаве, способствующий более эффективной борьбе с сорняками, улучшению качества травостоя, активизации разложения органических остатков, которые накапливаются в дернине.
Для каждого типа луговых земель для сенокошения (суходольных, пойменных, улучшенных) вводят самостоятельные сенокосообороты, т. е. свою систему использования.
Обычно сенокосообороты проектируют четырех-шестилетней ротации. Например, для суходольных лугов при одноукосной системе использования рекомендуют четырехгодичный сенокосооборот со следующим чередованием сроков скашивания по годам: 1-й – колошение, 2-й – начало цветения, 3-й – осеменение, 4-й – полное цветение. При двуукосном использовании сенокосов вводят четырехлетний сенокосооборот со следующим чередованием сроков скашивания: 1-й – первый укос в фазе колошения – бутонизации бобовых, второй – отава; 2-й – первый укос в фазе начала цветения, второй – отава; 3-й – первый укос в фазе колошения – бутонизации, второй – отава; 4-й – первый укос в фазе полного цветения, второй – отава.
При многоукосном использовании травостоев на орошаемых луговых землях для сенокошения рекомендуют применять пятилетний сенокосооборот со следующим чередованием сроков скашивания по годам: 1-й – созревание; 2-й – выход в трубку (3–4 укоса); 3-й – колошение (2–3 укоса); 4-й и 5-й – цветение (2 укоса).
В процессе проектирования на основании тщательного изучения типов луговых земель для сенокошения в хозяйстве, почвенных условий, рельефа местности подбирают и размещают схемы сенокосооборотов.
При проектировании число сенокосооборотов на однотипных луговых землях для сенокошения стремятся свести к минимуму, размещать их компактно, но достаточно крупными по размерам.
Сенокосооборотный массив делят на участки (поля сенокосооборота), в пределах которых убирают сено в разные сроки, пасут скот по отаве, ухаживают за травостоем.
При размещении сенокосооборотных участков учитывают следующие требования:
1. однородность по подбору травостоя, почвенным и другим условиям, влияющим на сроки проведения и технологию работ;
2. пригодность участков для механизированной уборки сена и ухода за травостоем, правильность конфигурации, рациональное соотношение сторон, достаточно большой размер;
3. расположение (по возможности в одном месте), компактность (они не должны быть расчленены урочищами и другими элементами рельефа на отдельные части и быть равновеликими);
4. быть удобными для подъезда сельскохозяйственной техники и транспорта.
При большой площади луговых земель для сенокошения число участков (полей) принимают равным числу лет ротации сенокосооборотов. На малых участках сенокосооборот на поля не делят, а сроки чередуют не в пространстве, а во времени. Недостаток такого решения – различное качество и количество сена, поступающего с этого массива луговых земель для сенокошения, по годам.
При мелкоконтурности сенокосных земель допускается формирование сенокосооборотных участков из нескольких контуров.
Границы сенокосооборотных участков совмещают с живыми урочищами, дорогами, осушительными и оросительными каналами, ручьями и др.
Размещение сенокосооборотных массивов увязывают с закреплением массивов луговых земель для сенокошения за внутрихозяйственными производственными подразделениями (бригадами). Для этого в проекте уточняют формы организации труда при заготовке кормов и уходе за луговыми землями.
Размещение дорог. Они должны обеспечивать удобную связь сенокосооборотных участков между собой, с хозяйственными центрами, полевыми станами и водными источниками. На крупных массивах луговых земель для сенокошения дороги проектируют в их пределах по более сухим и возвышенным элементам рельефа местности, обеспечивая удобный подъезд к каждому сенокосооборотному участку.
В местах, где проезд затруднен, полотно дороги улучшают, устраивают переезды. Ширину дорог принимают 3–4 м.
При использовании участков луговых земель для сенокошения на сено и для пастьбы скота по отаве проектируют скотопрогоны, ширина которых и требования к размещению те же, что и на луговых землях для выпаса скота.
Размещение водных источников и полевых станов. При отсутствии водных источников или недостатке воды в имеющихся, плохом ее качестве предусматривают строительство новых или намечают мероприятия по доставке воды на сенокосные массивы. Вода в период полевых работ необходима для обеспечения сельскохозяйственной техники и людей, а также скота во время пастьбы.
Потребность в воде рассчитывают с учетом бытовых нужд рабочих, технического ухода за машинами и механизмами, водопоя скота, а при орошении – на основе рекомендуемых поливных норм.
Размещение новых водных сооружений на сенокосных участках увязывают с общей системой полевого и пастбищного водоснабжения.
На крупных массивах луговых земель для сенокошения, расположенных чересполосно или на большом расстоянии от основных производственных центров, целесообразно строительство полевых станов для размещения людей в период уборки сена и ухода за сенокосами, пастьбы животных, для хранения инвентаря, удобрений и топливно-смазочных материалов.
Полевые станы располагают в центре обслуживаемых сенокосооборотных участков, на возвышенных, защищенных от холодных ветров площадях, вблизи водных источников.

ТЕМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
1. Понятие эффективности внутрихозяйственного землеустройства

Эффективность внутрихозяйственного землеустройства заключается в организации рационального использования земли и размещения производства, создании благоприятной экологической обстановки и социальных условий жизни людей конкретного сельскохозяйственного предприятия.

В процессе разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства возникают варианты проектных решений, проводится их анализ и оценка по составным частям, элементам и проекту в целом. При этом используются технические, экономические, организационно-хозяйственные, социальные, экологические показатели. В результате находят лучшие проектные решения, которые должны быть внедрены в хозяйствах.

Осуществление проекта внутрихозяйственного землеустройства позволяет повысить полноту и эффективность использования земли, материально-технических средств и трудовых ресурсов. Как результат изменение состава производимой продукции, увеличение ее объемов и снижение себестоимости.

В соответствии с проектом совершенствуется организационно-производственная структура сельскохозяйственной организации: количество, размеры, состав земель и размещение производственных подразделений. Создаются определенные предпосылки для их специализации, улучшения условий управления производственными процессами, внедрения передовых технологий ведения хозяйственной деятельности.

В результате организации земель и севооборотов, а также устройства их территории создаются необходимые условия для получения дополнительной продукции, снижения ежегодных затрат на перевозку грузов, людей, перегоны техники. Все это определяет экономическую эффективность проекта землеустройства.

Вместе с тем решение выше перечисленных вопросов носит ярко выраженный социальный характер. Осуществление предусмотренных проектом мероприятий позволяет повысить материальное обеспечение тружеников села, создать благоприятные предпосылки для укрепления их здоровья, улучшения условий жизни и труда, повышения трудоспособности и производительности.

Взаимное расположение сел и объектов приложения труда (ферм, видов земель, севооборотов и т.д.), протяженность и состояние дорог и других элементов инженерного оборудования территории, влияя на бытовые условия жизни населения и величину непроизводительных потерь рабочего времени, имеют и социальное значение. Концентрация производства, строительство объектов культурно-бытового назначения и сокращение расстояний на переезды и переходы людей положительно сказываются и на организацию сельскохозяйственного производства. Немаловажное значение имеет создание условий для ведения личного подсобного хозяйства.

Важным критерием оценки землеустроительных проектов является экологический фактор. Это, прежде всего, сохранение и повышение продуктивности земель, плодородия почв, бережное их использование, поддержание равновесия в экологической системе, улучшение природных ландшафтов и эстетических условий жизни населения.

2. Экономическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства

Экономическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства складывается, с одной стороны, за счет производства дополнительной продукции на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в результате упорядочения размещения хозяйственных и производственных центров, элементов инженерного оборудования территории, трансформации и освоения земель, улучшения их качественного состояния и т.д., а, с другой стороны, – за счет снижения себестоимости производимой продукции, обусловленного улучшением территориальных условий обслуживания севооборотов, луговых земель, животноводческих ферм. 

В большинстве случаев для оценки экономической эффективности внутрихозяйственного землеустройства необходимо объединить экономические показатели по составным частям проекта, предварительно разделив их на две группы: без дополнительных капиталовложений и связанные с капитальными затратами.

К первой группе относятся:

1. совершенствование специализации производства и структуры управления;

2. экономия сельскохозяйственных земель под объекты внутрихозяйственного строительства;

3. совершенствование состава, конфигурации, размещения земель (установление структуры земель, укрупнение контуров, приближение интенсивно используемых земель к хозяйственным центрам, а пастбищных земель – к фермам и водопоям, что сокращает расстояния перегона скота);

4. совершенствование системы севооборотов (установление их форм, типов, видов, структуры посевных площадей, дифференциации размещения сельскохозяйственных культур с учетом качества почв, требований защиты почв от эрозии, лучших предшественников);

5. рациональное устройство территории севооборотов (правильные форма, длина, ширина полей и рабочих участков, минимальная протяженность и площадь лесополос и дорожной сети и др.);

6. введение пастбище- и сенокосооборотов.

Во вторую группу включают капиталовложения; стоимость ежегодного прироста продукции, другие доходы и экономию затрат; ежегодные издержки производства. 

Стоимость капиталовложений (К) рассчитывают на следующие виды работ:

1. повышение интенсивности использования земель (освоение, улучшение, рекультивацию и т.д.);

2. противоэрозионные мероприятия;

3. инженерное оборудование территории;

4. проектно-изыскательские работы.

Стоимость ежегодного прироста продукции, другие доходы и экономию затрат (D) складывается из следующих составляющих:

1. Стоимости дополнительной продукции за счет освоения и улучшения проведения противоэрозионных мероприятий (dоз)

                                                            dоз = Р И а + Р И1 а,                                              (47)
где Р – площадь освоенных и улучшенных земель, га;

 И – проектная урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га;

 И1 – прибавка урожайности сельскохозяйственных культур, ц/га;

 а – закупочная цена единицы продукции, руб.

2. Эффективность от сокращения средних расстояний и улучшения транспортных условий перевозок грузов (dтг), людей (dтл) и перегонов техники (dтт)
                                                      dтг = Q (С1R1 – С2 R2),                                                (48)
где Q – объем перевозимых грузов,т;

 С – стоимость перевозки  на 1 км до и после проведения землеустройства, руб.;

 R – расстояние перевозки а 1 км до и после проведения землеустройства, км.
                                          dтл = F B n / E z k (С1R1 – С2 R2),                                          (49)
где F – затраты труда на обслуживание территории, чел. дн.;

 B – грузоподъемность автомобиля, т;

 n – количество переездов в день;

 E – вместимость автомобиля, чел.;

 z – коэффициент использования пробега автомобиля;

 k – коэффициент использования вместимости автомобиля.

                                                  dтт = P Q n C / W Kc (R1 – R2),                                        (50)
где P – площадь обслуживаемой территории, га;

 Q – объем механизированных работ на 1 га, эт. Га;

 n – количество переездов в смену;

 C – стоимость перегона техники на 1 км, руб.;

 W – средняя выработка машинно-тракторного агрегата в смену, эт. га;

 Kc – коэффициент сменности машинно-тракторных агрегатов.

3. Годовое сокращение затрат на механизированную обработку полей (dоп)
                                                       dоп = в Р / Р (В1 – В2),                                                    (51)
где в – опытный коэффициент для определенной культуры;

 Р – площадь посева культуры, га;

 В – условная ширина полей  до и после проведения землеустройства, сотен м.

4. Предотвращенные потери животноводческой продукции за счет сокращения расстояний перегонов скота (dтж)

                                                 dтж = N n T (R1 – R2) fпр а,                                                   (52)
где N – поголовье скота, гол.;

 n – количество перегонов в день;

 T – продолжительность пастбищного периода, дн.;

 fпр – снижение продуктивности животных при перегоне на 1 км, ц;

 а – стоимость единицы продукции, руб./ц.

5. Экономический эффект дифференцированного размещения посевов сельскохозяйственных культур (dрк)

                                                     dрк = dпэ + dпр + dпп + dп ,                                                 (53)
где dпэ – противоэрозионный эффект дифференцированного размещения посевов сельскохозяйственных культур по севооборотам;

 dпр – эффект от размещения полей и рабочих участков с учетом рельефа местности;

 dпп – эффективность размещения сельскохозяйственных культур с учетом почвенного покрова;

 dп – эффективность размещения сельскохозяйственных культур с учетом лучших предшественников.

Ежегодными издержками производства (С), сопутствующими осуществлению проектных мероприятий, являются:

амортизационные отчисления (Са), в  % от стоимости капиталовложений;

эксплуатационные расходы (Сэ), в  % от стоимости капиталовложений;

производственные затраты (Спз);

затраты на перевозку дополнительной продукции (Стз) и др.

                                                                  Спз = Р апз ,                                                       (54)
где Р – площадь, на которой производится дополнительная продукция, га;

 апз – затраты на единицу площади, руб.

                                                                 Стз = Q R a,                                                        (55)
где Q – объем дополнительной продукции, ц;

 R – расстояние перевозки дополнительной продукции, км;

 а – стоимость перевозки грузов на 1 км, руб.

Эффективность внутрихозяйственного землеустройства характеризуется приростом чистого дохода (d = D - C), сроком окупаемости капиталовложений (T = К/ d ), коэффициентом их окупаемости (E = d / К).

3. Социальная эффективность внутрихозяйственного землеустройства

Социальная эффективность внутрихозяйственного землеустройства вытекает из роли земли как объекта социально-экономических связей и направлена на развитие и улучшение социальных условий производства, организации труда и жизни населения. Результатом социальной эффективности является укрепление и усовершенствование земельных отношений, охрана прав землепользователей.

Положительные социальные последствия землеустройства проявляются через сокращение времени, затраченного на обслуживание территории, улучшение условий труда, рост его производительности в растениеводстве и животноводстве, повышение культуры производства, уровня культурно-бытового обслуживания и жизни сельского населения.

Все вопросы, решаемые в проекте внутрихозяйственного землеустройства, имеют определенную социальную значимость. Например, при размещении производственных подразделений, хозяйственных центров, магистральных дорог и других объектов инженерного оборудования территории определяются места расположения населенных пунктов, производственных центров, некоторых  объектов административного и культурно-бытового назначения, а также подсобных предприятий, позволяющих обеспечить более полную занятость населения. 

В процессе организации земель предусматривается укрупнение их массивов, приближение трудоемких и грузоемких земель к месту жительства, что дает возможность сократить потери времени на переходы и переезды работников, создаются более привлекательные культурные ландшафты.

В результате рациональной организации и устройства территории севооборотов происходит концентрация техники и рабочей силы на полевых работах, тем самым улучшается организация труда, быта, отдыха и культурно-бытового обслуживания.

Социальная эффективность устройства территории луговых земель состоит в улучшении условий работы животноводов, приближении пастбищных массивов к фермам, что создает хорошие предпосылки для сокращения времени по уходу за скотом, успешного ведения личного подсобного хозяйства.

Следовательно, осуществление намеченных в проектах внутрихозяйственного землеустройства мероприятий, обеспечивает условия для получения дополнительной продукции и снижения ее себестоимости, роста прибыли, что, в свою очередь, позволяет выделить больше денежных средств на материальное поощрение работников и проведение социально-культурных мероприятий.

 Социальную эффективность внутрихозяйственного землеустройства характеризуют следующие три группы показателей.

Первая включает показатели, базирующиеся на организационно-хозяйственной и экономической роли землеустройства:

1. упорядочение форм хозяйствования;

трудообеспеченность, т.е. баланс потребности и наличия трудовых ресурсов по отраслям производства и производственным подразделениям;

2. наличие подсобных отраслей, позволяющих обеспечить равномерную круглогодичную занятость населения;

3. удобство расположения объектов труда к месту жительства;

Во вторую группу можно отнести показатели, характеризующие условия для ведения личного подсобного хозяйства:

1. площади и размещение  приусадебных земель, их пригодность для садоводства и огородничества;

2. обеспеченность скота личной собственности граждан сенокосными и пастбищными землями, их качественное состояние и расположение;

3. объем продукции в личном подсобном хозяйстве и получаемые доходы;

4. время, затрачиваемое на ведение личного подсобного хозяйства.

Третья группа включает показатели, связанные с культурно-бытовым обслуживанием населения:

1. обеспеченность жильем, его состояние и степень благоустройства;

2. удобство расположения и состояние объектов административного, культурно-бытового и иного обслуживания населения;

3. уровень благоустройства населенных пунктов и производственных центров;

4. наличие объектов рекреационного и санитарно-защитного назначения.

Многие показатели социальной эффективности внутрихозяйственного землеустройства не имеют количественных значений, а отражают его качественную сторону.

4. Экологическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства

Экологическая эффективность землеустройства вытекает из его природоохранной сущности при организации использования земель с учетом их охраны и ресурсосбережения. Она является результатом разработки и внедрения обоснованных мероприятий по устройству территории, охране природной среды, защите земель от эрозии, иссушения, истощения, заболачивания и загрязнения, установления оптимального соотношения земель, занятых пашней, лесом, лугом и водой, экологически обоснованного размещения антропогенных объектов и т.д. Важным фактором экологизации землепользования является выполняемое в процессе землеустройства агроэкологическое зонирование территории и установление соответствующего режима использования земель в каждой выделенной зоне.

Для обоснования принимаемых проектных решений и установления их экологической эффективности необходимо выполнить оценку экологического состояния землепользования. Существующие методики определения антропогенных нагрузок в основном сводятся к подсчету удельных показателей и сравнению их с экологическими стандартами, нормативами и ограничениями, которые включают нормы применения удобрений, содержания в почве гумуса, допустимой концентрации вредных веществ в урожае сельскохозяйственных культур и продукции животноводства и др. Наибольший же интерес для определения экологической эффективности землеустройства представляет сравнение  показателей проектного состояния землепользования с фактическим и нормативным. В процессе землеустройства необходимо добиться улучшения фактических показателей.

В качестве основных характеристик экологического состояния территории можно применять коэффициенты сельскохозяйственной освоенности (Кс), распаханности территории (Кр ), лесистости (Кл), залуженности (Кз), обводненности (Ко), контурности (Ккт), экологической (Кэу) и эрозионной уязвимости (Кэк.) и экологической стабильности территории (Кэк. ст..) и др., которые определяются по следующим зависимостям:

                                                                        Кс = Рс / Р,                                                            (56)

                                                                        Кр = Рп / Р,                                                          (57)

                                                                         Кл = Рл / Р,                                                          (58)
                                                                        Кз = Рз / Р,                                                           (59)

                                                                         Ко = Рв / Р,                                                          (60)

                                                                       Ккт = 100 N / Р,                                                    (61)
                                                                         Кэу = Рэо / Р,                                                       (62)

                                                                        Кэк. = Рэу / Р,                                                      (63)

                                                                 Кэк. ст. = Кi Рi Км / Рi,                                                (64)
где Р, Рл, Рз, Рв, Рэо, Рэу – соответственно площадь земельного участка хозяйства, лесов, луговых земель, под водой, эрозионно-опасных и экологически уязвимых (загрязненных, засоренных, эродированных, нарушенных, переувлажненных и др.)  земель;

N – количество контуров земель, находящихся в границах земельного участка хозяйства;

Кi – коэффициент экологической стабильности земель i-го вида;

Рi  – площадь земель i-го вида;

Км – коэффициент морфологической стабильности рельефа (для стабильных Км = 1, для нестабильных – Км = 0.7).

Таким образом, экологическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства в конечном итоге устанавливается как разность между соответствующими проектными коэффициентами и их фактическими значениями до проведения землеустройства. 
















PAGE  
158

_1215415955.unknown

_1263492299.unknown

_1263493299.unknown

_1263495175.unknown

_1263492492.unknown

_1215417499.unknown

_1215419762.unknown

_1215420376.unknown

_1215421565.unknown

_1215418987.unknown

_1215416373.unknown

_1215414029.unknown

_1215415154.unknown

_1215415338.unknown

_1215414916.unknown

_1215350458.unknown

_1215413266.unknown

_1174284648.unknown

_1174285194.unknown

_1174721546.unknown

_1174285000.unknown

_1173434837.unknown

