1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Возникновение и развитие землеустроительного

проектирования

В любом государстве, общественно-экономической формации, на каждом историческом этапе развития общества земля является материальной основой земельных отношений и главным объектом собственности. Земельные собственники всегда заинтересованы в реализации своих прав владения, пользования и распоряжения землей, что требует ясности в принадлежности землепользований в их границах. Возникают также задачи разграничения, раздела, присоединения и укрупнения земельных участков, наведения порядка в использовании и охране земель.

Сначала землеустройство носило случайный характер (разграничение сфер использования земли в первобытном обществе для целей охоты, скотоводства, земледелия), а затем превратилось в целенаправленное распределение земель и организацию территории в  интересах ее собственников,  владельцев и пользователей. Такая деятельность и получила впоследствии название землеустройства.

Первоначально землеустройство было сравнительно несложным и сводилось к землемерно-техническим действиям по разграничению земель, установлению  и закреплению на местности границ земельных участков с использованием простейших геодезических инструментов (мерной цепи, астролябии, эккера), а также включало юридическое оформление прав на землю с выдачей документов, их удостоверяющих. Такие работы назывались межеванием.

В дальнейшем межевые действия стали преследовать не только цели правового и технического оформления и обозначения границ земельных собственников, но и приобрели четко выраженный экономический характер, включая выбор рациональной, наиболее эффективной формы хозяйственного использования земли и организационно-экономического устройства земельных массивов организаций; постепенно это стало одной из основных задач землеустройства.

Усложнение землеустроительных действий, особенно их технических и экономических аспектов, потребовало от землеустроителей составления специальных проектов землеустройства, в которых каждое решение подлежало тщательному анализу, обоснованию и подтверждению соответствующими расчетами, графическими  материалами (планами, картами) и чертежами. Развитие землеустроительного проектного дела привело к появлению специальной отрасли сначала практических, а затем и научных знаний, которые постепенно оформились в новую научную дисциплину.

Землеустроительное проектирование – центральное звено  всего землеустройства. Оно является основной стадией землеустроительного процесса и его итогом.

Исходя из различного понимания землеустройства, его политических и социально-экономических задач, средств и  методов осуществления на различных исторических этапах менялось и содержание землеустроительного проектирования, определялось его место и роль в системе смежных научных дисциплин.

В период создания единоличного землепользования в ходе столыпинской земельной реформы в России (1906–1911 гг.), а также в 1921–1927 гг. земельные участки хуторов и отрубов, наделы крестьянских обществ и особенно дворов в клиньях общественных севооборотов проектировали с высокой точностью, как правило, аналитическим способом. Большое внимание уделялось юридическому оформлению отводов земель с выдачей документов, удостоверяющих право на земельный участок. Поэтому землеустройство рассматривалось рядом дисциплин: земельным правом, техникой землеустройства, экономикой и организацией землеустройства.

Поскольку в это время при землеустройстве преобладали межевые действия, вопросы техники землеустройства и юридические вопросы регулирования прав земельной собственности в ходе осуществления землеустроительного процесса были объединены в одну дисциплину – «Землеустроительное проектирование».

Со времен коллективизации и создания колхозно-совхозного строя (1928–1932 гг.) землеустроительное проектирование стало приобретать и иное содержание. В это время, в связи с массовым вступлением крестьян в колхозы, нехваткой специалистов-землеустроителей и необходимостью оперативного проведения работ по формированию коллективных предприятий проекты землеустройства практически не составлялись, а само землеустройство носило характер землеуказаний.

В процессе землеуказаний новых съемок и обследований  территории не проводилось; использовался планово-картографический материал прежних лет. Границы хозяйств и видов земель только показывались колхозникам и рабочим совхозов на местности и изменялись на местности по мере вступления в коллективные предприятия новых  крестьян-единоличников.

В период завершения коллективизации и укрепления  земельных массивов предприятий (1932–1938 гг.) землеустроительная наука была нацелена на поиски новых методов землеустроительного проектирования, способствующих организационно-хозяйственному укреплению колхозов и совхозов. Предстояло выработать неизвестные прежде методы землеустройства, обеспечивающие формирование, организационно-хозяйственное и организационно-территориальное устройство крупных сельскохозяйственных организаций, высокопроизводительное использование сельскохозяйственной техники, организацию коллективного труда, рациональное переустройство крупных массивов земли. Правовые и технические вопросы землеустройства отодвинулись на второй план, а первое место заняли организационные, экономические и социальные задачи. В основу землеустройства в противовес административно-правовой и землемерно-технической его концепции была положена социально-экономическая теория.

С конца 30-х годов стали разрабатываться проекты внутрихозяйственного землеустройства, включающие в себя вопросы размещения новых колхозных и совхозных селений, организации и размещения производственных подразделений (отделений, бригад, участков), животноводческих ферм, установления рациональной структуры и площадей сельскохозяйственных земель, введения правильных севооборотов, устройства территории севооборотов, многолетних насаждений и луговых земель.

На смену межселенному и внутриселенному пришло межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство, также осуществляемое на основе соответствующих проектов.

В дальнейшем (до конца 60 – начала 70-х гг.) развитие теории землеустройства и совершенствования методики землеустроительного проектирования шло по пути учета особенностей колхозной и совхозной форм ведения хозяйства, природных и экономических условий территории, комплексного решения проектных задач в их взаимосвязи с мелиорацией, производственным и дорожным строительством, агролесомелиорацией, планировкой сельских районов и населенных мест, земельно-оценочными работами, сельскохозяйственным картографированием.

В связи с развитием процессов ветровой и водной эрозии, деградации почв к концу 60-х годов землеустройство стало приобретать и природоохранное содержание. При этом проект землеустройства стал включать в себя не только решение вопросов организационно-хозяй-ственного и организационно-территориального устройства сельскохозяйственных предприятий, но и проектирование комплекса противоэрозионных мероприятий (организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических).

В 70-е годы в связи с развитием межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, специализации и концентрации производства между сельскохозяйственными организациями стали складываться сложные технологические, организационные, экономические и социальные взаимосвязи. Поэтому возникла необходимость до составления проектов землеустройства разрабатывать предпроектные документы – схемы землеустройства районов.

Учитывая то, что проекты внутрихозяйственного землеустройства носили комплексный характер и многие проектные решения в них разрабатывались на уровне схемы (по дорожному строительству, закладке лесополос, освоению новых земель и улучшению сельскохозяйственных земель и др.), для реализации входящих в них мероприятий стали разрабатываться рабочие проекты. Особенно быстрое развитие рабочее проектирование в землеустройстве получило в 80-е годы. Рабочие проекты составлялись по отдельным особо сложным объектам, требующим проведения дополнительных инженерных обследований, изысканий,  специальной методики проектирования, экономического обоснования и составления особой проектно-сметной документации.

Таким образом, в стране постепенно сложилась определенная система землеустроительного проектирования, включающая в себя работы, осуществляемые:

на предпроектном этапе;

в процессе проектирования при межхозяйственном и внутрихозяйственном землеустройстве и при составлении рабочих проектов, связанных с использованием и охраной земель;

на этапе осуществления проектов землеустройства.

1.2. Значение землеустроительного проектирования 

и его место в системе землеустройства

Чтобы правильно определить место землеустроительного проектирования  в  системе землеустройства,  необходимо  учитывать  следую-

щие обстоятельства.

Во-первых, землеустройство в изначальном смысле этого слова означает наведение порядка на земле. Земля может быть устроена наилучшим образом только в том случае, если все решения будут продуманными, всесторонне обоснованными, если они будут учитывать конкретные природно-экономические условия.

Следовательно, землеустроительное проектирование – основная и неотъемлемая часть (атрибут) землеустройства, без которого невозможно организовать рациональное использование и охрану земель.

Во-вторых, землеустроительное проектирование – это главное средство (способ) решения стоящих перед землеустройством задач.

В третьих, большая часть землеустроительных действий (раздел 1.2) связана с землеустроительным проектированием. Кроме того, ряд землеустроительных проработок в виде схем землеустройства районов, специальных технико-экономических обоснований (ТЭО) и расчетов (ТЭР), других схем и программ местного уровня, составляемых организациями по землеустройству, выступают в роли предпроектных документов, материалы которых используются при последующей подготовке проектов землеустройства. Поэтому можно сказать, что землеустроительное проектирование раскрывает основное содержание землеустройства.

Вместе с тем само землеустройство, его цели, задачи и содержание оказывают обратное влияние на землеустроительное проектирование. Поскольку землеустройство является не только государственным мероприятием, но и носит объективный характер, поэтому состав и содержание проектов землеустройства претерпевают изменения.

Землеустройство – это сложный социально-экономический процесс. Оно постоянно развивается и не может быть одноразовым мероприятием. Поэтому проекты землеустройства, прежде всего внутрихозяйственного, должны периодически обновляться (составляться заново или корректироваться).

Существует законодательным образом закрепленный процесс производства землеустроительного дела (землеустроительный процесс). Данный процесс всегда включал следующие основные этапы:

1) возбуждение землеустроительного дела;

2) подготовка землеустроительного дела (подготовительные работы, составление проекта, предъявление его участникам землеустройства);

3) утверждение проекта и приведение его в исполнение (установление на местности межевых знаков, перенесение основных проектных решений на местность и т.д.);

4) составление и выдача участникам землеустройства землеустроительных документов.

Этапы составления проекта, его рассмотрения, согласования, утверждения и осуществления являются преобладающими как по значимости, так и по трудоемкости. Поэтому можно сказать, что землеустроительное проектирование – основная стадия землеустроительного процесса.

Этим, однако, роль землеустройства не исчерпывается. Его следует рассматривать также как систему действий, процесс осуществления намеченных мероприятий. Чтобы перейти от одной формы организации территории к другой, необходимо проложить дороги, заложить многолетние насаждения, лесополосы, разместить севообороты, поля, рабочие участки, скорректировать границы, что возможно только на основе соответствующих проектов. Нужно также получить сведения о природных и экономических условиях земельных участков хозяйств, провести топографо-геодезические, почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания, наметить определенный порядок переустройства территории, составить проект, рассмотреть и утвердить его, перенести на местность, осуществить авторский надзор. В этом смысле землеустройство может рассматриваться как система мероприятий по организации рационального использования и охраны земель, созданию устойчивых ландшафтов.

Землеустроительное проектирование может изучаться также и как особый вид трудовой деятельности, имеющий свои правила, методы и технологию.

Землеустроительное проектирование как отрасль научного знания (научная дисциплина) – это учение о видах и формах землеустройства, закономерностях организации территории и средств производства, неразрывно связанных с землей. Как сфера практической деятельнос-ти – это система знаний о методах, способах и приемах составления, обоснования и осуществления проектов землеустройства.

1.3. Объект и предмет землеустроительного проектирования. 
Связь его с другими дисциплинами землеустройства

Отнесение землеустройства не только к сфере практической, но и научной деятельности обусловлено следующими причинами.

Во-первых, любая наука – это систематизированное знание о природе, обществе, мышлении, явлении и процессе, имеющее определенную структуру, взаимосвязи и взаимозависимости. Землеустроительная наука также представляет собой цельное, сложное, систематизированное знание, имеющее внутренние и внешние взаимосвязи и взаимозависимости.

Во-вторых, наука обязательно должна иметь прямую и обратную связь с практикой, исходить из практики, отражать ее и проверяться на практике. Только в этом случае она трансформируется из абстрактной в конкретно действующую.

В-третьих, развитие науки и способов познания действительности предполагает объективную дифференциацию науки на отдельные самостоятельные отрасли научного знания, имеющие свой предмет и объект изучения, что является следствием сложности и многосторонности окружающего нас мира. Учитывая многогранность землеустройства, проявляющегося в политической, административно-правовой, социально-экономической, организационно-хозяйственной, инженерно-технической, природоохранной сферах, землеустроительная наука также включает в себя различные отрасли научных знаний (научные дисциплины).

Объектом землеустроительного проектирования является организация территории, но не в отрыве, а во взаимосвязи с системами хозяйства. Нельзя, например, провести межхозяйственное землеустройство, реорганизовать сельскохозяйственные предприятия, не затрагивая их специализации, объемов производства продукции, системы расселения, организационно-производственной структуры, системы использования земель. Организация территории крестьянского хозяйства заметно отличается от организации территории крупного сельскохозяйственного предприятия, личного подсобного сельского хозяйства промышленного предприятия.

Кроме того, любому земельному участку или их системе на момент землеустройства свойственна определенная организация территории – состав и структура земель, размещение границ производственных подразделений и хозяйственных центров, севооборотов, полей, рабочих участков, мелиоративной сети, дорог, лесополос и т.д. В ходе землеустройства на основе проектов осуществляется переход к новой организации территории. Тем самым землеустройство приобретает характер динамичного процесса, объектом которого является организация территории, а предметом научного познания – ее закономерности.

Следовательно, предметом землеустроительного проектирования являются закономерности организации территории и средств производства, неразрывно связанных с землей, и обусловленные ими методы, способы и приемы составления, обоснования и осуществления проектов землеустройства.

Содержание и методика составления проектов, а также последовательность проектирования могут быть весьма разнообразными. Они зависят от множества природных и экономических условий – климата, почв, рельефа, размера и конфигурации земельных участков, гидрографии и гидрогеологии, естественной растительности, структуры, плотности и размещения населения, уровня специализации и концентрации производства, размеров и сочетания основных и дополнительных отраслей хозяйства, его фондообеспеченности и технической оснащенности. Такое разнообразие факторов вызывает необходимость формулировки общих и частных требований, вытекающих из закономерностей научно обоснованной организации территории в тех или иных условиях.

Например, влияние конфигурации и размеров полей на производительность сельскохозяйственной техники приводит к необходимости проектировать поля и рабочие участки по возможности правильной формы с параллельными длинными сторонами и достаточно большой длиной гона. Зависимость эффективности производства от формы организации территории означает, что при землеустройстве сельскохозяйственных предприятий должны быть созданы надлежащие организационно-территориальные условия, способствующие расширенному воспроизводству, повышению культуры земледелия, росту плодородия  почв, внедрению прогрессивных технологий, научной организации труда и управления.

Землеустроительное проектирование аккумулирует знания, полученные в различных дисциплинах, изучающих землеустройство, а также общепрофессиональных дисциплинах. К последним относятся науки о земле (геодезия, почвоведение с основами геоботаники, мелиорация и рекультивация земель, агромелиорация, картография); прикладные дисциплины (земельный кадастр, прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов, планировка и благоустройство сельских населенных пунктов, инженерное оборудование территории, основы лесоустройства и др.); общеотраслевые дисциплины (экономика и организация сельскохозяйственных производства, основы технологии сельскохозяйственного производства и др.).

Например, чтобы решить только один вопрос проекта внутрихозяйственного землеустройства, связанный с организацией севооборотов, землеустроитель-проектировщик должен знать:

как растения реагируют на различные свойства почв (плодородие, механический состав, степень увлажненности, кислотность);

какие технологии возделывания сельскохозяйственных культур можно применить в данном хозяйстве;

как влияют размеры и форма полей на производительность сельскохозяйственной техники;

какие формы организации производства, труда и управления лучше использовать в данных условиях;

как увязать размещение севооборотов с системой расселения, наличием дорожной сети, проектированием лесополос, агротехнических противоэрозионных мероприятий;

как и с использованием каких геодезических приборов вынести границы запроектированных полей севооборотов и рабочих участков в натуру и т.д.

1.4. Принципы землеустроительного проектирования

При разработке проектов землеустройства, как и в любой другой сфере научной и практической деятельности, руководствуются определенными принципами – исходными положениями, определяющими направленность, содержание и эффективность этой деятельности.

Поскольку изучаемый предмет является одной из областей проектно-сметного дела, его принципы, с одной стороны, отражают специфику землеустройства, с другой, – относятся к любому виду проектирования. Землеустроительное проектирование изучает закономерности организации территории и средств производства, неразрывно связанных с землей; поэтому его принципы должны быть согласованными с принципами землеустройства и не противоречить им. Вместе с тем следует учитывать и некоторые другие обстоятельства.

Во-первых, любой проект землеустройства должен максимально опираться на достижения научно-технического прогресса и практики в области техники, технологии и организации землеустроительных работ. Следует, с одной стороны, использовать самые современные вычислительные и измерительные средства, программное обеспечение, автоматизированные технологии землеустроительных работ, с другой, – разрабатывать формы земельно-хозяйственного устройства, обеспечивающие внедрение прогрессивных систем земледелия, кормопроизводства, эффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, рациональных способов защиты земель от эрозии и т.д.

Во-вторых, каждое проектное решение должно быть обосновано с различных сторон. Учитывая связь землеустройства с земельными отношениями, административно-правовой и законодательной деятельностью, с экономикой организаций, земельно-техническими действиями, любой проект землеустройства должен быть составлен технически правильно, юридически грамотно и экономически обоснованно. Совершенно недопустимы решения, способные повлечь за собой нежелательные экологические последствия (снижение плодородия почв, нарушение природоохранных требований и т.п.).

В-третьих, поскольку при  организации территории неизбежно затрагиваются вопросы территориальной организации и размещения производства, совершенствования расселения, организации рационального использования и охраны земель, любой проект землеустройства должен  предусматривать улучшение использования природных (земельных), трудовых и денежно-материальных ресурсов.

В-четвертых, практика показывает, что наилучших экономических результатов добиваются предприятия, в которых земля находится в оптимальных пропорциях с трудовыми ресурсами и производственными фондами, где тесно увязаны между собой технологические, экономические, социальные и другие вопросы, территориальная организация производства дополняется размещением элементов производственной и социальной инфраструктуры, а система земледелия – решением мелиоративных проблем. Все это означает, что землеустроительное проектирование должно иметь комплексный характер.

Например, сельскохозяйственное освоение и улучшение земель, намечаемые в проектах землеустройства, должны обязательно сопровождаться разработкой мероприятий по строительству дорог, включению освоенных участков в севообороты, организации жилого и производственного строительства, мелиорации земель. Расширение животноводческих ферм, создание крупных животноводческих комплексов требует рассмотрения вопросов реорганизации кормовой базы, введения новых сево-, сенокосо- и пастбищеоборотов, коренного и поверхностного улучшения луговых земель. Формирование массивов крестьянских хозяйств предполагает совершенствование расселения, создание сети новых дорог, развитие систем энергообеспечения, водоснабжения, переустройства территории.

Комплексный характер землеустройства требует участия в процессе проектирования различных специалистов: землеустроителей, агрономов, экономистов, дорожников, агролесомелиораторов и др.

В-пятых, сельскохозяйственные организации, отдельные земельные участки имеют неодинаковые природные, пространственные и экономические характеристики (типы почв, рельеф местности, условия увлажнения, степень эродированности, культуртехническое состояние, специализация, структура посевов, фондообеспеченность и др.). Уникальность объектов землеустройства требует  особого подхода к проектированию,  всестороннего учета конкретных условий, в которых находятся земельные участки и их системы.

В-шестых, проект землеустройства за счет создания оптимальных организационно-территориальных условий земельных участков, организации рационального использования и охраны земель должен обеспечивать в конечном счете более эффективное функционирование предприятий, учреждений, организаций. Это означает, что каждое землеустроительное решение в отдельности и проект в целом должны быть эффективными с экологической, экономической и социальной точек зрения.

Исходя из сказанного, можно сформулировать следующие принципы землеустроительного проектирования:

1) максимально возможное использование достижений научно-тех-нического прогресса в области техники, технологии и организации проектирования;

2) строгое соблюдение экологических требований, техническая правильность, юридическая грамотность и экономическая  обоснованность проектных решений;

3) создание условий для лучшего использования земельных, трудовых и денежно-материальных ресурсов;

4) комплексное решение проектных задач;

5) максимально полный учет природных и экономических условий земельных участков или их систем, т.е. зональность;

6) обеспечение экологической, экономической и социальной эффективности проектов землеустройства.

Контрольные вопросы и задания
1. Назвать основные этапы развития землеустроительного проектирования. 
2. Какое значение имеет землеустроительное проектирование в системе землеустройства? 
3. Назвать задачи землеустроительного проектирования. 
4. Привести перечень землеустроительных действий. 
5. Что является объектом и предметом землеустроительного проектирования? 
6. С какими дисциплинами связано землеустроительное проектирование? 
7. Какие принципы учитываются при землеустроительном проектировании?

2. ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Понятие о проектировании  и его организация 
в Республике Беларусь

Процесс проектирования представляет собой разработку вариантов проекта, анализ, сравнение и выбор наиболее экономически эффективного, технически легко осуществимого. Проектные разработки основываются на последних достижениях науки и техники.

Проект – это технически, экономически, юридически обоснованное и графически оформленное предложение о решении одной или комплекса задач. Он составляется на основе специального проектного задания, реальных изыскательских данных, в соответствии с действующим законодательством в области охраны и использования земель, положениями и рекомендациями по разработке данного вида проекта с использованием планово-картографических материалов последнего срока обновления. Проект является основным связующим звеном между наукой и производством, основным средством материализации научных идей проектировщика.

В настоящее время сложился определенный порядок составления проекта и сформулированы основные принципы и требования, которые предусматривают:

минимум капиталовложений в осуществление проектных мероприятий и минимальные сроки их окупаемости;

использование в расчетах прогрессивных нормативов, технологий и материалов;

пользование материалами прогнозных и предпроектных разработок;

использование доброкачественных материалов обследований и изысканий.

Каждый проект в зависимости от его вида, особенностей объекта проектирования, природных и экономических условий имеет свое содержание и проектные задачи. Как правило, узловые вопросы проекта объединяются в составные части, а последние – разбиваются на элементы. Цель такого деления – обеспечить последовательное решение проектных задач, начиная от общих, закладывающих основу проекта, и заканчивая частными, которые могут скорректировать общие решения, но не изменить их суть.

Составная часть проекта – совокупность ключевых задач, связанных между собой и объединенных одной целью. Она выделяется по следующим признакам:

одинаковая целевая установка решаемых вопросов;

возможность выполнения каждой составной части самостоятельно на основе ранее принятых решений в самом проекте или предпроектных документах;

единый критерий экономического обоснования взаимосвязанных задач;

решение проектных задач в логической последовательности от общего к частному.

В связи с тем, что проектные решения в конечном счете сводятся к установлению точного графического изображения на плане площадей, местоположения и границ тех или иных объектов, составная часть проекта может состоять из ряда взаимосвязанных элементов.

Элемент проекта – это задача, результат решения которой графически фиксируется на проектном плане, а затем на территории.

Последовательность действий, включающая в себя совокупность методов (способов, приемов, программ) практического решения конкретных задач проекта, называется методикой проектирования.

Единая государственная политика в области использования и охраны земель осуществляется Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь. Им обеспечивается выполнение всего объема землеустроительных, земельно-кадастровых, съемочных и изыскательских работ, а также организация работ по планированию и прогнозированию, разработке государственных и региональных программ в данной области. 
Землеустроительные мероприятия осуществляются организациями по землеустройству с участием землеустроительной службы местных исполнительных комитетов.

Главными задачами землеустроительной службы являются осуществление земельной политики государства, претворение в жизнь земельного законодательства, организация землеустройства, ведение земельного кадастра и мониторинга земель, государственный контроль за использованием и охраной земель.

Разработка проектов землеустройства ведется, как правило, специалистами Республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем» и его дочерними унитарными предприятиями, а также иными организациями по землеустройству, находящимися в подчинении Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Финансирование осуществляется в основном за счет Госбюджета, средств заинтересованных физических и юридических лиц. Землеустройство проводится на основании решения органов государственной власти, местного самоуправления или по ходатайству заинтересованных землепользователей. Землеустроительный проект входит в общую систему землеустроительных разработок: региональная схема использования и охраны земельных ресурсов, схема землеустройства административно-территориальных и территориальных единиц, проект межхозяйственного землеустройства, проект внутрихозяйственного землеустройства, рабочий проект, связанный с использованием и охраной земель и др. (рис. 2.1). 
При разработке схем землеустройства и проектов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий организации по землеустройству оказывают помощь и ведут авторский надзор за осуществлением проектов. Они имеют право проводить контроль за ходом реализации предусмотренных проектом мероприятий, вносить предложения о совершенствовании или переработке устаревших схем и проектов землеустройства.

2.2. Основы технологии проектирования

Технология проектирования – процесс, включающий в себя совокупность производственных операций по решению проектных задач. Она  исходит  не  только из методики проектирования, но и базируется 
на конкретных технических измерительных и вычислительных средствах организации работ. Накопленный опыт позволяет выделить три основные технологии землеустроительного проектирования: традиционную, комплексную и автоматизированную.

Первая основана на решении проектных задач методом последовательных приближений от общего к частному и в обратном направлении. Процесс принятия проектного решения и его качество в данном случае зависят от знаний и опыта проектировщика, его интуиции, способности учесть все факторы, влияющие на землеустройство. Поэтому, несмотря на применение расчетно-конструктивного и вариантного методов, традиционная технология не всегда обеспечивает получение оптимальных решений.

Комплексная технология основана на сочетании традиционных методов проектирования с использованием для решения отдельных задач математического моделирования и экономико-математических методов. Данная технология предусматривает решение оптимизационных задач на ЭВМ с применением пакетов программ.

Автоматизированная технология представляет собой процесс получения полностью законченных землеустроительных решений по заранее заданным программам, осуществляемый с использованием автоматизированного рабочего места землеустроителя. Для этого требуется специальное техническое, программное и информационное обеспечение  (цифровые модели  местности,  специальный   информационный 

[image: image1.wmf]кв

ф

к

П

П

К

=

[image: image32.wmf].

r

å

å

=

P

P

R

ср

[image: image33.wmf].

r

å

å

=

P

P

R

ср


[image: image34.jpg]PucyHok E.2 - BHewHee
ochopMrieHne MexXeBoro 3Haka



[image: image35.jpg]PucyHok E.3 — MexeBoit 3Hak 6e3
BHelwHero opopmnenuns



[image: image36.jpg]PucyHok E.5 — CKpbITbin
MeXeBOW 3HaK ¢ 3arnybneHmem



[image: image37.png]CXEMA
CBA3M (TPUBSA3KK) C ITYHKTAMU TEOJIE3UUECKOMN
CETH TPAHMUI] 3EMEJIbHBIX YIJACTKOB
OTKpBITOMY aKIHOHEepHOMY 0611ecTBY ""I'poxHonponmctpoii”

JIA paspaboTKa MecTOPOKASHIL IleCUaHO-TPAaBIITHOI cMecH I Necka "OGyxoBrI - II"

MecTopokaeHne "Odyxopnun - II'"' 1. O6yxonun, I'poaHenckoro paiioHa

331°50.5°

199°35.3"

310° 34° 56.3"

703.382 ss110

164°20.2°

180°13.1°

32372000

231°13.2
Vc10BHBIE 0003HAYEHHS:
© BEPMIITHBL YTTIOB IIOBOPOTA 3€MIEIIONb30OBAaHILT
TpaHImIa 3eMIEIIONb3OBaHILT
———  TeOMOIIITHBIII X0
- HaIIpaBJICHIIe HOH}l'l)HOﬁ 3AaCEUKIT
Cocrasmn O.B. Bormkos

Tlposeprn L@, Hpimaak





[image: image38.png]


[image: image39.png]



[image: image40.bmp][image: image41.bmp][image: image42.bmp][image: image43.png]o7 un. Kanununa
/




[image: image44.png]2 ¢
ZEKd





[image: image45.png]


[image: image46.png]s
En

ot g
74

e
2

patrs
1

w53

3






Рис. 2.1 Схема землеустроительных разработок
банк данных о количестве, качестве и местоположении земельных участков и др.).

2.3. Проектно-сметная документация

Землеустроительный проект – это совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) по созданию новых форм организации территории (устройства земли), их экологическому, экономическому, техническому и юридическому обоснованию, обеспечивающих организацию рационального использования и охраны земель.

Намеченные в проекте изменения земельного участка, территориальной организации и размещении производства, использовании и охране земель, создающие новую пространственную организацию территории, образуют основное его содержание. 

В состав проекта входят графическая и текстовая части. Графическая часть включает проектный план, разбивочные чертежи перенесения проекта на местность, графики, схемы, карты.

Основным документом является проектный план, на котором отображаются все проектные решения с применением принятых в землеустройстве условных обозначений. Его масштаб зависит от площади объекта проектирования, зональных условий, возможности нанесения проектных решений и удобства дальнейшего использования.

Текстовая часть включает задание на проектирование, расчетно-пояснительную записку, материалы технико-экономического обоснования, ведомости вычисления площадей контуров видов земель, проектную экспликацию, сметно-финансовые расчеты, материалы согласования, рассмотрения, утверждения и экспертизы проекта.
В случае использования проектировщиком цифровых моделей местности и компьютерных технологий в состав проектной документации включаются также  пакеты прикладных программ, различные носители информации (дискеты, диски и др.).

В совокупности графическая и текстовая части проекта образуют проектно-сметную документацию.

Рассмотренный и утвержденный в установленном порядке проект землеустройства, представляющий собой совокупность надлежащим образом оформленных документов и перенесенный на местность, имеет юридическую силу и на многие годы определяет права и порядок пользования землей. В связи с тем, что часть средств производства неразрывно связана с землей (постройки, дороги, каналы, многолетние насаждения), а использование других (сельскохозяйственная техника, продуктивный скот) существенно зависит от ее свойств, проект землеустройства затрагивает все средства производства. Кроме того, он оказывает влияние на систему расселения, размещение объектов производственной и социальной инфраструктур, использование рабочей силы. Поэтому в состав проектной документации включаются материалы по организационно-хозяйственному устройству предприятия, его социальному и экономическому развитию. 
2.4. Экономическое и экологическое обоснование 
проектных решений

Разработанные в процессе проектирования альтернативные варианты проектных решений характеризуются техническими и экономическими показателями. В качестве первых служат абсолютные (количество и качество контуров сельскохозяйственных земель; средние расстояния перевозки грузов, людей, перегонов техники от основных массивов пахотных земель и полей севооборотов до хозяйственных центров, пунктов сдачи продукции; средние размеры полей севооборотов и максимальные отклонения фактических от средних, которые оказывают большое влияние на производительность используемой техники, организацию труда и управление производством) и относительные показатели. Относительные включают коэффициенты сельскохозяйственной освоенности (Кс) и распаханности территории (Кр), компактности (Кк), протяженности (Кпр), прямолинейности (Кп), дальноземелья (Кд) и др.

                                                Кс = Рс / Р ,                                        (2.1)

                                                 Кр = Рп / Р,                                       (2.2)

                                                
[image: image47.jpg]CXEMA c¢Bs3u ¢ 00beKTaMHU ¥ KOHTYpaMH MECTHOCTH
TOYEeK NOBOPOTA rpaHul 3eMesbHOro yuacrka PYII «MornjieBo6jras»

Yuactok 4

3eMIIH 1. JJaHEKOBHYH
PLIKKOBHUCKOTO CEILCOBETA

3eMIIH J./laHbKOBIHIHU
PHIKKOBUMYCKOTO CEILCOBETA

3eMJIa 1. JJaHbKOBHIH
PLIKKOBHACKOrO CETECORETA

neMIIH 1. JlaHEKOBHYH
PLIXKOBHYCKOIO CEJILCOBETA

YceiaoBHBIE 0003HAYCHUS
TOYKH HOBOpOTa f‘pﬂHHI.I IEMEJIBHOTO Y‘IaCT Ka
rpaHHua 3EMEJIBHOIO Y'-IaCTKa

o JTMHHH 371eKTponepenad
15,05 PaCCTOSIHUA OO KOHTYPOB
3 IepeBsIHHbIN 3a00p

——K— MeETaJLIH4YecKas CeTKa




,                                          (2.3)
                                                          
[image: image2.wmf]кв

ф

пр

ПТ

ПТ

К

=

,                                           (2.4)
                                                
[image: image3.wmf]пр

ф

п

П

П

К

=

,                                           (2.5)
                                               
[image: image4.wmf]Р

R

К

ср

д

43

,

0

=

,                                       (2.6)

где Р, Рс, Рп – соответственно площадь земельного массива организации, сельскохозяйственных и пахотных земель;

Пф, Пкв, Ппр – соответственно периметр фактический, квадрата и прямоугольника;

ПТф, ПТкв – соответственно протяженность фактическая и квадрата.
[image: image5.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]
Технические показатели не всегда позволяют выбрать лучшее проектное решение и являются основой для расчета экономических. Чаще всего в качестве экономического показателя выступает минимум приведенных затрат (Пз, руб.):
                                 
[image: image7.wmf]min,

®

+

=

i

i

з

C

ЕK

П

                                 (2.7)

где Кi – капиталовложения, руб.;

Е – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений;

Сi – ежегодные расходы, руб.

Капиталовложения представляют собой расходы на строительство зданий и сооружений, мелиорацию и улучшение земель, закладку садов и защитных лесных насаждений и т.д.

Ежегодные расходы включают транспортные расходы на перевозку людей, грузов, перегоны техники, амортизационные отчисления и эксплуатационные расходы.

Экономическими показателями эффективности проектно-землеуст-роительных решений являются дополнительная продукция, чистый доход, срок окупаемости капиталовложений.

Проектные разработки должны получить экологическое обоснование. Экологический эффект характеризуют коэффициенты лесистости (Кл), залуженности (Кз), обводненности (Ко), контурности (Ккт), экологической (Кэу) и эрозионной уязвимости (Кэк), экологической стабильности территории (Кэк. ст ) и другие, которые определяются по следующим зависимостям (2.8–2.14):
                                               Кл = Рл / Р,                                          (2.8)

                                                Кз = Рз / Р,                                          (2.9)

                                               Ко = Рв / Р,                                        (2.10)
                                            Ккт = 100 N / Р,                                    (2.11)
                                                Кэк = Рэу / Р,                                    (2.12)

                                                Кэу = Рэо / Р,                                     (2.13)
                                            Кэк. ст = Кi Рi Км / Рi ,                            (2.14)

где Р, Рл, Рз, Рв, Рэо, Рэу – соответственно площадь земельного участка хозяйства, лесов, луговых земель, под водой, эрозионно опасных и экологически уязвимых (загрязненных, засоренных, эродированных, нарушенных, переувлажненных и др.) земель;

N – количество контуров земель, находящихся в границах землепользования;

Кi – коэффициент экологической стабильности земель i-го вида;

Рi  – площадь земель i-го вида;

Км – коэффициент морфологической стабильности рельефа (для стабильных Км = 1, для нестабильных – Км = 0,7).

Если рассчитанное таким образом значение Кэк. ст меньше 0,33, то территория считается нестабильной, в пределах 0,34 – 0,50 – неустойчиво стабильной, в диапазоне от 0,51 до 0,66 – средней стабильности, превышает значение 0,67 – экологически стабильной.
2.5. Предпроектные разработки

В настоящее время сложилась структура землеустроительного проектирования, которая включает следующие этапы:

прогнозирования и планирования;

предпроектный;

проектирования;

осуществления проектов.

На этапе прогнозирования и планирования разрабатываются прогнозы, региональные программы и схемы использования и охраны земельных ресурсов.

Предпроектной основой землеустроительного проектирования являются региональные программы и схемы использования и охраны земельных ресурсов. Они представляют собой увязанный по трудовым, денежно- материальным и другим ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, производственных, организационно-хозяйственных и других мероприятий по организации рационального использования и охраны земель. По характеру решаемых задач они подразделяются на программы освоения новых земель, защиты почв от эрозии, консервации деградированных земель, повышения плодородия почв и т.д.
Основой для разработки региональных программ могут служить аналогичные проработки более высокого уровня, например, республиканские, включающие в себя научный анализ современного состояния и тенденций развития таких негативных процессов, как эрозия, заболачивание, потеря почвенного плодородия и возможные направления их преодоления.

Прогнозы и программы использования и охраны земель предназначены для взаимоувязанного решения проблем рационального использования земельных ресурсов, сохранения и повышения плодородия почв, охраны земель в комплексе с другими природоохранными мероприятиями.

На предпроектном этапе разрабатываются схемы землеустройства административно-территориальных и территориальных единиц.

Схемы землеустройства административных районов используются для обоснования развития различных форм собственности на землю и хозяйствования, корректировки специализации сельскохозяйственных предприятий, площадей земельных участков и т.д. Они определяют наиболее эффективные направления использования и охраны земельных ресурсов на перспективу (12–15 лет) и включают решение следующих вопросов:

обоснование потребности в земельных ресурсах для различных отраслей с учетом перспектив их развития, а также потребностей в земле граждан (для коллективного садоводства, дачного  и индивидуального жилищного строительства, развития личного подсобного и крестьянского хозяйства);

выявление резервов земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения;

совершенствование системы земельных участков с устранением их недостатков;

обоснование показателей интенсивности использования земельных ресурсов и продуктивности сельскохозяйственных земель;

разработка перспектив развития и размещения хозяйственных центров, объектов производственной и социальной инфраструктуры;

обоснование мер по защите почв от эрозии, сохранению и повышению их плодородия, осуществлению других природоохранных мероприятий;

определение потребности в капиталовложениях, материальных и трудовых ресурсах для реализации намеченных мероприятий и оценка их эффективности.

В зависимости от задач, стоящих перед системой землеустройства, в качестве самостоятельного вида работ или в составе схемы землеустройства административного района могут разрабатываться отдельные схемы, связанные с организацией рационального использования и охраной земель:

выделения фонда перераспределения земель;

развития и размещения крестьянских (фермерских) хозяйств;

противоэрозионных мероприятий;

рекультивации нарушенных земель;

размещения внутрихозяйственных дорог на территории района и др.

На этапе проектирования разрабатываются проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, а также рабочие проекты, связанные с организацией рационального использования и охраной земель. В необходимых случаях составлению проектов предшествует проведение топографо-геодезических, картографических, почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, а также работ по корректировке планово-картографических материалов, инвентаризации и др. Эти работы входят в состав проектно-изыска-тельских работ по землеустройству и осуществляются организациями по землеустройству.

На этапе освоения проектов землеустройства проводится авторский надзор за их осуществлением, а при необходимости – корректировка проектов. Авторский надзор осуществляется землеустроительными организациями. Он ведется за своевременным и правильным выполнением проектных решений, соблюдением технологий и сметной стоимости работ, обязательных требований и нормативов по использованию и охране земель.

Результаты авторского надзора периодически обобщаются, устанавливаются причины выявленных недостатков и разрабатываются меры по их устранению, включая уточнение, дополнение или изменение отдельных проектных решений.

2.6. Классификация землеустроительных проектов

Землеустройство, затрагивая организацию использования и охрану земель, осуществляется в различных природных и экономических условиях. Его содержание определяется многочисленными политическими, социально-экономическими, организационно-хозяйственными, природоохранными, инженерными и другими задачами. Поэтому землеустройство многообразно по своей природе и может иметь различные цели, содержание и способы осуществления.

В связи с этим проекты землеустройства также отличаются большим разнообразием. На практике их подразделяют на три большие группы: 

проекты межхозяйственного землеустройства;

проекты внутрихозяйственного землеустройства;

рабочие проекты, связанные с использованием и охраной земли.

В основе данного деления лежат виды землеустройства: межхозяйственное и внутрихозяйственное. Необходимость разработки рабочих проектов на конкретных рабочих участках обусловила попытку добавить к названным видам землеустройства дополнительно «поучастковое землеустройство».

Состав и содержание землеустроительного проекта существенно зависит от его принадлежности к той или иной группе. Кроме того, в пределах каждой группы имеются проекты землеустройства, содержание которых абсолютно не совпадает. Например, в первой группе (межхозяйственное землеустройство) проект организации земельных массивов несельскохозяйственных предприятий (предоставления земель для нужд промышленности, транспорта, энергетики и других несельскохозяйственных целей путем отводов земельных участков) по содержанию будет заметно отличаться от проекта образования земельных массивов сельскохозяйственных организаций и граждан.

Точно так же проекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственного предприятия неравнозначны проектам организации территории садоводческих товариществ или проектам организации территории, находящейся в ведении местной (сельской, поселковой) администрации. В третьей группе проекты рекультивации земель отличаются от проектов закладки садов, внутриполевой организации территории севооборотов, проектов противо-эрозионных мероприятий и т. д.

В землеустроительной практике упоминаются такие понятия, как одностадийный и двухстадийный проект, эскизный и технический проект. Содержание проектов сильно зависит от природных и экономических условий устраиваемой территории.

Учитывая большое разнообразие проектов землеустройства, различную их направленность, тематику, характер и содержание, в основу группировки проектов могут быть положены различные классификационные признаки, а именно:

вид землеустройства;

стадийность проектирования;

степень готовности проекта;

вид землеустроительных действий;

порайонные особенности землеустройства.

Обобщение опыта современного землеустроительного проектирования, а также использование указанных признаков позволяют предложить следующую модель классификации (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Классификация проектов землеустройства

	Классификационный признак
	Классы проектов

	1
	2

	1. Вид землеустройства
	Проекты межхозяйственного землеустройства

Проекты внутрихозяйственного землеустройства

Рабочие проекты, связанные с использованием и охраной земель

	2. Стадийность проектирования
	Одностадийные проекты

Двухстадийные проекты

Комплексные проекты

	Окончание табл. 2.1



	1
	2

	3. Степень готовности
	Предпроектные разработки

Эскизные проекты

Технические проекты

	4. Вид землеустроительных действий:

а) при межхозяйственном землеустройстве


	Проекты:

Предоставления (формирования) земельных участков для размещения объектов сельскохозяйственного назначения

Изменения границ существующих земельных участков сельскохозяйственного назначения

Предоставления земельных участков для размещения объектов несельскохозяйственного назначения

Установления и изменения границ административно-территориальных и территориальных единиц 

	б) при внутрихозяйственном землеустройстве

в) при рабочем проектировании
	Размещения и установления границ особо охраняемых природных территорий

Организации территории сельскохозяйственных предприятий

Организации и застройки территории садоводческих товариществ
Проведения культуртехнических работ

Рекультивации нарушенных земель

Улучшения малопродуктивных земель снятым плодородным слоем почвы

Строительства внутрихозяйственных дорог в сельскохозяйственных организациях

Осуществления противоэрозионных мероприятий

Создания санитарно-защитных лесных насаждений


В технологической взаимосвязи со схемами землеустройства районов и другими предпроектными проработками создаются проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства.

В проектах межхозяйственного землеустройства решаются вопросы образования или упорядочения земельных массивов сельскохозяйственных организаций и граждан, а также предоставления (отвода) земель промышленным, транспортным и другим несельскохозяйственным предприятиям, организациям и учреждениям.

После перенесения проекта межхозяйственного землеустройства на местность, закрепления границы земельного участка межевыми знаками установленного образца и оформления документа, удостоверяющего право на землю (свидетельство о государственной регистрации) землепользователь, землевладелец и собственник земли могут гарантированно осуществлять ведение и развитие хозяйства.

Проекты внутрихозяйственного землеустройства разрабатываются в конкретных сельскохозяйственных организациях (унитарных сельскохозяйственных предприятиях, акционерных обществах, крестьянских (фермерских), кооперативных, подсобных, учебно-опытных хозяйствах). Их основная цель – организация рационального использования и охраны земель, а также неразрывно связанных с ней средств производства. Поэтому проект внутрихозяйственного землеустройства затрагивает не только организацию территории сельскохозяйственного предприятия, но и расселение, организацию производства, труда и управления в нем.

Составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства:

1) размещение производственных подразделений, хозяйственных центров и основных внутрихозяйственных дорог;

2) организация земель;

3) организация системы севооборотов и устройство их территории;

4) устройство территории плодово-ягодных насаждений;

5) устройство территории луговых земель.

Таким образом, проект внутрихозяйственного землеустройства ориентируется на максимальное удовлетворение экономических интересов землевладельцев и землепользователей при соблюдении режима и условий пользования землей, экологических требований, направленных на сохранение и улучшение природных ландшафтов.

Единство межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства проявляется в следующем:

1. Последовательное достижение общей цели – организации рационального, полного и эффективного использования земель.

2. Единая принципиальная основа осуществления землеустроительных мероприятий. Однако при межхозяйственном землеустройстве особое значение приобретает законность действий, соблюдение оптимальных межотраслевых пропорций, а при внутрихозяйственном – создание организационно-территориальных предпосылок для повышения эффективности производства.

3. Экономическое, правовое и техническое содержание землеустроительных мероприятий. При проведении межхозяйственного землеустройства более выражен правовой и технический аспект при некоторой скрытости экономического. Внутрихозяйственное землеустройство имеет ярко выраженное экономическое содержание.

4. Единый землеустроительный процесс. Он разделен на определенные законодательством этапы, стадии и порядок землеустроительного производства. Проекты включают определенный круг решаемых вопросов, т.е. составные части и элементы, разрабатываемые с таким расчетом, чтобы обеспечить органическое единство формирования земельного массива предприятия и его внутрихозяйственной организации.

5. Взаимосвязь и последовательность осуществления. Внутрихозяйственное землеустройство является прямым продолжением организации земельного участка сельскохозяйственной организации. В свою очередь, при проведении межхозяйственного землеустройства обязательно учитываются условия рациональной организации территории хозяйств путем разработки соответствующей схемы.

В целях поэтапного освоения землеустроительных решений, намеченных в проектах землеустройства, а в ряде случаев – и в схемах землеустройства районов, по конкретным земельным участкам разрабатывают рабочие проекты использования и охраны земель.

Данные проекты составляются на все мероприятия по использованию и охране земель и связанных с ней средств производства, которые требуют капиталовложений. К ним относятся: коренное улучшение сельскохозяйственных и освоение новых земель, рекультивация земель и улучшение малопродуктивных земель плодородным слоем почвы (землевание), закладка лесополос, многолетних насаждений, строительство противоэрозионных прудов, дорог и т. д.

Рабочие проекты служат основой для начала финансирования и осуществления намеченных мероприятий собственными силами или подрядными организациями (строительными, мелиоративными, лесохозяйственными и др.).

2.7. Стадийность в землеустроительном проектировании

Проектные решения в зависимости от поставленных целей и задач, сроков осуществления, содержания и объемов работ могут приниматься в виде схемы, рабочего проекта (одностадийный проект), проекта и рабочей документации (двухстадийный проект), комплексного проекта.

Так, большинство землеустроительных решений в проекте внутрихозяйственного землеустройства разрабатывается на уровне схемы. Это относится к размещению производственных подразделений, хозяйственных центров, магистральных дорог, инженерных объектов общехозяйственного назначения, организации земель, устройству территории садов, проектированию противоэрозионных мероприятий.

Вместе с тем некоторые проектные решения, связанные с установлением границ земельных массивов (размещение севооборотов, полей, рабочих участков, полевых дорог др.), доводятся до стадии рабочей документации, представленной в виде рабочих чертежей, и могут быть перенесены на местность.

Чтобы полностью осуществить некоторые проектные мероприятия, например, изменение видов земель, требуются время и значительные денежные средства. Кроме того, для освоения и улучшения земель необходимо проведение дополнительных обследований (почвенных, геоботанических и др.) и изысканий (топографических, дорожных, гидрологических и др.), вариантных проработок, которые могут осуществляться только в самостоятельных проектах землеустройства – рабочих.

В этом случае разрабатывается технико-экономическое обоснование, которым определяется порядок составления проектной документации – в две стадии (проект и рабочая документация) или в одну (рабочий проект). Технико-экономическое обоснование проводится только по особо крупным и сложным объектам, к которым относятся большие массивы земель, подлежащие мелиорации, проведению культуртехнических работ, осуществлению комплекса почвозащитных мероприятий, рекультивации больших массивов нарушенных земель.

При разработке проектов землеустройства технико-экономические обоснования могут заменяться схемами, включающими и расчеты стоимости работ. В этом случае проект приобретает комплексный характер.

Во всех других случаях на сравнительно небольших площадях, где не требуется больших материальных, денежных и трудовых затрат, проектно-сметная документация по землеустройству земельных участков разрабатывается в одну стадию (рабочий проект), а по более сложным объектам – в две (проект и рабочая документация). 

Учитывая сложный механизм территориальной организации производства и использования земель сельскохозяйственных предприятий, проект внутрихозяйственного землеустройства разрабатывается в следующей последовательности: схема – проект – рабочая документация. Тем самым он приобретает комплексный характер.

Проекты межхозяйственного землеустройства предполагают, как правило, немедленное и полное осуществление. Это требует, чтобы данный проект был доведен до стадии рабочих чертежей, включая координаты поворотных точек землепользования, длины линий и т.д. Поскольку при межхозяйственном землеустройстве затрагиваются земельные участки и экономика нескольких организаций, такие проекты также разрабатываются в несколько стадий и носят комплексный характер.

В землеустройстве по-прежнему применяются понятия эскизного и технического проектирования. Чтобы обеспечить реальность проекта и возможность его осуществления, проектировщик обычно согласовывает эскизный проект, включающий основные предварительные решения по организации территории и производства с участниками процесса землеустройства. Цель такого согласования заключается в учете их интересов и пожеланий, исключении споров на этапе освоения проектов. Появляется также возможность учесть мнения специалистов, работающих в конкретных предприятиях и знающих в деталях природные и экономические особенности объектов проектирования.

После уточнения эскизный проект дорабатывается до технического, имеющего инженерно-экономическое, агроэкономическое, экологическое и социально-экономическое обоснование.

2.8. Методы научных исследований, применяемые
 в землеустроительном проектировании

Все научные дисциплины используют ряд общих методов, важнейшим из которых является метод научной абстракции. Он заключается в отбрасывании посторонних, случайных характеристик изучаемого объекта, процесса или явления и фиксации типичных, постоянных и регулярно повторяющихся.

При исследованиях по землеустроительному проектированию данный метод необходимо использовать для выявления закономерностей организации территории, использования и охраны земель, размещения производства. Он является основным и в экономических исследованиях, когда организация эксперимента затруднена, требует продолжительного времени или невозможна вообще.

В связи с тем, что землеустройство реально существует в системе различных взаимосвязей, для изучения закономерностей и форм организации территории используются методы индукции и дедукции, анализа и синтеза. Индукция – это движение мысли от частных к общим положениям, дедукция – в обратном направлении. В практической деятельности эти методы трансформируются в метод последовательных приближений «от общего к частному», а затем с помощью балансового метода «от частного к общему». Так, например, в процессе внутрихозяйственного землеустройства сначала намечают размещение производственных подразделений и хозяйственных центров, затем размещают магистральные дороги и объекты инженерного оборудования территории. После этого организуют земли и севообороты и устраивают их территорию. Однако при формировании полей и эколого-технологически однородных рабочих участков могут изменяться площади и границы севооборотов, производственных подразделений, уточняться их специализация, размещение мелиоративной сети, дорог и т.д. Возникает последовательная цепь операций, производимых в направлениях «от общего к частному» и наоборот.

В ходе научных исследований по землеустройству широко используется монографический метод, при котором детально изучаются отдельные типичные или характерные явления и процессы. На их основе делаются научные выводы и предложения. При исследованиях по землеустроительному проектированию оцениваются, как правило, организация территории передовых сельскохозяйственных предприятий или наиболее эффективные методы, способы, технологии, приемы осуществления землеустроительных работ.

Определенное значение имеет экспериментальное землеустроительное проектирование, когда достижения науки, практики и передового опыта апробируются на реальных производственных объектах. На основании результатов экспериментов делаются выводы о целесообразности реорганизации территории других объектов.

Организационно-хозяйственный характер землеустройства требует применения при землеустроительном проектировании расчетно-конструктивного метода. Он основан на системе расчетов и балансов, проводимых по определенной методике и в должной последовательности. Например, чтобы запроектировать в хозяйстве систему севооборотов и правильно их разместить, необходимо произвести расчеты потребностей продуктивного скота в кормах, зеленого конвейера, посевных площадей кормовых культур, возделываемых на пахотных землях, установить количество, размеры и размещение севооборотов.

В сложных случаях расчетно-конструктивный метод заменяется расчетно-вариантным, при котором разрабатываются и оцениваются по системе технико-экономических показателей несколько вариантов проектных решений с выбором лучшего из разработанных, который не всегда является оптимальным.

Развитие новых методов научного познания, мощной вычислительной техники, прикладных экономических исследований привели к использованию при землеустроительном проектировании математического моделирования, экономико-математических и экономико-статистических методов.

Математическое моделирование основано на представлении поставленной задачи в виде математической формулы, на решение которой накладываются определенные ограничения. Данный метод дает возможность в формализованном виде установить закономерности организации территории, вскрыть причины ее изменения, наметить пути ее совершенствования в различных моделируемых условиях.

Экономико-математические методы предназначены для решения широкого круга задач, например, формирования землепользования, установления специализации хозяйства, структуры его земель и посевных площадей и т.д. При этом обычно ставится задача поиска оптимальных решений, т.е. выбора из всех возможных вариантов проекта землеустройства наилучшего с учетом выбранного критерия оптимальности.

Экономико-статистические методы основаны на обработке массовых данных методами математической статистики. В их арсенал входят корреляционно-регрессионный и дисперсионный анализы, экспертные оценки, производственные функции. 
Контрольные вопросы и задания
1. Дать определение понятию «проект». 
2. Назвать государственные органы, осуществляющие землеустройство. 
3. Назвать сущность основных технологий землеустроительного проектирования. 
4. Какие составные части включает землеустроительный проект? 
5. С использованием каких показателей проводится обоснование проектных решений? 
6. Назвать этапы землеустроительного проектирования. 
7. Привести классификацию землеустроительных проектов. 
8. Какие методы научных исследований применяются при землеустроительном проектировании?
3. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

3.1. Земельные ресурсы Республики Беларусь, их состав
 и использование

Все земли в пределах территории Беларуси составляют её земельные ресурсы, площадь которых равна 20,8 млн. гектаров.

Земельные ресурсы – земли, земельные участки, которые могут быть использованы в хозяйственной или иной деятельности. 

В различных сферах деятельности земля выполняет разную роль, используется по-разному, поэтому земельные ресурсы подразделяют на категории земель.

Категория земель – земли, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный законодательством правовой режим использования и охраны.

Целевое использование – это установленные законодательством об охране и использовании земель порядок, условия и ограничения использования земель, земельного участка для конкретных целей.

Правовой режим категорий земель определяется правилами использования, охраны, кадастра и мониторинга, установленными законодательством об охране и использовании земель и другими видами законодательства, и распространяется на все земельные участки, включенные в определенные категории.

Согласно Кодексу Республики Беларусь о земле ее земельные ресурсы подразделяются на семь категорий, которые перечислены ниже.
1. Земли сельскохозяйственного назначения. Это земельные участки, включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для ведения сельского хозяйства. Их используют сельскохозяйственные предприятия, учреждения и организации, фермерские хозяйства, граждане для производства сельскохозяйственной продукции. 

2. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Это земельные участки, расположенные в границах городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, за исключением земель, отнесенных к иным категориям в этих границах.

3. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. К ним относятся земельные участки, предоставленные для размещения объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, размещения и постоянной дислокации государственных таможенных органов, воинских частей, военных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, иных объектов. Они не должны быть плодородными. 
4. Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. К землям природоохранного назначения относятся земельные участки, предоставленные для размещения заповедников, национальных парков и заказников. Земли оздоровительного назначения – это земельные участки для размещения объектов санитарно-курортного лечения и оздоровления и иные земельные участки, обладающие природными лечебными факторами. К землям рекреационного назначения относятся земельные участки для размещения объектов, предназначенных для организации массового отдыха населения и туризма. Земли историко-культурного назначения предназначены для размещения недвижимых материальных историко-культурных ценностей и археологических объектов. Часть этих объектов является самостоятельными учреждениями со своим землепользованием (заповедники, памятники природы, парки, курорты и др.). Они расположены на землях сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций.

5. Земли лесного фонда. Это лесные земли, а также нелесные земли, расположенные в границах лесного фонда, предоставленные для ведения лесного хозяйства. Они находятся в ведении лесохозяйственных организаций.

Перевод земель лесного фонда в земли других категорий осуществляется в исключительных случаях.

6. Земли водного фонда – земли, занятые водными объектами, а также земельные участки, предоставленные для ведения водного хозяйства, в том числе для размещения водохозяйственных сооружений и устройств.

7. Земли запаса – это земли, земельные участки, не отнесенные к иным категориям и не предоставленные землепользователям. В основном эта категория земель включает болота, пески, овраги, каменистые поверхности и т.д. Земли запаса находятся в ведении соответствующего исполнительного комитета, рассматриваются как резерв и могут использоваться после перевода их в иные категории земель.
Землепользование (использование земельных участков) – это хозяйственная или иная деятельность, в процессе которой используются полезные свойства земель, земельных участков и (или) оказывается воздействие на землю.
Вид земель – земли, выделяемые по природно-историческим признакам, состоянию и характеру использования.

Выделяют две большие группы видов земель: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные.
Сельскохозяйственные земли – земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции и включающие в себя пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами и луговые земли.
Пахотные земли – сельскохозяйственные земли, систематически обрабатываемые и используемые под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары и участки закрытого грунта (парники, теплицы и оранжереи).

На пахотных землях производится основная сельскохозяйственная продукция и, прежде всего, зерно. На ее обработку приходится значительная доля затрат в сельском хозяйстве.

Важнейшей организационно-хозяйственной формой использования пахотных земель служит севооборот. В зависимости от назначения и состава культур, главного вида производимой растениеводческой продукции (зерно, технические культуры, корма, овощи и т. д.) севообороты подразделяются на типы – полевые, кормовые и специальные. Экономическое значение различных севооборотов в хозяйстве неодинаково, что, в свою очередь, обусловливает экономическое различие участков пахотных земель, включенных в тот или иной севооборот. Севообороты, обеспечивающие получение основной продукции, имеют и более важное экономическое значение. Поэтому, рассматривая пахотные земли как определенную форму использования земли в сельскохозяйственном производстве, важно и необходимо учитывать ее в хозяйстве по севооборотам. В отдельных случаях она может использоваться вне севооборота. 

Залежные земли – сельскохозяйственные земли, которые ранее использовались как пахотные и более одного года, начиная с осени, не используются для посева сельскохозяйственных культур и не подготовлены под пар.

Земли под постоянными культурами – сельскохозяйственные земли, занятые искусственно созданной древесно-кустарниковой растительностью или насаждениями травянистых многолетних растений, предназначенными для получения урожая плодов, продовольственного, технического и лекарственного растительного сырья, а также для озеленения и декоративного оформления территории.

Участки земли, занятые постоянными культурами (сады, виноградники и т. п.), составляют самостоятельный, весьма ценный вид сельскохозяйственных земель. Как и пахотные, они подвергаются систематическому воздействию и требуют относительно больших вложений труда и средств на единицу площади. На них получают сравнительно большой объем ценной продукции, поэтому наличие данных земель свидетельствует об интенсивном использовании земли. В отличие от пахотных на этих участках выращиваются многолетние древесные и кустарниковые растения, что обусловливает сравнительно значительный период использования земель под данный вид растений. Поскольку здесь произрастают различные виды насаждений, поэтому при учете их подразделяют на виды.

Луговые земли – сельскохозяйственные земли, используемые преимущественно для возделывания луговых многолетних трав, земли, на которых создан искусственный травостой или проведены мероприятия по улучшению естественного травостоя (улучшенные луговые земли), а также покрытые естественными луговыми травостоями (естественные луговые земли).

В целях организации более эффективного использования луговых земель в процессе землеустройства они могут подразделяться на используемые для выпаса скота и используемые для сенокошения земли.

Несельскохозяйственные земли подразделяются на:

- лесные земли;

- земли под древесно-кустарниковой растительностью;

- земли под болотами;

- земли под водными объектами;

- земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;

- земли общего пользования;

- земли под застройкой;

- нарушенные земли;

- неиспользуемые земли;

- иные земли.

Лесные земли – земли лесного фонда.

Земли под древесно-кустарниковой растительностью – земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд.

Земли под болотами – избыточно увлажненные земли, покрытые слоем торфа.

Земли под водными объектами – земли, занятые сосредоточением природных вод на поверхности суши (реками, ручьями, каналами, озерами и т.д.).

Земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями – земли, занятые под дорогами, просеками, прогонами, линейными сооружениями.

Земли общего пользования – земли под улицами, проспектами, площадями, проездами, скверами, парками и другими общественными местами.

Земли под застройкой – земли под капитальными строениями, также прилегающие к этим объектам и используемые для их обслуживания.

Нарушенные земли – земли, утратившие свою природно-историчес-кую и хозяйственную ценность в результате вредного антропогенного воздействия и находящиеся в состоянии, исключающем их эффективное использование по основному целевому назначению. 

Они дифференцируются на подвиды по причинам и способам нарушения (которые предопределяют возможные пути рекультивации): нарушенные при разработке месторождений полезных ископаемых и их переработке; при торфоразработках и добыче сапропелей; при ведении строительных работ.

Неиспользуемые земли – земли, не используемые в хозяйственной и иной деятельности (пески, лишенные растительности; овраги и промоины; выгоревшие торфяники; бывшие сельскохозяйственные земли, загрязненные радионуклидами; пустыри и прочие неиспользуемые земли).

Иные земли – земли, не отнесенные к вышеуказанным видам.

3.2. Понятие межхозяйственного землеустройства, 

его цели и задачи

Межхозяйственное землеустройство – один из видов землеустройства, посредством которого организуют использование и охрану земельных ресурсов. 

В отличие от внутрихозяйственного межхозяйственное землеустройство, как правило, затрагивает земельные участки нескольких организаций и распространяется на земли всех отраслей народного хозяйства. Его объектами являются хозяйства и их системы, административные районы, населенные пункты, осваиваемые территории, земельные фонды и т.д.

Понятие «межхозяйственное землеустройство» формировалось постепенно по мере возникновения потребностей в нем общества и производства. Прежде существовало понятие «межевание», суть которого формулировалось так: «Государственное межевание представляет из себя совокупность технических и юридических действий, направленных к материальному и документальному укреплению границ земельной собственности и определению внутри них количества земли».

Современная трактовка понятия «межхозяйственное землеустройство» включает:

условно выделяемый по объектному признаку вид землеустройства, объектом или результатом которого являются два и более земельных участка;

совокупность землеустроительных мероприятий, затрагивающих интересы двух и более землепользователей (собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков);

совокупность землеустроительных мероприятий по формированию, совершенствованию и перераспределению земельных участков.

В общем случае эти мероприятия могут включать разработку соответствующих схем и проектов межхозяйственного землеустройства, оформление материалов по изъятию и предоставлению (отводу) земельных участков, передаче их в собственность, установлению (восстановлению) и закреплению границ этих объектов землеустройства и др.

Таким образом, определение межхозяйственного землеустройства можно сформулировать как систему государственных мероприятий (социально-экономических, правовых и технических) по организации использования и охраны земли в народном хозяйстве, его отраслях, регулированию землепользования путем образования новых, упорядочения и изменения земельных участков хозяйств, земельных фондов, отвода их в натуре, по установлению границ административно-терри-ториальных образований и особо охраняемых территорий.

Посредством этого вида землеустройства распределяют и перераспределяют землю между отраслями народного хозяйства, категориями земельного фонда, юридическими лицами и гражданами; создают исходную территориальную основу для функционирования производства; обеспечивают выполнение требований земельного законодательства; устанавливают точные границы земельных участков; осуществляют регулирование землепользования.

Межхозяйственное землеустройство позволяет регулировать землепользование, воздействуя на характер использования и распределение земель между собственниками, землевладельцами и землепользователями с целью реализации земельной политики государства и повышения эффективности использования земель на основе земельного законодательства.

В результате проведения межхозяйственного землеустройства возникают или изменяются права на определенные участки земли, происходит организация землепользования в целом с определенным составом земель, размещение его на территории, установление его площади и установление границы.

Экономическая сущность межхозяйственного землеустройства заключается в соответствии всех создаваемых форм и элементов организации территории (площадь, структура земель, конфигурация, размещение, граница) потребностям землеустраиваемого объекта, организации производства, экономической эффективности его развития и использования им земли.

При межхозяйственном землеустройстве организаций устанавливается целевое назначение земель, их категория, обеспеченность объекта проектирования земельными участками, целесообразность размещения его на рассматриваемой территории. Вместе с тем размещают и другие средства производства, связанные с землей (недвижимость), т.е. осуществляют пространственную организацию средств производства, функционирующих на земле вместе с ней. Правильное размещение и формирование земельных участков организаций оказывает особенно большое влияние на сельскохозяйственное производство, его эффективность, внутрихозяйственную организацию территории, охрану земельных ресурсов и окружающей среды.

Формируемый земельный участок должен соответствовать параметрам предприятия, его производства, при которых оно функционирует наиболее успешно.

Земельный участок должен быть устойчивым и рациональным. Устойчивость земельного участка – это сохранение его площади и неизменной границы в течение длительного времени, объективно обусловленного отсутствия причин, вызывающих необходимость внесения изменений путем проведения межхозяйственного землеустройства. Рациональным считается земельный участок, который по своим параметрам (площадь, структура земель, граница и др.) и размещению обеспечивает наибольшую эффективность использования и охраны земли, организацию производства и решение социальных задач хозяйства.

При проведении межхозяйственного землеустройства преследуются две цели: 

организация рационального использования и охрана земли;

территориальная организация производства, т.е. размещение на территории с учетом ее свойств производительных сил – производственных объектов и трудовых ресурсов.

Основными задачами данного вида землеустройства являются:

создание равных территориальных условий для развития всех форм хозяйствования на земле;

формирование и совершенствование рациональной системы земельных участков;

обеспечение обоснованности, точности, бесспорности обозначения на местности границ, установленных при землеустройстве;

создание территориальных условий для рациональной организации сельскохозяйственного производства;

подготовка данных для установления размера земельного налога, арендной платы за землю, возмещения потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель;

разработка предложений по установлению режима и условий использования земель, обременений и сервитутов на земельные участки, предоставленные в собственность, владение, пользование или аренду;

разработка мероприятий, направленных на улучшение и восстановление почвенного плодородия, защиту от эрозии, рекультивацию;

обоснование направлений и перспектив мелиорации земель.

На решение задач межхозяйственного землеустройства оказывают влияние различные природные, экономические, социальные и другие факторы: сельскохозяйственная освоенность территории, расположение и структура земель, расселение, наличие коммуникаций, инфраструктура и т.д. Они определяют возможности образования новых земельных участков различного назначения, влияют на их площадь и размещение, отражаются на содержании и способах проведения межхозяйственного землеустройства.

Межхозяйственное землеустройство проводится по решению соответствующих государственных органов, инициативе сельскохозяйственных органов или ходатайству физических и юридических лиц. Проект составляется при участии заинтересованных сторон.

3.3. Разновидности и типы 
межхозяйственного землеустройства

Межхозяйственное землеустройство делится на две разновидности:

организация и упорядочение земельных массивов сельскохозяйственного назначения;

образование и изменение земельных участков несельскохозяйственных организаций.

В практике землеустройства это деление имеет принципиальное и решающее значение: в состав сельскохозяйственных и несельскохозяйственных земельных участков должны входить разные по качеству земли. В первом случае это земли, обладающие почвенным плодородием, во втором – необладающие. Таким образом, в основу разделения межхозяйственного землеустройства на виды положены отличия в целевом назначении основных частей земельных ресурсов, в использовании земли как средства производства в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства. 

В соответствии с действующим законодательством в области охраны и использования земель и производственным опытом к межхозяйственному землеустройству относятся следующие основные землеустроительные действия:

образование земельных участков сельскохозяйственных организаций;

упорядочение существующих земельных массивов сельскохозяйственных организаций;

образование земельных массивов несельскохозяйственных организаций;

создание фонда перераспределения земель;

перераспределение земель сельскохозяйственных предприятий при их реорганизации;

установление и изменение городской и поселковой черты;

установление границ сельских населенных пунктов;

обоснование размещения и установление границ особо охраняемых территорий;

установление (восстановление) на местности границ административно-территориальных образований.

Каждому из этих действий соответствует определенный тип межхозяйственного землеустройства.

3.4. Факторы и принципы
межхозяйственного землеустройства

Межхозяйственное землеустройство проводится только тогда, когда в нем возникает действительная необходимость, имеются объективные причины и никакие другие мероприятия не дадут нужного результата.

Главными факторами проведения межхозяйственного землеустройства, действующими на всех категориях земель, служат:

необходимость организации нового хозяйства, для деятельности которого требуется земельный участок, т.е. образование нового земельного участка;

создание фонда перераспределения земель;

установление новых границ административно-территориальных и территориальных единиц.

На землях сельскохозяйственного назначения, кроме указанных выше, действуют следующие факторы:

необходимость устранения недостатков в размещении земельных участков и их границ;

несоответствие существующего размера и структуры земель хозяйства потребностям производства и условиям рационального использования земель;

изменение условий производства в хозяйстве (специализации, размеров отраслей, характера использования земель), ведущее к возникновению несоответствия между параметрами земельных участков и производства;

необходимость улучшения социальных условий;

требования охраны земли, других ресурсов и окружающей среды.

Внесение изменений в существующие земельные участки организаций и образование новых посредством межхозяйственного землеустройства должны быть обоснованными в экономическом, экологическом и других отношениях и проводиться в соответствии со следующими принципами землеустройства:

строгое соблюдение законодательства в области использования и охраны земель, повышение устойчивости земельных участков организаций;

обеспечение полного, научно обоснованного, рационального и эффективного использования земель, приоритет сельскохозяйственного землепользования;

создание территориальных условий для успешного выполнения всеми землепользователями их задач, повышения эффективности общественного производства и социального развития хозяйств;

создание условий для последующей правильной внутрихозяйственной организации территории сельскохозяйственных предприятий и планировки несельскохозяйственных территорий;

обеспечение охраны земли и других природных ресурсов.

Контрольные вопросы и задания
1. Привести категории земель Республики Беларусь. 
2. Дать определение понятию «отвод земельного участка». 
3. Дать определение понятию «предоставление земельного участка». 
4. Назвать основные виды земель. 
5. Дать определение понятию «межхозяйственное землеустройство». 
6. Каковы разновидности и типы межхозяйственного землеустройства? 
7. Какие задачи решают при проведении межхозяйственного землеустройства? 
8. Каковы причины проведения межхозяйственного землеустройства? 
9. В соответствии с какими принципами осуществляется межхозяйственное землеустройство?
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

4.1. Понятие и общая характеристика производственного 

процесса межхозяйственного землеустройства

Межхозяйственное землеустройство проводится по решению государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или ходатайству собственников, землевладельцев или пользователей земли, арендаторов, а также по инициативе землеустроительных органов и при участии заинтересованных граждан и юридических лиц.

Процесс межхозяйственного землеустройства представляет собой установленный нормативно-правовыми актами порядок или последовательность землеустроительных действий или работ. Производственный процесс имеет две стороны: технологическую и правовую. В технологическом отношении – это наиболее целесообразный порядок выполнения технических, экономических и организационных действий. В правовом отношении производственный процесс межхозяйственного землеустройства предполагает выполнение необходимых правовых действий. Соблюдение производственного процесса позволяет наиболее правильно выполнить землеустроительные действия, а также обеспечить соблюдение законных прав и интересов всех участников землеустройства.
В связи с тем, что основные действия по межхозяйственному землеустройству затрагивают, как правило, группу хозяйств и осуществляются преимущественно в границах административных районов, межхозяйственное землеустройство проводят в единой технологической и информационной связи с предпроектными разработками – схемами землеустройства административных районов.

В современных условиях в схему землеустройства района на основании изучения состояния его земельных ресурсов, землевладений и землепользований, потребностей в земле могут быть включены следующие вопросы, относящиеся к межхозяйственному землеустройству:

- выявление резервов земель;

- предложения по перераспределению земельных ресурсов;

- размещение объектов районного агропромышленного комплекса и его инфраструктуры;

- организация территории района: выделение фонда перераспредения земель, упорядочение земельных участков, выделение массивов земель для размещения крестьянских (фермерских) хозяйств, коллективных садов и других объектов;

- уточнение границ городских и сельских поселений;

- уточнение и установление границ особо охраняемых территорий и т.д.

Схема землеустройства района и разработанные в соответствии с ней показатели служат основой при подготовке задания на составление проектов межхозяйственного землеустройства.

Производственный процесс межхозяйственного землеустройства включает следующие стадии:

1) подготовительные работы (включая предварительное согласование места размещения земельного участка);

2) разработку и обоснование проекта;

3) рассмотрение и утверждение проекта;

4) перенесение проекта в натуру;

5) оформление землеустроительной документациии;

6) осуществление проекта межхозяйственного землеустройства, авторский надзор за выполнением проекта собственниками земли, землевладельцами, землепользователями и арендаторами.
4.2. Подготовительные работы 

при межхозяйственном землеустройстве

Для составления, обоснования и оформления проекта межхозяйственного землеустройства проводят подготовительные работы в необходимом и достаточном объеме, соответствующем задачам данного землеустройства и характеру объекта проектирования.

В процессе подготовительных работ нужно решить следующие задачи:

1) установить состав участников землеустройства. К ним относят собственников земли, землевладельцев, землепользователей, организации и учреждения, интересы которых затрагивает землеустройство;

2) собрать, подготовить и изучить все необходимые для землеустройства материалы, сведения, данные: правовые, планово-картографи-ческие, земельно-кадастровые, земельно-оценочные, обследовательские, экономические, предпроектные, проектные, а также составить план работ;

3) изучить основания и необходимость проведения землеустройства, состояние территории земельных участков и фонда перераспределения земель (выявить недостатки землепользований и возможности их устранения, установить пути и способы рационального использования и охраны земель);

4) выявить и изучить землеустроительные пожелания заинтересованных сторон, выработать компромиссные проектные предложения.
Подготовительные работы состоят из камеральной землеустроительной подготовки и полевого землеустроительного обследования.

Камеральную землеустроительную подготовку выполняют до выезда на объект проектирования. Начинают ее с установления участников землеустройства и хозяйств, на территории которых будут производиться землеустроительные работы. Это определит территорию, на которую потребуются планово-картографические материалы.

По объектам проектирования подбирают и изучают необходимые материалы, состав которых может быть следующим:

- планово-картографические материалы и данные вычисления площадей контуров видов земель;

- материалы обследований и изысканий: почвенных, геоботанических и иных;

- материалы государственного земельного учета количества, оценки продуктивности, качественного состояния и инвентаризации земель;

- схемы и проекты землеустройства, мелиорации, строительства дорог, планировки и застройки населенных мест и производственных центров;

- материалы об установлении границ прибрежных полос, водоохранных зон и других охраняемых территорий, сведения о режиме использования в них земель;

- сведения об установлении границ сельских населенных пунктов;

- данные о наличии и размещении фонда перераспределения земель.

Масштабы используемых планово-картографических материалов устанавливают в зависимости от охватываемой проектом площади, характера и содержания землеустройства, размеров земельных участков, зоны размещения объекта и других условий.

Планово-картографические материалы должны быть не только достаточно детальными и точными, но и удобными для работы, не громоздкими (чаще всего М 1:10000 или М 1:25000).

Полевое землеустроительное обследование проводят на территории объекта проектирования.

При обследовании на местности определяют сохранность межевых знаков; устанавливают наличие, состояние, возможности дальнейшего использования животноводческих построек, мастерских, складов, гаражей и других производственных построек, а также подсобных предприятий; определяют местоположение земельных массивов, намечаемых для размещения проектируемых земельных участков относительно охраняемых территорий и существующих хозяйств; выявляют участки эродированных земель; устанавливают наличие и состояние противоэрозионных гидротехнических сооружений, лесных полос и других защитных насаждений; выявляют участки, пригодные для освоения под сельскохозяйственные земли после их улучшения; обследуют мелиоративные сооружения, дорожную сеть, связывающую проектную территорию с дорогами общего пользования; источники водоснабжения, их состояние и потребность в строительстве новых; определяют экологическое состояние земель (близость к загрязненным объектам – автодорогам, промышленным предприятиям и т.д.); выбирают места и участки для размещения усадеб (при необходимости).

По результатам полевого обследования устанавливают пожелания и предложения заинтересованных сторон в отношении проектных решений.  

4.3. Составление и утверждение проекта межхозяйственного землеустройства
Образование новых земельных участков, внесение в них необходимых улучшений и изменений влекут за собой серьезные изменения в существующей организации использования земель. Поэтому проектные решения должны быть тщательно продуманными и научно обоснованными. Обосновывается проект системой технико-экономи-ческих и экологических показателей, подтверждающих целесообразность, эффективность и реальность осуществления проектных предложений. Проект межхозяйственного землеустройства должен соответствовать экологическим требованиям, правовым нормам и быть экономически обоснованным.
Проектная документация состоит из графической (проектного плана и других чертежей) и  текстовой частей. Текстовая часть включает пояснительную записку, технико-экономическое обоснование, правовые документы, экспликации.
Содержание проекта зависит от сложности решаемых задач в проекте межхозяйственного землеустройства. Например, при устранении недостатков в расположении земель сельскохозяйственных организаций основное целевое назначение в использовании земель не изменяется. При предоставлении земель промышленному предприятию соответствующий участок следует отводить из земель запаса, что не требует изменения других земельных массивов. В ряде случаев земельный участок промышленному предприятию выделяют из уже используемых земель. Такой отвод влечет за собой изменения их ранее установленного целевого назначения и одновременной реорганизации производства и территории затрагиваемых землеустройством предприятий, как это имеет место, например, при землеустройстве зон водохранилищ крупных гидроэлектростанций.
Каждый проект межхозяйственного землеустройства определяет:
место расположения границ объектов землеустройства, включая границы частей объектов землеустройства, ограниченных в использовании;
возможности использования земель с учетом площади земельного участка, целевого назначения, разрешенного использования;
земель и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
площади объектов землеустройства и (или) их частей, ограниченных в использовании;
иные экономические и качественные характеристики земель, используемые для исчисления земельного налога, арендной платы за землю, правоустанавливающие документы;
экономические показатели, применяемые в ходе осуществления проектов (потери и затраты, упущенная выгода и т. д.);

условия использования снимаемого с этого участка плодородного слоя почвы.
Общим содержанием проекта межхозяйственного землеустройства при организации земельных участков сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения является разработка следующих основных вопросов:

определение площади;

размещение участка на территории;

включение в его состав необходимых площадей земель;

размещение границы участка;

подготовка данных для установления размера земельного налога.
Проект межхозяйственного землеустройства согласовывают с участниками процесса землеустройства, территориальными органами, осуществляющими различные виды контроля (государственной санитарно-эпидемиологической службой; органами, осуществляющими охрану природных ресурсов, памятников истории и культуры; органами, регулирующими имущественные отношения, а также архитектуры и строительства, противопожарного надзора, землеустроительными службами и т. п.). В некоторых случаях их рассматривают на научно-технических советах проектных организаций по землеустройству. Утверждаются проекты межхозяйственного землеустройства компетентными органами государственной исполнительной власти.
4.4. Особенности производственного процесса разработки 

проектов отвода земельного участка
К числу нормативных правовых актов, регламентирующих производственный процесс отвода земельных участков, относятся:  Указ Президента Республики Беларусь № 667 от 27 декабря 2007 г. «Об изъятии и предоставлении земельных участков» (далее – указ № 667), Положение о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденное Указом № 667; Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 года № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года № 667»; инструкция о порядке деления, слияния земельных участков и проведении работ по установлению (восстановлению) и закреплению границы земельного участка, а также по изменению границы земельного участка (2016 г.).
В Республике Беларусь изъятие и предоставление земельных участков осуществляется: 
сельскими, поселковыми исполнительными комитетами – из земель в границах сельских населенных пунктов, поселков городского типа гражданам для строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей (отдельным категориям граждан Республики Беларусь в соответствии с законодательством), ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных;
районными исполнительными комитетами – из земель в границах районов для обслуживания капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, для целей, связанных с ведением лесного, сельского, подсобного сельского хозяйства, традиционных народных промыслов (ремесел), коллективного садоводства, дачного строительства, добычи торфа, из земель в границах городов, являющихся административными центрами районов, сельских населенных пунктов, поселков городского типа, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, за исключением земель, решение по которым принимается Минским городским, городскими (городов областного, районного подчинения)сельскими, поселковыми исполнительными комитетами, а также из земель запаса;

Минским городским исполнительным комитетом и городскими (городов областного, районного подчинения) исполнительными комитетами – соответственно из земель в границах г. Минска и городов областного, районного подчинения;

областными исполнительными комитетами – из земель в границах области, за исключением земель, решение по которым принимается Минским городским, городскими (городов областного, районного подчинения), районными, сельскими, поселковыми исполнительными комитетами;

администрациями свободных экономических зон – резидентам соответствующих свободных экономических зон, специальных туристско-рекреационных парков, органом управления которых является администрация свободной экономической зоны, в границах данных зон, парков (если это право делегировано соответствующими областными, Минским городским и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами). 

Одновременно с принятием решения об изъятии и предоставлении земельных участков областные, Минский городской, городские (городов областного подчинения), районные исполнительные комитеты, администрации свободных экономических зон в соответствии с их компетенцией по изъятию и предоставлению земельных участков при необходимости осуществляют перевод земельных участков из одних категорий в другие.

Изъятие и предоставление земельных участков из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных земель лесного фонда для целей, не связанных с назначением этих земель, а также перевод таких земель в иные категории и виды производятся областными и Минским городским исполнительными комитетами и допускаются:

- для размещения объектов недвижимого имущества в случаях, когда такое размещение предусмотрено решениями Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, государственными программами, утвержденными Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, градостроительными проектами, генеральными планами городов, иных населенных пунктов и (или) градостроительными проектами детального планирования – в населенных пунктах, схемами землеустройства районов, проектами внутрихозяйственного землеустройства с учетом государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, схем комплексной территориальной организации областей – вне населенных пунктов;

- для размещения объектов недвижимого имущества в исключительных случаях, когда отсутствует возможность размещения таких объектов на земельных участках из иных категорий и видов земель;
- для добычи общераспространенных полезных ископаемых, в том числе торфа, а также для использования геотермальных ресурсов недр и сушки лигнина;
- в иных случаях, предусмотренных законами или решениями Президента Республики Беларусь.
Решение об изъятии и предоставлении земельных участков из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения и переводе их в другие категории и виды в двух первых случаях могут приниматься областными исполнительными комитетами только при условии согласования с Президентом Республики Беларусь места размещения таких земельных участков. Исключение составляют случаи изъятия и предоставления земельных участков для строительства и обслуживания подземных линейных сооружений; реконструкции линейных сооружений, включая железные и автомобильные дороги; обустройства эксплуатационных скважин в целях добычи углеводородного сырья и объектов, связанных с их обслуживанием; строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества в границах свободных экономических зон.
При этом принятие областными, Минским городским исполнительными комитетами решений о размещении объектов недвижимого имущества несельскохозяйственного и нелесохозяйственного назначения, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных земель лесного фонда, допускается только при невозможности размещения этих объектов на земельных участках несельскохозяйственного назначения, или не пригодных для ведения сельского хозяйства, или на сельскохозяйственных землях худшего качества, а также на землях, не покрытых лесом либо занятых малоценной древесно-кустарниковой растительностью, в случае предоставления земельного участка из земель лесного фонда.
Земельные участки предоставляются в установленном порядке по результатам аукционов:

на право заключения договоров аренды земельных участков – в аренду гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;

с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) – в аренду индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам; 
по продаже земельных участков в частную собственность – в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов (за исключением случаев, когда земельные участки находятся в пользовании, пожизненном наследуемом владении этих граждан или на праве аренды, но с расположенными на них жилыми домами, принадлежащими гражданам на праве собственности), а также негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Без проведения аукциона на право заключения договоров аренды, аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и аукциона по продаже земельных участков в частную собственность земельные участки предоставляются на вещных правах в соответствии с законодательными актами в области охраны и использования земель в следующих случаях:

государственным органам, иным государственным организациям (за исключением предоставления земельных участков для строительства автозаправочных станций);

сельскохозяйственным организациям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, иным организациям – для ведения сельского, подсобного сельского хозяйства;

научным организациям, учреждениям образования – для исследовательских или учебных целей в области сельского либо лесного хозяйства;

государственным лесохозяйственным учреждениям, организациям местных исполнительных и распорядительных органов, в компетенцию которых входит ведение лесопаркового хозяйства, – для ведения лесного хозяйства;

религиозным организациям, иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для строительства культовых строений и мест погребения;

гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающим в населенных пунктах и работающим в этих населенных пунктах или на территории районов, в которых находятся такие населенные пункты, – для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в данных населенных пунктах;

гаражным (гаражно-строительным) кооперативам и кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок, – для строительства и эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для хранения транспортных средств граждан Республики Беларусь – членов таких кооперативов;

гражданам Республики Беларусь – для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, традиционных народных промыслов, огородничества, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, а также отдельным категориям граждан Республики Беларусь в соответствии с законодательством – для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей;

садоводческим товариществам, гражданам Республики Беларусь – для ведения коллективного садоводства;

гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, если по условиям отвода земельного участка требуется предоставление им другого земельного участка взамен изымаемого (в том числе взамен намеченного к изъятию и предоставлению этим лицам);

гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам − для оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании капитальные строения (здания, сооружения); 

резидентам свободных экономических зон – для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества в этих зонах;

при необходимости занятия дополнительного земельного участка,  если при проведении реконструкции существующего объекта без изменения его функционального назначения либо в ходе выполнения проектно-изыскательских работ выяснилось, что для строительства объекта требуется земельный участок большего размера;

при приобретении не завершенных строительством, незаконсервированных капитальных строений (кроме не завершенных строительством жилых домов и жилых помещений), решение об отчуждении которых принято Президентом Республики Беларусь;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям − для размещения объекта недвижимого имущества на территории Республики Беларусь, если строительство такого объекта и конкретное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель определены решением Президента Республики Беларусь либо государственной программой, утвержденной Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь;
по решению Президента Республики Беларусь в иных случаях.

Если иное не предусмотрено законами, правовыми актами Президента Республики Беларусь, областные, Минский городской исполнительные комитеты определяют вещные права на земельные участки, предоставляемые данными исполнительными комитетами без проведения аукциона гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества.

При разработке проектов отвода земельных участков стадии производственного процесса объединяются в этапы, по каждому из которых формируется землеустроительное дело:

1) предварительное согласование места размещения земельного участка;

2) изъятия и предоставления земельного участка;

3) установление на местности границы земельного участка, государственная регистрация создания земельного участка и возникновения права на него.
Каждая стадия производственного процесса имеет свое содержание и порядок выполнения землеустроительных действий (рис. 4.1).
5.5. Предварительное согласование

места размещения земельного участка
Заинтересованное в предоставлении земельного участка лицо обращается в местный исполнительный комитет по месту нахождения испрашиваемого земельного участка с заявлением о предоставлении этого участка.

В заявлении указываются: 



цель, для которой испрашивается земельный участок;

вещное право на испрашиваемый земельный участок;

характеристика объекта строительства, включающая его функциональное назначение и ориентировочные размеры;

намечаемое место размещения земельного участка и его примерная площадь;

объем планируемых инвестиций и источники финансирования строительства объекта.

К заявлению прилагаются копии устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ с указанием его банковских реквизитов или копия свидетельства о государственной регистрации  индивидуального предпринимателя либо копии документов, содержащие идентификационные сведения о гражданине, испрашивающем земельный участок.

Местный исполнительный комитет рассматривает это заявление и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка поручает организации по землеустройству подготовить земельно-кадастровую документацию, необходимую для работы комиссии, и одновременно сообщает заинтересованному лицу о результатах рассмотрения его заявления. 

Подготовка земельно-кадастровой документации осуществляется организацией по землеустройству на основании договора подряда, заключаемого данной организацией с заинтересованным лицом, за счет средств этого лица.
Земельно-кадастровая документация, необходимая для работы комиссии, включает:

- заявление заинтересованного лица и прилагаемые к нему документы;
- копии уведомления землепользователя о намечаемом изъятии земельного участка, а также о порядке и условиях возмещения убытков, причиняемых его изъятием;
- документы о составе и качестве земель этого участка, ориентировочный размер убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства;

- копию земельно-кадастрового плана (части плана) с нанесенными границами земельного участка, а также границами водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, особо охраняемых природных территорий (при их наличии);

- заключения заинтересованных органов и организаций: организаций, в ведении которых находятся электрические сети, – в случае согласования места размещения земельного участка в охранной зоне электрических сетей; других организаций – в случае необходимости (по решению местного исполнительного комитета).
При образовании земельных участков несельскохозяйственного назначения в нее состав включаются заключения:

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды о наличии (об отсутствии) на участке разведанного месторождения полезных ископаемых – в случае согласования места размещения земельного участка вне границ территорий перспективного развития населенных пунктов, установленных утвержденной градостроительной документацией;
Белорусского государственного концерна по нефти и химии – в случае согласования места размещения земельного участка для строительства автомобильной заправочной станции и склада нефтепродуктов;

Уполномоченного по делам религий и национальностей – в случае согласования места размещения земельного участка для строительства культовых строений, в том числе зданий епархиальных управлений, монастырских комплексов, духовных учебных заведений, объектов социального назначения религиозных организаций;

местного исполнительного комитета – в случае согласования места размещения земельного участка в пределах территории перспективного развития населенного пункта;

государственного производственного объединения по топливу и газофикации «Белтопгаз» – в случае согласования места размещения земельного участка для строительства объекта хранения сжиженного газа;

владельца автомобильной дороги – в случае согласования места размещения земельного участка в придорожной полосе автомобильной дороги общего пользования;

организаций, в ведении которых находятся электрические сети, – в случае согласования места размещения земельного участка в охранной зоне электрических сетей;

других организаций – в случае необходимости (по решению местного исполнительного комитета). 
На основании землеустроительной документации осуществляется сбор информации о предполагаемом месте размещения земельного участка: состав и качество его земель, ориентировочный размер убытков, которые могут быть причинены землепользователю, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, связанных с изъятием данного участка.

Для выбора места размещения земельного участка местный исполнительный комитет своим решением создает комиссию по выбору места размещения земельного участка.

В состав комиссии включаются уполномоченные должностные лица землеустроительной службы; территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды; территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям; государственного органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор; структурного подразделения местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющего государственные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-территориаль-ной единицы; сельского, поселкового исполнительного комитета, организации по землеустройству. В состав комиссии могут включаться представители других заинтересованных организаций [9]. В случае изъятия и предоставления сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных целей в состав комиссий по выбору места размещения земельного участка следует включать уполномоченных должностных лиц территориальных фондов государственного имущества.
Результаты работы комиссии оформляются актом выбора места размещения земельного участка, который в трех экземплярах (в случае, если изъятие и предоставление испрашиваемого земельного участка входит в компетенцию областного исполнительного комитета – в четырех экземплярах), подписывается всеми членами комиссии в день выбора места размещения участка и утверждается председателем местного исполнительного комитета. 

В акте выбора места размещения земельного участка должны указываться условия предоставления земельного участка, обоснование наиболее целесообразного места размещения земельного участка, состав и качество земель, наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка, условия снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, ориентировочные размеры убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства (если они имеют место), сведения о кадастровой стоимости земельного участка, необходимость проведения почвенных и агрохимических обследований для определения фактического размера потерь сельскохозяйственного производства, оценки воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую среду или окружающей среды на объект, обоснование необходимости размещения объекта, срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее государственной экспертизы, срок направления в организацию по землеустройству генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной документации архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива, который не может превысить двух лет со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка, условия проведения общественного обсуждения размещения объекта строительства (при необходимости), иные условия выполнения проектно-изыскательских работ.

К акту выбора места размещения земельного участка прилагается копия земельно-кадастрового плана (части плана) с границами выбранного земельного участка, а также земельного участка, который будет улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы. Данная копия должна быть согласована организацией по землеустройству с руководителем землеустроительной службы, руководителем территориального подразделения архитектуры и градостроительства местного исполнительного комитета и заинтересованным лицом.
Землепользователь, из земель которого намечается изъятие земельного участка, при согласовании места размещения этого участка одновременно согласовывает изъятие у него данного участка. 

Утвержденный в установленном порядке акт выбора места размещения земельного участка является основанием для проведения проектно-изыскательских работ.

Земельно-кадастровая документация с утвержденным актом выбора места размещения земельного участка находится в организации по землеустройству для использования ее при разработке проекта его отвода. 

В случае выбора места расположения земельного участка для размещения объекта недвижимого имущества, связанного с необходимостью изъятия и предоставления такого участка из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения для целей, не связанных с его назначением (за исключением случая такого изъятия для проведения аукциона), областной исполнительный комитет в течение трех рабочих дней со дня:

согласования председателем данного исполнительного комитета акта выбора места размещения земельного участка направляет обоснование места размещения земельного участка, копию этого акта с приложением копии земельно-кадастрового плана (части плана) с границами выбранного земельного участка (далее – материалы согласования) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия (при изъятии земельного участка из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения) или Министерство лесного хозяйства (при изъятии земельного участка из лесных земель лесного фонда (лесов первой группы) и комитет государственного контроля области для получения заключения о возможности (отсутствии возможности) изъятия и предоставления такого земельного участка, которое дается данными государственными органами в течение 5 рабочих дней;

получения заключений о возможности изъятия и предоставления земельного участка из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, лесных земель лесного фонда (лесов первой группы) для целей, не связанных с назначением этих земель, направляет указанные заключения и материалы согласования помощнику Президента Республики Беларусь – главному инспектору по области, который дает свое заключение о возможности (отсутствии возможности) изъятия и предоставления земельного участка в течение 5 рабочих дней;

получения заключения помощника Президента Республики Беларусь – главного инспектора по области о возможности изъятия и предоставления земельного участка из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, лесных земель лесного фонда (лесов первой группы) для целей, не связанных с назначением этих земель, направляет указанные заключения и материалы согласования в Государственный комитет по имуществу.

Государственный комитет по имуществу рассматривает указанные заключения и материалы согласования, направленные областными исполнительными комитетами, и дает свое заключение о возможности (отсутствии возможности) изъятия и предоставления земельного участка.

Заинтересованное лицо на основании утвержденного акта выбора места размещения земельного участка осуществляет проектно-изыска-тельские работы.
Предварительное согласование проводится с учетом градостроительной документации:

районными исполнительными комитетами – при предоставлении земельного участка из земель в границах районов, городов, являющихся административными центрами районов, сельских населенных пунктов, поселков городского типа, дачных кооперативов, садоводческих товариществ;

Минским городским исполнительным комитетом, городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами – соответственно при предоставлении земельного участка из земель в границах г. Минска и земель городов областного подчинения, а также из земель садоводческих товариществ, расположенных в границах г. Минска, городов областного, районного подчинения.
Согласно Указу № 667 без предварительного согласования, если разработанными и утвержденными в установленном порядке генеральным планом (схемой проекта планировки районов индивидуального жилищного строительства с формированием первичной инженерно-транспортной инфраструктуры) населенного пункта (при размещении земельного участка в границах сельского населенного пункта и поселка городского типа), градостроительным проектом детального планирования (при размещении земельного участка в границах города), схемой землеустройства района (при размещении земельного участка за пределами населенного пункта), проектом организации и застройки территории садоводческого товарищества (при размещении земельного участка в садоводческом товариществе) и дачного кооператива (при размещении земельного участка в дачном кооперативе), генеральным планом свободной экономической зоны, специального туристско-рекреационного парка (при размещении земельного участка в их границах) допускается размещение испрашиваемых земельных участков для заявленных нужд, земельные участки предоставляются:

гражданам – для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов либо получившим такой дом по наследству, для дачного строительства, строительства (установки) временных индивидуальных гаражей (отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством), для коллективного садоводства;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям − для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах сельского населенного пункта, поселка городского типа, города;
органам пограничной службы Республики Беларусь – для строительства и обслуживания инженерно-технических сооружений, необходимых для охраны Государственной границы Республики Беларусь, в пределах пограничной зоны и пограничной полосы;
резидентам свободных экономических зон, специальных туристско-рекреационных парков – для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества в границах этих зон, парков;

земельные участки, включенные в перечни свободных (незанятых) земельных участков, сформированных местными исполнительными комитетами;

при обращении за оформлением правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены капитальные строения (здания, сооружения), зарегистрированные организацией по государственной регистрации квартиры в блокированных жилых домах (при соблюдении условий, установленных законодательством), незавершенные законсервированные капитальные строения, в том числе разрушенные от пожара, других стихийных бедствий и в результате порчи, принадлежащие гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (доли в праве на которые принадлежат им) на праве собственности или ином законном основании (имеется договор, судебное постановление, иной документ, подтверждающий право), а также собственникам имущества совместного домовладения, товариществам собственников, уполномоченным лицам по управлению недвижимым имуществом совместного домовладения, для содержания и обслуживания недвижимого имущества совместного домовладения;

гражданам – для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, традиционных народных промыслов, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для ведения лесного, сельского, подсобного сельского хозяйства, реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и строительства объектов (за исключением мест добыч полезных ископаемых открытым способом), необходимых для такой реконструкции;

для строительства и обслуживания объектов, местоположение которых определены решением Президента Республики Беларусь либо программой, утвержденной Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь.

После проведения проектно-изыскательских работ, согласования в установленном порядке с территориальным подразделением архитектуры и строительства (градостроительства) генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива заинтересованное лицо обращается в организацию по землеустройству для разработки проекта отвода земельного участка.

4.6. Разработка проекта отвода земельного участка
Проект отвода земельного участка разрабатывается организацией по землеустройству на основании договора подряда, заключенного с заинтересованным лицом, в котором предусматривается также выполнение таких видов работ как установление границ земельного участка на местности, оказание услуг по обращению за государственной регистрацией в отношении изымаемого земельного участка и прав на него, создания земельного участка и возникновения права на него.
Для разработки проекта отвода земельного участка необходимы:

материалы предварительного согласования;

копии согласованных в установленном порядке генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, схемы планировки района индивидуального жилищного строительства с формированием первичной инженерно-транспортной инфраструктуры, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива, а также заключений государственной экспертизы;

документы, подтверждающие источники финансирования или заявленных инвестиций для строительства, реконструкции, расширения объекта;

заявления садоводческого товарищества, дачного кооператива о предоставлении им земельных участков для ведения коллективного садоводства, дачного строительства и список учредителей данного товарищества, кооператива.
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Организация по землеустройству, осуществляющая разработку проекта отвода земельного участка, согласовывает этот проект с территориальным подразделением архитектуры и строительства (градостроительства) соответствующего местного исполнительного комитета. 

При смене землепользователя, на землях которого согласовывалось место размещения испрашиваемого земельного участка, проект его отвода согласовывается организацией по землеустройству с новым землепользователем, который представляет письменное согласование этого проекта отвода.

При размещении объекта на земельных участках нескольких землепользователей или в пригородных зонах городов организацией по землеустройству изготавливается обзорная схема земельных участков, на которых размещается этот объект, приобщаемая к проекту отвода земельного участка.

Проект отвода земельного участка согласовывается с землеустроительной службой и структурным подразделением местного исполнительного го и распорядительного органа, осуществляющим государственные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-террито-риальной единицы. 
Согласованный проект с материалами об изъятии и предоставлении земельного участка и проект решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении этого участка направляются организацией по землеустройству в соответствующую землеустроительную службу.

Землеустроительная служба рассматривает проект его отвода, при необходимости уточняет проект решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении земельного участка и вносит данный проект с такими материалами в местный исполнительный комитет в соответствии с его компетенцией по изъятию и предоставлению земельного участка для принятия необходимого решения. 

В решении об изъятии и предоставлении земельного участка должны быть указаны:

землепользователи, из земель которых изымается земельный участок;

площадь земельного участка и виды изымаемых земель;

лица, которым предоставляется земельный участок;

вещное право на земельный участок (с учетом полномочий местного исполнительного комитета) и срок окончания его действия в случае, если право является срочным; 

целевое назначение предоставляемого земельного участка;

размер и условия платы за земельный участок, предоставляемый в частную собственность, или за право заключения договора аренды земельного участка;

размеры убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, подлежащих возмещению, порядок и условия их возмещения, транзитный счет инспекции Министерства по налогам и сборам для перечисления суммы  потерь; 

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка;

условия снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, а также порядок возврата и (или) рекультивации земель, предоставленных во временное пользование;

иные условия отвода земельного участка (в том числе срок осуществления государственной регистрации в отношении предоставленного земельного участка, срок и условия занятия (строительства, иного освоения) земельного участка).

Местный исполнительный комитет передает указанные материалы и копию решения соответствующей землеустроительной службе для установления границы этого участка на местности и государственной регистрации создания земельного участка и права на него заинтересованному лицу и лицу, из земель которого изымается земельный участок.
4.7. Перенесение проекта отвода земельного участка 

на местность
Границы предоставленного земельного участка на местности устанавливаются в срок, определенный в договоре подряда на разработку проекта отвода этого участка, заключенного организацией по землеустройству с гражданином, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которому предоставлен земельный участок, за счет средств названных лиц. 

Установление границы земельного участка на местности производится в присутствии заинтересованного лица, которому предоставлен этот участок, землепользователя земельного участка, из земель которого изъят данный участок, и при необходимости – смежных землепользователей, оформляется актом об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности и подписывается указанными лицами и представителем организации по землеустройству либо юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы по установлению границы земельного участка на местности, в момент осуществления этих работ. 

В случае если при ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности эти стороны отказались подписывать акт, в нем должностным лицом местного исполнительного комитета делается соответствующая отметка. В этом случае местный исполнительный комитет принимает решение о разрешении возникшего земельного спора в порядке, установленном законодательными актами. Работы по установлению границы приостанавливаются со дня совершения отметки об отказе от подписи и возобновляются со дня принятия решения о разрешении возникшего земельного спора, если оно не было обжаловано. 

Переносят проект на местность в соответствии с техническими требованиями, установленными инструкцией.

Перенесение проекта на местность состоит в технически точном проложении на местности проектной границы земельного участка и закреплении их межевыми знаками.
Переносят проект на местность на основе рабочего (разбивочного) чертежа, на котором показывают графически и надписями все элементы, необходимые для действий в полевых условиях: ситуацию для ориентирования  на местности;  геодезические данные для выполнения измерений углов и длин линий; направление хода – стрелками; места установки межевых знаков. 
В лесной зоне проект можно переносить на местность по отчетливым и точно обозначенным на  плане  элементам  ситуации. В открытой местности прокладывают теодолитные или тахеометрические ходы. Каждый земельный участок должен быть привязан к пунктам Государственной геодезической сети (триангуляции и полигонометрии) с составлением соответствующей схемы (рис. 4.2).
Все поворотные точки границы земельного участка, кроме границ, проходящих по «живым урочищам» и линейным сооружениям (заборам, фасадам зданий, элементам дорожной сети и др.), закрепляют межевыми знаками установленного образца с соответствующей окопкой. Согласно инструкцией закрепление перенесенных на местность поворотных точек границы земельного участка может производиться металлическими (рис. 4.3) межевые знаки. 
Межевой знак при установке в грунт ориентируют так, чтобы его лицевая сторона (марка с изображением букв «ГЗ») была обращена в сторону следующего по ходу часовой стрелки межевого знака. Под межевые знаки по возможности подкладываются нетленные предметы (кирпич, камень, стекло и т.д.).


Рис. 4.2. Схема привязки границ земельного участка к пунктам государственной геодезической сети


                       а)                                                                                             б)
                                                               в)
Рис. 4.3. Металлический межевой знак:

а) внешнее оформление межевого знака, б) межевой знак без внешнего оформления, 

в) скрытый межевой знак с заглублением
На границе одного земельного участка должны быть установлены знаки одинакового образца.
Расстояния между межевыми знаками и их месторасположение должны обеспечить взаимную видимость и соответствовать геодезическим нормам. При установлении границы геодезическими способами должна быть обеспечена требуемая точность положения на местности межевых знаков относительно пунктов съемочной геодезической основы.
Пункты ОМС и межевые знаки сдают собственникам, владельцам или пользователям земельных участков по акту на наблюдение за сохранностью. 

Далее изготавливается план границы земельного участка, на котором показывают: поворотные точки границ, их номера, меры линий; элементы гидрографической сети (реки, озера) и линейные объекты (дороги, каналы и др.), являющиеся границами участка; границы и кадастровые номера земельных участков других собственников, владельцев и пользователей, расположенных в границах предоставленного участка (посторонние землепользования); границы и номера территорий (зон), на которые установлены ограничения или особый режим использования земель; границы территорий, обремененных правами других физических и юридических лиц по использованию частей участка.

Масштаб чертежа выбирают в зависимости от конфигурации земельного участка и возможности показа поворотных точек границы.
План в двух экземплярах подписывает должностное лицо районной землеустроительной службы, где хранится и подлинник этого документа.
Организация по землеустройству либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполнившие работы по установлению границы земельного участка на местности по договору субподряда, оформляют землеустроительное дело, содержащее материалы по установлению границ земельного участка на местности и документы предварительного согласования места его размещения, а также документы, оформленные на стадии разработки проекта отвода земельного участка и принятия на его основе решения об изъятии и предоставлении данного участка.

Организация по землеустройству передает землеустроительное дело с заявлением о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в организацию по государственной регистрации, а также сообщает заинтересованному лицу о дате и месте получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации.

Право на земельный участок, предоставленный на срок более 1 года, возникает у юридического лица, гражданина или индивидуального предпринимателя с момента государственной регистрации этого права в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и удостоверяется свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации. 
4.8. Осуществление проекта

В землеустройстве осуществляют только утвержденный и соответствующий действующему законодательству об охране и использовании земель проект. Его осуществление начинают после перенесения проекта на местность и получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него.

Осуществление проекта включает:

1) своевременный переход собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов к использованию предоставленного участка земли и расположенных на нем других объектов недвижимости с учетом целевого назначения и установленных ограничений и обременений;

2) выполнение в намеченные сроки всех предусмотренных проектом мероприятий, таких, как инженерное оборудование территории, мелиорация, строительство и другие в границах земельного участка и за его пределами;

3) поддержание в натуре сохранности границ и межевых знаков.

Реализация намеченных проектом межхозяйственного землеустройства мероприятий не всегда состоит только в фактическом переходе к разрешенному использованию земельного участка и не всегда может быть выполнена сразу после отвода участка. В сложных случаях, когда межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций проводится на обширных территориях, в условиях мелиорации земель или при размещении земельных участков несельскохозяйственных организаций значительной площади, целесообразно составлять план осуществления проекта с указанием сроков реализации мероприятий, начиная с момента перенесения проекта на местность.

Важно, чтобы в результате осуществления проекта межхозяйственного землеустройства земля использовалась непрерывно, а хозяйство, предприятие своевременно осуществляло свои функции по производству продукции.

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое производственный процесс межхозяйственного землеустройства? 
2. Назвать стадии производственного процесса. 
3. Каковы задачи и содержание подготовительных работ при межхозяйственном землеустройстве? 
4. Какие органы государственной исполнительной власти принимают решение об изъятии и предоставлении сельскохозяйственных земель и в каких случаях? 
5. Назвать случаи предоставления земельных участков без предварительного согласования места их размещения. 
6. Каков порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта? 
7. Как проект межхозяйственного землеустройства переносится на местность? 
8. Когда проект считается осуществленным?
5. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5.1. Содержание и задачи образования 

земельных участков сельскохозяйственных организаций 

Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций проводят для того, чтобы их размещение, площадь, структура земель были приведены в соответствие с потребностями развития, повышения эффективности производства, а также для организации рационального использования земли как главного средства производства.
Образование и упорядочение земельных участков сельскохозяйственных организаций проводятся в различных природных (климат, почвы, рельеф, растительность, гидрография и т.д.) и социально-экономических (форма хозяйства, система расселения, состав земель, освоенность территории, удаленность от экономических центров, специализация производства и т.д.) условиях, которые оказывают большое влияние на выбор подхода к решению данных вопросов. 

При межхозяйственном землеустройстве имеют значение:

сельскохозяйственная освоенность территории – процент сельскохозяйственных земель в общей площади хозяйства;

компактность расположения продуктивных земель, их расчлененность лесами, реками, овражно-балочными системами, искусственными преградами;

наличие земельных ресурсов, пригодных для освоения;

качество земель и потенциальные возможности повышения их продуктивности;

обеспеченность водой, трудовыми ресурсами, коммуникациями, производственными фондами.

Вопросы межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций (их образование, упорядочение, реорганизация) на территории административного района должны решаться с учетом размещения объектов инфраструктуры агропромышленного комплекса, а также местоположения и границ природоохранных территорий. 
Кроме того, проект должен основываться на исчерпывающем анализе землепользований хозяйств, расположенных на территории района. Выборочное, изолированное решение этих вопросов не допустимо, так как может затрагивать интересы других землепользователей, землевладельцев и собственников земли. 
Новые земельные участки сельскохозяйственных организаций на используемых и вновь осваиваемых землях образуют, в основном, при организации новых, объединении, разделении и реорганизации существующих хозяйств, а также при освоении массивов новых земель.

Основной целью межхозяйственного землеустройства при образовании земельных участков сельскохозяйственных организаций является приведение при формировании земельных участков площади хозяйства, его специализации, местоположения и границы в соответствии с природными особенностями объекта проектирования и требованиями организации рационального использования земель и эффективного производства.
Земельные массивы, на которых организуют земельные участки сельскохозяйственных предприятий, должны обладать определенными качествами по местоположению, площади и компактности, почвам, рельефу, естественной растительности, гидрографическим и другим условиям. Они должны быть

хорошо изучены и обследованы;

пригодны для производства сельскохозяйственной продукции;

достаточно крупные по площади и правильной конфигурации;
удобными для размещения населенных пунктов по строительно-планировочным условиям, условиям водоснабжения, требованиям сохранения экологического равновесия в природе;

обеспечивать наименьшие затраты на создание инфраструктуры (дорог, линий электропередач, связи и т.д.);

иметь надежную связь с населенными пунктами и дорогами общего пользования.

Руководствуясь приведенными выше требованиями можно сформировать рациональные земельные массивы, позволяющие успешно организовать сельскохозяйственное производство управляемых размеров при условии полного обеспечения всех отраслей необходимым составом и площадями земель.

Особенностью межхозяйственного землеустройства в связи с образованием земельных участков сельскохозяйственных организаций является тот факт, что земля в сельском хозяйстве выступает, и как основной природный ресурс, и как главное средство производства, и как объект социально-экономических связей.
Обоснование содержания межхозяйственного землеустройства при образовании земельных участков сельскохозяйственных организаций может быть представлено в форме взаимосвязи между значением земли в общественном производстве, видом эффективности межхозяйственного землеустройства и видами проводимых при этом землеустроительных работ (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Обоснование содержания межхозяйственного землеустройства 
при образовании земельных участков сельскохозяйственных организаций

	Значение земли в общественном производстве
	Вид эффективности межхозяйственного землеустройства
	Виды проводимых землеустроительных работ

	1
	2
	3

	Земля как 
основной природный ресурс


	Экологическая


	1. Изучение качественного состояния, производственных и территориальных свойств земли
2. Формирование земельного участка и размещение его границы
3. Установление экологического режима использования  земель  и  разработка  меро-
приятий по охране природы, защите земель от эрозии, повышению и восстановлению плодородия почв


	Окончание табл. 5.1



	1
	2
	3

	
	
	

	Земля как 
главное средство производства


	Экономическая


	1. Обоснование специализации хозяйства с учетом качества и местоположения земель

2. Определение размера хозяйства и состава земель с учетом их качества, трудо- и фондообеспеченности

3. Размещение хозяйственного центра

4. Размещение объектов производственной и социальной инфраструктур

5. Составление схемы внутрихозяйственной организации территории

	Земля как объект

социально-

экономических отношений
	Социальная 

	1. Установление мер экономического стимулирования рационального землепользования

2. Определение размера земельного налога

3. Обоснование межхозяйственных связей сельскохозяйственной организации

4. Обоснование правового режима и условий пользования землей


Критериями приемлемости и обоснованности проектных решений в
связи с образованием земельных участков сельскохозяйственных орга-
низаций являются:

рациональное и эффективное использование земли при обеспечении ее охраны;

улучшение территориальных условий организации производства, труда и управления;

увеличение объемов производства и снижение затрат;

соблюдение социальных норм;

нормативные сроки окупаемости затрат.
5.2. Параметры земельных участков сельскохозяйственных 

организаций
Земельные участки сельскохозяйственных организаций характери-
зуются следующими параметрами: размещение, площадь, состав и качество земель; конфигурация и компактность территории; расположение по отношению к хозяйственным центрам и другим обособленным частям; границы. Каждая из характеристик является фактором, влияющим на эффективность производства и использование земли в хозяйстве. Изменение их может положительно или отрицательно отразиться на управляемости производства, объеме и себестоимости производимой продукции, размере капиталовложений и ежегодных затрат, продуктивности земель, эрозии почв, социальных условиях. Наилучшее сочетание и величины этих взаимосвязанных параметров создают рациональные земельные участки, наиболее приспособленные для эффективного ведения хозяйства, использования и охраны земель. 

При определении параметров проекта необходимо руководствоваться следующими принципами:

размещение земельных участков должно производиться в соответствии с экономическими и социальными интересами сельскохозяйственного производства конкретного хозяйства с учетом интересов других землепользователей, расположенных на данной территории;

площадь должна быть рациональная, отвечающая специализации сельскохозяйственной организации, размерам производства и зональным условиям;

состав и качество земель устанавливаются в зависимости от специализации хозяйства и задач рационального использования земли;

конфигурация и компактность должны соответствовать потребностям организации производства и территории;

расположение по отношению к хозяйственным центрам и другим объектам должно обеспечивать хорошую связь между внутренними и внешними экономическими объектами;
границы должны быть удобны для внутрихозяйственного землеустройства и позволять правильно использовать и охранять землю.

Соблюдение этих принципов позволит обеспечить организацию устойчивых землепользований, отвечающих условиям успешного развития хозяйства, рационального использования и охраны земель. При этом будут учтены интересы данного предприятия и общие интересы развития сельского хозяйства на данной территории. 

5.3. Содержание проектной задачи образования
земельных участков сельскохозяйственных организаций

Образование  земельных участков сельскохозяйственных организаций – это землеустроительные действия, включающие предварительное согласование места размещения земельного участка, составление, рассмотрение, утверждение проекта и перенесение его на местность, в результате которых создается новый земельный участок и оформляются документы, удостоверяющие право на него (свидетельство о регистрации земельного участка и прав на него). При этом их размещают и формируют как составную часть системы района.

Новым является земельный участок вновь организуемого хозяйства, которое ранее не существовало или у которого по необходимости значительно изменены параметры.

Площадь земельного участка и размер производства сельскохозяйственной организации взаимосвязаны. Судить о размере хозяйства только по площади нельзя, если известна его специализация. Сопоставлять по площади разные хозяйства можно только в том случае, если они имеют одинаковую специализацию и расположены в зонах с одинаковыми природными условиями.

Размер земельного участка влияет не только на возможный размер производимой продукции, но и на транспортные расходы. Важны также компактность и конструкция землепользования. Так, земельные участки, одинаковые по площади, но состоящие из разного количества обособленных участков, разные по компактности, будут иметь различные транспортные и другие расходы. Кроме того, затраты, потери, управляемость предприятием зависят от размещения центральной усадьбы на его территории и организация производства.
Следовательно, необходимо найти оптимальное соотношение между размерами хозяйства по площади и размерами его производства. Можно сформулировать следующие факторы, влияющие на размер земельного участка сельскохозяйственной организации: специализация хозяйства; обеспеченность техническими и трудовыми ресурсами; характер организации производства; расположение населенных пунктов; компактность и контурность массивов; природные условия зоны размещения объекта проектирования и др.
Постоянно изменяются границы, число, площади, местоположение земельных участков сельскохозяйственных организаций, формы собственности и хозяйствования. Хозяйства образуются вновь или реорганизуются, в результате земельного оборота их размеры увеличиваются или уменьшаются. 

Правильная организация каждого земельного участка имеет решающее значение для дальнейшего развития производства. Любые изменения, связанные с образованием новых или упорядочением существующих земельных массивов сельскохозяйственных организаций, проводят на основе проектов межхозяйственного землеустройства. Узловые вопросы, составляющие содержание проекта, называются  основными частями. Они взаимосвязаны, но каждая из них представляет собой в определенной степени самостоятельную задачу, решаемую по специальной методике. 
Проект образования земельного участка сельскохозяйственной организации включает следующие составные части:
1) установление площади;

2) размещение и формирование его земельного массива;

3) размещение усадьбы нового хозяйства;

4) установление видов и площадей земель по видам в составе земельного участка;

5) размещение границ земельного участка;

6) определение размера земельного налога;

7) составление схемы внутрихозяйственной организации территории, хозяйства.

При разработке проекта используют материалы подготовительных работ, схемы землеустройства района, другие проектные и предпроектные материалы и документы.

5.4. Методика решения задачи образования 

земельных участков сельскохозяйственных организаций

Определение площади земельного участка. В проекте ее устанавливают одновременно с расчетом размеров производства сельскохозяйственной организации. Задача проектировщика состоит в том, чтобы на основе контрольных цифр по объемам производства продукции или пожеланий руководителя хозяйства разработать модель организации территории и производства сельскохозяйственной организации и затем определить размер его земельного участка.

Размер земельного участка сельскохозяйственной организации зависит от многих условий, основные из которых:

производственное направление (специализация) хозяйства, состав и сочетание его отраслей;

природные условия (плодородие почв, мелиоративное и культуртехническое состояние земель, их контурность, расчлененность, удаленность от хозяйственных центров, основных дорог и т. д.);

обеспеченность хозяйства трудовыми ресурсами (состав и уровень квалификации административно-управленческого аппарата, наличие кадров механизаторов и других работников, возможность привлечения рабочей силы со стороны);

наличие в хозяйствах основных и оборотных производственных фондов, в первую очередь сельскохозяйственного назначения, денежно-материальных средств и возможность привлечения и использования банковских кредитов для развития материально-технической базы;

другие условия, включающие в себя наличие и состояние дорожной сети, транспортных средств, средств связи, условия расселения, естественно-исторические условия.

Для определения расчетной площади земельного участка сельскохозяйственной организации используют рекомендации научно-иссле-довательских институтов для определенных зон и производственных типов хозяйств. Кроме того, с этой целью применяются статистический, монографический, расчетно-вариантный, расчетно-конструктив-ный, аналитический методы, а также методы аналогов и экономико-математический.

Статистический метод состоит в обработке результатов хозяйственной деятельности передовых организаций. Производится группировка хозяйств, по результатам которой анализируются сельскохозяйственные организации с разной площадью сельскохозяйственных земель по основным экономическим показателям развития отраслей производства. При этом в качестве рационального принимается размер земельного участка, при котором на единицу площади производится больше валовой и товарной продукции.

С целью подтверждения полученных результатов проводится их монографическое изучение. Для этого выбирается организация с параметрами, соответствующими лучшей статистической группе, и анализируются результаты ее хозяйственной деятельности.  

Расчетно-конструктивный метод основан на системе расчетов и балансов. При его использовании сначала моделируется структура сельскохозяйственных земель, урожайность культур, устанавливается поголовье скота, далее рассчитывается выход валовой продукции и, исходя из этого, определяется потребность в рабочей силе, затраты на строительство жилых и производственных построек.

Выявление оптимальных размеров земельных участков сельскохозяйственной организации производится с помощью разработки и сравнения альтернативных вариантов. Такого рода исследования осуществлены для всех зон Республики Беларусь. Установлено, что оптимальными являются хозяйства размерами: для южной зоны – 1300 – 2300 га пахотных и 3000 – 4500 га сельскохозяйственных земель, для северной соответственно – 1800 – 2200 и 2800 – 3500 га.

Суть метода аналогов заключается в учете площади передовых организаций, расположенных в аналогичных природно-экономических условиях и имеющих сходный производственный тип.

При использовании аналитического метода для определения площади землепользования сельскохозяйственного назначения применяются формулы. Так, площадь  земельного участка, выделяемого для функционирования подсобного сельского хозяйства промышленной организации (Sобщ), устанавливается по формуле 

[image: image8.wmf]å

å

å

=

=

=

+

+

+

=

n

i

m

j

n

j

x

j

j

t

j

j

i

i

общ

S

У

Q

У

Q

S

П

S

1

1

1

,

                (5.1)

где Пi – поголовье i-го вида скота;

Si – кормовая площадь, необходимая для содержания одной головы i-го вида скота, га;

Qj – потребность в семенах j-й культуры, ц;

Qtj – объем товарной продукции j-й сельскохозяйственной культуры, ц;

Уj – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц/га;

Sx – площадь под дорогами, хозяйственными постройками и другими инженерными коммуникациями, га;

i – виды скота от 1 до n;

j – вид сельскохозяйственной культуры от 1 до m.

С использованием перечисленных выше методов можно определить рациональные размеры земельных участков сельскохозяйственных организаций.

Рациональным считается земельный участок, в пределах которого возможно размещение сельскохозяйственного производства управляемых размеров при обеспечении его отраслей необходимым составом и площадями сельскохозяйственных земель.

Оптимальные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения можно установить экономико-метематическими методами и, в частности, методом математического моделирования. Суть его заключается в том, что поставленная задача формулируется в виде математической формулы с системой ограничений, накладываемых на ее решение. 

Окончательную (проектную) площадь земельного участка определяют с учетом конкретных территориальных условий. В процессе проектирования ее стремятся приблизить к расчетной площади.

Проектируемая площадь земельного участка сельскохозяйственного назначения должна быть рациональной. 

Таким образом, разработка данной составной части проекта включает установление расчетной и проектной площадей земельных участков сельскохозяйственных организаций.

Размещение и формирование земельного массива хозяйства. Размещение включает определение места расположения земельного участка и придание ему целесообразной конфигурации. Формирование земельного участка – это включение в его состав обособленных участков и различных видов земель.

При решении данного вопроса необходимо выполнять следующие требования:

соблюдение интересов сельского хозяйства в целом и отдельных землепользователей, землевладельцев и др.;

учитывать существующее устройство и состояние территории (размещение существующих земельных участков, дорог, населенных пунктов, особо охраняемых территорий, водных источников и т. п.);
принимать во внимание затраченные ранее капиталовложения на производственные, культурно-бытовые и другие постройки и сооружения, оросительные и осушительные системы, каналы, дороги, колодцы и т. п.;
учитывать размещение и назначение населенных пунктов, возможное размещение и расширение усадеб хозяйств, которые должны быть выгодно расположены относительно своих земель;
формировать земельные участки в виде единого компактного массива удобной конфигурации, не расчлененного естественными и искусственными преградами (оврагами, реками, лесами, болотами, дорогами и др.);
обеспечивать наименьшую протяженность земельных участков, на равнинной, относительно однородной территории проектируя их правильной формы, близкой к квадрату;

обеспечивать при формировании земельных участков предприятий из нескольких обособленных (чересполосных) минимальную удаленность их друг от друга, а дорожную связь между ними – удобной;
не дробить границами нескольких хозяйств участки пахотных земель, водосборные площади, орошаемые и осушаемые земли, не нарушать функционирование мелиоративных сетей, противоэрозионных систем и др.;
создавать при размещении земельного участка и его границ благоприятные условия для последующей внутрихозяйственной организации территории, охраны природы;
создавать территориальные условия для обеспечения хозяйств коммуникациями (линиями электропередачи, связи, водоснабжения и др.) для независимого подъезда по дорогам к каждому земельному участку, их водоснабжение с учетом наличия водного источника или доступа к нему;
для обеспечения компактности в состав земельных участков включать сельскохозяйственные (пахотные, под постоянными культурами, луговые) и несельскохозяйственные (лесные, под болотами, под древесно-кустарниковой растительностью, под водными объектами и др.) виды земель, расположенные в одном массиве.

Выполнение приведенных выше требований позволит сформировать компактные земельные участки, которые при данной площади имеют наименьший периметр.
Для оценки конфигурации и компактности земельных участков рассчитывают коэффициент компактности, протяженности, удаленность отдельных частей землепользования от хозяйственных центров.
Коэффициент компактности – это частное от деления периметра данного земельного участка на периметр квадрата той же площади как фигуры, имеющей наименьший периметр. Чем ближе коэффициент компактности к единице, тем лучше конфигурация земельного участка.
Протяженность земельного участка – это расстояние между его наиболее удаленными частями (крайними точками), измеряемое по дорогам. Частное от деления фактической протяженности землепользования на среднюю протяженность квадратной фигуры той же площади называют коэффициентом протяженности, который при соотношении сторон прямоугольника 1:2 равен 1,08, при 1:3 – 1,21, при 1:4–1,34.

Удаленность земель зависит от размеров земельного участка, его конфигурации, степени пересеченности местности, наличия и размещения дорог, расположения хозяйственного центра.

При расположении хозяйственного центра (населенного пункта) в центре обслуживаемой территории удаленность земель будет наименьшей.

Для расчета величины транспортных затрат в хозяйстве определяют среднее расстояние перевозок, которое зависит от площади и конфигурации земельного участка, а также от положения на его территории усадьбы. С этой целью по дорогам измеряют кратчайшее расстояние от центральной усадьбы до физического центра каждого контура пахотных земель (r), с которых и на которые перевозят грузы и людей, перегоняют технику. Пахотные участки имеют разную площадь (Р), поэтому вычисляют средневзвешенное расстояние (Rср) по формуле (5.2)

                                  (5.2)

Величина среднего расстояния перевозок характеризует и условия управляемости хозяйством. Существуют следующие зависимости между ее значением, с одной стороны, и площадью, конфигурацией земельного участка и положением на его территории усадьбы – с другой.
1. При одной и той же площади земельного участка среднее расстояние перевозок возрастает по мере увеличения его периметра, т.е. ухудшения конфигурации. Причем относительный рост величины среднего расстояния выше.

2. Перемещение усадьбы из центра земельного участка к его границе вызывает увеличение среднего расстояния перевозок до двукратной величины.

3. С увеличением площади земельного участка при неизменных конфигурации и местоположении усадьбы среднее расстояние возрастает прямо пропорционально корню квадратному из размера увеличения площади.

Решение данной составной части проекта, как правило, включает разработку нескольких вариантов размещения и формирования земельного участка сельскохозяйственного назначения с учетом приведенных выше требований, их оценку по системе технических и экономических показателей с выбором лучшего.

В состав технических показателей могут быть отнесены: площадь отводимого земельного участка; балл земель; протяженность дорог и дополнительных внешних инженерных коммуникаций; виды и объемы строений и сооружений, не планируемые для пользования в общественном производстве сельскохозяйственной организации, переданные новому землепользователю, ликвидируемых в связи с отводом земель; площадь земель, занятая под дополнительными дорогами, коммуникациями и объектами строительства; среднее расстояние от массивов сельскохозяйственных земель нового земельного участка до его хозяйственного центра; объемы грузоперевозок и полевых механизированных работ по новому земельному участку; затраты труда на обслуживание отводимых земель и др.

При образовании крестьянских (фермерских) хозяйств в дополнение к названным выше показателям устанавливается количество членов семьи крестьянского двора и число трудоспособных, занятых в крестьянском хозяйстве, годовое количество посещений членами семьи культурно-бытовых учреждений и других внешних центров обслуживания и т. д.

Технические показатели ложатся в основу расчета экономических показателей рассматриваемых решений. Наиболее экономически эффективный вариант устанавливается по минимуму приведенных затрат (
[image: image9.wmf]з

П

, тыс. рублей), определяемых по формуле 

[image: image10.wmf]min,

®

+

=

i

i

з

C

ЕK

П

                                      (5.3)

где K – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений (принимается равным 0,12);

K i – единовременные капитальные затраты на строительство объектов и коммуникаций, связанных с образованием нового земельного участка хозяйства, тыс. рублей;

C i – ежегодные расходы, связанные с функционированием нового землепользования, тыс. рублей.

К единовременным капитальным затратам относятся: затраты на строительство жилых и производственных построек, складских помещений, дополнительных внешних подъездных дорог, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (Kу); стоимость существующих объектов, вовлекаемых в использование при организации земельного участка сельскохозяйственного назначения (Kc), ликвидируемых объектов и сооружений в связи с выделением земель для образования земельного участка сельскохозяйственного назначения (Kл); дополнительные необходимые затраты на освоение земель (Ko).

Ежегодные расходы включают: амортизационные и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием дополнительных дорог и подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (Аэ); убытки в связи с занятием земель для строительства дополнительных дорог, внешних инженерных коммуникаций и объектов (Уп); транспортные расходы на перевозку грузов между земельными массивами образуемого земельного участка сельскохозяйственного назначения и его хозцентром, а также внешними грузооборотными пунктами (Тг); на перевозки, связанные с получением культурно-бытовых и других услуг (Ткб); на переезды работников для обслуживания земельного массива (Тл); условную стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды работников до земельного массива с целью его обслуживания (Во); транспортные расходы на перевозку грузов между хозяйственным центром и земельными массивами сельскохозяйственной организации (Тгп); затраты сельскохозяйственной организации на перевозку людей (Тлп), перегоны техники (Тtn) и условную стоимость непроизводительно затраченного времени на переезды и переходы работников для обслуживания земельных массивов сельскохозяйственной организации (Bn); ущерб, нанесенный существующей сельскохозяйственной организации в связи с образованием нового земельного участка сельскохозяйственного назначения (Усп); убытки или экономию существующей сельскохозяйственной организации на обслуживание территории, обусловленные изменением средневзвешенного расстояния в связи с образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения (Эк); прочие расходы, связанные с образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения  (Пр).

Значения составляющих единовременных капитальных затрат и ежегодных расходов можно вычислить с использованием приведенных ниже формул (5.4) – (5.15).

[image: image11.wmf]å

=

=

n

i

i

i

у

C

Q

K

1

,

                                             (5.4)

где Q i – объем i-го строения, сооружения;

C i – стоимость строительства единицы объема i-го объекта, руб.;

i – вид строительного объекта от 1 до n.


[image: image12.wmf]å

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

m

j

j

c

d

d

G

K

1

2

1

,

1

                                    (5.5)

где G j – современная стоимость строения, сооружения, насаждения и  т. д., руб.;
d1 – расчетный срок перехода к проектным предложениям, лет;

d2 – расчетный срок службы зданий, сооружений и других объектов, лет;

j – количество сохраняемых строений, сооружений и других объектов, от 1 до m.


[image: image13.wmf]å

=

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

m

j

m

j

j

л

K

Д

d

d

G

K

1

2

1

,

1

                    (5.6)

где G j , d1 , d2 – то же, что и в формуле (5.5);

Д j – затраты, связанные с демонтированием зданий, сооружений и других объектов, руб.;

K m – стоимость материалов демонтируемых зданий и сооружений, руб.


[image: image14.wmf]å

=

=

e

1

,

l

l

l

o

C

S

K

                                          (5.7)

где S l – площади l-го вида земель, подлежащего освоению для использования по целевому назначению, га;

C l – затраты на освоение 1 га территории l-х земель, руб.;

l –    вид земель от 1 до ε.

Амортизационные и эксплуатационные расходы, связанные с функ-ционированием дополнительных дорог и подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (Aэ) принимаются в размере 8–9 % от стоимости объекта и 10 % от капитальных затрат на строительство дорог.

Значения показателя Уп определяется по формуле


[image: image15.wmf],

1

å

=

=

k

l

l

дl

п

S

Ч

У

                                              (5.8)

где Ч дl – чистый доход с 1 га l-х сельскохозяйственных земель, руб.;

S l – площадь l-х земель, занимаемых под строительство, га; 

l –   вид сельскохозяйственных земель от 1 до k.

Транспортные расходы на перевозки грузов (Тг) определяются по следующим формулам:


[image: image16.wmf](

)

,

//

//

Q

b

L

a

T

г

×

+

=

                                       (5.9)

или


[image: image17.wmf],

1

QLC

T

г

=

                                                 (5.10)

где а// и b // – эмпирические коэффициенты;

L –   средневзвешенное расстояние перевозки грузов, км;

Q – объемы перевозимых грузов в пересчете на грузы первого класса, т;

C1 – стоимость одного тонно-километра грузоперевозок, руб.

Расчет транспортных расходов на перевозки, связанные с получением культурно-бытовых и других услуг, выполняется по формуле


[image: image18.wmf]å

å

=

=

+

=

m

i

m

i

i

i

i

i

i

кб

C

L

H

n

C

L

H

n

T

1

1

/

2

//

/

/

,

                       (5.11)

 где n /i – число посещений учреждений сферы обслуживания первой ступени i-м жителем за год;

Hi – количество жителей определенной демографической категории (дошкольники, школьники, трудоспособные, пенсионеры и др.), чел.;

Li – расстояние от хозцентра образуемого землепользования до учреждений первой ступени обслуживания, км;

C / – стоимость перевозки пассажира на 1 км, руб.;

n//i – число посещений учреждений сферы обслуживания второй ступени i-м жителем за год;

L2 – расстояние от хозцентра образуемого землепользования до учреждений второй ступени обслуживания, км.

Затраты на переезды работников для обслуживания земельного массива (Тл , руб.) и затраты сельскохозяйственной организации на перевозку людей (Тлп) можно рассчитать по следующей формуле:


[image: image19.wmf]g

EZ

FnLC

Т

лп

1

=

,                                        (5.12)

где F – затраты времени на обслуживание сельскохозяйственных земель, чел.-дн.;

n – количество переездов работников в день;

C 1 – стоимость 1 км пробега транспортного средства, руб.;

L – средневзвешенное расстояние перевозки людей, км;

Е – вместимость транспортного средства, чел.;

Z – коэффициент использования пробега транспортного средства;

γ – коэффициент использования вместимости транспортного средства.

Условную стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды и переходы работников для обслуживания земель образуемого земельного участка (Во) и сельскохозяйственной организации (Вn) можно рассчитать по формуле


[image: image20.wmf],

v

//

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

t

L

FnC

B

n

                                   (5.13)

где F и L – то же, что и в формуле (5.12);

n – количество переездов работников в день;

C // – стоимость 1 чел.-ч работы, руб.;

v – средняя скорость передвижения автомобиля, км/ч;

t – время, затраченное на переходы, поездки, посадку и высадку людей, ч.

Затраты на перевозку грузов между хозяйственным центром и земельными массивами сельскохозяйственной организации (Tгп) устанавливаются по формуле (5.9).

Затраты на перегоны техники для обслуживания сельскохозяйственных земель (
[image: image21.wmf]tn

T

) устанавливаются по формуле


[image: image22.wmf],

/

/

c

m

tn

WK

LC

n

PQ

Т

=

                                    (5.14)

где Р – площадь сельскохозяйственных земель, га;

Q – объем механизированных работ, выполняемых на 1 гектар сельскохозяйственных земель, усл. эт. га;

n / – количество переездов агрегатов в смену;

L – средневзвешенное расстояние перегонов техники, км;

С / – затраты на 1 км переезда агрегата, руб.;

W – средняя выработка одного агрегата в смену, усл. эт. га;

K c – коэффициент сменности работы агрегатов.

Ущерб, нанесенный существующей сельскохозяйственной организации в связи с образованием нового земельного участка сельскохозяйственного назначения (Усп), рассчитывается по формуле

[image: image23.wmf],

i

д

сп

S

Ч

У

=

                                            (5.15)

где Чд – чистый доход с 1 га сельскохозяйственных земель, руб.;

 Si – площадь изымаемых земель, га.

Убытки и экономия существующей организации, обусловленные изменением средневзвешенного расстояния в связи с образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения, устанавливаются как разность между затратами на обслуживание территории (затраты на перевозки грузов, перегоны техники, переезды людей для обслуживания сельскохозяйственных земель) при существующем положении хозяйства и с учетом отвода земель. Значения эмпирических коэффициентов и нормативные материалы для расчетов по приведенным выше формулам в виду их динамичности представляются студенту преподавателем.

Таким образом, данная составная часть проекта включает решение следующих вопросов: разработка вариантов размещения землепользования на территории и его формирования, их оценка по системе технико-экономических показателей и выбор лучшего проектного решения. 

Размещение усадьбы хозяйства необходимо при образовании новых земельных участков и при строительстве новых населенных пунктов или производственных центров.

Эта составная часть включает определение месторасположения усадьбы на территории; выбор участка земли для размещения построек усадьбы; расчет площади земель, необходимой для усадьбы.

При определении местоположения усадьбы важным фактором являются требования организации производства и территории. От решения данного вопроса зависят расстояния перевозок, транспортные затраты, расходы на управление производством. Усадьба должна размещаться в центре земельного участка, удобно относительно отдельных его частей, наиболее трудоемких видов земель и объектов, а также внешних экономических центров (административного центра, железнодорожной станции и т.д.).

Усадьбы сельскохозяйственных организаций могут быть размещены на базе существующих благоустроенных населенных пунктов, опустевших деревень и бывших поселений или на новом месте (на территории землепользования, которое проектируют).

Последний  вариант  размещения  центральной  усадьбы   является наименее желательным, так как требует значительных капиталовложений на строительство и инженерное оборудование территории.

Не рекомендуется занимать под населенные пункты пахотные земли, так как для размещения одной усадьбы сельского жителя требуется не менее 0,5–1,0 га земли.

При выборе участка для нового строительства обязательно учитывают строительно-планировочные требования к почво-грунтам, уровню залегания грунтовых вод, санитарно-гигиенические нормы, условия водоснабжения, тепло- и энергообеспечения, связи и т. д.

Площадь под усадьбу рассчитывают, исходя из требований планировки и застройки, числа жителей в ней и назначения усадьбы.

Виды и площади земель в составе земельного участка устанавливают в соответствии с намечаемой специализацией хозяйства, объемом производства продукции с учетом конкретных природных и экономических условий.

При размещении земельного участка в его границу включают исходный состав земель. Состав и площади земель могут не соответствовать потребностям создаваемого хозяйства полностью, но позволяют путем необходимой трансформации (перевода земель из одного вида в другой) или нового освоения земель привести его в соответствие с этими потребностями. Если эту задачу решить невозможно, то вносят изменения в формирование и размещение земельного участка, т. е. изменяют его размер, добавляя необходимые площади видов земель.

Почвы, растительность, рельеф, режим увлажнения и другие условия должны обеспечить организацию и развитие всех отраслей производства образуемого хозяйства. Например, в составе земельных участков садоводческих товариществ должны быть земли, которые по природным свойствам отвечают специфическим требованиям плодово-ягодных насаждений.

В состав земель хозяйства не следует включать такие, рациональное использование которых невозможно. Например, в составе земель свиноводческих хозяйств не должно быть естественных луговых земель.

В результате разработки данной части проекта составляют окончательную проектную экспликацию земель.

Граница земельного участка размещается с учетом следующих правил:

суходольные границы, особенно в открытой местности, на пахотных землях, размещают прямолинейно, без изломов, с углами поворотов, близкими к 90°;

границы совмещают с естественными рубежами (живыми урочищами) – реками, ручьями, оврагами, лощинами, опушками леса и т. п., а также с искусственными преградами (каналами, дорогами и др.);

границы размещают согласованно с рельефом местности, исключая возможность возникновения и развития эрозии (проектируют по водоразделам, тальвегам, элементам гидротехнической сети, на склонах – по линии стока);

исключение неоправданного дробления крупных контуров земель, создания мелкоконтурности;

в зонах орошения или осушения земель границы совмещают с постоянными оросительными, осушительными и другими каналами, создают условия для обособленного водопользования каждому хозяйству;

границы располагают так, чтобы создавались хорошие условия для последующей внутрихозяйственной организации территории (правильного размещения севооборотов, полей, рабочих участков, внутрихозяйственных дорог, лесополос и т. д.).

Режим и условия (ограничения) использования земель определяют для того, чтобы включить эту информацию в документы, удостоверяющие права на землю. Ограничения в использовании земель обусловлены особым правовым режимом территорий (природоохранного, природозаповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, охранных и санитарно-защитных зон и полос, инженерных, транспортных и других сооружений и объектов, деградированных и загрязненных земель), а также правами ограниченного пользования чужими земельными участками (обременениями, сервитутами).

Для этого пользуются информацией об ограничении и обременении в использовании земель, которая находится в административном районе, на территории которого расположен образовываемый земельный участок, и специальными нормативными правовыми документами.

Схему внутрихозяйственной организации территории нового хозяйства составляют для проверки правильности формирования земельного массива сельскохозяйственного предприятия и увязки территории нового земельного участка с требованиями последующего внутрихозяйственного землеустройства. Поэтому на уровне схемы надо предвидеть и наметить наиболее целесообразную внутрихозяйственную организацию территории: размещение производственных подразделений и хозяйственных центров; магистральных внутрихозяйственных дорог с учетом их выходов на внехозяйственные; сельскохозяйственных земель, предусмотренных проектом; основных типов севооборотов и др.

Намеченные в схеме элементы организации территории наносят на проектный план, что служит дополнительным обоснованием правильности проектного решения.

Подготовка данных для определения размера земельного налога. В соответствии с «Основными положениями землеустройства в Республике Беларусь» подготовка данных для определения размера земельного налога входит в состав проекта межхозяйственного землеустройства. 
Объектом налогообложения являются земельные участки, переданные в установленном порядке в пользование, владение или собственность. В основу исчисления земельного налога кладутся документы, удостоверяющие права на землю. 
Согласно налоговому Кодексу Республики Беларусь от 29 декабря 2009  года  № 71-З, принятого Палатой представителей 11 декабря 2009 г. и одобренного Советом Республики 18 декабря 2009 г., налогом не облагаются [6]:

земли заповедников, национальных и дендрологических парков, ботанических садов (кроме входящих в их состав сельскохозяйственных земель), опытные поля, используемые для научной деятельности;

земельные участки, занятые автомобильными дорогами общего пользования и железнодорожными путями, а также полосы отвода;

земельные участки, предоставленные государственным эксплуатационно-строительным организациям и занятые прибрежными полосами, которые являются природными территориями, подлежащими специальной защите;

земельные участки, переданные организациям по строительству и эксплуатации водохозяйственных систем на период производства строительных и ремонтно-эксплуатационных работ;

сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения, земли других категорий земель, предоставленные для ведения сельского хозяйства, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, на которых ранее введены ограничения по ведению сельского хозяйства, а также земли, на которых расположены захоронения радиоактивных отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
земли общего пользования населенных пунктов;

земельные участки, занятые кладбищами;

земли лесного фонда (за исключением земель, предоставленных для ведения сельского хозяйства, и земель, занятых зданиями, сооружениями и другими объектами, не связанными с ведением лесного хозяйства);

земли водного фонда (за исключением земель, предоставленных для ведения сельского хозяйства и другой предпринимательской деятельности);

земельные участки, предоставленные для строительства жилых домов (на период строительства);

земельные участки бюджетных и религиозных организаций;

земельные участки общего пользования садоводческих товариществ, дачных кооперативов;

земельные участки, находящиеся в стадии сельскохозяйственного освоения или улучшения их состояния на период, предусмотренный проектом производства работ;

земли запаса и другие.
Целью платы за землю является обеспечение экономическими методами рационального использования земель. Средства от уплаты земельного налога в первую очередь идут на охрану земель, повышение их плодородия, землеустройство и социальное развитие территории. Размер земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначении определяется по данным кадастровой оценки земель. При их отсутствии ставки устанавливаются в соответствии со средней ставкой земельного налога по районам Республики Беларусь. На земельные участки, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые, используемые не по целевому назначению, применяются ставки земельного налога по фактическому функциональному использованию, увеличенные на коэффициент 10. При этом уплата налога не узаконивает самовольно занятый земельный участок.
Ставки земельного налога на участки, предоставленные гражданам в садоводческих товариществах и дачных кооперативах, расположенных за пределами населенных пунктов, для ведения коллективного садоводства и дачного строительства при кадастровой стоимости данных участков 15 млн. белорусских рублей и выше устанавливается в размере 0,45 % за гектар, а при стоимости участков ниже 15 млн. белорусских рублей – 60 тыс. белорусских рублей за гектар.
Согласованная разработка всех составных частей проекта межхозяйственного землеустройства позволяет правильно решить проектную задачу образования земельного участка сельскохозяйственной организации, хотя содержание и методы ее решения могут значительно отличаться в зависимости от конкретных природно-экономических условий объекта проектирования и его специализации.
5.5. Особенности формирования и размещения крестьянских

 (фермерских) хозяйств

Крестьянское (фермерское) хозяйство является самостоятельным типом товарного аграрного предприятия, владеющим основными средствами производства (включая землю), собственными (частично наемными) трудовыми ресурсами, а также финансами и другими средствами ведения хозяйства. Оно имеет права юридического лица, представленного отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности, пожизненном наследуемом владении или пользовании, в том числе в аренде.

Общая схема создания крестьянских (фермерских) хозяйств и основные  методы  образования  их  земельных массивов  приведены на рис. 5.1.
Проект межхозяйственного землеустройства в связи с образованием земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства включает следующие составные части:

определение площади земельного участка;

размещение и формирование земельного участка;

размещение крестьянской усадьбы;

установление видов и площадей земель в границах земельного участка;

размещение границы;

составление схемы внутрихозяйственной организации территории.
Объектами  проектирования  при  организации  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств могут быть:

единоличное крестьянское (фермерское) хозяйство, организуемое на территории другой сельскохозяйственной организации или за счет фонда перераспределения земель;

группа крестьянских (фермерских) хозяйств, организуемых на территории одной или нескольких смежных сельскохозяйственных организаций;


[image: image24]
Рис. 5.1. Схема образования землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств 
группа смежных крестьянских (фермерских) хозяйств, организуемых на территории фонда перераспределения земель;

группа крестьянских  (фермерских) хозяйств, организуемых на территории одной или нескольких сельскохозяйственных организаций и примыкающих к ним массивах фонда перераспределения земель. 

Размер и размещение земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства должны отвечать интересам производства и позволять вести хозяйство на надлежащем технологическом уровне, обеспечивать достойный жизненный уровень крестьянской семье. На размер и размещение хозяйства влияют:

намечаемая специализация;

продуктивность и природные особенности земельного участка;

обеспеченность трудовыми ресурсами, уровень их квалификации, возможность привлечения дополнительной силы в напряженные периоды;

наличие денежных и материально-технических ресурсов, уровень механизации производственных процессов, наличие ручного труда;

местоположение участка;
наличие и состояние жилья, производственных построек и сооружений, дорог, объектов социальной инфраструктуры и др.
Расчет площади крестьянского (фермерского) хозяйства выполняется   с  учетом  его  специализации,  наличия  рабочей  силы,  уровня 
энерговооруженности, качества земель и других факторов. При выполнении расчетов основными предпосылками являются следующие:
хозяйство имеет определенную специализацию в растениеводстве и животноводстве;

размер  выделяемого  земельного  участка и содержащегося поголо-
вья скота должны обеспечивать полную занятость трудовых ресурсов семьи с учетом участия ее членов в крестьянском хозяйстве;

производство продукции животноводства будет вестись за счет кормов собственного производства;

животноводческие отрасли должны находиться в оптимальном для данных условий соотношении;

затраты труда на возделывание единицы земельной площади и обслуживание одной головы скота принимаются в соответствии с прогрессивными технологиями производства, уровнем механизации производственных процессов и наличием ручного труда;

наряду с техникой крестьянское (фермерское) хозяйство может иметь рабочий скот;

крестьянское (фермерское) хозяйство может иметь определенную площадь земель для производства товарной продукции растениеводства и сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей внутренние потребности семьи. Однако затраты труда на производство продукции для семейного потребления не входят в годовой фонд рабочего времени крестьянской семьи;

общая площадь земель, выделяемых крестьянскому (фермерскому) хозяйству, слагается из сельскохозяйственных земель, используемых для производства товарной продукции, а также земель, занятых под постройками, дорогами, садом, огородом и другими объектами.

Расчет площади крестьянского (фермерского) хозяйства чаще всего производится аналитическим методом с использованием математических формул в зависимости от специализации и методом аналогов.

Например, расчет размеров крестьянского хозяйства, специализирующегося на производстве животноводческой продукции и товарной продукции растениеводства (S общ), можно выполнить по формуле

[image: image25.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

[

]

,

1

1

å

å

=

=

+

+

+

+

+

+

+

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

=

m

j

у

j

p

р

др

д

д

д

op

o

o

o

д

д

o

o

m

j

j

j

j

pp

p

p

р

с

общ

S

S

У

q

П

t

q

t

KQ

t

q

t

Q

У

q

KQ

q

Q

t

У

S

t

q

t

П

Т

S

      (5.16)

где Т с – суммарный годовой фонд рабочего времени крестьянской семьи, чел.-ч;

П р – поголовье рабочего скота, гол.;

t p– затраты на обслуживание рабочего скота, чел.-ч/гол.;

q p– затраты кормов на содержание одной головы рабочего скота, ц к. ед/гол.;

t op, t др, t pp– затраты труда на производство 1 ц к. ед. кормов для основного, дополнительного поголовья и рабочего скота, чел.-ч;

У – продуктивность сельскохозяйственных земель, выделяемых крестьянскому хозяйству, ц к. ед/га;

Q o , Q д – продуктивность одной головы основного и дополнительного поголовья, ц;

t o , t д – затраты труда на производство 1 ц продукции основного и дополнительного поголовья, чел.-ч;

K – соотношение основного и дополнительного поголовья 
[image: image26.wmf];

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

о

д

П

П

K


t j – затраты труда на производство 1 ц j-й сельскохозяйственной культуры, чел.-ч;

S у – площадь земель, занятых под усадьбой (двором, садом, огородом, постройками, сооружениями, дорогами), га;

q o , q д – затраты кормов на производство 1 ц продукции основного и дополнительного поголовья, ц к. ед.;
[image: image27.wmf]
S j – площадь j-й товарной сельскохозяйственной культуры, га;

У j – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц/га;

  j – виды товарных сельскохозяйственных культур от 1 до m.

Существует четыре основных типа территориального размещения крестьянских (фермерских) хозяйств: хуторской, отрубной, селенческо-отрубной и селенческо-кооперативный (рис. 6.2) [28].

При хуторском  типе  крестьянская  усадьба располагается на выделенном земельном массиве фермера, при отрубном – сохраняется в селе, в котором проживает фермер, а производственный участок находится  от него на некотором удалении. 
Сущность селенческо-отрубного типа организации крестьянского (фермерского) хозяйства состоит в том, что крестьянская усадьба располагается в населенном пункте, часть производственной зоны находится на значительном удалении от усадьбы, а часть – рядом с ней.
Особенностью селенческо-кооперативного типа является размещение нескольких крестьянских (фермерских) хозяйств на базе небольшого населенного пункта.

Размещение крестьянских (фермерских) хозяйств производится одновременно  с определением места жительства 
фермеров. При решении данного вопроса необходимо учитывать как их интересы, так и интересы землепользователей, из земель которых производится отвод, а также следующие требования:

земли отводимого участка должны быть пригодны для ведения сельского хозяйства;

размещение крестьянских (фермерских) хозяйств не должно вызывать недостатки земельных участков и по возможности максимально сохранять сложившуюся организацию территории сельскохозяйственных предприятий, из земель которых производится отвод;
земельные участки следует отводить единым массивом, исключая дробление крупных контуров сельскохозяйственных земель, по возможности компактной формы и правильной конфигурации;

предоставляемый участок должен иметь надежное водоснабжение, хорошую дорожную связь с дорогами общего пользования и хозяйственными центрам, а также быть удобно расположен по отношению к
месту жительства фермера и различным инженерным сетям (линиям электропередач, связи, теплосетям и т.д.);

за крестьянским (фермерским) хозяйством должны закрепляться все виды земель, размещаемые в пределах границ их земельных массивов, в том числе и несельскохозяйственные;

интенсивные производственные типы крестьянских (фермерских) хозяйств (овощеводческие, свекловодческие, молочно-картофелевод-

[image: image28.emf] 

1  



ческие и др.) следует размещать недалеко от мест реализации продукции (районных центров, крупных населенных пунктов), а хозяйства, производящие малотранспортабельную продукцию, – вблизи дорог с твердым покрытием;

однотипные по специализации и технологически взаимосвязанные хозяйства в целях создания условий для кооперирования необходимо располагать  на  одном  земельном массиве или небольшом расстоянии

друг от друга;

отводимый земельный участок должен иметь места, пригодные для строительства зданий и сооружений;

максимальная экономия средств на создание, внешнее и внутреннее обустройство крестьянского (фермерского) хозяйства.

В случае проектирования земельных участков по группе крестьянских (фермерских) хозяйств в первую очередь размещают хозяйства овощеводческого направления вблизи места жительства фермера и дорог. Затем размещают хозяйства, специализирующиеся на производстве молока. Луговые земли для выпаса скота от них должны располагаться на расстоянии не более 2 км. Хозяйства по откорму молодняка крупного рогатого скота можно размещать на более удаленных землях, но не дальше 4 км от луговых массивов. Хозяйства по откорму поросят следует располагать не далее 4 км, а растениеводческого направления – не далее 6 км от места жительства фермера. Одновременно необходимо учитывать размещение объектов, с которыми крестьянское (фермерское) хозяйство имеет постоянные транспортные связи:
молочные хозяйства целесообразно располагать на расстоянии не более  50  км  от  молокозавода,  овощные  хозяйства  и  хозяйства других
специализаций – не  более  100  км от рынков сбыта продукции или 2 ч

езды на грузовом автомобиле.

Усадьба крестьянского (фермерского) хозяйства может размещаться в имеющемся селении, на участке фермера или населенном пункте для группы хозяйств.

Если крестьянские (фермерские) хозяйства располагаются группой свыше  10  на  удаленных  от  имеющихся населенных пунктов более 4–5 км земельных массивах, необходимо проанализировать целесообразность создания нового селения. При этом решающее значение будет иметь возможность обеспечения его инженерным оборудованием. Для снижения стоимости строительства следует использовать опустевшие деревни.

При размещении усадьбы в крупном населенном пункте необходимо учесть возможность выполнения существующих ограничений в строительстве ферм внутри жилой застройки.

Строительство усадьбы на участке фермера целесообразно только в том случае, если есть возможность обеспечить ее водой, электричеством, связью и т.д.

Если фермер дополнительно желает приобрести земельный участок в аренду, то желательно, чтобы он примыкал к уже имеющемуся в собственности или владении земельному массиву с целью возможного последующего присоединения.
5.6. Содержание экономического обоснования
 и эффективности проекта образования земельных 

участков сельскохозяйственных организаций

Одновременно с разработкой проекта межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации выполняется его обоснование на три срока (на год составления проекта, первый год работы организации, перспективу), которое включает:

проектные землеустроительные расчеты (обоснование размещения земельного участка и его усадьбы, площадей и состава земель, трансформации земель; вычисление площадей контуров видов земель, составление экспликации и др.);

организационно-хозяйственное обоснование (размеры животноводческих и растениеводческих отраслей, баланс кормов, стоимость валовой и товарной продукции, баланс трудовых ресурсов, потребность в денежно-материальных средствах, экономическая эффективность проектных предложений);

экономические расчеты по выбору лучшего варианта проектного решения.

Критериями приемлемости и обоснованности проекта являются: соблюдение социальных норм; более полное, рациональное и эффективное использование земли при обеспечении ее охраны; улучшение территориальных условий для организации производства, труда, управления и использования ресурсов; увеличение объема и снижение издержек производства; нормативные сроки окупаемости капиталовложений.

Эффект межхозяйственного землеустройства в связи с отводом земель для сельскохозяйственных целей складывается из:

увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции на той же территории в результате более полного, рационального и эффективного использования земли совместно с другими средствами производства, создания территориальных условий для улучшения организации производства, труда и управления;

экономии единовременных производственных затрат;

сокращения ежегодных производственных и других расходов, увеличения чистого дохода вследствие изменения расположения, размеров и структуры земельного участка, создания лучших условий для внутрихозяйственной организации территории;

сокращения потерь и затрат в результате создания лучших условий для охраны земли и окружающей среды.

Если реализация проекта связана с большими капиталовложениями, их эффективность можно рассчитать. Эффективность капиталовложений бывает двух видов: абсолютная и сравнительная.

Первая (Е) определяется как отношение прироста прибыли (чистого дохода Д, тыс. руб.) к размеру капиталовложений (К, тыс. руб.):

                                           Е = Д / К .                                          (5.17)

Показателем сравнительной экономической эффективности капиталовложений в варианты проектных решений является минимум приведенных затрат (Пз, тыс. руб.).
Проектные предложения и расчеты по ним выполняют или на одно хозяйство, или на группу территориально взаимосвязанных сельскохозяйственных организаций. При этом в процессе проектирования учитывают не только земельную площадь хозяйства, но и его производственные показатели (обосновывают целесообразность данной специализации, определяют возможные объемы производства продукции, условия водо-, энерго-, теплообеспечения, связи и т.д.).

Контрольные вопросы и задания
1. Какие требования предъявляются к размещению земельных массивов сельскохозяйственных организаций? 
2. Назвать параметры земельных участков сельскохозяйственных организаций. 
3. Какие принципы должны быть соблюдены при формировании земельных участков сельскохозяйственных организаций? 
4. Назвать составные части проекта образования земельного участка сельскохозяйственной организации. 
5. От чего зависит площадь нового земельного участка и как можно ее определить? 
6. Перечислить требования, предъявляемые к размещению и формированию земельных участков. 
7. Каковы правила размещения границ земельных участков? 
8. Чему должны соответствовать состав и площади земель в границах земельного участка? 
9. Привести состав показателей, по которым осуществляется выбор лучшего проектного решения.
10. Какие вопросы разрабатываются в схеме внутрихозяйственной организации территории? 
11. Какие особенности имеет формирование и размещение крестьянских (фермерских) хозяйств? 
6. УПОРЯДОЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

6.1. Виды недостатков земельных участков
Упорядочение существующих земельных участков сельскохозяйственных организаций представляет собой землеустроительное действие по внесению целенаправленных изменений в их площадь, размещение и границы в целях улучшения условий использования и охраны земель и повышения эффективности производства. Недостатки земельных участков – это неудобства, отклонения в площади, структуре, размещении и границах земельных массивов сельскохозяйственных предприятий, отрицательно влияющих на использование земель и организацию производства. Основные недостатки земельных участков приведены ниже.

Нерациональная площадь хозяйства – несоответствующая его специализации и зоне расположения. Этот недостаток отрицательно влияет на эффективность производства, транспортные и другие расходы. Нерациональным можно считать и слишком мелкое, и слишком крупное по площади земельного массива.

Нерациональная структура земель – несоответствие состава и соотношения земель специализации организации. Ведет к снижению эффективности производства (при недостатке определенных видов земель) и ухудшению использования земель (при наличии земель, не используемых в основных отраслях).

Чересполосица – расчлененность земельного массива сельскохозяйственной организации на несколько обособленных участков, отделенных друг от друга землями других землепользователей. Вызываемые чересполосицей раздробленность территории, удаленность земельных участков, сообщение через земли других хозяйств ведут к ухудшению управляемости, увеличению транспортных расходов и потерь времени, дополнительным капиталовложениям на строительство дорог и сооружений. Ухудшаются условия организации системы севооборотов и устройства их территории, нередко удаленные чересполосные участки менее продуктивны и на них хуже используется земля. Устранение данного недостатка представляет собой уменьшение среднего расстояния от центральной усадьбы.

Вкрапливание – расположение внутри земель и границы одного земельного участка земель другого землепользователя или землевладельца. Оно увеличивает площадь территории, на которой осуществляется производство, и среднее расстояние перевозок.

Дальноземелье – большая удаленность части земельного участка данного хозяйства от усадьбы. Оказывает то же влияние, что и чересполосица.

Вклинивание – расположение границы одного земельного участка глубоко внутри границы другого. Создает неудобства для внутрихозяйственной организации территории и ухудшает конфигурацию земельных контуров.

Изломанность границы – большое количество поворотных точек на окружной границе земельного участка.

Топографическая чересполосица – расположение части земельного участка данного хозяйства за живым урочищем (оврагом, балкой, лесом и т.д.). Такие участки неудобны для использования, так как труднодоступны и их обработка обходится дороже остальных участков (рис. 7.1).

Эрозионно-опасное расположение границ – расположение границ, не согласованное с рельефом местности, не обеспечивающее возможность борьбы с эрозией, создающее опасность ее возникновения.

Недостатки земельных участков не всегда очевидны, хотя часть из них имеет внешние признаки. При определенных условиях недостатки не могут быть устранены, например, чересполосица в лесной зоне.

Критериями устранения недостатков и основанием для их устранения являются не внешние признаки, а их отрицательное влияние на хо-зяйственную деятельность и  использование  земель, а  также возможность устранения путем проведения межхозяйственного землеустройства. Устранение недостатков всегда охватывает группу территориально взаимосвязанных хозяйств или весь административный район.

Для упорядочения земельных участков сельскохозяйственных организаций необходимо:

придать земельному участку рациональные размеры и структуру земель;

сделать его компактным;

сократить расстояния перевозок и переездов;

ликвидировать условия, ухудшающие внутрихозяйственную организацию территории и охрану земель.

Недостатки землепользований делятся на прямые и косвенные. К первым относятся несовершенство местоположения и конфигурации земельного участка, которые устраняются в процессе межхозяйственного землеустройства. К  косвенным  относятся  недостатки,  устраняемые при внутрихозяйственной организации территории с помощью дополнительных капиталовложений.

Недостатки земельных участков и степень их отрицательного влияния непостоянны. Поэтому  необходимо выяснить причины их возник-

Рис. 6.1. Пример топографической чересполосицы:

Р1, Р2, Р3 –  участки топографической чересполосицы хозяйства «Рассвет»; К –  участок топографической чересполосицы хозяйства им. Калинина; 1 – границы сельскохозяйственных организаций; 2 – хозяйственные центры; 3 – полевая дорога.
новения, в качестве которых выступают:

ошибки при образовании земельных участков сельскохозяйственных организаций;

неблагоприятные природные условия;

развитие производительных сил;

недостатки хозяйственной деятельности;

стихийные бедствия.

Большинство недостатков возникли исторически по первой причине. В условиях хуторской и мелкопоселковой формах расселения при образовании колхозов не учитывалось размещение перспективных населенных пунктов и центральные усадьбы не всегда располагались в центре землепользования, что привело к возникновению дальноземелья.
6.2. Показатели оценки земельных участков 

сельскохозяйственных организаций
Наличие недостатков характеризует степень совершенства земельных участков сельскохозяйственных организаций с качественной стороны. Для их определения применяются количественные показатели (площадь, фактический периметр, средние расстояния, длина, ширина, соотношение сторон и др.). На основании данных показателей рассчитываются пространственные показатели оценки сложившегося земельного участка, к которым относятся коэффициенты прямолинейности, компактности, протяженности и дальноземелья (формулы 3.3–3.6). Пространственные условия хозяйства являются хорошими, если значения коэффициентов менее 1,25, удовлетворительными, если они колеблются в пределах 1,25–1,75, и плохими в том случае, если значения коэффициентов более 1,75.

Для определения комплексного показателя оценки земельного участка сельскохозяйственной организации необходимо отобрать основные факторы, влияющие на земельный массив в целом; установить показатели, отражающие сущность факторов и определить их численные значения.

При выборе основных факторов должны соблюдаться следующие требования:

выбирается минимальное количество факторов, существенно влияющих на комплексный показатель;

выбранные факторы не должны зависеть друг от друга;

каждый фактор должен быть представлен только одним признаком.

Факторы, влияющие на комплексный показатель оценки земельного участка, в основном сводятся к требованиям, предъявляемым к земельным участкам сельскохозяйственных организаций: компактность, качество земель, местоположение земельного участка, его размер, устойчивость, качественное состояние внутрихозяйственных дорог.

6.3. Способы устранения недостатков земельных участков
сельскохозяйственных организаций
Устранение недостатков заключается в прекращении или сокращении их отрицательного влияния, повышении устойчивости землепользования. Существуют следующие основные способы устранения недостатков землепользования:

перенесение границ земельного участка;

обмен заинтересованных сторон равновеликими и равноценными участками (рис. 6.2);

обмен неравновеликими и неравноценными участками с денежной компенсацией;

передача земель от одного хозяйства другому с денежной компенсацией по соглашению сторон (рис. 6.3);

реорганизация землепользований.

Перечисленные способы не всегда дают возможность полностью решить данную задачу. Поэтому они могут дополняться методами внутрихозяйственного землеустройства (трансформация земель, введение севооборотов  разной интенсивности, перемещение хозяйственных центров, изменение внутрихозяйственной специализации и др.). 

При внесении изменений в существующие земельные участки с целью их упорядочения необходимо придерживаться следующих правил:

нарушение в существующей организации территории и производства должны быть минимальными;

улучшение одного земельного участка не должно вызывать ухудшения другого;

при реорганизации земельных участков необходимо передавать от одного хозяйства в другое целые организационно-территориальные единицы (массивы производственных подразделений, севооборотные массивы, поля севооборота и т.д.);

после передачи земель без территориальной компенсации условия организации производства и использования земель передающего хозяйства не должны ухудшаться;

вносимые в земельные участки изменения должны вызываться действительной необходимостью, давать заметный положительный экономический, экологический и социальный эффекты.

При обмене между предприятиями неравноценными и неравновеликими  участками  используются  материалы качественной оценки зе-

мель. Площадь получаемого в обмен участка может быть определена по формуле


Рис. 6.2. Проект устранения недостатков землепользования путем обмена равновеликими и равноценными участками:
а и б – соответственно до и после землеустройства; 1 – граница хозяйства; 2 – граница отделений; 3 – центральная усадьба; 4  – усадьба отделения; 5 – основные дороги; 6 – чересполосный участок; 7 – обмениваемый участок; I, II, III, IV –  номера отделений

     Рис. 6.3. Устранение дальноземелья путем передачи

     земельного участка от одного хозяйства другому [43]
                                           П2 = П1Б1 / Б2 ,                                       (6.1)

где  П2,  П1 – площади  соответственно  получаемого  и  передаваемого

                      участков;

Б2, Б1 – баллы земель соответственно получаемого и  передаваемо-
              го участков.

Контрольные вопросы и задания
1. Дать определение понятию «недостатки земельных участков сельскохозяйственных организаций». 
2. Перечислить виды недостатков земельных участков и охарактеризовать их сущность. 
3. Что является основанием для разработки проекта упорядочения земельного участка сельскохозяйственной организации? 
4. Каковы показатели оценки сельскохозяйственных земельных участков? 
5. В чем заключается устранение недостатков земельных участков сельскохозяйственных организаций? 
6. Какие способы устранения недостатков земельных участков существуют? 
7. Назвать последовательность выполнения землеустроительных работ по упорядочению земельных участков сельскохозяйственных организаций.
7. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
7.1. Задачи и содержание образования земельных участков 
несельскохозяйственного назначения
Образование земельных участков несельскохозяйственных организаций относится ко второй разновидности межхозяйственного землеустройства и имеет свои особенности в содержании и методах.

Оно предполагает следующий порядок землеустроительных действий:

1) предварительное согласование места размещения земельного участка;
2) изъятие и предоставление земельного участка;

3) установление границы земельного участка на местности, государственная регистрация создания земельного участка и возникновения права на него.

Разработка проектов размещения и строительства несельскохозяйственных объектов выполняется на основе строительных норм и правил соответствующими организациями, но окончательное определение места расположения объекта, т.е. выбор участка (строительной площадки), необходимого для его размещения, производится путем межхозяйственного землеустройства.

Задача межхозяйственного землеустройства при образовании земельных участков несельскохозяйственного назначения состоит не только в рациональном перераспределении земель между отраслями народного хозяйства и создании нормальных территориальных условий для функционирования размещаемого объекта, но и в недопущении необоснованных потерь продуктивных земель, охране земельных богатств и окружающей среды, а также всех правил, установленных законодательством.

Проект межхозяйственного землеустройства разрабатывается организациями по землеустройству до начала проектирования размещаемого промышленного или иного объекта соответствующей (например, промышленной) проектной организацией (при подготовке задания на проектирование).

К земельным массивам, предоставляемым для размещения несельскохозяйственных объектов, предъявляются следующие требования:

должны занимать минимально необходимую площадь;

не должны содержать в своих границах ценных сельскохозяйственных земель;

не должны нарушать существующую организацию территории земельных участков сельскохозяйственных организаций;

не должны приводить к ухудшению качества земель;

не должны создавать неудобств для функционирования окружающих объектов;

отсутствие отрицательного влияния на окружающую территорию.

Соблюдение приведенных выше требований позволит сформировать устойчивые земельные массивы, оказывающие минимальное отрицательное влияние на окружающую территорию и использование земель.

К несельскохозяйственным объектам относятся предприятия обрабатывающей и добывающей промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, учреждения науки, здравоохранения, отдыха, природоохранные, лесохозяйственные, водохозяйственные и другие объекты. 

По характеру влияния на организацию территории, использование земли, окружающую среду можно выделить следующие основные виды земельных участков несельскохозяйственных назначения:

1. Небольшие по площади участки, размещение которых не нарушает существующую организацию территории. 

2. Большие по площади массивы, занимаемые крупными промышленными и другими предприятиями, размещение которых затрагивает земельные участки нескольких сельскохозяйственных организаций.

3. Протяженные участки, занимаемые линейными сооружениями: железными и шоссейными дорогами, линиями электропередач и связи, трубопроводами и т.п. Занимаемая ими площадь относительно невелика, но они могут серьёзно нарушить целостность существующих земельных участков и организации территории, так как часто создают труднопреодолимые преграды для перемещения транспортных средств.

4. Значительные по площади массивы или участки, на которых размещаются предприятия, ведущие добычу полезных ископаемых. Предоставление им земель связано с реорганизацией существующих земельных участков, нарушением земель, загрязнением атмосферы и другими последствиями.

5. Большие земельные массивы, занимаемые водохранилищами и сооружениями ГЭС. При этом происходит затопление значительных площадей, что может вызвать реорганизацию существующих хозяйств, подтопление окружающей территории и т.д.

Таким образом, земельные участки несельскохозяйственного назначения весьма разнообразны по площади, размещению, конфигурации и характеру влияния на окружающую среду. Это влияние нередко имеет отрицательный характер и складывается, во-первых, из воздействия несельскохозяйственного объекта на размещение и организацию территории земельных массивов других хозяйств, во-вторых, из его влияния на окружающую среду.

7.2. Приоритет сельскохозяйственного землепользования 
и его учет при образовании земельных участков
несельскохозяйственного назначения

Выделение земель для сельскохозяйственных нужд осуществляется исходя из приоритета сельскохозяйственного землепользования. Это означает, что площади земель сельскохозяйственных организаций не должны уменьшаться, а их состояние – ухудшаться.

Данный эффект достигается следующими путями:

земли, пригодные для сельского хозяйства, должны предоставляться для сельскохозяйственных целей;

земельные участки предоставляются по согласованию с собственниками, землепользователями и землевладельцами;

подлежат возмещению потери сельскохозяйственного производства, связанные с предоставлением сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей;

при предоставлении сельскохозяйственных земель для иных целей плодородный слой почвы должен быть снят, сохранен и использован;

подлежат возвращению в пригодное для использования состояние земли, предоставленные во временное пользование, связанное с их нарушением; 
изъятие и предоставление сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных целей допускается только в исключительных случаях при невозможности размещения этих объектов на земельных участках несельскохозяйственного назначения, когда такое размещение предусмотрено решениями Президента Республики Беларусь или Совета Министров Республики Беларусь, государственными программами, утвержденными Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, градостроительными проектами, генеральными планами городов, иных населенных пунктов и (или) градостроительными проектами детального планирования – в населенных пунктах, схемами землеустройства районов, проектами внутрихозяйственного землеустройства с учетом государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, схем комплексной территориальной организации областей – вне населенных пунктов, а также в иных случаях, предусмотренных законами или решениями Президента Республики Беларусь;
изъятие и предоставление земельных участков из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения для целей, не связанных с их назначением и перевод их в другие категории земель, производится областными исполнительными комитетами только по согласованию Президентом РБ места их размещения, за исключением изъятия и предоставления земельных участков для: строительства и обслуживания подземных линейных сооружений; реконструкции линейных сооружений, включая железные и автомобильные дороги; обустройства эксплуатационных скважин в целях добычи углеводородного сырья и объектов, связанных с их обслуживанием; строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества в границах свободных экономических зон. В состав комиссий по выбору места расположения участка в данных случаях следует включать уполномоченных должностных лиц территориальных фондов государственного имущества.
в случае занятия для несельскохозяйственных целей сельскохозяйственных земель площадью более 1 га земельно-кадастровая документация должна рассматриваться на заседаниях технических советов организаций по землеустройству.
Таким образом, проектное решение должно быть приемлемым для несельскохозяйственного землепользователя и вызывать минимальные потери сельскохозяйственного производства.

При этом необходимо обеспечить:

размещение предоставляемого участка с учетом интересов всех отраслей, землевладельцев, землепользователей и собственников земли, расположенных на данной территории при соблюдении принципа приоритета сельскохозяйственного землепользования;

размещение участка в таком месте, где есть необходимые территориальные условия для использования его по целевому назначению;

соответствие площади, конфигурации и природных условий участка тем целям, для которых он предоставляется;

рациональное использование земельных ресурсов и снижение затрат на улучшение земель;

сохранение ценных земель, сложившейся внутрихозяйственной организации территории, целостности земельных участков, недопущение в них недостатков;

охрану окружающей среды.

Подводя итог, можно сформулировать три основных принципа, которыми следует руководствоваться при отводе земель для несельскохозяйственных целей:

обеспечение интересов всех отраслей народного хозяйства;

приоритет сельскохозяйственного землепользования;

абсолютная экономия земель;

полный учет влияния земельного участка несельскохозяйственного назначения и размещаемого на нем объекта на окружающую территорию и среду.
7.3. Методика решения проектной задачи образования 

земельных участков несельскохозяйственного назначения

Проект образования земельного участка несельскохозяйственной организации полностью разрабатывается на стадии предварительного согласования места расположения объекта и при необходимости уточняется на стадии разработки проекта отвода земельного участка. Он включает следующие составные части:

установление и обоснование площади предоставляемого участка;

размещение участка на территории;

определение состава и ценности земель в границах земельного участка, выявление отрицательных последствий изъятия участка и размещения объекта, разработка мер по их предотвращению;

установление размера потерь сельскохозяйственного производства;

определение видов и размеров убытков землепользователей, включая упущенную выгоду;

подготовка технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы;

подготовка технических условий рекультивации нарушаемых земель;

подготовка предложений по условиям предоставления земельного участка.

А. Установление и обоснование площади предоставляемого участка. Для установления площади образуемого земельного участка несельскохозяйственной организации необходимы схема размещения объекта (по вариантам) и схема его генерального плана (проект планировки). При решении данного вопроса могут использоваться три основных способа. Первый основан на применении норм отвода земель для различных целей, которые содержатся в СНиП (строительных нормах и правилах). Он применяется при установлении полосы отвода линейных объектов (железных и автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, электрических сетей). Утверждены также нормы отвода земель для организаций рыбного хозяйства, гидромелиоративных сооружений. Они широко используются в градостроительстве, при разработке проектов организации и устройства территории населенных пунктов.

Второй способ предполагает использование показателей минимальной плотности застройки промышленных предприятий различных специализаций. Минимальная плотность застройки (Мп) представляет собой отношение (в процентах) площади под зданиями и сооружениями (Пз) к общей площади предоставляемого земельного участка (По):
                                          Мп = 100 Пз / По .                                    (7.1)
Чем больше данная величина, тем лучше и полнее используется территория несельскохозяйственного предприятия.

Третий способ предполагает использование аналогов, т.е. сведений о действующих объектах одинаковой специализации и равной мощности. Он может применяться при отсутствии других возможностей расчета (например, по нормам), а также при размещении зданий и сооружений, строящихся, например, по типовым проектам, или же в однотипных условиях местности.

При крупных отводах земель для размещения многофункциональных объектов все три способа расчета площади земельных участков могут использоваться комбинированно и комплексно.

Б. Размещение участка на территории. Для поиска наилучшего проектного решения, как правило, разрабатывается несколько вариантов размещения земельного участка, приемлемых для заинтересованных участников процесса землеустройства. При решении данного вопроса необходимо учитывать следующие требования:

размещать земельные участки несельскохозяйственных организаций в первую очередь на землях запаса, несельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственных землях худшего качества (по кадастровой оценке), а также на землях лесного фонда, не покрытых лесом или занятых малоценными насаждениями;

не нарушать целостность земельных участков, прежде всего сельскохозяйственных, и их внутрихозяйственную организацию территории или вносить в них наименьшие изменения;

предусматривать меры по недопущению развития процессов эрозии, заболачивания, подтопления, других видов деградации и нарушения земель;

не допускать неблагоприятных последствий, ведущих к ухудшению условий хозяйственной деятельности сельскохозяйственных и других организаций, причиняющих им убытки и потери.

Границы проектируемых земельных участков несельскохозяйственных организаций наносятся на проектный план в масштабе 1:10000. При этом их площадь должна соответствовать расчетной.

Варианты размещения земельного участка и его отдельных частей, а также дальнейшее уточнение его границы разрабатываются с соблюдением нормативно-правовых актов об охране и использованию земель, действующих санитарно-гигиенических, архитектурно-планировочных и других норм, правил и рекомендаций по размещению и строительству конкретных объектов.

С точки зрения принципа приоритета сельскохозяйственного землепользования лучшим будет вариант, предусматривающий минимальное расходование и наиболее полную охрану сельскохозяйственных земель, наименьшее нарушение земельных массивов сельскохозяйственных организаций и приемлемый для функционирования проектируемого объекта.

В. Определение состава и ценности земель в границах земельных участков, выявление отрицательных последствий изъятия участка и размещения объекта, разработка мер по их предотвращению. В границах земельного участка по каждому варианту проекта с использованием планово-картографического материала устанавливается его общая площадь, состав и площади видов земель и составляется проектная экспликация.

Качество земель в границе проектируемого участка определяется по имеющимся на эту территорию материалам почвенных и других обследований и качественной оценки земель.

Одновременно выявляются отрицательные последствия экологического, территориального, экономического и другого характера, вызываемые изъятием сельскохозяйственных земель, размещением несельскохозяйственного объекта и его влиянием на окружающую территорию и природную среду. К ним можно отнести:

нарушение существующих земельных участков, внутрихозяйственной организации территории сельскохозяйственных предприятий, ухудшение транспортных связей;

снижение качества земель, прилегающих к образуемому земельному участку, в связи с их возможным временным или постоянным загрязнением, нарушением, затоплением, подтоплением, переувлажнением и т.д.;

загрязнение водных источников и атмосферы.

Определяется состав мероприятий, необходимых для предотвращения или минимизации негативных процессов, связанных с изъятием земли и размещением проектируемого объекта, и величина затрат на их осуществление.

Г. Установление размера потерь сельскохозяйственного производства. Потери производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных земель для размещения несельскохозяйственных объектов, подлежат возмещению в размере стоимости освоения равновеликой площади новых земель и доведению их плодородия до уровня плодородия изъятого участка путем проведения комплекса мероприятий по окультуриванию и повышению плодородия почв. 
Размер возмещения потерь сельскохозяйственного производства определяется в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 года № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667» и утвержденным им Положением «О порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства». 

Он устанавливается по нормативам возмещения потерь сельскохозяйственного производства с коэффициентами к ним, учитывающими местоположение земельных участков, качество почв, интенсивность сельскохозяйственного производства, степень мелиоративного обустройства земель, а также уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Нормативы возмещения потерь сельскохозяйственного производства построены с таким расчетом, чтобы было крайне невыгодно получать для несельскохозяйственного использования сельскохозяйственные земли.
Общая сумма потерь сельскохозяйственного производства определяется по формуле

                                     С = П S К1 К2 К3 К4 К5,                               (7.2)
где С – сумма потерь сельскохозяйственного производства, руб.;

П – площадь изымаемого участка, га;
S – норматив возмещения потерь сельскохозяйственного производ-  

      ства, руб.;

  К1 – коэффициент, учитывающий содержание в почве подвижного фосфора и обменного калия;

  К2 – коэффициент, учитывающий содержание в почве гумуса и ее кислотность;

  К3 – коэффициент, учитывающий местоположение изымаемого участка и интенсивность сельскохозяйственного производства, степень мелиоративного обустройства земель;
К4 – коэффициент, учитывающий уровень инфляции;
К5 – коэффициент, учитывающий срок предоставления земельного участка.
При изъятии сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и иных организаций, ведущих сельское хозяйство, расположенных в г. Минске и его пригородной зоне, применяется поправочный коэффициент 2,4, расположенных в областных центрах и их пригородных зонах – 1,7, расположенных в других городах с населением свыше 50 тыс. человек и их пригородных зонах – 1,4. Перечень таких организаций утверждается Минским городским исполнительным комитетом и областными исполнительными комитетами.

Потери сельскохозяйственного производства возмещаются в полном объеме при предоставлении земельных участков из сельскохозяйственных земель во временное пользование или аренду, если по условиям отвода такие земельные участки в дальнейшем не предусмотрено использовать в качестве сельскохозяйственных земель.
К сельскохозяйственным землям, при изъятии (временном занятии) которых производится возмещение потерь сельскохозяйственного производства, относятся пахотные, залежные, луговые земли, земли под постоянными культурами, предоставленные юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также земли (вышеперечисленные виды), предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, для строительства и обслуживания жилого дома, дачного строительства, коллективного садоводства, независимо от вида вещного права на земельный участок, целевого назначения и местоположения, используемые для сельскохозяйственных целей, а также сельскохозяйственные земли населенных пунктов и земель запаса.

Случаями, при которых потери сельскохозяйственного производства не возмещаются при изъятии сельскохозяйственных земель, являются:

для строительства мелиоративных систем, предназначенных для орошения и осушения земель сельскохозяйственного назначения;

для строительства прудовых и озерных рыбных организаций, рыбопитомников, нерестовырастных хозяйств и рыбоводных организаций (за исключением пахотных земель, земель под постоянными культурами, луговых земель, на которых проведены работы по их коренному улучшению);

для создания водохранилищ при строительстве гидроэлектростанций;

для добычи сапропелей на удобрение и торфа на удобрение и топливо, а также строительства объектов, необходимых для их добычи;

для складирования и сушки лигнина для изготовления топлива;

для строительства и обслуживания жилых домов, объектов здравоохранения (больницы (клиники), поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, диспансеры, станции скорой медицинской помощи и переливания крови, больницы сестринского ухода, специализированные лечебные центры, дома ребенка и родильные дома) и предоставления социальных услуг (образования и воспитания, культурно-просветительных (клубы, дворцы и дома культуры, библиотеки, музеи, памятники, мемориальные комплексы, изостудии), бытового обслуживания населения), услуг религиозного (культового) назначения, мест погребения, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для перечисленных объектов;

для ведения коллективного садоводства и дачного строительства;

для строительства автомобильных дорог общего пользования, иных объектов в полосе отвода дорог (размеры полосы отвода определяются на основании проектной документации с учетом ее категории), которые предусмотрены архитектурным (строительным) проектом строительства, реконструкции, ремонта этой автодороги;

для полосы крепления Государственной границы Республики Беларусь, установки, сохранения и поддержания в исправном состоянии пограничных знаков;

для строительства сооружений и заграждений, необходимых для охраны Государственной границы Республики Беларусь, в пределах пограничной зоны и пограничной полосы;

при предоставлении в установленном порядке земельных участков из сельскохозяйственных земель государственным лесохозяйственным учреждениям, организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, в компетенцию которых входит ведение лесопаркового хозяйства;

при создании особо охраняемых природных территорий;

при предоставлении земельных участков из сельскохозяйственных земель во временное пользование либо аренду для строительства воздушных линий электропередачи и связи (за исключением земельных участков, предназначенных для установки опор), кабельных линий связи, если это строительство осуществляется в согласованные с землепользователями, из земель которых изымаются земельные участки, сроки, обеспечивающие беспрепятственное выполнение сельскохозяй-ственных работ.
Ориентировочные размеры потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства определяются на стадии предварительного согласования места размещения земельного участка для строительства объекта и указываются в пункте 4 акта выбора места размещения земельного участка.

Фактический размер потерь определяется на стадии разработки проекта отвода земельного участка, при формировании земельного участка для размещения объекта недвижимого имущества, строительство которого предусмотрено решением Президента Республики Беларусь, государственной программой, утвержденной Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, а также для обслуживания недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, реализуемого на аукционе по продаже объекта государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, и указывается в проекте решения местного исполнительного комитета об изъятии и предоставлении земельного участка, либо в проекте решения о разрешении строительства (реконструкции, капитального ремонта) подземных линейных сооружений, осуществляемого в границах охранных зон (контролируемых полос) этих сооружений в срок до полутора лет.

Потери сельскохозяйственного производства возмещаются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями на основании решений:

областных, Минского городского, городских (городов областного подчинения), районных исполнительных комитетов, администраций свободных экономических зон (если право изъятия и предоставления земельных участков делегировано соответствующими областными, Минским городским и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами) об изъятии и предоставлении земельных участков из сельскохозяйственных земель для целей, не связанных с назначением этих земель;

районных, городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов о разрешении строительства (реконструкции, капитального ремонта) линейных сооружений (газопроводов, нефтепроводов, кабельных линий электропередачи, связи и других сооружений), осуществляемого в границах охранных зон (контролируемых полос) этих сооружений в срок до полутора лет без права вырубки древесно-кустарниковой растительности.
Потери сельскохозяйственного производства возмещаются в доход республиканского бюджета на соответствующий счет по месту постановки гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица на учет. Эти средства используются на:

освоение новых земель (земли под болотами, земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, участки автомобильных дорог, выбывающих из эксплуатации, высвобождаемые земли под застройкой и другие не используемые в сельском хозяйстве земли) под сельскохозяйственные земли, проведение проектных, изыскательских и других работ по сельскохозяйственному освоению новых земель;

повышение плодородия почв (проведение культуртехнических работ на землях, не требующих осушения, ремонт мелиоративных систем и улучшение мелиорированных земель, рекультивация нарушенных земель, реконструкция осушительной сети, увеличение мощности плодородного слоя почвы малопродуктивных сельскохозяйственных земель и повышение их плодородия, включая отвод поверхностных вод, доставку и нанесение накопленного плодородного почвенного слоя), проведение проектных, изыскательских и других работ по повышению плодородия почв; землеустройство.

для целевого использования на освоение и улучшение сельскохозяйственных земель.

Д. Определение видов и размеров убытков землепользователей, включая упущенную выгоду. Порядок установления размера убытков землепользователей, причиненных в связи с изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости, регламентируется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 года № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667» и утвержденным им Положением «О порядке определения размера убытков, причиненных землепользователям изъятием у них земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости. 

При определении ориентировочного и фактического размера убытков, учитываются:
стоимость расположенных на земельных участках жилых домов, объектов культурно-бытового назначения, производственных и иных капитальных строений (зданий, сооружений), не завершенных строительством объектов; плодово-ягодных, лесных, защитных и иных насаждений, различных видов недревесной лесной продукции; удаляемых объектов растительного мира (деревьев, кустарников, газонов, цветников); мелиоративных и противоэрозионных сооружений; незавершенного производства или урожая сельскохозяйственных культур;

убытки, причиняемые ограничением (обременением) прав на земельные участки, в том числе установлением земельных сервитутов, в результате влияния, вызванного деятельностью граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

убытки, связанные с ограничением прав землепользователей или ухудшением качества земель в результате влияния, вызванного деятельностью граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым предоставлены изъятые земельные участки; 
упущенная выгода, за исключением случаев изъятия земельных участков из лесных земель лесного фонда для расширения на высоту древесно-кустарниковой растительности (насаждений) просек воздушных линий электропередачи в каждую сторону от крайних проводов;
плата за право заключения договора аренды земельного участка.

Ориентировочный и фактический размер убытков, причиняемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем одноквартирного, блокированного жилого дома, иных строений и сооружений при нем в случае реализации собственником права получения денежной компенсации вместо изымаемого участка определяется по их рыночной стоимости, но не ниже стоимости строительства.
Установление размера убытков, причиняемых сносом не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов и дач, производится в порядке их оценки в соответствии с Постановлением о порядке проведения оценки не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2006 года №507. В случае сноса законсервированных жилых домов и дач сумма убытков включает также затраты, связанные с их консервацией, величина которых устанавливается на основании подтверждающих документов.
Размер убытков, причиненных сносом объектов культурно-бы-тового назначения, производственных и иных капитальных зданий, в том числе не завершенных строительством, определяется по их рыночной стоимости, а в случае, если рыночная стоимость ниже их балансовой стоимости, то по величине последней.

Убытки, причиняемые нарушением функционирования мелиоративных и противоэрозионных сооружений, возмещаются гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которым предоставляются земельные участки, местным исполнительным комитетам, на территории которых они расположены, по расценкам на новое мелиоративное строительство, действующим на дату определения размера убытков.

Плодово-ягодные насаждения, лесные, защитные и другие многолетние насаждения оцениваются по стоимости покупки саженцев и затратам на их посадку и выращивание до начала плодоношения или смыкания крон. 
Размер незавершенного сельскохозяйственного производства определяется по фактически произведенным объемам работ (вспашка, внесение удобрений, посев, уход за посевами и т.д.) и затратам на них, а также стоимость высеянных семян, внесенных органических и минеральных удобрений, химических средств защиты растений, но не использованных в связи с изъятием земельного участка.
Если на земельном участке проведен основной комплекс агротехнических мероприятий по возделыванию сельскохозяйственной культуры и уходу за ней, размер убытков, связанных с изъятием или временным занятием данного участка, определяется по стоимости урожая культуры, исходя из среднего ее значения за последние 5 лет и цен, действующих на момент проведения расчетов. В этом случае стоимость незавершенного производства не возмещается.

Упущенная выгода связана с прекращением ежегодных доходов землепользователя с изымаемого земельного участка. Она определяется при изъятии у сельскохозяйственной организации сельскохозяйственных земель (пахотных, используемых под постоянные культуры, луговых) для несельскохозяйственных целей. Упущенная выгода устанавливается в размере трехкратной величины чистого дохода с изымаемого земельного участка при предоставлении земель сроком до 10 лет и в размере пятикратной величины – при предоставлении земельного участка на срок более 10 лет. Величины чистого дохода определяются по результатам кадастровой оценки земель. В случае отрицательной величины чистого дохода расчет упущенной выгоды не выполняется.

Размеры убытков, причиняемых неполучением урожая различных видов недревесной лесной продукции, определяется исходя из среднего за последние 5 лет объема добычи продукции и цен, действующих на дату определения размера убытков.
Затраты на восстановление капитальных строений, не завершенных строительством капитальных строений, поврежденных в результате просадок земной поверхности при разработке месторождений полезных ископаемых, определяются исходя из сметной стоимости работ по строительству новых и реконструкции существующих капитальных строений, а дополнительные затраты на осуществление мер защиты зданий и сооружений, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых, от возможных просадок земной поверхности – исходя из стоимости комплекса мер защиты, включая проектно-изыска-тельские работы.

При изъятии земельного участка, за право заключения договора аренды которого внесена плата, арендатору возмещаются убытки в размере платы за право заключения договора аренды исходя из кадастровой стоимости земельного участка на дату определения убытков и коэффициентов в зависимости от оставшегося срока аренды.
Убытки, причиняемые изъятием или временным занятием земельных участков, сносом расположенных на них объектов недвижимости, а также ограничением прав землепользователей или ухудшением качества земель в результате влияния, вызванного деятельностью граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым отводятся земельные участки, подлежат возмещению в полном объеме землепользователям, понесшим убытки.
Е. Подготовка технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы. При отводе земельных участков для целей, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства, возникает опасность безвозвратной потери ценнейшего свойства земли – почвенного плодородия. С целью ее предотвращения на собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов возложена обязанность проводить мероприятия по:

сохранению почв и их плодородия;

рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Требования законодательства об охране и использовании земель предусматривают различные способы сохранения плодородного слоя почвы:

посредством рационального использования земель без нарушения почвенного покрова;

мерами рекультивации земель, т.е. восстановления почвенного покрова, нарушенного при проведения различных видов работ;

посредством снятия плодородного слоя почвы для последующего нанесения его на малопродуктивные участки сельскохозяйственных земель за пределами отвода.

При предоставлении сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных нужд плодородный слой почвы с изымаемого участка должен быть снят, сохранен и использован для улучшения других земель. На выполнение данной работы составляется рабочий проект, задание на подготовку которого разрабатывается в составе проекта межхозяйственного землеустройства на стадии предварительного согласования места расположения объекта в виде технических условий снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы.

В технических условиях указывают:

местоположение площади участков, с которых снимается плодородный слой;

толщина снимаемого слоя и характеристика почвенного покрова;

направление использования плодородного слоя;

расположение временных отвалов;

местоположение и площади участков, улучшаемых землеванием;

толщина наносимого слоя;

основные требования к освоению земель с нанесенным природным слоем (сроки освоения, агротехника, культуры и т.д.).

К заданию на проектирование прилагаются чертежи. Рабочий проект должен быть составлен до момента предоставления земельного участка.

Ж. Подготовка технических условий рекультивации нарушаемых земель. Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на восстановление (формирование) природно-исторической и хозяйственной ценности нарушенных земель, в том числе плодородия почв, улучшение условий окружающей среды и т.д.

В зависимости от последующего целевого использования земельных участков выделяют следующие основные направления рекультивации: сельскохозяйственное – осуществление комплекса работ по приведению нарушенных земель в состояние, позволяющее их использовать в качестве сельскохозяйственных земель (пахотных, луговых и т.д.); лесохозяйственное – подготовка нарушенных земель для создания лесонасаждений различного назначения (противоэрозионных, водоохранных, лесопарковых и др.); рыбохозяйственное – создание на рекультивированных землях водоемов для рыборазведения; водохозяйственное – создание на рекультивированных землях водоемов различного назначения (противопожарных, для орошения, водопоя скота и т.д.); рекреационное – создание зон отдыха; природоохранное – подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления биологического разнообразия и гидрологического режима; строительное – приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для строительства (промышленного, жилищного, дорожного и др.).

Работы по рекультивации обычно проводятся в два этапа: технический и биологический.

Технический предусматривает планировку поверхности, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство мелиоративных сооружений, а также проведение других мероприятий, создающих условия для использования участка и восстановления почвенного плодородия.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение физических, химических и биологических свойств почв.

При предоставлении земельных участков для несельскохозяйственных нужд, связанных с нарушением земель, в составе землеустроительного проекта разрабатываются технические условия рекультивации. В них указываются:

местоположение и площади участков, требующих проведения рекультивации;

направления использования земель после рекультивации;

площадь участков, на которых снимается плодородный слой и его толщина;

природный состав поверхностного слоя, на который наносится плодородный и его толщина;

основные параметры рельефа после рекультивации (формы, уклоны и т.д.);

требования к биологическому этапу рекультивации;

сроки выполнения работ.

З. Подготовка предложений по условиям предоставления земельного участка. Условия предоставления земельного участка указываются в решении об его изъятии и предоставлении земельного участка, они должны быть подготовлены при составлении землеустроительного проекта образования земельного участка несельскохозяйственной организации, выполнены до начала и в процессе использования участка. Они разрабатываются по согласованию с землепользователями, чьи земли изымаются, и теми, кому предоставляются.

В условия предоставления участков включают мероприятия по:

охране окружающей среды, сельскохозяйственных земель, растительности, водных источников, атмосферы, памятников культуры и истории, а также защите почв от эрозии, заболачивания, загрязнения, иссушения;

ограничению прав землепользователя, которому предоставляется земельный участок, в интересах других землепользователей или государства (сервитуты, обременения) на основании нормативных актов.
7.4. Оценка и сопоставление вариантов проектных решений

При проектировании земельных участков несельскохозяйственных организаций, как правило, разрабатывается несколько вариантов их размещения. Они оцениваются по технико-экономическим показателям, основные из которых следующие:

площадь землепользования, состав и площади сельскохозяйственных земель в его границе;

характеристика почвенного покрова участка;

балл качественной оценки земель;

нормативная урожайность сельскохозяйственных культур и садов;

число затрагиваемых земельных участков других организаций;

площадь, на которой требуется внесение дополнительных изменений в существующие земельные участки (проведение межхозяйственного землеустройства);

число и площадь хозяйств, требующих проведения внутрихозяйственного землеустройства;

площадь, с которой снимается плодородный слой почвы;

площадь земель, подлежащих рекультивации;

площадь, улучшаемая землеванием;

потери сельскохозяйственного производства на пахотных, луговых землях и в целом;

ежегодные потери валовой продукции (чистого дохода);

затраты на возмещение убытков землепользователей;

упущенная выгода;

затраты на проведение землеустройства;

снижение потерь за счет проведения землевания.

К дополнительным показателям могут быть отнесены:

затраты на предотвращение негативных последствий размещения объекта;

затраты на снятие и сохранение плодородного слоя почвы;

затраты на землевание;

затраты на рекультивацию нарушенных земель;

величина земельного налога;

величина арендной платы;

другие затраты организаций, которым предоставляется земельный участок;

общая сумма потерь и затрат.

Основным критерием, определяющим выбор лучшего варианта, считается наименьший ущерб, причиняемый сельскому хозяйству и окружающей среде.

Контрольные вопросы и задания
1. Каково содержание межхозяйственного землеустройства при образовании земельных участков несельскохозяйственного назначения? 
2. Каковы последствия размещения несельскохозяйственного объекта на территории? 
3. Назвать виды земельных участков несельскохозяйственных организаций. 
4. Какие принципы необходимо соблюдать при образовании земельных участков несельскохозяйственного назначения? 
5. Привести последовательность выполнения и содержание работ при образовании земельных участков несельскохозяйственных организаций. 
6. Какие составные части включает проект образования земельных участков несельскохозяйственного назначения? 
7. Назвать основные способы установления площади земельных участков несельскохозяйственных организаций. 
8. Как установить величину потерь сельскохозяйственного производства? 
9. Назвать виды убытков землепользователей и способы их расчета. 
10. Перечислить показатели сравнения вариантов размещения земельных участков несельскохозяйственного организаций.
8. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

8.1. Народнохозяйственный подход к образованию 

земельных участков несельскохозяйственного назначения
К земельным участкам несельскохозяйственного назначения относятся земельные участки промышленных, транспортных, лесохозяйственных, водохозяйственных, природоохранных, градостроительных и других организаций.
Земли этих объектов служат в качестве территориального базиса их деятельности, естественного основания для размещения зданий, сооружений, коммуникаций. Плодородие земли в данном случае не имеет значения. Обычно такие земельные участки не образуют больших компактных массивов; они разбросаны среди других, чаще всего земельных участков сельскохозяйственных организаций, вклиниваясь, вкрапливаясь и пересекая их, тянутся длинными узкими полосами. Часто это приводит к нарушению устойчивости сельскохозяйственного производства, вызывает необходимость реорганизации существующих земельных участков. Кроме того, объекты (заводы, электростанции, добывающие предприятия и т. п.), размещенные на отводимых участках, могут оказывать вредное влияние на окружающую территорию.

Вместе с тем отдельные земельные участки указанного типа могут размещаться крупными массивами на больших площадях. К ним относятся заповедники, лесхозы, водохозяйственные объекты и т. д. В отличие от сельскохозяйственных, они весьма разнообразны по своим характеристикам, многочисленны, а их образование может иметь существенные особенности. В любом случае необходимо:

1) проектировать размещение и параметры земельных участков несельскохозяйственного назначения в соответствии с функциями и внутрихозяйственной структурой размещаемого объекта;

2) просчитывать несколько вариантов размещения для определения лучшего проектного решения с позиций народнохозяйственной эффективности;

3) учитывать социально-экономическую и экологическую ценность предоставляемых земель.

Народнохозяйственный подход к выбору проектного решения требует:

1) полного учета положительных и отрицательных последствий принятого способа использования земельных ресурсов, а также влияния размещаемого объекта и его земельного участка на территорию и окружающую среду в ближайшей и отдаленной перспективе;

2) последовательной реализации принципа абсолютной экономии земли, ее минимального расходования под объекты промышленного и другого строительства в пределах, соответствующих современному уровню развития производительных сил. 
8.2. Отвод земель для промышленных предприятий и АЭС

При проектировании земельных участков (площадок) промышленных предприятий эффективным способом экономии земли является размещение их в составе промышленных узлов, т.е. групп предприятий с общими объектами вспомогательных производств, инженерных сооружений и коммуникаций.

При предоставлении участков для крупных промышленных предприятий производственных комплексов в новых районах одновременно с выбором площадки выбирается и отводится территория для создания поселка или города с учетом строительных и планировочных требований.

Размещение атомных электростанций (АЭС) практически не связано с местами запасов топлива, что позволяет приближать их к потребителям электроэнергии. Сами АЭС не требуют для размещения больших земельных площадей, но многие из них нуждаются в искусственных водохранилищах – охладителях, которые занимают значительные площади. Вокруг атомной электростанции устанавливается санитарно-защитная зона (в радиусе 3 км с учетом розы ветров), жители из которой должны быть переселены на новые места.

В настоящее время в Республике Беларусь действует технический кодекс установившейся практики ТКП 098-2007 (02250/02300) «Размещение атомных станций. Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки атомной станции», утвержденный Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 10 октября 2007 г. № 16 / 87. Согласно этому кодексу работы по установлению местоположения атомной станции проводятся в приведенной ниже последовательности: 

1) выявление и изучение одного или нескольких конкурентных пунктов и выбор оптимального;

2) выявление и изучение в выбранном пункте конкурентных площадок и выбор оптимальной.

Пункт размещения АЭС – это территория в пределах рассматриваемого для строительства атомной станции района, позволяющая разместить несколько площадок станции, для которых ландшафтно-географические и ситуационные условия (взаимное расположение станции и городов, крупных предприятий и других объектов, условия водоснабжения, транспортные, социально-демографические, агропромышленные и производственные условия) близки по своим характеристикам.

Площадка размещения АЭС включает в себя территорию в пределах охраняемого периметра, на которой размещаются основные и вспомогательные здания и сооружения атомной станции (промплощадка) и территорию за пределами ограды, на которой располагаются объединенные распределительные устройства, внешние гидросооружения (водоёмы-охладители, насосные станции, подводящие и отводящие каналы), очистные сооружения, шламоотвалы, база стройиндустрии, перевалочная база, жилпосёлок атомной станции и т. д.

При проведении работ по оценке пригодности пунктов и площадок для размещения АЭС должны рассматриваться следующие факторы:

- природные условия, влияющие на безопасность станции;

- события, связанные с деятельностью человека (техногенные факторы), способные оказать влияние на безопасность АЭС;

- влияние станции на окружающую среду и радиационную безопасность населения.

Для выявления пунктов возможного размещения АЭС в пределах заданного района и выбора конкретной площадки проводятся инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидроме-теорологические изыскания, исследования по изучению сейсмотектонических условий по оценке сейсмической опасности, а также факторов, связанных с влиянием атомной станции на окружающую среду и радиационную безопасность населения (распределение населения, экология, земле- и водопользование, радиоэкология).

8.3. Отвод земель для строительства линейных сооружений

К линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, магистральные трубопроводы, каналы, водоводы, линии электропередач, связи и другие. Главной особенностью установления границ земельных участков для строительства этих объектов является их значительная протяженность.

При размещении участков для строительства линейных сооружений необходимо проявлять особую осторожность, так как в противном случае возможно резкое снижение эффективности производства и ухудшение использования земли на территории, значительно превышающей предоставляемую площадь. 
Транспортным организациям земельные участки предоставляются в постоянное пользование: для железных дорог – под земляное полотно, искусственные сооружения, линейно-путейные здания, станции, защитные лесонасаждения; для автомобильных дорог – под земляное полотно, проезжую часть, дорожные сооружения, жилые и служебные здания, лесные насаждения и др. Кроме земель, отводимых в постоянное пользование, при сооружении линейных объектов обычно земельные участки предоставляются и во временное пользование на период строительства: под карьеры, временные жилые и производственные постройки и сооружения, подъездные и объездные дороги и т.д. Для большинства коммуникаций (линейных сооружений) существуют утвержденные нормы отвода земель. Участки, предоставляемые временно (на период строительства) и использование которых связано с нарушением земель, подлежат возврату после их рекультивации.
Согласно Указу № 667 земельные участки для строительства и обслуживания линейных сооружений (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи, связи и других сооружений) из земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурно-го назначения, земель лесного фонда, не предусмотренных по условиям их эксплуатации для лесовыращивания, предоставляются юридическим лицам в постоянное пользование либо аренду, а индивидуальным предпринимателям – в аренду.
Не требуется изъятие и предоставление земельных участков (за исключением земельных участков выше указанных категорий земель), необходимых на период строительства подземных линейных сооружений, осуществляемого в срок до полутора лет. Строительство таких сооружений осуществляется на основании земельно-кадастровой документации, акта выбора места размещения земельного участка в соответствии с утвержденной градостроительной документацией с возмещением убытков и потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства (если они имеют место).
При изъятии сельскохозяйственных земель для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования, иных объектов в полосе отвода дорог (размеры полосы отвода определяются на основании проектной документации с учетом ее категории), которые предусмотрены архитектурным (строительным) проектом строительства, реконструкции, ремонта этой автодороги потери сельскохозяйственного производства не возмещаются.

При строительстве иных объектов, необходимых для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования на сельскохозяйственных землях и располагаемых за пределами полосы отвода такой дороги (площадки для складирования грунта, стоянок техники, стройгородки, карьеры и резервы грунта, инженерные коммуникации и иное), указанные потери подлежат возмещению.

Установление границ земельных участков, предоставленных для строительства и (или) обслуживания линейных объектов и сооружений, выполняется в соответствии с требованиями ТПК 289-2010.

По границам земельных участков, предоставленных организациям для строительства и (или) обслуживания автомобильных и железных дорог допускается закреплять на местности межевыми знаками только узловые точки (стыки) границ смежных земельных участков, а также характерные точки границ через 3–5 км группами по 3–4 знака со скрытыми центрами.

8.4. Отвод земель для горнодобывающих организаций

Большое  своеобразие имеет образование земельных участков гор-
нодобывающих организаций. Промышленная добыча полезных ископаемых начинается только после оформления горного отвода и получения в установленном порядке земельного участка, необходимого для организации горных работ.

Горный отвод – это часть недр, выделяемая специализированными горными органами для промышленной разработки содержащихся в них залежей полезных ископаемых.

Земельный участок для этой цели предоставляется в обычном порядке после оформления горного отвода. Его размер и конфигурация определяются структурой горнодобывающей организации и параметрами горного отвода.

Для земельных участков горнодобывающих организаций характерны:

1) динамичность во времени и пространстве (вовлечение новых земель и освобождение их в нарушенном состоянии);

2) ограниченность срока пользования определенными участками;

3) значительное воздействие на окружающую среду;

4) необходимость воспроизводства потребляемых земельных ресурсов (рекультивации).

В настоящее время около 80% добычи полезных ископаемых осуществляется открытым способом. Он гораздо дешевле, чем подземный, но связан с большими потерями земли. Большие участки земной поверхности нарушаются карьерами, глубина которых может достигать 100 м и более, засыпаются отвалами высотой до 50 м. Открытые горные работы ухудшают гидрологические условия (иссушают землю) на территории, в 10–12 раз большей, чем сама нарушенная площадь, загрязняют окружающую территорию и атмосферу.

Организации, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых открытым способом, а также производящие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, обязаны снимать и хранить плодородный слой почвы в целях использования его для рекультивации земель и повышения плодородия малопродуктивных сельскохозяйственных земель.

Земельные участки, на которых промышленные организации производят добычу торфа на топливо, удобрение, подстилку и для изготовления другой торфяной продукции, по мере их освобождения от торфоразработок отдельными участками возвращаются прежним землепользователям.

Такие участки должны отвечать следующим условиям:

участки, на которых добыча торфа велась фрезерным способом, должны иметь ровную поверхность (пни должны быть выкорчеваны и вывезены за пределы участков, оставшиеся после корчевки ямы засыпаны, земля разровнена;

осушительная и водоотводящая сеть, а также гидротехнические сооружения должны быть в исправном состоянии, пригодном для использования под сельскохозяйственные земли, лесные насаждения и т.д.;

природный (защитный) слой торфа должен быть не менее 0,2 м. Затраты, необходимые для указанных целей, производятся за счет эксплуатационных расходов организаций, добывающих торф.
8.5. Отвод территории заповедников

Одним из специфических видов землепользований являются территории заповедников. Земля в данном случае передается в постоянное пользование, причем необходимо проведение межхозяйственного землеустройства. Размещение, площадь, конфигурация, границы, структура земель зависят от профиля заповедника и целей его создания. Как правило, главное назначение заповедников – сохранение в естественном, нетронутом виде определенной части природной среды. Поэтому всякая деятельность, нарушающая ее или угрожающая сохранению природных объектов, запрещается как на территории самого заповедника, так и в пределах устанавливаемой вокруг него охранной зоны.

В структуре территории заповедника выделяют следующие функциональные зоны:

1) абсолютной заповедности;

2) научных исследований;

3) хозяйственную;

4) рекреационную.

Кроме того, вокруг заповедника при необходимости может быть установлена охранная (буферная) зона с ограничительным режимом использования природных ресурсов.

Зоны абсолютной заповедности и научных исследований должны иметь площадь, достаточную:

1) для ботанических и ландшафтных заповедников, с учетом ареалов распространения охраняемых растительных сообществ;

2) для зоологических заповедников – не менее площади охотничьих (луговых) участков, необходимых для поддержания критической численности охраняемой популяции.

Хозяйственная зона включает центральную усадьбу и прилегающие сельскохозяйственные земли. Размещать ее целесообразно на краю земельного массива. Это уменьшит ее размеры, сократит площади с повышенным фактором беспокойства для диких животных (около дорог и т. п.). Земельный участок заповедника должен быть максимально компактным, иметь минимальную линию соприкосновения с окружающей территорией. Границы следует проводить по естественным рубежам.
8.6. Отвод земель для строительства крупных 
гидротехнических сооружений и водохранилищ

Межхозяйственное землеустройство в зонах крупных водохранилищ является одной из наиболее сложных землеустроительных задач. В практике землеустроительных работ его называют также «земельно-хозяйственным устройством».

Водохранилища – это искусственные водоемы значительной вместимости, образуемые обычно плотинами в долинах рек для целей гидроэнергетики, орошения земель, водоснабжения, водного транспорта и других потребностей. Основные параметры водохранилища – площадь водной поверхности, глубина, ширина, длина, уровни воды, объемы воды.

Наиболее крупные по площади водохранилища создаются при строительстве гидроэлектростанций в равнинной местности. При этом затапливаются обширные территории и вызывается обрушение берегов, изменение климатических условий и др. Изменяются расселение, размещение предприятий и отраслей народного хозяйства. Происходят безвозвратные потери земельной площади, в том числе ценных сельскохозяйственных земель. Приходится переносить населенные пункты, предприятия, строить дороги и другие сооружения.

Для уменьшения отрицательных последствий, связанных с образованием водохранилищ, разрабатывается и осуществляется комплекс специальных мероприятий, включающий определение площади затопления (и возможностей ее уменьшения); инженерную защиту земель; поиск возможностей возместить потери продуктивных земель; переселение жителей; перенос предприятий, сооружений, коммуникаций; реорганизацию территории и производств сельскохозяйственных предприятий. Возникает необходимость в сложных землеустроительных работах по межотраслевому перераспределению земель и осуществлению перечисленных мероприятий. Поэтому в составе предпроектных документов, определяющих размещение и параметры гидротехнических объектов, разрабатывается раздел по межхозяйственному землеустройству.

Проектные землеустроительные работы выполняются в соответствии с заданием на проектирование. По крупным объектам работы ведутся в несколько этапов – схема, технико-экономические расчеты (ТЭР), технико-экономическое обоснование (ТЭО), с различной точностью.

Для составления землеустроительного проекта задание на проектирование должно включать следующие исходные данные:

1) местоположение и назначение объекта;

2) отметка НПУ водохранилища (НПУ – нормальный подпорный уровень – это предельный уровень воды в водохранилище, который плотина поддерживает в нормальных условиях эксплуатации, определяемый отметкой уровня воды у плотины);

3) местоположение створа плотины;

4) размещение сооружений инженерной защиты земель, населенных пунктов и других объектов;

5) режим регулирования стока и т. д.

Затем проводятся подготовительные работы, включающие сбор, изучение и систематизацию исходных материалов о состоянии землевладений, землепользований и районов, расположенных на территории проектируемого водохранилища.

При предоставлении земель для размещения водохранилищ изменяются условия использования земель и образуются зоны их воздействия на прилегающую территорию.
Зона затопления – это территория, находящаяся под водой постоянно или имеющая такой режим периодического затопления, при котором хозяйственное использование земли исключается. Они изымаются из существующих земельных участков.

Зона подтопления – прилегающая к водохранилищу территория, на  которой  в  связи с подъемом уровня грунтовых вод изменяются ус-
ловия использования земель. Подтопление вызывает избыточное увлажнение земель, в результате чего на них невозможно возделывать полевые культуры, плодово-ягодные растения, ухудшается растительный покров на лугах. Подтопление может привести также к просадке и деформации зданий.

Рассматриваемые земли не изымаются у землевладельцев и землепользователей (кроме расположенных в подзоне сильного подтопления). 

Зона переформирования берегов – это береговая полоса, подвер-гающаяся обрушению, размыву, оползневым и другим деформациям под влиянием водохранилища (ветровые волны и т. п.). Внешней границей зоны является линия, формирующаяся на момент стабилизации берега; она устанавливается на основе прогнозов. На  предпроектной 
стадии берегообрушение предполагается в 100-метровой полосе вдоль крутых берегов на участках активного волнобоя.

Зона мелководий – территория, покрытая слоем воды глубиной не более 2 м относительно отметки НПУ. Это затопленные земли, не дающие существенного водохозяйственного эффекта. Данная зона может оказаться очагом размножения малярийных комаров. Ее выявление необходимо для разработки санитарных мероприятий и определения возможностей использования мелководных участков для нужд сельского хозяйства.

Зона ухудшения организационно-территориальных условий вклю-чает земли, которые в условиях образования водохранилища нецелесообразно или невозможно использовать по прежнему назначению из-за недоступности, малой величины остающихся участков, размещения их на островах и других организационно-хозяйственных причин.

Все названные зоны относятся к верхнему бьефу водохранилища. В нижнем бьефе также возможны изменения: сокращение площади заливных лугов, осуходоливание поймы, периодическое временное затопление узкой прибрежной территории и др.

Проекты крупных водохранилищ обычно разрабатываются несколькими проектными организациями в несколько предпроектных и проектных стадий. Вопросы межхозяйственного землеустройства сначала разрабатываются применительно к вариантам размещения створа плотины и проектных отметок НПУ; рассчитанные при этом показатели технико-экономического обоснования учитываются при выборе лучшего варианта размещения. Затем применительно к утвержденному створу плотины и отметке НПУ составляется проект межхозяйственного землеустройства на зону воздействия водохранилища в приведенной ниже последовательности.
1. Устанавливается расположение всех земель, относящихся к зоне воздействия водохранилища и строительства гидроузла, их границы по хозяйствам и районам зоны затопления, подтопления, мелководий, строительные площади и т. д.

Размещение самого водохранилища, которое составляет основную часть предоставляемых земель, устанавливается в соответствии с границами зоны затопления (по горизонтали затопления), которые показываются на проектных планах масштаба 1:25000 или 1:10000. Наносятся земельные участки, предоставляемые в условиях образования водохранилища и строительства ГЭС. Выявляются образующиеся острова и определяется возможность их хозяйственного использования.

2. После нанесения границ предоставляемых земель (горизонталей затопления) вычисляют площади (общие по видам земель) и составляют экспликации по каждому земельному участку. Готовят также проектные экспликации по категориям земель на каждый район, область и водохранилище в целом.

3. На проектные планы наносят границы подтопляемых земель, на которых запрещается новое строительство, изменяется характер использования сельскохозяйственных земель и их продуктивность. Вычисляют проектные экспликации подтопляемых земель. По каждому земельному участку определяют площади и составляют проектные экспликации остающихся видов земель.

4. Устанавливают населенные пункты, производственные центры, дороги, мосты, линии связи и другие объекты, существование которых на прежнем месте в результате затопления, подтопления и других причин становится невозможным или теряет свое хозяйственное значение. Решают вопрос о необходимости защиты тех или иных объектов.

Выявляют мелководья, наносят их границы, определяют площади; решается вопрос об их хозяйственном использовании или инженерной защите.

Инженерная защита – это ограждение земельных участков, населенных пунктов, предприятий земляными валами и другими видами сооружений в целях защиты их от затопления, подтопления, обрушения берегов. На защищаемой территории осуществляются мероприятия по отводу поверхностных вод и борьба с повышением их уровня (дренаж). Инженерная защита требует значительных затрат, но имеет много преимуществ по сравнению с переносом объектов на другое место.

5. Определяют размеры и способы возмещения потерь сельскохозяйственного производства в результате сокращения площади продуктивных земель и объема сельскохозяйственного производства. Возмещение площадей сельскохозяйственных земель и объема производства продукции может быть осуществлено за счет освоения в пахотные или луговые земли болот, кустарников, мелколесья и других земель посредством осушения, орошения, культуртехнических мероприятий. При этом учитывается качество земель.

6. Определяют виды и размеры убытков землевладельцев и землепользователей, которые складываются из потерь предприятий, а также потерь отдельных граждан (рабочих, служащих, пенсионеров), вызванных затоплением и подтоплением. Определяется стоимость всех убытков и размеры затрат на их возмещение, включая переселение.

7. Подготавливают предложения по снятию и использованию плодородного слоя почвы с затопляемых земель для составления рабочего проекта.

8. Разрабатывают предложения по основным условиям предоставления земель новому объекту, включая восстановление нарушенных транспортных связей, охрану природных ресурсов и окружающей среды, охрану объектов культуры и истории, установление режимов использования водных ресурсов водохранилища и т. п.

9. Разрабатывают предложения по реорганизации существующих земельных участков, производства, расселения, определяют размер затрат на эти мероприятия.
8.7. Особенности образования земельных участков 

садоводческих товариществ

Одним из основных направлений земельной политики в Республике Беларусь является максимальное удовлетворение потребностей граждан в земельных участках для ведения коллективного садоводства. 

При размещении земельных участков садоводческих товариществ необходимо выполнять следующие требования.

1. Их границы следует совмещать с естественными и искусственными рубежами без дробления крупных контуров сельскохозяйственных земель с учетом создания земельных участков по возможности правильной конфигурации. При этом должны учитываться интересы местного населения, предприятий и организаций, расположенных на данной территории.

2. Земельные участки необходимо размещать так, чтобы сократить затраты времени садоводов на переезды к участку и обратно, что создаст условия для их нормальной работы и отдыха.

3. По природным свойствам земельные участки должны обеспечивать минимальные затраты на освоение и организацию инженерной инфраструктуры (почвы дерново-подзолистые автоморфные супесчаные или суглинистые, крутизна склона – до 6о, экспозиция склона – южная или юго-западная).
4. При размещении земельных участков садоводческих товариществ должны выдерживаться требования рационального использования земель и природопользования.

После образования садоводческого товарищества, регистрации его устава и избрания правления готовится ходатайство о предоставлении ему земельного участка.

Предварительную общую площадь территории коллективного сада рассчитывают по формуле 

                                            
[image: image29.wmf],

NPK

S

=

                                              (8.1)

где N – количество членов садоводческого или огороднического товарищества;

P – площадь земельного участка члена садоводческого товарищества, га;

K – коэффициент, учитывающий площадь земель, занятых под дорогами, коммуникациями и другими объектами общего пользования.

Максимально допустимый размер участка, предоставляемого в коллективных садах, определяется Кодексом Республики Беларусь о земле и составляет 0,15 га.

Значение коэффициента K для малых садов (от 30 до 100 участков) принимается равным 1,25, для средних (от 101 до 300 участков) – 1,22, для крупных (свыше 300 участков) – 1,19. При проведении мелиоративных работ, создании водоемов или при уклоне территории свыше 80 общую площадь участка увеличивают на 5%. В необходимых случаях к расчетной территории коллективного сада добавляют площадь подъездных путей и площадь участка охраняемого леса.

Земельный участок садоводческого товарищества состоит из земельных наделов его членов и земель общего пользования (дороги, лесополосы, автостоянки и т.д.). За садоводческим товариществом закрепляется в постоянное пользование только площадь земель общего пользования.

Прежде чем приступить к разбивке площади коллективного сада на индивидуальные участки и их распределению между садоводами, осуществляется комплексное освоение его территории: проводятся мелиоративные и культуртехнические мероприятия, планировка и комплексное агрохимическое окультуривание и другие. Указанные виды работ можно проводить только после утверждения проекта организации  и  застройки  территории  садоводческого  товарищества (рис. 8.1).
[image: image30.png]



Рис. 8.1. Организация и застройка территории садоводческого товарищества:

1 – садовый домик; 2 – хозяйственный блок; 3 – сторожка с садовым участком; 4 – общественная постройка; 5 – спортплощадка; 6 – граница коллективного сада; 7 – автостоянка; 8 – пруд; 9 – пляж.

При организации территории коллективного сада выделяются зоны индивидуальных садовых участков с дорогами и проездами и общего пользования.

По границе земельного участка проектируются садозащитная опушка и окружная дорога шириной 10 м. В зоне общего пользования размещаются административный центр с медпунктом, автостоянки, детские игровые и спортивные площадки, фрукто- и овощехранилища, артезианская скважина, шахтные колодцы, площадки для сбора мусора и т. д. 

Территория садоводческого товарищества разбивается на кварталы межквартальными дорогами шириной 6–8 м, внутри которых проектируются земельные наделы членов садоводческих товариществ.Членам садоводческих товариществ предоставлено право возводить на выделенных им земельных участках садовые дома, хозяйственные постройки для содержания домашней птицы, хранения хозяйственного инвентаря и других нужд, строить теплицы, выращивать сельскохозяйственные культуры и т.д.

В целях рационального использования земель на небольшом по площади садовом участке необходима его планировка, заключающаяся в правильной организации территории. При этом учитываются не только пожелания садоводов, но и определенные землеустроительные, строительно-планировочные, санитарно-гигиенические и другие требования.
Контрольные вопросы и задания
1. В чем состоит народнохозяйственный подход к образованию земельных участков несельскохозяйственного назначения?

2. Назвать основной способ экономии земель при проектировании промышленных предприятий. 

3. Привести особенности отвода земель для строительства линейных объектов. 

4. Что такое горный отвод? 

5. Каковы особенности отвода территории заповедников? 

6. Какие зоны влияния на прилегающую территорию образуются при отводе земель для размещения водохранилищ? 

7. Назвать последовательность разработки проекта межхозяйственного землеустройства при отводе земель под крупные водохранилища. 

8. Какие требования предъявляются к выбору участка для размещения садоводческого товарищества?
9. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА МЕСТНОСТЬ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
9.1. Понятие, задачи и способы перенесения границ земельных участков на местность
Перенесение проектов отвода земельных участков производится в случаях образования новых, реорганизации существующих земельных участков, а также при отсутствии или невозможности восстановления документов, подтверждающих право на земельный участок.

Основанием для установления и закрепления границы земельного участка на местности являются решения компетентного органа исполнительной и распорядительной власти о его предоставлении, проект отвода данного участка, а также ходатайство юридического или физического лица, которому участок предоставляется.

Перенесение проекта на местность и закрепление границы земельного участка должно обеспечить:

бесспорность положения границ земельных участков на местности;
возможность бесспорного восстановления фиксированной границы земельного участка в случае утраты (уничтожения) межевых знаков и граничных линий;

правильное техническое оформление границы земельного участка в целях осуществления государственной регистрации в отношении земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него, а также защиты прав землепользователей;
учет земель с необходимой и достаточной точностью;

последующий государственный контроль за целевым и рациональным использованием предоставленных земельных участков;

последующий государственный контроль за целевым и рациональным использованием предоставленных земельных участков;

достоверность исчисления платежей за землю.
Перенесение проекта отвода земельного участка может производиться геодезическим и комбинированным (аэрофотогеодезическим) способами. Выбор способа определяется исходя из желания заинтересованного лица, требуемой точности измерений при определении координат поворотных точек границы земельного участка, масштаба имеющихся планово-картографических материалов, наличия пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей сгущения, материалов аэрофотосъемки на территорию проведения Работ, оснащенности средствами измерения, иными измерительными приборами, вычислительными средствами и сопутствующим программным обеспечением, а также иных условий. 

Комбинированный (аэрофотографический) способ установления границ применяется только при наличии качественных материалов аэрофотосъемки, позволяющих определить геодезические данные с точностью плана границ земельного участка. При этом производится опознавание на местности проектных или существующих границ, существующих поворотных течек или точек, намеченных на проектном плане, а также их дешифрирование на основе бесспорно опознаваемых элементов ситуации на местности и материалах аэрофотосъемки (проектная граница наносится на материалы аэрофотосъемки и переносится на местность идентично положению на фотоплане относительно смежных элементов ситуации или совмещается с естественными рубежами на фотопланах и на местности).

Геодезический способ предполагает прокладывание теодолитных или тахеометрических ходов, а в качестве основы применяются пункты опорной геодезической сети и съемочного обоснования.
Инструкция предусматривает возможность установления фиксированной и нефиксированной границы земельного участка.

Фиксированной считается граница земельного участка, установленная (восстановленная) на местности с закреплением и координированием ее поворотных точек в установленном порядке.
Нефиксированная – граница, установленная по планово-картогра-фическим материалам (материалам земельно-информационной системы Республики Беларусь, иным цифровым планово-картографическим материалам, привязанным в государственную систему координат или системе координат 1963 года) без закрепления на местности ее поворотных точек межевыми знаками.
Работы по перенесению проекта на местность подразделяются на три стадии:

подготовительные;

полевые;

камеральные.

Каждая из стадий имеет свое содержание и порядок выполнения работ.

9.2. Подготовительные работы при перенесении проекта 

отвода земельного участка на местность
Подготовительные работы по перенесению границы земельного участка, предоставленного в установленном порядке, включают сбор, систематизацию и изучение следующих документов: материалов по изъятию и предоставлению земельного участка с проектом его отвода и копией строительного проекта, генерального плана сельского населенного пункта и поселка городского типа, проекта детальной планировки района застройки города; копии решения об изъятии и предоставлении данного участка; сведений о наличии пунктов опорной геодезической сети и съемочного обоснования; геодезических данных по границам ранее установленных смежных земельных участков; плана землепользования организации, из земель которой намечается отвод последнего срока обновления; материалов вычисления площадей контуров земель и др. Далее намечаются способы перенесения проекта отвода на местность и привязки к пунктам геодезической сети, местоположение межевых знаков, проложение теодолитных или тахеометрических ходов, проводится подготовка геодезических данных, необходимых для проведения работ, устанавливается наличие подземных коммуникаций в местах постановки межевых знаков. При этом учитываются степень сложности ситуации, условия измерения углов, линий и привязки поворотных точек окружной границы земельного участка к пунктам опорной геодезической сети. При установлении (восстановлении) границ земельных участков в качестве исходных данных допускается использование ранее установленных на местности и координированных межевых знаков, углов капитальных строений и ограждений, а также сохранившиеся пункты плановой привязки аэрофотоснимков.

Основным графическим документом, необходимым для перенесения проекта отвода земельного участка на местность, является рабочий (разбивочный) чертеж. На нем отображают: границу отводимого участка; точки поворота его границы, закрепляемые и ранее закрепленные межевыми знаками; пункты геодезической сети, используемые в качестве привязки; схемы проектируемых теодолитных или тахеометрических ходов; геодезические данные; углы зданий и сооружений, а также твердые точки ситуации для ориентирования на местности; границы смежных землепользований; масштаб; условные обозначения; штамп организации, выполняющей работы.

При графическом способе проектирования угловые и линейные величины определяются графически по плану или вычисляются по известным координатам исходных точек и графическим координатам проектных точек границы земельного участка.
Рабочий (разбивочный) чертеж является документом для определения объемов полевых работ и материальных затрат. Он не составляется только в случае установления (восстановления) границ предоставленных земельных участков в их фактических границах.
Разбивочный чертеж может не составляться в том случае, если проект отвода земельного участка разработан с использованием планово-картографических материалов, на которых граница земельного участка проходит по твердым контурам местности (ограждение, канал, канава, профилированная дорога, стена капитального строения и т.п.).
При перенесении проекта отвода земельного участка на местность выполняются некоторые земляные работы, в результате которых могут быть повреждены  подземные инженерные  коммуникации.  Поэтому, 

согласно земельному законодательству, выполнение проектно-смет-ных работ, связанных с нарушением почвенного покрова на глубину более 30 см, в целях обеспечения сохранности подземных кабельных линий связи, электропередач, водоводов, канализации и газопроводов во время проведения подготовительных работ должно быть согласовано с соответствующими организациями.

9.3. Полевые работы по перенесению проекта отвода 

на местность и закреплению границы земельного участка 

геодезическим способом
Полевые работы по перенесению проекта отвода земельного участка на местность графическим способом включают:

рекогносцировку участка;

перенесение на местность границы предоставленного земельного участка;

закрепление поворотных точек окружной границы межевыми знаками установленного образца;

прорубку в установленном порядке визиров на участках, покрытых древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями);

проведение необходимых геодезических измерений с целью определения координат установленных межевых знаков и осуществления привязки к твердым контурам местности;

ознакомление на местности представителей заинтересованных сторон с установленными границами земельного участка;

выполнение контрольных измерений и определений.

При рекогносцировке на местности устанавливается наличие и сохранность межевых знаков границ смежных земельных участков и твердых точек ситуации, по которым может быть предусмотрена привязка отводимого участка, уточняется способ перенесения проекта на местность.

В зависимости от условий местности, сложности границы и наличия опорных точек проект можно переносить несколькими способами:

1) способ последовательной установки поворотных точек в одном или двух встречных направлениях (данный способ способствует мень-шему накоплению ошибок и более быстрому выполнению работ);

2) полярный способ, при котором, опираясь на твердую точку ситуации, откладывают углы и расстояния (контролем служат длины линий границы земельного участка);

3) способ промеров с использованием твердых контуров ситуации и закрепленных точек геодезической опоры на плане и на местности (применяется в открытой местности, когда точки поворота границы земельного участка находятся в створе опорных пунктов геодезической сети или бесспорно опознаваемых контурных точек либо в случае, когда положение точек границы можно определить по перпендикуляру к створу);

4) перенесение на местность опорных точек отводимого участка по заданным углам и расстояниям с последующим выносом остальных элементов участка.

В зависимости от конкретных условий можно комбинировать эти способы.

В случае, когда границей предоставленного земельного участка являются канал, профилированная дорога и другие твердые линейные контура, они переносятся на местность путем отождествления картографического материала с местностью, а при необходимости – промерами от оси канала, дороги, внешней стороны капитальных зданий и ограждений.

Узловые точки границы закрепляются межевыми знаками со скрытыми центрами. Они представляют собой бетонный монолит с центром в виде металлического стержня, выступающего над поверхностью монолита на 20 мм, над которым устанавливается межевой знак. 

Межевые знаки устанавливаются в местах, обеспечивающих длительную их сохранность, но не реже, чем через 500 м (минимальное расстояние допускается равным 0,5 м).

Во избежание повреждений подземных коммуникаций и аварий межевые знаки устанавливают не ближе 1 м от трассы водовода, канализации и не ближе 2 м от кабельных линий связи, радио, электросети. 

По границам крупных сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, полос отвода автомобильных и железных дорог допускается установка межевых знаков только в узловых точках – стыках соседних земельных участков, а также в характерных местах границы через 3–5 км группами по 3–4 знака со скрытыми центрами.

В местах, где граница отводимого участка совпадает с ранее установленной и сохранились старые межевые знаки, в новых нет необходимости. При этом только поправляют курган. 

В случае прохождения границы по живому урочищу межевые знаки устанавливаются только в местах пересечений или примыкания их к суходольной границе.

Межевые знаки не устанавливаются, когда точками поворота окружной границы являются углы капитальных зданий и ограждений, столбы, люки смотровых колодцев и другие твердые контура местности, а также при отводе земельных участков во временное пользование на период строительства линейных объектов.

В местах, где межевые знаки могут создавать неудобства при использовании земель и не обеспечивается их сохранность, поворотные точки границы закрепляются скрытыми межевыми знаками с закладкой верха на глубину не менее 25 см от поверхности земли.

При выполнении работ при замерзшем грунте допускается закрепление границ земельных участков межевыми знаками без окопки, которая осуществляется после оттаивания грунта.

После установления межевых знаков производится измерение геодезических данных, необходимых для определения их координат. При этом заполняется журнал полевых измерений и ведется абрис. Перед началом работ они должны быть пронумерованы. Все записи выполняются простым карандашом или шариковой ручкой, аккуратным почерком, без помарок и исправлений.

Средняя погрешность положения межевого знака относительно ближайших пунктов государственной геодезической сети и сетей сгущения не должна превышать 0,10 мм в масштабе создаваемого кадастрового плана на застроенной территории и в открытой местности и 0,15 – в закрытой растительностью местности.

При опознавании установленных границ на фотоплане средняя погрешность положения межевых знаков относительно опознанных смежных объектов и элементов ситуации допускается не более 0,20 мм в масштабе плана на равнинной и 0,25 мм – на пересеченной местности. 

В случае непосредственного определения границы участка на фотоплане способом промеров от четких контуров данная величина не должна превышать 0,30 мм для равнинной и 0,40 мм – для пересеченной местности.

Установленные и закоординированные межевые знаки в целях их бесспорного опознавания на местности, восстановления и использования для установления границ смежных земельных участков подлежат связи (привязке) путем измерения линейных отрезков с углами зданий, центрами люков смотровых колодцев, опор линий электропередач и связи, отдельно стоящих деревьев и другими твердыми контурными точками местности. Между межевыми знаками и характерными точками измеряются 3–4 линии с таким расчетом, чтобы углы при вершине линейной засечки лежали в пределах от 30о  до 150о.
По результатам полученных измерений оформляется схема связи (привязки)   межевых   знаков  с  объектами  и  контурами   местности 
(рис. 9.1).
В случае отсутствия на местности твердых точек, с которыми может быть произведена связь установленного межевого знака, допускается оформление описания местоположения межевого знака или места прохождения границы земельного участка виде отдельного документа.



Рис. 9.1. Схема связи с объектами и контурами местности точек поворота границы земельного участка
Установление границы земельного участка на местности производится в присутствии заинтересованного лица, которому предоставлен этот участок, землепользователя земельного участка, из земель которого он изъят, и при необходимости – смежных землепользователей, оформляется актом об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности и подписывается указанными лицами и представителем организации по землеустройству либо юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы по установлению границ земельного участка на местности, в момент осуществления этих работ. 

В случае если при ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на  местности эти  стороны отказались  подпи-
сывать акт, в нем должностным лицом местного исполнительного комитета делается соответствующая отметка. В этом случае местный исполнительный комитет принимает решение о разрешении возникшего земельного спора в порядке, установленном законодательными актами. Работы по перенесению проекта отвода земельного участка приостанавливаются со дня совершения отметки об отказе от подписи и возобновляется со дня принятия решения о разрешении возникшего земельного спора, если оно не было обжаловано. 
9.4. Особенности работ по перенесению проекта 

отвода земельного участка комбинированным 

(аэрофотогеодезическим) способом

Комбинированным (аэрофотогеодезическим) способом целесообразно устанавливать границу земельного участка преимущественно в случаях, когда эта граница совпадает с границами контуров земель. При этом применяются методы:

полевого дешифрирования;

комбинированный (если граница земельного участка определяется по аэрофотогеодезическим материалам с применением геодезических приборов и систем, а также опознаванием на фотоизображении или ЗИС точек местности, используемых в качестве опоры, с определением координат поворотных точек границы земельного участка геодезическими или фотограмметрическими методами).

В состав работ при использовании аэрофотогеодезического способа перенесения проекта отвода земельного участка входят:

сбор материалов аэрофотосъемки и оценка их качества по пригодности для использования;

нанесение границы земельного участка на материалы аэрофотосъемки с картографического материала, использованного при разработке проекта отвода данного участка;

установление границы земельного участка путем перенесения проекта отвода земельного участка с материалов аэрофотосъемки на местность методами дешифрирования или комбинированным;
закрепление границы земельного участка межевыми знаками установленного образца.
При полевом дешифрировании границы земельного участка применяется  непосредственное опознавание на местности точек поворота и линий окружной границы, намеченных проектом отвода и имеющихся на материалах аэрофотосъемки, а также их дешифрирование на основе надежно опознаваемых элементов ситуации на местности и на фотоплане. Каждую точку поворота границы следует дешифрировать независимо от смежных точек, а найденное ее положение контролировать в натуре и камерально.

Далее производится рекогносцировка местности, в процессе которой выявляются возможности применения различных методов перенесения поворотных точек границы, наличие и состояние межевых знаков по существующим границам, а также пунктов опорной геодезической сети.

Опознавание поворотных точек окружной границы предоставляемого участка в процессе полевых работ производится с использованием аэрофотогеодезических материалов. На каждую опознанную точку поворота границы составляется абрис, отражающий метод определения ее положения.

В закрытой местности при невозможности непосредственного опознавания поворотных точек их нанесение на аэрофотогеодезические материалы производится в процессе полевых работ инструментально путем измерения расстояний методами засечек. При этом должно быть опознано не менее трех точек поворота границы (в исключительных случаях – двух). 
После закрепления границы земельного участка межевыми знаками производятся геодезические измерения для координирования поворотных точек и изготовления плана границы. 

9.5. Камеральные работы по перенесению границы земельного участка на местность
Камеральные работы по перенесению на местность границ предоставленных земельных участков заключаются в проверке полевых журналов, обработке материалов полевых измерений, составлении схемы связи (привязки) границы земельного участка с пунктами государственной геодезической сети, вычислении координат межевых знаков, составлении каталогов координат, вычислении площади земельного участка аналитическим способом, составлении плана границы земельного участка. Данные работы проводятся с использованием персональных компьютеров и специального программного обеспечения.
Схема связи (привязки) границы земельного участка с пунктами государственной геодезической сети, пунктами сетей сгущения, узловыми межевыми знаками составляется с использованием ситуационного плана и полевых абрисов без обязательного соблюдения масштаба.
Общая площадь земельного участка должна быть равной площади, утвержденной в установленном порядке решением компетентного органа исполнительной или распорядительной власти. Допустимое расхождение этих площадей определяется по формуле
                                     
[image: image31.wmf]P

M

f

p

10000

05

.

0

=

,                                      (9.1)
где fp – допустимое расхождение в площади, га;
      М – масштаб плана;

     Р – площадь земельного участка, га.
Если полученная после отвода земельного участка площадь отличается от установленной в решении о предоставлении земельного участка на допустимую величину, то в качестве окончательной принимается площадь по результатам расчетов. Если расчетная площадь больше предусмотренной в решении на недопустимую величину, излишки подлежат обрезке, а в случае невозможности или нецелесообразности ее  проведения юридическим или физическим лицом в установленном порядке решается вопрос о предоставлении ему дополнительного участка. Если отведенная в натуре площадь меньше предусмотренной в решении, то с согласия землепользователя, которому предоставляется земельный участок, она может быть принята в качестве окончательной.

В случае если границей земельного участка является река или ручей, его общая площадь должна быть определена с учетом площади замагистральных участков, которая может быть определена аналитическим, графическим или механическим способами в зависимости от масштаба земельно-кадастрового плана и способов съемки границ.

Вычисление общей площади производится с округлением до 1 м2.

После определения общей площади участка вычисляются площади контуров видов земель и составляется экспликация.

План границы предоставленного земельного участка строится по координатам поворотных точек окружной границы. Масштаб его выбирается в зависимости от размера и конфигурации земельного участка с таким расчетом, чтобы можно было показать все поворотные точки границы данного участка и участков посторонних землепользователей.

На плане границы отображаются:

поворотные точки границы;

магистральные ходы, если они прокладываются для съемки рек и ручьев, являющихся границей земельного участка;

линии суходольных границ;

номера точек, длины линий;

границы посторонних землепользователей; 

границы, ходы и площади земель с ограничением в использовании;

масштаб плана;

описание границ смежных земель;

условные обозначения земель с ограничением в использовании;
общая площадь земель в границах плана и площадь, предоставленная юридическому или физическому лицу (рис. 9.2). 

По окончании камеральных работ составляется пояснительная записка и все материалы брошюруются в  землеустроительное  дело,  которое изготавливается в двух экземплярах: один передается в землеустроительную службу, второй – хранится в архиве организации по землеустройству.

Землеустроительное дело по установлению границы земельного участка должно содержать:

титульный лист;

перечень документов дела;
пояснительную записку;

ходатайство юридического или физического лица на производство работ по установлению границ предоставленного земельного участка;

копию свидетельства о регистрации юридического лица;

копию решения о предоставлении земельного участка;

материалы, собранные на стадии подготовительных работ;

рабочий (разбивочный) чертеж;

материалы полевых (журнал и абрис полевых измерений) и камеральных работ (ведомости вычисления координат поворотных точек, общей площади земельного участка и замагистральной площади и др.);

каталог координат точек поворота границы земельного участка;

схему связи (привязки) границы земельного участка с пунктами геодезической сети;

схему связи (привязки) межевых знаков границы земельного участка к объектам и контурам местности;

план границы земельного участка с ограничениями в использовании земель (в случае их наличия);

акт ознакомления заинтересованных сторон на местности с установленными границей земельного участка;

акт контроля и сдачи-приемки выполненных работ.
ПЛАН

границы земельного участка крестьянского хозяйства

Всего земель в границах плана – 45,85 га

                                                                                                                                               Предоставлено в пожизненное

                                                                                                                                                                                наследуемое владение – 45,8 га
	Номера точек
	Длина линии
	Дир. угол

	5–6
	31,6
	328º43,5´

	6–7
	33,1
	287º23,7´

	7–8
	79,1
	257º30,6´


Описание границ
А
смежных земель:

от А до Б земли лесного фонда;

от Б до А земли СПК «Мир»

Рис. 9.2. План границы земельного участка

Землеустроительная служба передает один экземпляр дела вместе с заявлением о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в территориальную организацию по регистрации недвижимого имущества и прав на него.

9.6. Контроль качества работ по перенесению на местность 
и закреплению границ земельных участков
После проведения работ по перенесению на местность и закреплении границ предоставленных земельных участков осуществляется проверка их качества. Качество работ проверяется начальником группы, главным или ведущим специалистом и руководителем организации по землеустройству. Независимо от способа установления границ земельных участков исполнители работ несут полную ответственность за достоверность, полноту и точность их выполнения.

При оценке качества и приемке работ:

выясняется соблюдение установленной технологии проведения работ и выполнение технических требований;

изучается схема сети геодезического обоснования, оцениваются надежность и качество привязки межевых знаков к пунктам государственной геодезической сети и твердым точкам ситуации;

проверяется состояние и качество применяемых на производстве работ приборов;

выполняются полевые контрольные измерения, производится их обработка и по ее результатам оценивается точность работ;

составляется акт контроля и приемки работ с оценкой их качества.

В акте отражаются:

объем и сроки выполнения работ;

применяемые приборы, их состояние;

качество привязки межевых знаков к пунктам государственной геодезической сети и твердым точкам ситуации;

объем контрольных полевых измерений и оценка качества принимаемых работ;

правильность решения земельно-правовых вопросов согласно требованиям земельного законодательства;

качество оформления документов;

окончательная оценка качества принимаемых работ и предложения по повышению эффективности производства.

Полевой контроль перенесения границы земельного участка на местность может проводиться визуально, когда проверяется только соответствие установленной границы утвержденному проекту отвода земельного участка, правильность и качество закрепления границы межевыми знаками и их оформление, правильность привязки к пунктам государственной геодезической сети, выполнения угловых и линейных измерений, ведения журнала и абрисов, полнота отображения границ земель с ограничениями в использовании, а также инструментально, когда взаимное положение отдельных точек поворота границы контролируется простейшими измерениями соответствующих расстояний.

Контрольные вопросы и задания
1. Назвать задачи перенесения проекта межхозяйственного землеустройства на местность. 
2. Перечислить способы установления (восстановления) границы земельного участка на местности. 
3. Каковы задачи подготовительных работ при перенесении проекта на местность? 
4. Назвать содержание разбивочного (рабочего) чертежа. 
5. Какие действия включают полевые работы по перенесению проекта на местность?
6.Каковы особенности полевых работ по установлению границы земельного участка аэрофотогеодезическим способом? 
7. Назвать виды межевых знаков и особенности их установки. 
8. Привести содержание камеральных работ по перенесению проекта на местность. 
9. Как проводится проверка качества работ по перенесению на местность границы земельного участка?
10. УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
10.1. Понятие административно-территориального устройства Республики Беларусь

Административно-территориальное устройство Республики Беларусь регламентируется Законом Республики Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» от 5.05.1998 г. № 154-3.

Административно-территориальное устройство Республики Беларусь как унитарного государства – деление территории Республики Беларусь на административно-территориальные единицы по определенным критериям в целях эффективной организации государственного управления и местного самоуправления, обеспечения законности и правопорядка, реализации прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на соответствующей территории.
Административно-территориальная единица представляет собой часть территории Республики Беларусь (область, район, сельсовет, город, поселок городского типа), в границах которой в порядке, установленном законодательством, создаются и действуют местный Совет депутатов и исполнительный и распорядительный орган. Для каждой административно-территориальной единицы устанавливаются наименование и границы, а для области, района, сельсовета – также административный центр.
Территориальная единица – населенный пункт, в котором не создаются местный Совет депутатов и исполнительный и распорядительный орган, район в городе, а также территория специального режима использования (заповедник, национальный парк, заказник, территория памятника природы, биосферный резерват, земли историко-культур-ного назначения, земли обороны, свободная экономическая зона, другая территория специального режима использования, созданная по решению Президента Республики Беларусь).
Территория Республики Беларусь делится на территорию столицы Республики Беларусь и территории областей как административно-территориальных единиц.

Территория области делится на территории районов и городов областного подчинения как административно-территориальных единиц.

Территория города в целях оптимальной организации исполнения решений, связанных с удовлетворением социально-культурных и бытовых потребностей граждан, охраной правопорядка и соблюдением законности, при необходимости делится на районы в городе, являющиеся территориальными единицами.

Территория района делится на территории сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселка городского типа, являющегося территориальной единицей (в случае, если он является административным центром района), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами.

В состав территории сельсовета входят территории поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они не являются административными центрами районов), территории сельских населенных пунктов и другие территории, находящиеся в границах сельсовета.

11.2. Понятие и назначение границы населенного пункта

Согласно Закону Республики Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» от 5.05.1998 г. № 154-3 все населенные пункты делятся на города, поселки городского типа и сельские населенные пункты.
К категории городов относятся:

город Минск;

города областного подчинения – населенные пункты с численностью населения не менее 50 тыс. человек, являющиеся административными центрами, крупными экономическими и культурными центрами с развитой производственной и социальной инфраструктурой. В отдельных случаях к городам областного подчинения могут быть отнесены населенные пункты с численностью населения менее 50 тыс. человек, являющиеся административными, крупными экономическими и культурными центрами, имеющие важное промышленное, историческое значение, перспективы дальнейшего развития и роста численности населения;

города районного подчинения – населенные пункты с численностью населения не менее 6 тыс. человек, имеющие промышленные организации, сеть организаций социально-культурного и бытового назначения В отдельных случаях к городам районного подчинения могут быть отнесены населенные пункты с численностью населения менее 6 тыс. человек, имеющие перспективы развития и роста числа жителей, на территории которых расположены промышленные организации, сеть организаций социально-культурного и бытового назначения.

Категория поселков городского типа включает:

городские поселки – населенные пункты с численностью населения не менее 2 тыс. человек, имеющие промышленные, коммунальные, социально-культурные организации, организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;

курортные поселки – населенные пункты с численностью населения не менее 2 тыс. человек, на территории которых расположены санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, культурно-просветительные организации;
рабочие поселки – населенные пункты с численностью населения не менее 500 человек, расположенные при промышленных организациях, электростанциях, объектах строительства, железнодорожных станциях и других объектах.

Категорию сельских населенных пунктов образуют:

агрогородки – благоустроенные населенные пункты, в которых создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения государственных минимальных социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий;

поселки, деревни – населенные пункты, в которых создана производственная и социальная инфраструктура, не отнесенные к агрогородкам;

хутора – населенные пункты, не отнесенные к агрогородкам, деревням и поселкам.
Все земли в пределах черты города, поселка, сельского населенного пункта находятся в ведении местных органов исполнительной власти.

В состав земель населенных пунктов входят земли застройки, общего пользования, сельскохозяйственного пользования, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, занятые лесами, земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения, которые объединяются городской (поселковой) чертой или границей сельского населенного пункта.
Граница населенного пункта – это внешняя черта территории населенного пункта, которая отделяет его территорию от других территорий [9]. Она не служит границей земельного участка, не имеет соответствующего правового и хозяйственного значения, а является административно-территориальной границей (такая же, как и граница административного района). Земли в ее пределах находятся в ведении, т.е. в управлении администрации, а не в пользовании или собственности. Внутри границы города, поселка городского типа, сельского населенного пункта располагаются многочисленные участки различного назначения, находящиеся в собственности, пользовании, аренде. Чересполосные участки, находящиеся за пределами границы города или другого населенного пункта, используемые для его нужд или организациями, расположенными на его территории, не входят в состав его земель. Иногда земельный участок входит в состав земель населенного пункта только частично и его можно размещать по обе стороны его границы.
Включение земельных участков в границу населенного пункта не ведет к прекращению права собственности, пользования, владения и аренды на эти участки.
Все земли городов, поселков и других населенных пунктов используют в соответствии с генеральными планами, проектами организации и устройства территории, которые определяют основные направления их использования для строительства, благоустройства и размещения мест отдыха населения.
10.3. Полномочия Президента Республики Беларусь, 

государственных органов и граждан в сфере административно-территориального устройства

Президент Республики Беларусь по представлению Совета Министров Республики Беларусь с учетом мнения граждан и местных Советов депутатов:

образует и упраздняет области, районы, районы в городах;

устанавливает и изменяет границы областей, районов, города Минска, городов областного подчинения, являющихся административными центрами областей, районов в этих городах;

устанавливает и изменяет границы городов областного подчинения, не являющихся административными центрами областей, районов в этих городах;

относит города областного подчинения к городам районного подчинения и города районного подчинения к городам областного подчинения;

принимает решения о передаче поселков городского типа и сельских населенных пунктов в административное подчинение Минского городского, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов, Минского городского, городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов, администраций районов города Минска (городов областного подчинения), а также об изменении их административного подчинения;

устанавливает и переносит административные центры областей и районов;

принимает решения по спорам между областными (Минским городским) Советами депутатов, связанным с вопросами административно-территориального устройства;

определяет порядок создания, ликвидации (реорганизации) местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов при изменении административно-территориального устройства.

Президент Республики Беларусь по представлению Совета Министров Республики Беларусь с учетом мнения населения и с согласия местных Советов депутатов объединяемых административно-террито-риальных единиц принимает решения об объединении одноименных административно-территориальных единиц, имеющих общий административный центр.

Совет Министров Республики Беларусь:

представляет Президенту Республики Беларусь предложения по вопросам административно-территориального устройства для принятия соответствующих решений;

устанавливает порядок подготовки и подачи документов в Совет Министров Республики Беларусь и другие государственные органы, для принятия решений по вопросам административно-территориаль-ного устройства;

согласовывает отнесение поселков городского типа к городам районного подчинения и городов районного подчинения к поселкам городского типа;

устанавливает порядок учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-территориального устройства;

согласовывает отнесение сельских населенных пунктов к городам районного подчинения и городов районного подчинения к сельским населенным пунктам.

Областные Советы депутатов с учетом мнения граждан и соответствующих нижестоящих Советов депутатов:

вносят в Совет Министров Республики Беларусь предложения по вопросам административно-территориального устройства;

образуют и упраздняют сельсоветы;

устанавливают и изменяют границы городов районного подчинения, поселков городского типа, сельсоветов;

относят (по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь) поселки городского типа к городам районного подчинения и города районного подчинения к поселкам городского типа;

относят (по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь) сельские населенные пункты к городам районного подчинения и города районного подчинения к сельским населенным пунктам;

относят сельские населенные пункты к поселкам городского типа и поселки городского типа к сельским населенным пунктам;

относят городские поселки к курортным поселкам или рабочим поселкам, курортные поселки к городским поселкам или рабочим поселкам, рабочие поселки к городским поселкам или курортным поселкам;

согласовывают отнесение поселков, деревень, хуторов к агрогородкам и агрогородков к поселкам, деревням или хуторам.

В соответствии с генеральными планами городов областного подчинения, являющихся административными центрами областей, и генеральным планом города Минска, утвержденными Президентом Республики Беларусь, по предложениям соответствующих областных исполнительных комитетов:

областные Советы депутатов (кроме Минского областного Совета депутатов) устанавливают и изменяют границы районов, городов областного подчинения, являющихся административными центрами областей, районов в этих городах;

Минский областной Совет депутатов устанавливает и изменяет границы Минской области, районов Минской области.

Районные Советы депутатов с учетом мнения граждан и соответствующих нижестоящих Советов депутатов:

вносят в областные Советы депутатов предложения по вопросам административно-территориального устройства;

образуют и упраздняют сельские населенные пункты;

устанавливают и изменяют границы сельских населенных пунктов;

относят (по согласованию с областными Советами депутатов) поселки, деревни, хутора к агрогородкам и агрогородки к поселкам, деревням или хуторам;

относят поселки, деревни к хуторам, хутора к поселкам или деревням, поселки к деревням, деревни к поселкам;

устанавливают и переносят административные центры сельсоветов.

Городские (кроме Минского городского), поселковые и сельские Советы депутатов с учетом мнения граждан вносят в вышестоящие Советы депутатов предложения по вопросам административно-территориального устройства.

Минский городской Совет депутатов с учетом мнения граждан вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения по вопросам административно-территориального устройства.

Минский городской Совет депутатов по предложению Минского городского исполнительного комитета устанавливает и изменяет границы города Минска, районов в городе Минске в случае, если такие изменения соответствуют утвержденному Президентом Республики Беларусь генеральному плану города Минска.

Граждане в сфере административно-территориального устройства вправе:

высказывать мнения по вопросам административно-территориаль-ного устройства;

вносить предложения об образовании, упразднении административно-территориальных и территориальных единиц, установлении и изменении их границ, установлении и переносе административных центров и по иным вопросам административно-территориального устройства в государственные органы;

участвовать в рассмотрении вопросов административно-территори-ального устройства, затрагивающих их права и законные интересы, посредством обращения в государственные органы (организации), участия в местных референдумах, собраниях, иных форм прямого участия в государственных и общественных делах, а также через общественные объединения в соответствии с законодательством;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Областные, Минский городской, районные, городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты в рамках своей компетенции подготавливают предложения и проекты решений по вопросам административно-территориального устройства для их последующего рассмотрения соответствующими Советами депутатов.
10.4. Порядок учета мнения граждан, местных Советов депутатов и принятия решений по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь 
Согласно Положению «О порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-терри-ториального устройства Республики Беларусь», утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» № 623 от 6.07.2012 года, учет мнения граждан при решении вопросов административно-территориального устройства осуществляется:

областными и Минским городским Советами депутатов – по вопросам административно-территориального устройства, предложения по которым вносятся данными Советами депутатов в Совет Министров Республики Беларусь;

районными, городскими (городов областного подчинения) Советами депутатов – по вопросам административно-территориального устройства, предложения по которым вносятся данными Советами депутатов в областные Советы депутатов;

городскими (городов районного подчинения), поселковыми и сельскими Советами депутатов – по вопросам административно-территориального устройства, предложения по которым вносятся данными Советами депутатов в районные Советы депутатов.

В случае подготовки предложений по вопросам административно-территориального устройства непосредственно областными или районными Советами депутатов, в компетенцию которых входит принятие решений по ним, учет мнения граждан по данным вопросам осуществляется этими областными или районными Советами депутатов.

Выяснение мнения граждан при решении вопросов административно-территориального устройства осуществляется областными, Минским городским, районными, городскими (городов областного и районного подчинения), поселковыми и сельскими исполнительными комитетами (далее – исполнительные комитеты) после подготовки предложений по этим вопросам соответствующими Советами депутатов.

Для этого исполнительные комитеты публикуют в средствах массовой информации и размещают в глобальной компьютерной сети Интернет извещение, которое должно содержать следующую информацию:

краткое изложение существа предложения и при необходимости его графическое отображение;

разъяснение права граждан высказать мнение по вопросам административно-территориального устройства в течение одного месяца с даты опубликования извещения в средствах массовой информации и его размещения в глобальной компьютерной сети Интернет;

адрес, по которому принимаются мнения граждан по вопросам административно-территориального устройства в письменной форме, и адрес электронной почты, официального сайта местного исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет, по которым данные мнения принимаются в электронной форме.

Поступившие мнения граждан регистрируются и рассматриваются исполнительными комитетами.

По истечении установленного срока исполнительным комитетом в течение 15 рабочих дней готовится, публикуется в средствах массовой информации и размещается в глобальной компьютерной сети Интернет справка, в которой отражаются количество и анализ поступивших мнений граждан, а также выводы о наличии или об отсутствии необходимости корректировки предложения по вопросам административно-территориального устройства либо о нецелесообразности реализации указанного предложения.

Исполнительные комитеты, осуществившие выяснение мнения граждан, передают предложения по вопросам административно-терри-ториального устройства, при необходимости откорректированные с учетом поступивших мнений граждан, с приложением справки в соответствующие Советы депутатов для:

внесения предложения в Совет Министров Республики Беларусь или внесения предложения в вышестоящий Совет депутатов;

принятия решения по вопросам административно-территориаль-ного устройства, если предложение было подготовлено непосредственно областным или районным Советом депутатов, в компетенцию которого входит принятие решений по ним.

Мнение нижестоящих Советов депутатов по вопросам административно-территориального устройства выясняется областными или районными Советами депутатов.

Данное мнение в месячный срок с даты поступления запроса направляется нижестоящим Советом депутатов в областной или районный Совет депутатов в письменной форме и прилагается областным или районным Советом депутатов к предложению по вопросам административно-территориального устройства.

Согласно Положению «О порядке подготовки и подачи документов для принятия решений по вопросам административно-территориаль-ного устройства Республики Беларусь», утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» № 623 от 6.07.2012 года для принятия решений по вопросам административно-территориального устройства подготовка документов осуществляется:

областными и Минским городским исполнительными комитетами – по вопросам административно-территориального устройства, предложения по которым вносятся областными и Минским городским Советами депутатов в Совет Министров Республики Беларусь для последующего их представления Президенту Республики Беларусь в целях принятия соответствующих решений, а также по вопросам, решения по которым принимаются соответственно областным или Минским городским Советом депутатов;

районными исполнительными комитетами – по вопросам административно-территориального устройства, решения по которым принимаются районными Советами депутатов.

Местные исполнительные комитеты для внесения предложений по вопросам административно-территориального устройства в Совет Министров Республики Беларусь либо в целях принятия решений по вопросам административно-территориального устройства соответствующим Советом депутатов подают в Совет депутатов следующие документы:

предложения по вопросам административно-территориального устройства с обоснованием необходимости их решения с приложением справки по результатам рассмотрения мнения граждан по данным вопросам;

проект решения Президента Республики Беларусь, соответственно областного, Минского городского, районного Совета депутатов по вопросам административно-территориального устройства с приложением документов, предусмотренных законодательством;

каталог координат поворотных точек границ административно-территориальной единицы или территориальной единицы – в случае образования административно-территориальной единицы или территориальной единицы, установления или изменения их границ;

картографический материал, содержащий сведения об административно-территориальной единице или территориальной единице, – в случае образования административно-территориальной единицы или территориальной единицы, установления или изменения ее границ.

10.5. Особенности проведения работ по установлению и 
изменению границ сельских населенных пунктов

Территории сельских населенных пунктов являются динамичными образованиями. Поэтому работы по установлению и изменению их границы проводят по мере необходимости, и они имеют свои особенности. Обычно это делают в случаях:
неясности или отсутствия закрепленной границы населенного пункта;
изменения генерального плана или проекта организации и устройства территории населенного пункта;
предоставления дополнительной земельной площади для развития населенного пункта или нужд сельской администрации.
Для уточнения площадей и использования земель сельских населенных пунктов проводят их инвентаризацию. Главная ее цель – создать  основу  для ведения государственного земельного кадастра, обеспечить регистрацию прав собственности, владения, пользования (аренду) с выдачей землепользователям документов установленного образца, создать банк данных на обычных и компьютерных носителях, организовать постоянный контроль за использованием земель.
Основными задачами инвентаризации земель сельских населенных
пунктов являются:
выявление всех землепользователей с фиксацией сложившихся границ занимаемых участков;
выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель и принятие по ним решения;
установление границ земельных участков, границы сельского населенного пункта, перенесение и закрепление их на местности.
Все работы по инвентаризации земель сельских населенных пунктов технологически разбивают  на  два этапа – подготовительный и  производственный. Исходными материалами служат графические, текстовые и правовые документы на земельные участки, материалы предыдущих инвентаризаций, топографические карты и планы масштабов 1:500 – 1:2000, каталоги координат пунктов геодезической сети.

Начальным этапом инвентаризации земель населенных пунктов являются подготовительные работы. Они включают:

сбор, изучение и анализ технической, методической и технологической обеспеченности работ;

разбивку кварталов и массивов и составление карты-схемы топообеспеченности;

подготовку инвентаризационного плана.

В зависимости от величины населенного пункта выбирается общая структура разбивки его территории. В качестве учетной кадастровой единицы выступает конкретный земельный участок (приусадебный, садово-огородный и другие участки), а в качестве рабочей кадастровой единицы – квартал или любой другой компактный массив, ограниченный естественными границами.

Для создания инвентаризационного плана необходимо иметь в качестве основы топографические планы масштаба не менее 1:2000.

На производственном этапе по каждому кварталу формируется землеустроительное дело. Инвентаризация внутри квартала начинается с составления списка всех землепользователей, землевладельцев и собственников земельных участков, от каждого из которых получают декларацию о фактическом использовании земли и наличии документов, удостоверяющих права на землю.

При полевом обследовании территории производится опознавание на местности поворотных точек и линий границ земельных участков. По его  результатам  вычисляются  предварительные  площади всех земельных участков в установленных границах. В землеустроительное дело по кварталу включают:

список всех землепользователей с указанием площади их участков по документам и результатам обследования;

рабочий инвентаризационный план с предварительно нанесенными границами земельных участков;

список землепользователей без надлежаще оформленных прав на землю или с просроченными правами;

данные о неиспользуемых и нерационально используемых землях;

выявленные несоответствия фактического использования земель их целевому назначению. 

Устанавливают границу сельского населенного пункта на основании проектов внутрихозяйственного землеустройства, градостроительной документации,  расчетов по  обоснованию резервных и допол-

нительных площадей с использованием материалов инвентаризации земель населенного пункта с учетом нормативов и предельных размеров приусадебных и других участков, установленных местной администрацией. 

В границу сельских населенных пунктов входят существующие на момент землеустройства и резервные территории (нужные для развития в перспективе):
селитебная (жилая) зона – существующая жилая застройка с приусадебными участками, участки общественных зданий, сооружения общего пользования, водоемы, площади, улицы и др.;
производственная зона – производственные центры, мастерские, склады, машинно-тракторные дворы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, транспортные сооружения и т.п.;
сельскохозяйственные и другие виды земель, расположенные внутри и вне поселений и предназначенные для содержания сельскохозяйственных животных, сенокошения и строительства;
санитарно-защитная зона – защитные разрывы между жилой и производственной зонами;
резервные территории, необходимые для расширения населенных пунктов на ближайшие 5 лет.
При установлении границы сельского населенного пункта:
определяют площади, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных. С этой целью проводят оценку на ближайшие 5 лет числа дворов, численности населения, поголовья скота, потребности в земле для размещения приусадебных участков, огородов, луговых земель;
выявляют и уточняют имеющихся и потенциальных землепользователей и площади их участков;
проектируют границу населенного пункта и границы луговых земель за ее пределами;
составляют экспликацию земель, включаемых в территорию сельского населенного пункта.
При определении площади селитебной территории, необходимой для размещения общественных, культурно-бытовых и других зданий и сооружений, улиц и проездов, используют показатели площади застройки в расчете на один дом.

При размещении производственных центров, зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории сельского поселения, учитывают соответствующие санитарные, ветеринарные и противопожарные требования, нормы технологического проектирования.
На обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов санитарно-защитная зона должна быть не менее 300 м. Вокруг сельских населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, предусматривают  размещение  защитных лесных полос шириной до 50 м.
В населенных пунктах, расположенных вблизи водоемов, выделяют водоохранные зоны: для малых рек – от 100 до 300 м, для водохранилищ – до 500 м.
При проектировании границы сельского населенного пункта учитывают следующие обстоятельства:
по возможности границу совмещают с существующими или проектируемыми линейными элементами организации территории (дорогами, ручьями, балками и т. п.);
дороги, проходящие по периметру населенного пункта, в состав его земель не входят;
защитные лесные насаждения, расположенные между дорогой и землями населенного пункта, включают в его состав;
в границу включают примыкающие к землям сельского населенного пункта, лесные массивы, предназначенные для общего пользования, или существующие защитные насаждения;
участки производственных центров, примыкающие к землям сельского населенного пункта, в границу можно и не включать;
если к сельскому населенному пункту примыкают водоемы, то границу устанавливают по ближним к нему берегам;
граница по возможности не должна разрезать контуры видов земель.

Контрольные вопросы и задания
1. Дать определение административно-территориального устройства Республики Беларусь.
2. Что такое граница населенного пункта? 
3. Каковы особенности использования земель в пределах границы населенного пункта? 
4. Какие категории населенных пунктов выделяют на территории Республики Беларусь?
5. Какие государственные органы компетентны в принятии решения по вопросу установления границ населенных пунктов?

6. Какие документы местные исполнительные комитеты для внесения предложений по вопросам административно-территориального устройства подают в Совет депутатов? 
7. Кем и в каких случаях осуществляется учет мнения  граждан по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь?
8. Перечислите требования к размещению границы сельского населенного пункта.
Региональная схема использования и охраны земельных ресурсов республики





Схема землеустройства административно-территориальных единиц





Технико-экономическое обоснование отдельных частей схемы 


землеустройства административного района


Схема землеустройства области





Схема землеустройства территориальных единиц





Проекты межхозяйственного землеустройства в связи с образованием 


земельных участков сельскохозяйственных и несельскохозяйственных 


организаций





Проект внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной 


организации





Рабочие проекты, связанные с организацией использования и охраной земель





Рекультивация земель





Культуртехнические работы





Строительство дорог





Устройство территории 


луговых земель





Устройство территории сада





Устройство территории севооборотов





Стадия изъятия и 


предоставления земельного 


участка








Процесс разработки проекта отвода земельного участка





Рассмотрение ходатайства об отводе земельного участка 





Принятие решения местного 


исполнительного комитета об 


изъятии и предоставлении земельного участка





Разработка проекта отвода земельного участка и его согласование с 


заинтересованными сторонами





Подготовительные работы по 


перенесению проекта на местность








Полевые работы по


 перенесению проекта на местность











Камеральные работы по 


перенесению проекта на местность














Рис. 4.1. Схема процедуры разработки проекта отвода земельного участка





Рассмотрение ходатайства о предоставлении земельного участка для размещения объекта и направление поручения в организацию по землеустройству на подготовку земельно-кадастровой документации по выбору места размещения земельного участка





Создание комиссии по выбору места 


размещения земельного участка








Подготовка в организации по землеустройству земельно-кадастровой документации для работы комиссии по выбору места размещения земельного участка





Согласование и утверждение акта 


выбора земельного участка





Согласование места размещения земельного участка с Президентом Республики Беларусь (при необходимости)





Разработка проектной документации на строительство объекта недвижимого имущества и ее экспертиза





Стадия предварительного


согласования места размещения


земельного участка





Стадия установления на местности границы земельного участка, 


регистрация создания земельного участка и возникновения права на него








� EMBED Equation.3  ���





Среда зарождения хозяйства





Социальная база





Экономическая основа





База создания крестьянских (фермерских) хозяйств





Основные методы образования землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств





Предоставление земель фонда 


перераспределения








Выделение земельного пая





Предоставление земель реформируемых сельхозорганизаций





Расширение 


землепользования личного подсобного хозяйства








Аренда земель





Местное и пришлое сельскохозяйственное


 население





Местное и пришлое несельскохозяйственное население








Местное сельскохозяйственное население, члены сельхозорганизаций





Местное сельскохозяйственное население





Местное несельскохозяйственное население





Местное и пришлое сельскохозяйственное


 население





Местное и пришлое несельскохозяйственное население





Существующее расселение





4





Условные обозначения:





        – усадьба крестьянского (фермерского)


 хозяйства


Типы крестьянских (фермерских) хозяйств:


  1  – отрубной; 


  2 – селенческо-кооперативный; 


  3 – хуторской;


  4 – селенческо-отрубной








Рис. 5.2. Типы  крестьянских (фермерских) хозяйств





3





2





1





Б








PAGE  
172

_1159010156.unknown

_1238831870.unknown

_1394709581.unknown

_1394709629.unknown

_1238832063.unknown

_1390394719.unknown

_1238831970.unknown

_1163332604.unknown

_1234958037.unknown

_1238830982.unknown

_1238831546.unknown

_1164008978.unknown

_1159011616.unknown

_1161419145.unknown

_1159087681.unknown

_1159011574.unknown

_1156656865.unknown

_1158996988.unknown

_1159003667.unknown

_1159005117.unknown

_1158662487.unknown

_1158993005.unknown

_1158663030.unknown

_1156657779.unknown

_1153300217.unknown

_1153300342.unknown

_1156243389.unknown

_1152568314.unknown

_1152567662.unknown

