МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра землеустройства

С. М. Комлева, А. В. Колмыков

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

Методические указания и задания по выполнению

лабораторных работ и курсовому проектированию

для студентов, обучающихся по специальности

1-56 01 01 Землеустройство

Горки

БГСХА

2021

УДК 631.15:332.3(072)

ББК 65.32-5я73
К63

Рекомендовано методической комиссией

землеустроительного факультета.

Протокол № 10 от 23 июня 2020 г.

Авторы:

кандидат экономических наук, доцент С. М. Комлева;
доктор экономических наук, доцент А. В. Колмыков
Рецензент:

кандидат технических наук, доцент О. Н. Писецкая
	К63


	Комлева, С. М.

Межхозяйственное землеустройство. Межхозяйственное землеустройство в связи с образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения : методические указания и задания по выполнению лабораторных работ и курсовому проектированию / С. М. Комлева, А. В. Колмыков. – Горки : БГСХА, 2021. – 73 с.
Приведены методика и техника выполнения работ при разработке проекта межхозяйственного землеустройства, связанного с образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство.


УДК 631.15:332.3(072)

ББК 65.32-5я73
© УО «Белорусская государственная

сельскохозяйственная академия», 2021

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных дисциплин при подготовке студентов землеустроительного факультета по специальности 1-56 01 01 Землеустройство является «Межхозяйственное землеустройство». Она включает лекции, лабораторные занятия и курсовое проектирование. На лабораторных занятиях необходимо освоить методику и технику правового, экономического и технического обоснования проекта образования и размещения землепользования сельскохозяйственного назначения, включая оформление основных графических и правовых процессуальных документов, а также камеральных геодезических работ по установлению его границ. Студенты должны получить достаточно полное представление о процессе образования землепользования и порядке проведения связанного с этим межхозяйственного землеустройства.

Наиболее распространенными, образуемыми в процессе земельной реформы, являются землепользования крестьянских (фермерских) хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций, коллективных садов и огородов и т. п.

Методические вопросы проведения межхозяйственного землеустройства, связанного с образованием земельных участков сельскохозяйственного назначения, можно отработать на примере образования земельного участка одного из вышеназванных видов, размещаемого на землях существующей сельскохозяйственной организации.
Лабораторные занятия по межхозяйственному землеустройству включают пять заданий. При этом задания рассматриваются в качестве расчетной части подготовки курсового проекта.

Первым этапом межхозяйственного землеустройства являются подготовительные работы, в процессе которых устанавливают основания и участников землеустройства, выполняют сбор, изучение и обработку исходных данных и материалов, предварительный подбор земельных участков для размещения проектируемого объекта. На основе подготовительных работ выполняется технико-экономическое обоснование организации образуемого землепользования, производится окончательный выбор земельного участка, разрабатывается проект отвода земель, составляется схема внутрихозяйственного устройства территории, подготавливаются данные для перенесения на местность границы земельного участка и документы по его правовому оформлению, изготавливается план границы земельного участка.
Нормативной основой выполнения заданий и курсового проекта служат земельно-правовые, нормативные акты, ведомственные инструкции и указания, а также стандарты организации.

Необходимые для выполнения лабораторных работ и курсового проекта плановые материалы, нормативные и другие исходные данные студенты получают на кафедре землеустройства.
Лабораторная работа 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Цель: сбор и анализ исходных данных и материалов для проектирования.

Содержание:

1. Установление оснований и участников землеустройства.
2. Изучение земельно-кадастровых и других материалов, характеризующих хозяйство, на базе которого создается новое землепользование сельскохозяйственного назначения.
3. Характеристика сложившегося земельного участка и организационно-хозяйственного состояния сельскохозяйственной организации.
4. Выявление особенностей хозяйственного состояния, качества и интенсивности использования земель на территории сельскохозяйственной организации.

Исходные данные:
1. План землепользования сельскохозяйственной организации в масштабе 1:10 000 (с горизонталями).
2. Почвенная земельно-кадастровая карта.
3. Калька контуров.
4. Материалы вычисления площадей земель.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) список смежных землепользований;

2) справку об экономическом состоянии сельскохозяйственной организации;

3) ведомость вычисления среднего расстояния от обслуживаемой территории до центральной усадьбы сельскохозяйственной организации;

4) расчет показателей оценки пространственных условий земельного участка сельскохозяйственной организации;

5) экспликацию земель сельскохозяйственной организации;

6) пояснительную записку.

Установление оснований и участников землеустройства. В порядке выявления оснований проведения межхозяйственного землеустройства студент знакомится с материалами по образованию земельного участка сельскохозяйственного назначения. При этом следует четко установить состав участников процесса землеустройства, наименование заказчика, основные данные о нем, целях выделения земельного участка и основное производственное направление его деятельности.

Одним из участников землеустройства является сельскохозяйственная организация, в пределах земельного массива которой намечается подбор земельного участка для размещения создаваемого земельного участка сельскохозяйственного назначения. Все необходимые материалы по данному хозяйству выдаются кафедрой.

Изучение земельно-кадастровых и других материалов, характеризующих хозяйство, на базе которого создается новое землепользование сельскохозяйственного назначения. По выданному плану земель сельскохозяйственной организации выявляют смежных землепользователей и составляют их список по установленной форме (прил. 1).
Пользуясь планом земель, изучают границы сельскохозяйственной организации. При этом обращают внимание на четкость их отображения, особенно в местах пересечения суходольных границ с живыми урочищами и совмещения их с границами последних, наличие выписанных мер линий. Затем красной тушью вычерчивают линии и поворотные точки границ, черной подписывают меры линий и номера точек (внутри границ). При этом линии окружной границы следует вычерчивать толщиной примерно 0,5 мм, точки – кронциркулем в виде кружков диаметром 1,0–1,5 мм.

В процессе обследования границ земельного участка сельскохозяйственной организации устанавливают наличие в границах плана участков посторонних землепользователей. При этом используется дело по межхозяйственному землеустройству, выдаваемое кафедрой. На плане земель сельскохозяйственной организации границы участков посторонних землепользователей отображаются красной тушью. Внутри каждого участка или рядом с ним выписывается красной тушью его номер в соответствии со списком посторонних землепользователей, помещенным на указанном плане. Это относится также и к землям населенных пунктов, переданным в ведение сельских Советов. Все участки посторонних землепользователей окрашиваются слабым тоном коричневого или розового цвета. Участки лесного фонда окрашиваются зеленым цветом.

С целью обеспечения в дальнейшем проведения геодезических работ на плане сельскохозяйственной организации должны быть найдены и четко показаны черной тушью пункты геодезической опоры.

Характеристика сложившегося земельного участка и организационно-хозяйственного состояния сельскохозяйственной организации. Для изучения земельного участка сельскохозяйственной организации кроме общей площади необходимо установить также состав, соотношение земель и землеобеспеченность хозяйства. Для этого можно использовать данные исходных дел по межхозяйственному землеустройству, выполненных подготовительных работ при внутрихозяйственном землеустройстве и др. Одновременно выявляется основной хозяйственный центр, количество, границы и центры производственных подразделений в хозяйстве, размещение животноводческих ферм, которые следует отобразить черной тушью на плане земель. На основе изучения исходных материалов по установленной форме составляется справка об организационно-хозяйственном (экономическом) состоянии сельскохозяйственной организации (прил. 2).

Выполняется оценка пространственных условий сложившегося земельного участка сельскохозяйственной организации. Для этого производится установление соответствующих показателей. Состав показателей и формулы для их расчета приведены в табл. 1.1. Ход вычислений конкретных параметров земельного участка показывается и комментируется в текстовой части курсового проекта, а результаты расчетов приводятся в табл. 1.1.

Если значения коэффициентов Кпр, Кк, Кп, Кд находятся в интервале 1,00–1,25, то в хозяйстве сложились хорошие пространственные условия землепользования, 1,25–1,75 – удовлетворительные и при коэффициенте, превышающем 1,75, – плохие.

Таблица 1.1. Характеристика сложившегося землепользования
сельскохозяйственной организации
	Показатели
	Формулы для расчета

показателей
	Значения
показателей

	1
	2
	3

	1. Общая площадь (Р), км2
	
	

	2. Длина (В), км
	Измеряется по плану
	

	3. Ширина (А), км
	
[image: image1.wmf]В

Р

А

=


	

	4. Соотношение сторон
	
[image: image2.wmf]1:

B

A


	

	5. Периметр, км:
фактический 
[image: image3.wmf](

)

ф

П


	Измеряется по плану
	

	прямоугольника 
[image: image4.wmf](

)

пр

П


	
[image: image5.wmf](

)

пр

П2

=+

АВ


	

	квадрата 
[image: image6.wmf](

)

кв

П


	
[image: image7.wmf]кв

П4

=

Р


	

	6. Протяженность, км:

фактическая 
[image: image8.wmf](

)

ф

ПТ


	
[image: image9.wmf]ф

22

ф

П

2

ПТ

2

++

=

АВ


	

	квадрата 
[image: image10.wmf](

)

кв

ПТ


	
[image: image11.wmf]кв

ПТ1,7

=

Р


	


Окончание табл. 1.1

	1
	2
	3

	7. Среднее расстояние 
[image: image12.wmf](

)

ср

R

, км
	
[image: image13.wmf]ср

å

=

å

rP

R

P


	

	8. Коэффициенты:

прямолинейности 
[image: image14.wmf](

)

пр

К



 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]
	
[image: image16.wmf]ф

пр

пр

П

К=

П


	

	компактности 
[image: image17.wmf](

)

к

К


	
[image: image18.wmf]ф

к

кв

П

К=

П


	

	протяженности 
[image: image19.wmf](

)

п

К


	
[image: image20.wmf]ф

п

кв

ПТ

К=

ПТ


	

	дальноземелья 
[image: image21.wmf](

)

д

К


	
[image: image22.wmf]ср

д

К

0,43

=

R

Р


	


Примечание. r – расстояние от земельного участка до хозцентра, км.
Выявление особенностей хозяйственного состояния, качества и интенсивности использования земель на территории сельскохозяйственной организации. Для общей характеристики использования земель существующей сельскохозяйственной организации студент составляет подробную экспликацию земель по установленной форме (прил. 3). Для создания земельного участка сельскохозяйственного назначения согласно законодательству предоставляются земли из фонда перераспределения земельного запаса местных Советов.

Если ранее этот фонд на территории данного хозяйства не был выделен, необходимо рассчитать его площадь и сравнить с предварительно испрашиваемой. При ее достаточности место размещения проектируемого землепользования выбирается с учетом соответствующих требований.

Для выделения фонда перераспределения земель на плане земель сельскохозяйственной организации необходимо выписать оценочные баллы пахотных и других земель. Последние проставляются красной тушью в кружке на всех контурах пахотных, а также улучшенных луговых земель. Кроме того, на массивах пахотных земель следует выписать черной или коричневой тушью значения агрохимических показателей почв (кислотность, наличие калия, фосфора, гумуса). На пахотных контурах, подверженных эрозии, необходимо вычертить красной тушью соответствующие условные знаки.

Студент должен изучить культуртехническое состояние естественных луговых земель, обратив особое внимание на их закустаренные, залесенные и заболоченные участки, а также земли, занятые лесной и кустарниковой растительностью.

В этой работе важное значение имеет выявление степени соответствия характера и уровня использования земель их природным свойствам. Следует знать, что к нерационально используемым сельскохозяйственным землям относятся те, на которых фактический уровень урожайности (продуктивность луговых земель) в среднем за пятилетний период ниже нормативного показателя, определенного по кадастровой оценке, а также те лесные участки, которые заняты малоценными лесными породами, но по своим почвенным и другим условиям пригодны для освоения в качестве сельскохозяйственных земель (за исключением лесных насаждений защитного назначения). При прочих равных условиях менее продуктивными сельскохозяйственными землями можно считать такие, у которых оценочный балл ниже по сравнению с другими землями. Практика показывает, что, как правило, менее продуктивными и хуже используемыми являются земли, удаленные от хозяйственных центров и дорог, чересполосные участки и т. п.
Образование фонда перераспределения земель местных Советов и размещение новых земельных участков не должно вести к возникновению недостатков в землепользовании существующей сельскохозяйственной организации. Выделение земель производится с учетом их природного потенциала и перспективного использования.
Лабораторная работа 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Цель: освоить методику технико-экономического обоснования образования и размещения земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Содержание:

1. Обоснование площади испрашиваемого (отводимого) земельного участка.
2. Предварительный выбор земельных массивов для размещения образуемого земельного участка сельскохозяйственного назначения.
3. Уточнение площади земельных участков с учетом качества земель предварительно выбранных массивов.
4. Оценка вариантов размещения земельных участков и принятие окончательного решения.
5. Установление состава сельскохозяйственных земель.
6. Подготовка правовых документов.

Исходные данные:

1. План землепользования сельскохозяйственной организации в масштабе 1:10 000 (с горизонталями).
2. Почвенная земельно-кадастровая карта.
3. Материалы вычисления площадей контуров земель (калька контуров).
4. Нормативные материалы и справочная литература.
5. Бланки и формы таблиц.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) ходатайство о предоставлении земельного участка для создания земельного участка сельскохозяйственного назначения;

2) программу деятельности и создания земельного участка сельскохозяйственного назначения (для крестьянских, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций);

3) результаты предварительного и уточненного расчетов площади земель испрашиваемого участка;

4) материалы обоснования результатов размещения земельного участка сельскохозяйственного назначения;

5) акт выбора земельного участка для создания земельного участка сельскохозяйственного назначения;

6) план земель сельскохозяйственной организации с вариантами размещения отводимого земельного участка;

7) экспликацию земель сельскохозяйственной организации;

8) проект решения райисполкома об утверждении акта выбора земельного участка;

9) пояснительную записку.

Обоснование площади испрашиваемого (отводимого) земельного участка. До оформления ходатайства на отвод земельного участка производится обоснование его площади. Расчет размеров земельных участков устанавливается в зависимости от вида объекта и планируемых объемов производства.

Расчет площади и поголовья скота для образования крестьянского (фермерского) хозяйства выполняется с учетом его специализации, наличия рабочей силы, уровня энерговооруженности, качества земель и других факторов. Основными исходными предпосылками при выполнении расчетов являются следующие:

крестьянское хозяйство имеет определенную специализацию в растениеводстве и животноводстве;

размер выделяемого земельного участка и содержащееся поголовье скота должны обеспечить полную занятость трудовых ресурсов семьи с учетом участия его членов в крестьянском хозяйстве;

производство продукции животноводства будет вестись за счет кормов собственного производства;
животноводческие отрасли должны находиться в рациональном для данных условий соотношении;

затраты труда на возделывание одного гектара посевов и обслуживание одной головы скота принимаются в соответствии с прогрессивными технологиями производства, уровнем механизации и наличием ручного труда;

для обслуживания производства наряду с техникой крестьянское хозяйство может иметь рабочий скот (лошадей);

крестьянское хозяйство может иметь определенную площадь земель для производства продукции, обеспечивающей внутренние потребности семьи. Однако затраты труда на производство продукции для семейного потребления не входят в годовой фонд рабочего времени данных работников;
общая площадь земель, выделяемых крестьянскому хозяйству, слагается из сельскохозяйственных земель, используемых для производства товарной продукции, а также земель, занятых под постройками, дорогами, садом, огородом и другими объектами.

Расчет размеров крестьянского хозяйства, специализирующегося на производстве животноводческой продукции и товарной продукции растениеводства (Sобщ), можно выполнить по формуле

[image: image23.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

рppppooдд

  1

общ

oooop

ддддр

рp

у

  1

с

ТПУ

У

П

,

У

=

=

éù

êú

ëû

éù

ëû

-+-+

å

=+

+++

+++

å

m

jjj

j

m

j

j

tqtStQqKQq

S

QtqtKQtqt

q

SS

                (2.1)

где Тс – суммарный годовой фонд рабочего времени крестьянской семьи, чел.-ч;

Пр – поголовье рабочего скота, гол.;

tp – затраты на обслуживание рабочего скота, чел.-ч/гол.;

qp – затраты кормов на содержание 1 гол. рабочего скота, ц к. ед/гол.;

top, tдр, tpp – затраты труда на производство 1 ц к. ед. кормов для основного, дополнительного поголовья и рабочего скота, чел.-ч;

У – продуктивность сельскохозяйственных земель, выделяемых крестьянскому хозяйству, ц к. ед/га;

Qo, Qд – продуктивность 1 гол. основного и дополнительного поголовья, ц;

to, tд – затраты труда на производство 1 ц продукции основного и дополнительного поголовья, чел.-ч;

K – соотношение основного и дополнительного поголовья 
[image: image24.wmf]д

о

П

;

П

æö

ç÷

èø

=

K


tj – затраты труда на производство 1 ц j-й сельскохозяйственной культуры, чел.-ч;

Sу – площадь земель, занятых под усадьбой (двором, садом, огородом, постройками, сооружениями, дорогами), га;

qo, qд – затраты кормов на производство 1 ц продукции основного и дополнительного поголовья, ц к. ед.;
[image: image25.wmf]
Sj – площадь j-й товарной сельскохозяйственной культуры, га;

Уj – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц/га;

j – виды товарных сельскохозяйственных культур от 1 до m.

Основное поголовье скота (По), планируемое для содержания крестьянским (фермерским) хозяйством, можно определить по формуле

[image: image26.wmf]рp

о

oo

дд

УП

П,

-

=

+

x

Sq

QqKQq

                                       (2.2)

где 
[image: image27.wmf]х

S

 – площадь луговых земель, га.


[image: image28.wmf]общу

.

=--

xj

SSSS

                                      (2.3)

При специализации хозяйства в растениеводческом направлении расчет площади крестьянского хозяйства (Sобщ) можно выполнить по формуле

[image: image29.wmf]срpрp

общу

  1

ПП

,

У

У

=

-

=++

å

m

jjj

j

Тtq

SS

Qt

                             (2.4)

где Тс, Пр, У, Уj, qp, Sу – то же, что и в формуле (2.1);

tp – затраты времени на обслуживание 1 гол. рабочего скота, чел.-ч;

Qj – доля j-й сельскохозяйственной культуры в структуре посевных площадей;
tj – затраты труда на возделывание 1 га j-й сельскохозяйственной культуры, чел.-ч;

j – вид сельскохозяйственной культуры от 1 до m.

Необходимые нормативные материалы для расчетов по формулам (2.1) и (2.4) приведены в прил. 4, 5, 6, 7, 8.

Для расчета трудовых ресурсов крестьянской семьи целесообразно использовать коэффициенты перевода ее членов в равнозначные трудовые единицы, которые дают возможность соизмерить и сопоставить семьи неодинакового количественного состава.

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет коэффициент перевода принят за 1, для женщин от 18 до 55 лет – 0,8, подростков от 12 до 16 лет – 0,5, от 16 до 18 лет – 0,75 (для мальчиков) и 0,6 (для девочек), для лиц пенсионного возраста – 0,5. Коэффициенты используются с учетом времени реальной занятости членов семьи в крестьянском хозяйстве. Годовой фонд рабочего времени одного работника при шестичасовом рабочем дне составит 1830 чел.-ч, семичасовом – 2135 чел.-ч, восьмичасовом – 2440 чел.-ч.

Обоснование размеров площади земель для образования подсобного сельского хозяйства промышленной организации выполняется с учетом его специализации, планируемого объема производства определенных видов продукции и плодородия отводимых земель.

Функционирование подсобного сельского хозяйства промышленной организации предполагает полное самообеспечение животноводства кормами, потребностей в семенах возделываемых культур, производство планируемого объема растениеводческой продукции для других целей.

Установление площади выделяемых земель (Sобщ) в данном случае производится по формуле

[image: image30.wmf]общ

  1  1  1

П,

УУ

===

=+++

ååå

nmn

jtj

iix

ijj

jj

QQ

SSS

                        (2.5)

где Пi – поголовье i-го вида скота;

Si – кормовая площадь, необходимая для содержания 1 гол. i-го вида скота, га;

Qj – потребность в семенах j-й культуры, ц;

Qtj – объем товарной продукции j-й сельскохозяйственной культуры, ц;

Уj – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц/га;

Sx – площадь под дорогами, хозяйственными постройками и другими инженерными коммуникациями, га;

i – виды скота от 1 до n;

j – вид сельскохозяйственной культуры от 1 до m.

При этом в уравнении (2.5) значения Пi, Qj, Qtj определяются заказчиком на выделение земельного участка и приводятся студенту в задании на проектирование. Остальные параметры рассчитываются исходя из местных условий.

Для расчетов по формуле (2.5) необходимо с учетом плодородия земель участка, предполагаемого для образования нового землепользования, установить урожайность зерновых, а с помощью коэффициентов – урожайность других культур. По урожайности зерновых из прил. 9, 10, 11 можно определить соответствующий норматив кормовой площади, необходимой на одну голову определенного вида скота. Расчет урожайности зерновых (Уз, ц/га) производится по формуле

[image: image31.wmf]NPKNPK

зпбоуоу

УБЦДД,

=++

QQ

                                (2.6)
где Бп – балл пахотных земель (принимается из земельно-кадастровой карты);

Цб – цена балла пахотных земель, ц;

ДNPK – норма внесения минеральных удобрений в действующем веществе (250–300), кг/га;

QNPK – оплата минеральных удобрений урожаем (0,052), ц на 1 кг;

Доу – норма внесения органических удобрений (20–40), т/га;

Qоу – оплата органических удобрений урожаем (0,20), ц на 1 т.

Площадь земель для организации коллективного садоводства и огородничества включает земли, выделяемые непосредственно под садовые и огородные участки, а также территории общего пользования (дороги, места стоянки транспорта, водоемы, лесополосы и др.).

Расчет площади для коллективного садоводства и огородничества (S, га) можно выполнить по формуле

[image: image32.wmf],

NPK

S

=

                                                (2.7)
где N – количество членов садоводческого или огороднического товарищества;

P – площадь одного земельного надела, га;

K – коэффициент, учитывающий площадь земель, занятых под дорогами, коммуникациями и другими объектами общего пользования.

Размеры участков, предоставленных в коллективных садах, определяются земельным законодательством.

Значение коэффициента K для малых садов (от 30 до 100 участков) принимается равным 1,25, для средних (от 101 до 300 участков) – 1,22, для крупных (свыше 300 участков) – 1,19. При проведении мелиоративных работ, создании водоемов или при уклоне территории свыше 8° общую площадь участка увеличивают на 5 %. В необходимых случаях к расчетной территории коллективного сада добавляют площадь подъездных путей и площадь участка охраняемого леса.

Предварительный выбор земельных массивов для размещения образуемого земельного участка сельскохозяйственного назначения. Выбор земельного участка для образования земельного участка сельскохозяйственного назначения производится, как правило, путем разработки и сравнительной оценки альтернативных вариантов места его размещения. В зависимости от формы хозяйствования на образуемом земельном участке к нему предъявляются соответствующие требования. Необходимо учитывать интересы землепользователей, для которых образуются земельные участки, и существующих сельскохозяйственных организаций.

Во всех случаях выделение земель должно производиться с учетом их природного потенциала и перспективного использования, создания благоприятных организационно-территориальных и хозяйственных условий для ведения сельскохозяйственного производства, охраны земель и улучшения экологической ситуации. Земли участка должны быть пригодны для использования по целевому назначению, ведения сельскохозяйственного производства, а его размещение не должно порождать недостатки земельного массива сельскохозяйственной организации (чересполосицу, дальноземелье, вкрапливание, вклинивание и др.). Участок должен располагаться единым массивом по возможности компактной формы, иметь надежное водоснабжение, хорошую связь с дорогами общего пользования и соответствующими пунктами. Размещение выделяемого участка должно способствовать повышению эффективности капитальных вложений и сокращению сроков окупаемости.

Решая поставленную задачу, студент совместно с преподавателем на плане земель сельскохозяйственной организации предварительно с учетом названных выше и других специальных требований определяет возможное место размещения выделяемого участка и намечает его ориентировочные границы, которые следует по возможности совмещать с естественными и искусственными рубежами.

При выборе участка для создания новой сельскохозяйственной организации исходят из его площади и необходимости сохранения основы производственного комплекса действующей сельскохозяйственной организации.

Для создания нового земельного участка желательно выделять земли, расположенные неудобно по отношению к хозяйственному центру существующей сельскохозяйственной организации, удаленные от него. Если возникает необходимость обеспечения будущего производства рабочей силой, то на территории образуемого земельного участка желательно иметь небольшой населенный пункт или выбирать местоположение нового участка с учетом примыкания его к какому-нибудь селению, не являющемуся хозяйственным центром существующей сельскохозяйственной организации.
Место размещения искомого участка намечается в 2–3 вариантах. По установленным показателям дается характеристика подобранных участков. Намечаемые варианты размещения отражаются в акте выбора земельного участка (прил. 12).

При выделении земель крестьянским (фермерским) хозяйствам наряду с общими, названными выше требованиями, необходимо учитывать следующие:

размещение земель крестьянских хозяйств с учетом исторически сложившегося расселения и элементов инфраструктуры (дорог, линий электропередач, связи и т. д.);

групповое размещение земель крестьянских хозяйств на территории;

наличие на земельном массиве мест, пригодных для строительства зданий и сооружений;

максимальная экономия средств на создание, внешнее и внутреннее обустройство крестьянского хозяйства.

Размещение земельных участков коллективных огородов и подсобных сельских хозяйств промышленных организаций также выполняется с учетом приведенных выше требований.

Организация садовых товариществ и выделение для этих целей земель должны производиться с учетом рельефа – крутизны и экспозиции склонов, а также почвогрунтов. Наиболее приемлемы для размещения садов склоны крутизной 3–6○ южной и юго-западной экспозиций.

Почвогрунты участков, выделяемых под сады, должны иметь хорошую воздухо- и водопроницаемость на глубину распространения основной массы корневой системы. Наиболее приемлемы для садов суглинистые и супесчаные почвы, не имеющие включений глеевых и торфяно-болотных почв. Глубина залегания грунтовых вод для садов должна быть 2,0–2,5 м.

С учетом приведенных выше требований и ранее рассчитанной площади испрашиваемого участка студент выбирает на плане земель сельскохозяйственной организации два-три массива вероятного размещения образуемого земельного участка сельскохозяйственного назначения. Границы предварительно выбранных земельных массивов отображаются на плане простым карандашом.

Уточнение площади земельных участков с учетом качества земель предварительно выбранных массивов. При образовании земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций и садоводческих товариществ с учетом качества земель выбранных массивов студент путем корректировки границ уточняет площадь испрашиваемого участка. При этом площади земельных участков по вариантам должны быть равновеликими в балло-гектарах.

Выбор окончательного решения производится путем оценки рассматриваемых вариантов по пространственным условиям землепользования, техническим и экономическим показателям.

Оценка вариантов размещения земельных участков и принятие окончательного решения. Оценка вариантов размещения земельных участков начинается с установления пространственных условий существующего земельного участка сельскохозяйственной организации с учетом предстоящего изъятия земель.

Состав и формулы для вычисления пространственных показателей приведены в табл. 1.1 (см. лабораторную работу 1). Результаты их расчета по вариантам заносятся в табл. 2.1.
Таблица 2.1. Оценка пространственных условий земельного участка

сельскохозяйственной организации и отводимого участка по вариантам

	Показатели
	Значения пространственных показателей землепользования 

	
	существующего хозяйства
	Существующего

хозяйства по вариантам
	образуемого объекта по вариантам отвода земель

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	
	
	
	
	
	
	
	


Показатели и их значения по существующему землепользованию выбираются из табл. 1.1 (см. лабораторную работу 1). Остальные графы таблицы рассчитываются с учетом намеченных вариантов размещения отводимых участков.

Такая оценка является предварительной. Она свидетельствует о пространственной организации территории. Выбор окончательного ре-
шения производится путем сравнения вариантов по техническим и экономическим показателям. В состав технических показателей входят: площадь отводимого земельного участка, балл земель, протяженность дорог, дополнительных внешних инженерных коммуникаций, виды и объемы строений и сооружений, не планируемых для пользования в общественном производстве сельскохозяйственной организации, переданных новому землепользователю, строений и сооружений, ликвидируемых в связи с отводом земель, площадь земель, занятая под дополнительными дорогами, коммуникациями и объектами строительства, среднее расстояние от земельных массивов нового земельного участка до его хозяйственного центра, объемы грузоперевозок и полевых механизированных работ, затраты труда на обслуживание отводимых земель.

При образовании крестьянских (фермерских) хозяйств в дополнение к названным выше показателям устанавливается количество членов семьи крестьянского двора и число трудоспособных, занятых в крестьянском хозяйстве, годовое количество посещений членами семьи культурно-бытовых учреждений и других внешних центров обслуживания и т. д.

Технические показатели ложатся в основу расчета экономических показателей рассматриваемых решений. Наиболее экономически эффективный вариант устанавливается по минимуму приведенных затрат (
[image: image33.wmf]з

П

, тыс. руб.), определяемых по известной формуле

[image: image34.wmf]min,

П

з

®

+

=

i

i

C

ЕK

                                      (2.8)
где E – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений (принимается равным 0,12);

Ki – единовременные капитальные затраты на строительство объектов и коммуникаций, связанных с образованием нового земельного участка, тыс. руб.;

Ci – ежегодные расходы, связанные с функционированием нового земельного участка, тыс. руб.

К единовременным капитальным затратам относятся: затраты на строительство жилых и производственных построек, складских помещений, дополнительных внешних подъездных дорог, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (Kу); стоимость существующих объектов, вовлекаемых в использование при организации земельного участка сельскохозяйственного назначения (Kc), ликвидируемых объектов и сооружений в связи с выделением земель для образования земельного участка сельскохозяйственного назначения (Kл); дополнительные необходимые затраты на освоение земель (Ko).

Ежегодные расходы включают: амортизационные и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием дополнительных дорог и подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (Аэ); убытки в связи с занятием земель для строительства дополнительных дорог, внешних инженерных коммуникаций и объектов (Уп); транспортные расходы на перевозки грузов между земельными массивами образуемого земельного участка сельскохозяйственного назначения и его хозцентром, а также внешними грузооборотными пунктами (Тг); на перевозки, связанные с получением культурно-бытовых и других услуг (Ткб); на переезды работников для обслуживания земельного массива (Тл); условную стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды работников до земельного массива с целью его обслуживания (Во); транспортные расходы по перевозке грузов между хозяйственным центром и земельными массивами сельскохозяйственной организации (Тгп); затраты сельскохозяйственной организации на перевозки людей (Тлп), перегоны техники (Тtn) и условную стоимость непроизводительно затраченного времени на переезды и переходы работников для обслуживания земельных массивов сельскохозяйственной организации (Bn); ущерб, нанесенный существующей сельскохозяйственной организации в связи с образованием нового земельного участка сельскохозяйственного назначения (Усп); убытки или экономию существующей сельскохозяйственной организации на обслуживание территории, обусловленные изменением средневзвешенного расстояния в связи с образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения (Эк); прочие расходы, связанные с образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения (Пр).

Значения составляющих единовременных капитальных затрат и ежегодных расходов (в рублях) можно вычислить с использованием приведенных ниже формул (2.9)–(2.20):

[image: image35.wmf]у

 1

,

=

=

å

n

ii

i

KQC

 

                                             (2.9)

где Qi – объем i-го строения, сооружения, м3;

Ci – стоимость строительства единицы объема i-го объекта, руб/м3;

i – вид строительного объекта от 1 до n.


[image: image36.wmf]1

c

  1

2

1,

=

æö

ç÷

èø

=-

å

m

j

j

d

KG

d

                                      (2.10)
где Gj – современная стоимость строения, сооружения, насаждения и т. д., руб.;
d1 – расчетный срок перехода к проектным предложениям, лет;

d2 – расчетный срок службы зданий, сооружений и других объектов, лет;

j – количество сохраняемых строений, сооружений и других объектов от 1 до m.


[image: image37.wmf]å

=

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

m

j

m

j

j

K

d

d

G

K

1

2

1

л

,

Д

1

                         (2.11)

где Gj, d1, d2 – то же, что и в формуле (2.10);

Дj – затраты, связанные с демонтированием зданий, сооружений и других объектов, руб.;

Km – стоимость материалов, демонтируемых зданий и сооружений, руб.

[image: image38.wmf]ε

o

 1

,

=

=

å

ll

l

KSC

 

                                          (2.12)

где Sl – площади l-го вида земель, подлежащих освоению для использования по целевому назначению, га;

Cl – затраты на освоение 1 га территории l-х земель, руб.;

l – вид земель от 1 до ε.

Амортизационные и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием дополнительных дорог и подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций и других объектов (Aэ), принимаются в размере 8–9 % от стоимости объекта и 10 % от капитальных затрат на строительство дорог.

Значение показателя Уп определяется по формуле


[image: image39.wmf]пд

 1

УЧ,

=

=

å

k

ll

l

S

 

                                         (2.13)
где Чдl – чистый доход с 1 га l-х сельскохозяйственных земель, руб.;

Sl – площадь l-х земель, занимаемых под строительство, га;
l – вид сельскохозяйственных земель от 1 до k.

Транспортные расходы на перевозки грузов (Тг) определяются по следующим формулам:


[image: image40.wmf](

)

////

г

,

=+

TaLbQ

                                       (2.14)

или


[image: image41.wmf],

1

г

QLC

T

=

                                              (2.15)

где а// и b// – эмпирические коэффициенты;

L – средневзвешенное расстояние перевозки грузов, км;

Q – объемы перевозимых грузов в пересчете на грузы первого класса, т;

C1 – стоимость одного тонно-километра грузоперевозок, руб.

Расчет транспортных расходов на перевозки, связанные с получением культурно-бытовых и других услуг, выполняется по формуле


[image: image42.wmf]/////

кб2

  1  1

,

==

=+

åå

mm

iiiii

ii

TnHLCnHLC

                            (2.16)

где n/i – число посещений учреждений сферы обслуживания I ступени i-м жителем за год;

Hi – количество жителей определенной демографической категории (дошкольники, школьники, трудоспособные, пенсионеры и др.), чел.;

Li – расстояние от хозцентра образуемого землепользования до учреждений I ступени обслуживания, км;

C/ – стоимость перевозки пассажира на 1 км, руб.;

n//i – число посещений учреждений сферы обслуживания II ступени i-м жителем за год;

L2 – расстояние от хозцентра образуемого землепользования до учреждений II ступени обслуживания, км.

Затраты на переезды работников для обслуживания образуемого земельного массива (Тл, руб.) и земель сельскохозяйственной организации (Тлп) можно рассчитать по следующей формуле:

[image: image43.wmf],

γ

1

лп

EZ

FnLC

Т

=

                                          (2.17)

где F – затраты времени на обслуживание сельскохозяйственных земель, чел.-дн.;

n – количество переездов работников в день;

C1 – стоимость 1 км пробега транспортного средства, руб.;

L – средневзвешенное расстояние перевозки людей, км;

Е – вместимость транспортного средства, чел.;

Z – коэффициент использования пробега транспортного средства;

γ – коэффициент использования вместимости транспортного средства.

Условную стоимость непроизводительно потерянного времени на переезды и переходы работников для обслуживания образуемого земельного участка (Во) и сельскохозяйственной организации (Вn) можно рассчитать по формуле


[image: image44.wmf],

//

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

t

V

L

FnC

B

n

                                   (2.18)

где F и L – то же, что и в формуле (2.17);

n – количество переездов работников в день;

C// – стоимость 1 чел.-ч работы, руб.;

V – средняя скорость передвижения автомобиля, км/ч;

t – время, затраченное на переходы, поездки, посадку и высадку людей, ч.

Затраты на перевозку грузов между хозцентром и земельными массивами сельскохозяйственной организации (Tгп) устанавливаются по формуле (2.14).

Затраты на перегоны техники для обслуживания сельскохозяйственных земель (
[image: image45.wmf]tn

T

) устанавливаются по формуле


[image: image46.wmf]//

c

,

=

m

tn

PQnLC

Т

WK

                                     (2.19)

где Р – площадь сельскохозяйственных земель, га;

Q – объем механизированных работ, выполняемых на 1 га сельскохозяйственных земель, усл. эт. га;

n/ – количество переездов агрегатов в смену;

L – средневзвешенное расстояние перегонов техники, км;

С/ – затраты на 1 км переезда агрегата, руб.;

W – средняя выработка одного агрегата в смену, усл. эт. га;

Kc – коэффициент сменности работы агрегатов.

Ущерб, нанесенный существующей сельскохозяйственной организации в связи с образованием нового земельного участка сельскохозяйственного назначения (Усп), рассчитывается по формуле

[image: image47.wmf]спд

УЧ,

=

i

S

                                            (2.20)

где Чд – чистый доход с 1 га сельскохозяйственных земель, руб.;

Si – площадь изымаемых земель, га.

Убытки и экономия существующей организации, обусловленные изменением средневзвешенного расстояния в связи с образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения, устанавливаются как разность между затратами на обслуживание территории (затраты на перевозки грузов, перегоны техники, переезды людей для обслуживания сельскохозяйственных земель) при существующем положении хозяйства и с учетом отвода земель. Значения эмпирических коэффициентов и нормативные материалы для расчетов по приведенным выше формулам ввиду их динамичности представляются студенту преподавателем.

Результаты расчетов экономических показателей по вариантам сводятся в табл. 2.2. В целях сокращения расчетов в оценку включаются лишь те показатели, значения которых различаются по вариантам. Постоянные показатели из оценки исключаются.

Т а б л и ц а  2.2. Экономическая оценка вариантов, тыс. руб.

	Показатели
	Варианты

	
	I
	II
	III

	Единовременные капитальные
затраты
	
	
	

	Ежегодные расходы
	
	
	

	Приведенные затраты
	
	
	


По результатам экономической оценки вариант с минимальными приведенными затратами считается экономически наиболее эффективным и принимается, как правило, в качестве окончательного проектного решения. Это фиксируется в акте выбора земельного участка образования земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Установление состава сельскохозяйственных земель. На плане земель существующей сельскохозяйственной организации студент уточняет границу земельного массива образуемого земельного участка сельскохозяйственного назначения с таким расчетом, чтобы обеспечить испрашиваемую (расчетную) площадь сельскохозяйственных земель.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к установлению границы земельного участка сельскохозяйственного назначения, производится установление проектной границы отводимого участка.

В пределах установленной границы студент предварительно вычисляет площадь всего земельного участка и площади отдельных контуров земель. Расчет производится на основе материалов вычисления контуров земель существующей сельскохозяйственной организации с применением планиметра, измерителя и масштабной линейки, палетки и т. п. Все записи ведутся в ведомости вычисления площадей земель.

По данным вычисления площадей составляется предварительная экспликация земель образуемого земельного участка. При этом возможны небольшие отклонения от изначально полученных расчетных площадей земель.

Подготовка правовых документов. В состав правовых документов по образованию земельного массива сельскохозяйственного назначения входят: ходатайство о предоставлении земельного участка, программа деятельности и создания землепользования сельскохозяйственного назначения (для крестьянских хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций), акт выбора земельного участка и проект решения районного исполнительного комитета об утверждении акта выбора земельного участка.

Правовые документы оформляются с использованием форм, приведенных в прил. 13–25.

Лабораторная работа 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Цель: овладеть методикой разработки проекта отвода земельного участка для сельскохозяйственных нужд и составления схемы организации его территории.

Содержание:

1. Составление графического проекта отвода земельного участка.
2. Вычисление площадей участка и контуров земель, составление экспликации.
3. Составление схемы внутрихозяйственной организации территории образуемого земельного участка. Проектная экспликация земель.
4. Окончательное оформление графического проекта отвода земельного участка.
5. Подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка.

Исходные данные:

1. Ходатайство о предоставлении земельного участка.
2. Технико-экономическое обоснование или программа деятельности создаваемого земельного участка сельскохозяйственного назначения.
3. Акт выбора земельного участка.
4. Проект решения райисполкома об утверждении акта выбора земельного участка.
5. План землепользования сельскохозяйственной организации с вариантами размещения отводимого земельного участка.
6. Бланки ведомостей вычисления площадей земель, экспликаций и др.
7. Методические указания.
8. Нормативные и справочные материалы.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) ведомость вычисления площадей участка и контуров земель;

2) экспликацию земель отводимого участка;

3) ведомость проектирования элементов организации территории;

4) проектную экспликацию земель; 

5) ведомость расчета размера земельного налога;

6) графический проект отвода земельного участка;

7) план земель сельскохозяйственной организации с элементами схемы внутрихозяйственной организации территории вновь образованного земельного участка;

8) пояснительную записку.

Составление графического проекта отвода земельного участка. В соответствии с утвержденным актом выбора земельного участка студент уточняет границу образуемого земельного участка.

В результате на плане земель простым карандашом намечается граница выделяемого участка соответствующими условными знаками. При этом учитываются требования к размещению границ, изложенные в лабораторной работе 2.

Вычисление площадей участка и контуров земель, составление экспликации. Убедившись в том, что запроектированный земельный участок удовлетворяет требованиям создания нового земельного участка, вычисляют площади всех контуров земель и общую площадь участка. Для этого используют площади контуров видов земель, выписанные на плане земель сельскохозяйственной организации.

Вычисление производят с помощью планиметра двумя обводами, палеткой либо измерителем и масштабной линейкой. Результаты вычислений записывают карандашом в ведомости. Если контур включается в проектируемый земельный участок целиком, тогда его площадь вписывают в ведомость без вычислений. Если он разрезается на части, то вычисляют площади каждой из них в отдельности и увязывают с общей площадью контура. Аналогично поступают и с линейными контурами (реками, дорогами, каналами и др.). В случаях прохождения границы земельного участка по реке, в него включают только половину последней.

Закончив вычисление площадей контуров всех видов земель, их суммируют и получают общую площадь отводимого участка. В этой же ведомости делают выборку площадей по видам земель и записывают их суммарные площади, т. е. составляют экспликацию земель образуемого земельного участка, форма которой выдается студенту на кафедре (прил. 3).

Составление схемы внутрихозяйственной организации территории образуемого земельного участка. Проектная экспликация земель. Внутрихозяйственная организация территории образуемого земельного участка необходима для проверки правильности его формирования. При этом в схеме решаются принципиальные вопросы размещения хозяйственного центра, основных дорог и организации использования сельскохозяйственных земель.

В связи с особенностями организации использования земель и функционирования производства вопросы разработки схемы в более полной мере решаются для крестьянских (фермерских) хозяйств и подсобных сельских хозяйств промышленных организаций.

При размещении хозяйственных центров крестьянских и подсобных сельских хозяйств необходимо стремиться, чтобы они располагались вблизи дорог, которые обеспечивают хорошие внешние связи с выделенными сельскохозяйственными землями. При этом необходимо максимально учитывать имеющиеся производственные здания, сооружения, инженерные сети. Очень важно также при размещении хозяйственных центров учитывать расположение источников водоснабжения и внешних инженерных коммуникаций и возможности подключения к ним. Расположение хозяйственных центров необходимо производить при соблюдении производственных, экономических, санитарно-гигиенических, инженерно-строительных, экологических и других требований. Выбираемые под хозяйственные центры участки не должны затопляться и заболачиваться. Их следует размещать на менее ценных землях. Массивы оставшихся сельскохозяйственных земель разделяются на участки с учетом рационального хозяйственного использования.

При составлении схем организации коллективных садов и огородов выделяются места общего пользования (стоянки для транспорта – из расчета 1,1 м2 на 1 садовый участок, хозяйственные постройки – 0,5 м2 на 1 садовый участок, водоемы и др.), дороги, лесополосы и участки садов или огородов членов товарищества.

Результаты организации территории и изменения состава образуемого землепользования отражаются в проектной экспликации (прил. 26).

Принятые проектные решения по схеме организации территории отражаются на планово-картографическом материале. Запроектированные элементы схемы организации территории на проектном плане оформляются красной тушью.
Окончательное оформление графического проекта отвода земельного участка. Графический проект отвода земельного участка оформляется на плане земель сельскохозяйственной организации. Прежде всего, поднимают красной тушью линии и поворотные точки границы. Внутри земельного массива оттеняют красным цветом все участки посторонних землепользователей с указанием черной тушью их площади, а также земли населенного пункта. Границы почвенных разновидностей наносятся коричневым цветом. На участках пахотных и других сельскохозяйственных земель красным цветом в кружках выписывают баллы оценки земель. Примерно в середине земельного участка делают красным цветом крупную надпись номера варианта размещения земельного участка, а под ней – площадь. На свободном месте плана помещают отметки о согласовании с начальником землеустроительной и геодезической службы района и районным архитектором, а также условные обозначения. В картуши пишут «Проект отвода земель крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова И. И. Минского сельсовета Минского района» или «Проект отвода земельного участка подсобного сельского хозяйства машиностроительного завода г. Горки», или «Проект отвода земельного участка садоводческого товарищества «Труд» соответственно.
Все надписи выполняют одним из шрифтов: стандартным, рубленым, курсивом или с использованием ПЭВМ.

Подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка. Проект решения райисполкома о предоставлении земельного участка подготавливается по предлагаемой форме (прил. 27).
Лабораторная работа 4. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА МЕСТНОСТИ
Цель: освоить методику и подготовить данные для перенесения на местность границы земельного участка.

Содержание:

1. Снятие графических координат с проекта отвода земельного участка.
2. Вычисление по координатам точек углов и длин линий.
3. Определение площади земельного участка.
4. Составление рабочего чертежа и организация перенесения на местность границы земельного участка.
5. Оформление документов по перенесению границы на местность и приемке работ.

Исходные данные:

1. Проект границ земель отводимого участка (см. лабораторную работу 2).
2. План земель сельскохозяйственной организации.
3. Нормативные материалы.
4. Методические указания и стандарты организации.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) ведомость вычисления обратных геодезических задач;

2) схему вычисления замагистральной площади (при необходимости);

3) оформленный рабочий чертеж перенесения в натуру границ отводимого земельного участка;

4) акт перенесения на местность проекта отвода земельного участка;

5) акт полевой приемки работ;

6) пояснительную записку.

Снятие графических координат с проекта отвода земельного участка. Подготовка данных для перенесения на местность границы земельного участка предполагает, что работы будут выполняться с помощью теодолита и мерной ленты способом последовательного установления поворотных точек в одном направлении. По проекту отвода образуемого земельного участка снимают графические координаты (с точностью до целых метров) всех точек окружной границы запроектированного участка. Численные значения координат записывают в ведомость вычисления обратных задач, которая составляется по форме, представленной в табл. 4.1.

Вычисление по координатам точек углов и длин линий. По снятым с плана земель координатам точек границы земельного участка путем решения обратной геодезической задачи производится вычисление приращений координат ΔΧ и ΔY, после их увязки рассчитываются румбы, длины линий и углы поворотных точек. Все вычисления ведутся в табл. 4.1.

При этом приращения координат вычисляются с точностью до целых метров, дирекционные углы и углы на поворотных точках – до целых минут, длины линий – до десятых долей метра. Для контроля правильности вычисления в соответствующих графах получают сумму приращений координат и углов. Полученные невязки разверстывают по правилам геодезических вычислений.
Вычисления могут производиться с использованием ПЭВМ и программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1.
Определение площади земельного участка. В этой ведомости (табл. 4.1) по графическим координатам вычисляют площадь участка, необходимую для контроля, т. е. для сравнения с проектной.

Т а б л и ц а  4.1. Решение обратной геодезической задачи

	№

точки
	Координаты, м
	Приращения, м
	
[image: image48.wmf]tg

D

=

D

Y

r

Χ


	Румб
	Угол

	
	X
	Y
	ΔХ
	ΔY
	
	Меры

линий
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	



[image: image49.wmf]0,

D=

å

Χ

          
[image: image50.wmf]0,

D=

å

Y

                           
[image: image51.wmf]пр

=

å



[image: image52.wmf]22

абс

,

DD

=+

ΧY

fff

                                
[image: image53.wmf](

)

1802,

т

=-

å

n



[image: image54.wmf]отн

абс

,

=

P

f

f

где Р – периметр многоугольника.


[image: image55.wmf],

2000

1

отн

£

f

                                     
[image: image56.wmf]доп

1,5.

=±

fn


Вычисления рекомендуется производить с использованием ПЭВМ и программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1.
Если граница земельного участка частично устанавливается по живому урочищу, то к площади, вычисленной по координатам, прибавляется замагистральная площадь, определяемая механическим или графическим способом.

Допустимое расхождение данных площадей определяется по формуле


[image: image57.wmf],

10000

05

,

0

07

,

0

др

Р

М

f

+

±

=

                                (4.1)

где М – численное значение масштаба земельного участка;

Р – площадь земельного участка, га.

Составление рабочего чертежа и организация перенесения на местность проекта границы земельного участка. По материалам вычисления обратных геодезических задач и полученным линейным данным составляют рабочий чертеж перенесения на местность границы земельного участка. Рабочий чертеж можно составлять с использованием ПЭВМ и программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1 на копии плана земель сельскохозяйственной организации, за счет которой выделяется участок, либо на отдельной восковке.
В последнем случае на восковку черной тушью с проекта отвода наносят границу образуемого земельного участка, выписывают номера точек, величины углов, длины линий и другие геоданные. Кроме того, для лучшего ориентирования на местности на рабочем чертеже показывают некоторые элементы ситуации (населенные пункты, производственные центры, дороги и т. п.). По границам надписываются смежества, например, земли СПК «Дружба». Внутри участка земель необходимо указать его площадь.

В верхней части листа восковки оформляют картуш «Рабочий чертеж перенесения на местность границы земельного участка ...». В правом нижнем углу подписывается исполнитель работ, например: «Чертеж изготовил студент 3-го курса 1-й группы Н. И. Романов».

Все надписи выполняются одним из шрифтов, применяемых в землеустроительном производстве.

После составления рабочего чертежа необходимо продумать целесообразность закрепления границы земельного участка межевыми знаками установленного образца, возможность использования в качестве границ твердых контуров ситуации (канав, дорог, рек, опушек леса и др.) без постановки межевых знаков. При этом следует иметь в виду, что межевые знаки устанавливаются (по возможности) в местах, обеспечивающих их длительную сохранность и возможность использования для привязок различных объектов. Новые межевые знаки не устанавливаются в местах, где проектная граница совпадает с ранее установленной, имеющей старые межевые знаки.

С учетом отмеченного выше необходимо определить количество и тип устанавливаемых межевых знаков. Чаще всего применяется деревянный знак.

Завершается выполнение задания определением состава бригады для осуществления полевых работ и необходимых инструментов соответственно выбранному способу перенесения на местность проекта отвода земельного участка.

Оформление документов по перенесению границы на местность и приемке работ. В результате выполнения работ по перенесению проекта на местность заполняется акт об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности и акт полевой приемки работ.
Лабораторная работа 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНА 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Цель: освоить методику изготовления плана границы земельного участка.
Содержание:

1. Составление плана границы выделяемого земельного участка.
Исходные данные:

1. Ведомость вычисления обратных геодезических задач (см. лабораторную работу 4).
2. Условные знаки.
3. Инструкция и технические указания.

В результате выполнения работы студент представляет:

1) план границы выделяемого земельного участка;

2) пояснительную записку.

Составление плана границы выделяемого земельного участка. Составление плана границы земельного участка может выполняться вручную и с использованием программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1. Масштаб плана выбирают в зависимости от размеров земельного массива и сложности ситуации с таким расчетом, чтобы на нем можно было показать все поворотные точки границы. В условиях Республики Беларусь таковыми являются обычно масштабы 1:10 000, 1:5 000 и 1:2 000.
На план границы должны быть нанесены земельные участки посторонних землепользователей (школы, магазины, кладбища, расположенные вне населенных пунктов; дороги, имеющие полосу отвода; границы населенных пунктов и др.). Эту работу выполняют копированием с помощью восковки либо светопульта. Не следует переносить на план ручьи и реки, протекающие внутри земельного массива выделяемого участка и не закрепленные за посторонними землепользователями. В итоге на плане границы должны быть показаны:

все точки, закрепляемые в натуре межевыми знаками (кружок черного цвета диаметром 1 мм);

линии суходольных границ и живых урочищ, служивших границами, с крайними промерами до них от межевых знаков;

участки посторонних землепользователей с обозначением их номеров (в кружках черного цвета);

меры линий и номера точек. Надписи мер линий выполняют с внешней стороны границы против соответствующих линий плана, а номера – внутри границы против точек выборочно, т. е. все нечетные, при коротких линиях допускается делать выноску надписей их длин в сторону. Высота букв и цифр – 2 мм, длины линий подписывают с округлением до 0,1 м;

картуш размещается вверху чертежа, описание смежеств – в левом нижнем углу, надпись об утверждении проекта, всего земель в границах плана в гектарах, закреплено за образованным земельным участкам в гектарах – в правом верхнем углу, список посторонних землепользователей с указанием по каждому из них площади закрепленных участков – в левом нижнем углу, масштаб – внизу посередине листа;
надписи выполняют черным цветом параллельно линиям координатной сетки или сторонам рамки плана, если сетка наклонная. При выполнении надписей применяют курсивный каллиграфический, стандартный (нормальный), рубленый и обыкновенный шрифты.

По краям листа на расстоянии 1,5–2,0 см вычерчивают рамку черного цвета, желательно в две линии.
1. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовой проект разрабатывается по индивидуальному заданию, выданному преподавателем и утвержденному заведующим кафедрой. При этом используются материалы выполненных лабораторных работ и методика, изложенная в данных указаниях, рекомендуемая нормативная и справочная литература.

На защиту курсового проекта представляются приведенные ниже материалы.

1. Расчетно-пояснительная записка и следующие документы:

список смежных землепользований;

справка об экономическом состоянии сельскохозяйственной организации;

ведомость вычисления среднего расстояния от обслуживаемой территории до центральной усадьбы сельскохозяйственной организации;

расчет показателей оценки пространственных условий земельного участка сельскохозяйственной организации;

ходатайство о предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения;

программа деятельности сельскохозяйственной организации назначения (для крестьянских (фермерских) хозяйств, подсобных сельских хозяйств промышленных организаций);

результаты расчетов площади земель испрашиваемого участка;

акт выбора земельного участка для размещения сельскохозяйственной организации;

экспликация земель образуемого земельного участка;

ведомость проектирования элементов внутрихозяйственной организации территории;

проектная экспликация земель;

ведомость расчета земельного налога;

ведомость вычисления обратных геодезических задач;

ведомость вычисления замагистральной площади (при необходимости);

акт об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности (прил. 28);

акт полевой приемки работ (прил. 29).

2. Графические материалы:

план земель сельскохозяйственной организации с вариантами размещения отводимого земельного участка;

графический проект отвода земельного участка;

план земель с элементами схемы внутрихозяйственной организации территории вновь образованного земельного участка;

схема проекта замагистральной площади (при необходимости);

рабочий чертеж перенесения на местность границы отводимого земельного участка;

план границы выделяемого земельного участка.
1.1. Примерная программа пояснительной записки

Введение. Актуальность межхозяйственного землеустройства. Цели и задачи курсового проекта. Тема и объект проектирования. Основные вопросы, подлежащие разработке. Использованные материалы. Состав и объем проекта.

1. Характеристика земельного участка сельскохозяйственной организации и технико-экономическое обоснование проекта образования земельного участка сельскохозяйственного назначения.

1.1. Характеристика земельного участка сельскохозяйственной организации и использование ее земель.

Количество участков сельскохозяйственной организации, их конфигурация, общая площадь и площадь сельскохозяйственных земель, размещение основного хозяйственного центра относительно границы хозяйства, дорог, основных массивов сельскохозяйственных земель.

Расчет среднего расстояния, коэффициентов, характеризующих пространственные условия, их анализ и вывод о степени совершенства сложившегося землепользования.
Распределение земель по видам (экспликация земель); качественная характеристика сельскохозяйственных земель; выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель, фонд перераспределения земель, его площадь и размещение.

1.2. Предварительные варианты размещения земельного участка сельскохозяйственного назначения и их согласование с заинтересованными сторонами.

Количество выбранных участков, их местоположение, преимущества и недостатки вариантов, критерии выбора наиболее целесообразного варианта, учет природоохранных требований при размещении землепользования сельскохозяйственного назначения.
1.3. Определение размеров производства и земельной площади.

Данные, положенные в основу расчета площади земельного участка для создания сельскохозяйственной организации. Содержание программы создания и деятельности образуемого хозяйства. Расчет средневзвешенного балла пахотных земель и урожайности сельскохозяйственных культур, определение потребности в посевных площадях и луговых землях (для крестьянских хозяйств и подсобных сельских хозяйств промышленных организаций). Установление площади земель и размеров производства хозяйства. Оценка вариантов размещения образуемого земельного участка по пространственным условиям и экономическим показателям. Выбор окончательного решения.

2. Составление и экономическое обоснование проекта образования земельного участка сельскохозяйственного назначения.

2.1. Формирование земельного массива сельскохозяйственного назначения.

Формирование земельного массива образуемого хозяйства, обоснование состава земель, целесообразность трансформации земель; условия, предопределившие выбор хозяйственного центра, характеристика выбранного земельного участка по площади, рельефу и другим показателям с точки зрения санитарных, строительных и других требований.

Требования, учитываемые при размещении границы земельного участка, описание их проложений относительно ситуации, протяженность, количество точек и др.

2.2. Составление схемы внутрихозяйственной организации территории образуемого земельного участка.

Основные вопросы, разработанные в схеме внутрихозяйственной организации территории: характеристика дорог, связывающих хозяйственный центр с сельскохозяйственными землями; состав и соотношение земель, характеристика их размещения; проектируемые участки.
Установление структуры посевных площадей и схем чередования культур в севообороте, средний размер поля севооборота (для крестьянских хозяйств и подсобных сельских хозяйств промышленных организаций).

Проектная экспликация земель. Вывод о соответствии параметров сформированного земельного массива требованиям образуемого хозяйства.

2.3. Графическое и юридическое оформление проекта отвода земельного участка.

Характеристика планового материала, положенного в основу составления графического проекта отвода земельного участка, его масштаб.

Способ нанесения на план поворотных точек окружной границы земельного массива, описание условий прохождения границ относительно ситуации, количество точек, особенности вычерчивания границ, совмещенных с живыми урочищами, дорогами, опушками лесов и другими твердо сохраняемыми контурами ситуации, зарамочного содержания графического проекта отвода земельного участка. Документы, подготовленные для предоставления земельного участка.

3. Перенесение на местность границы земельного участка и изготовление плана границы.

3.1. Подготовка геодезических данных для перенесения границы участка на местность и организация полевых работ.
Выбранный способ перенесения на местность проекта отвода земельного массива, способ вычисления приращения координат и углов, их увязка, контроль вычисления общей площади земельного участка, результаты и анализ ее с площадью, вычисленной ранее. Рабочий чертеж для перенесения проекта на местность, его содержание.

Определение состава бригады для выполнения полевых работ, распределение обязанностей среди членов бригады, необходимые геодезические и другие инструменты.

3.2. Установление границы участка и закрепление ее поворотных точек на местности.

Порядок выполнения работ по установлению поворотных точек границы на местности в соответствии с выбранным способом. 
Количество межевых знаков, использование твердых контуров ситуации, предлагаемое оформление границы на местности в различных условиях (на суходолах, на участках с лесной растительностью, вдоль живых урочищ и т. п.).

Тип межевого знака, рекомендованного для закрепления поворотных точек границы, материал для изготовления знака, его чертеж.

Содержание последующих технических действий. Приемка и сдача работ, оформляемые по ним документы.

3.3. Изготовление плана границы земельного участка.
Нанесение точек по координатам, контроль за правильностью построения.

Вычерчивание границы земельного массива, учет требований технических указаний по установлению границы земельного участка и других инструктивных материалов. Содержание плана границы земельного участка.

Изготовление землеустроительных дел и порядок их хранения.
Основной юридический документ, удостоверяющий право на земельный участок.
Выводы и предложения.

1. Площадь, состав сельскохозяйственных земель и характеристика пространственных условий земельного участка существующей сельскохозяйственной организации.

2. Вывод о возможностях отвода участка земель для образования земельного участка сельскохозяйственного назначения.

3. Характеристика образуемого хозяйства (специализация, размеры производства, примерная испрашиваемая площадь).

4. Вывод о размещении образуемого земельного участка: местоположение, площадь, состав земель.

5. Предложения по внутрихозяйственной организации земель, устройству, инженерному оборудованию территории.

6. Основные данные для перенесения проекта на местность (количество поворотных точек, межевых знаков, необходимые инструменты, потребность в рабочей силе, транспорте и др.).
7. Состав документов, оформляемых при образовании земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Литература.

Темы курсовых проектов.

1. Проект межхозяйственного землеустройства в связи с организацией земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Проект межхозяйственного землеустройства в связи с образованием подсобного хозяйства.

3. Проект межхозяйственного землеустройства в связи с образованием земельного участка садоводческого товарищества.

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ И КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Определение площадей

Вычисление площади земельного участка, образовываемого в результате межхозяйственного землеустройства, выполняется при помощи программного обеспечения aGeodesy Suite 3.1 (С. В. Маковский).
Для запуска программы tGeodesy в операционной системе Windows последовательно выбирают Пуск | Программы | aGeodesy Suite 3.1 | Обработка данных – tGeodesy. После запуска программа имеет следующую структуру: верхний заголовок tGeodesy – [Ведомости1]; строка меню; панель инструментов; рабочая область, занимающая основную часть окна (рис. 1).
[image: image58.png]{Geodesy - [Be aomocTul]|

Mpaexa Baa_Beaowoctn Moctpoeda Cepsnc OkHo  Crpaera

DEEERFANSIR BB D - @ E R

 Teononvmricie xoaa
Monsprsie sacew
Maowags
Karanorn

Choc Koopaar
Urnoseie caceu
[ e——

Brewrwe karanar Xoa: @

TopusoHTansHelE
Ne Toukm yme, %





Рис. 1. Интерфейс программы tGeodesy
При подготовке геодезических данных для выноса проекта на местность необходимо решить обратную геодезическую задачу. Для этого следует перейти к вкладке Каталог (рис. 2).

[image: image59.png]|4 4 p PlY Teon xoa 3 Monap. sacesku 3 Moowane § Karanor { CHoc b Yrn sacewku b [uH. sacewku |




Рис. 2. Перечень типов ведомостей
С использованием манипулятора мышь и клавиатуры вносятся следующие данные в ведомость Каталог: название объекта межхозяйственного землеустройства, номера углов поворота границы и обозначения пунктов привязки, их координаты X, Y (рис. 3).
Каталог координат углов поворота границы земельного участка
Крестьянское (фермерское) хозяйство гр. ………………

Система координат местная

	Номер по каталогу
	Номер углов поворота границ
	Вид закрепления углов поворота границ
	Координаты, м
	Дирекцион-

ные углы, Y
	Расстояние, м

	
	
	
	X
	Y
	
	

	1

2

3

4
	1

2

3

4
	
	1152.00

1393.00

1304.00

997.00
	1103.00

1348.00

1542.00

1461.00
	4528.3
11438.6

19446.8

29324.6
	343.666

213.441

317.506

390.114


Площадь участка 95509 м2 (9,5509 га).
Периметр полигона 1264,726 м.
Допустимое расхождение площади ( 0,05 · 500 / 10000 · 0,00773 га.
Рис. 3. Вид ведомости Каталог
Ввод исходных данных в ведомостях осуществляется в ячейки, обозначенные курсором. Если курсор красного цвета, то ячейка допускает ввод данных, если курсор серого цвета, то ячейка не предназначена для ввода данных (в ней будут содержаться вычисленные значения). При заполнении координат X и Y в ведомости автоматически дополняется внизу свободная строка для ввода новых данных. Для навигации по ведомости используют клавиши <→>, <←>, <↑>, <↓>. При необходимости можно добавить строку (Ведомости | Добавить строку) или удалить строку (Ведомости | Удалить строку).
При выборе меню Вид | Графика будет представлен результат построения границы земельного участка по координатам X, Y (рис. 4).
[image: image60.png]@ain Mpasica Beaawocrn Mocrpoesin Cepenc Okda Crpaska

DS @ e Nevemmerpmennor [
. Crpoxa cocromnn
T £ 8 @ emesinpon s
& geaonoctn A+t /"\z\
onee necro % [

[ ————

MpaneTp rpadmcn,

G





Рис. 4. Фрагмент окна Вид | Графика
В программе с графическими материалами можно работать в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000. Масштаб изображения изменяют с использованием выпадающего меню, расположенного в правом нижнем углу рабочей области программы.
В меню Построения | Создание каталога выбирают название ведомости (к примеру, uchastok) или пиктограмму [image: image61.png]


, а затем, последовательно щелкая кнопкой мыши по графическому изображению нужных точек, создают каталог. Выбор точек необходимо закончить, нажав на правую кнопку мыши или клавишу ESC. Для возврата в режим ведомости необходимо выбрать меню Вид | Ведомости.
По материалам вычисления обратных геодезических задач и полученным линейным и угловым данным впоследствии будет составлен рабочий чертеж перенесения на местность границы земельного участка. Для этого необходимо выбрать Файл | Экспорт данных.

Ведомость решения обратной геодезической задачи распечатывается на лист формата А4 (Файл | Печать) и сохраняется (Файл | Сохранить). Файлы сохраняются в собственном формате данных *.tgd.
2.2. Составление рабочего чертежа
Графические построения рабочего чертежа перенесения на местность границы земельного участка осуществляются в программе аGeodesy.
Для запуска программы аGeodesy в операционной системе Windows последовательно выбирают Пуск | Программы | aGeodesy Suite 3.1 | Графические построения – аGeodesy. После запуска программа имеет следующую структуру: верхний заголовок аGeodesy – [План1]; строка меню; панель инструментов; рабочая область, занимающая основную часть окна (рис. 5).
[image: image62.png]ain Mpaoxs Bua Mran_ Wbcroyensl Goprar O Crpaeka
|pzamas ¢ i odlw <&

Croepmen - Sl





Рис. 5. Интерфейс программы аGeodesy
Для импорта данных из tGeodesy последовательно выбирают Файл | Импорт | Данные tGeodesy. В открывающемся диалоге из  папки Площади выбирают название каталога (uchastok), нажимают иконку [image: image63.png]


. При ошибочном введении какого-либо каталога его удаляют нажатием на иконку [image: image64.png]


 (рис. 6).

[image: image65.png]e

%12 Teoonumrere wona

(g Xon 1
%% Nommproe Koopapoeal

By Koopaurwposarie 1 p—
=5 %‘UNS&M

Keranor 1

G lchasto -—=
%2 Crocu

T Crec

[ uehastok




Рис. 6. Фрагмент окна импортирования данных из программы

tGeodesy в аGeodesy
Выбранная ведомость должна появиться в правом списке ведомостей для импорта. Далее нажимают OK и выбирают наиболее удобный масштаб для работы с графическим документом (рис. 7).
[image: image66.png]Cranaaprhei

“

e
¥
&
&
=)

25

GH%G T

®afin Mpaska Bra Mnan VMCTpywenTsl Goprar Ot Crpasica

DEEASE G-

B





Рис. 7. Результат импорта данных (каталог uchastok)
Для нанесения геодезических данных на чертеж необходимо выбрать команду Вид | Землеустроительная таблица, открывающую диалог Землеустроительная таблица (рис. 8).
	[image: image67.png]3emneycTpouTebHas TA6AHIA

uchastok

i
i rie s

o
317.508 194 46.8° &
S e

Crontie




Рис. 8. Диалог Землеустроительная таблица
	Вначале с использованием мыши и клавиши Shift выделяют блок направлений (1–2, 2–3, 3–4, 4–1). Далее при нажатии иконки [image: image68.png]o Losaeus



 появляется таблица, в которой может содержаться информация о номерах точек, их координатах, длинах линий и дирекционных углах. Выбор перечня показателей осуществляется в диалоге Настройка столбцов в опции Столбцы.
При нажатии [image: image69.png]


 будут выписаны направления и длины линий на чертеже (рис. 9).


[image: image70.png]oman (Kepunneies < 11~ | X K |8 4 - B ok - [ [N - &

I T I R A R R R RN R RN R SN S S R LI RR IR

¢ 3860
441

523

S sy | e | mosnen
12 | e | sme
14 465
23 | man | neme
217306
i 34 37505 | 104 4687
: w5 e
: ) e




Рис. 9. Результат диалога Землеустроительная таблица
Для указания углов поворота необходимо щелкнуть указателем мыши по центру точки поворота. Далее выбирают Вид | Параметры точки. В открывающемся диалоге Точка в закладке Скрыть, показать ставят отметки напротив опций номер, угол, дуга угла, линия (рис. 10).
[image: image71.png]w0

e E
o

W fones M won ¥ ayayrna

¥ v

I™ vanpasservie





Рис. 10. Диалог Точка

Далее наносятся все остальные необходимые надписи. Для этого выбирают Инструменты | Мастера | Землеустроительный. В диалоге Заголовок плана вводят название рабочего чертежа, в диалоге Значения площадей подтверждают текущие установки, в диалоге Описание границы смежных земельных участков указывают смежников с использованием клавиш <Ctrl+Enter>, в диалоге Земли с ограничениями в пользовании указывают обременения в использовании земель, а также выбирают форматы для распечатки (А4 книжная, А4 альбомная, А3 альбомная).

Для лучшего ориентирования на местности при перенесении проекта на местность на чертеже показывают некоторые элементы ситуации (населенные пункты, дороги и т. д.).
При наличии координат элементов привязки их указывают в нижней части рабочей программы. Для этого необходимо выбрать меню План | Добавить контур, в нем указать имя контура и его тип (замкнутый, разомкнутый или свободный). Далее указателем мыши щелкают внизу рабочего поля и для ввода новой точки в панели нажимают на клавиатуре клавишу «стрелка вниз» (рис. 11).
[image: image72.png]5 Komp @spria ~] [ommnron v

mm— [ [ o

_Kormupa | Gimsewna|




[image: image73.png]5 Komp @spria ~] [ommnron v

mm— [ [ o

_Kormupa | Gimsewna|




Рис. 11. Поле для ввода координат элементов привязки
В появившейся пустой строке вводятся координаты точек элементов ситуации.

Для лучшей ориентации при перенесении проекта на местность создают схемы ситуации. Для этого необходимо в нижнем левом углу программы выбрать режим Ситуация. Далее выбирают План | Добавить слой и задают имя слоя. После этого нажимают План | Добавить элемент ситуации, где определяют тип элементов (площадной, линейный, точечный) и его название. Нанесение элементов ситуации осуществляется при помощи панели инструментов

	[image: image74.png]


 – инструмент рисования, включающий [image: image75.png]Noowagmn~



,

	[image: image76.png]


 – элемент ситуации, включающий [image: image77.png]


,

	[image: image78.bmp] – свободное вращение, [image: image79.bmp] – текст, [image: image80.bmp] – поворот текста,

	[image: image81.bmp] – текст и линия.


Редактируют текст при помощи клавиш <Ctrl+Enter>, удаляют любой объект – Alt+Del.
Для нанесения точечных или линейных объектов существует библиотека условных обозначений. Для ее загрузки выбирают Файл | Загрузить знаки. В открывающемся диалоге необходимо загрузить файл Знаки 500.csg. Для нанесения объекта нажимают на пиктограмму элемент ситуации, выбирают тип объекта, щелчком клавиши мыши указывают его месторасположение, если объект точечный, либо мышью рисуют линейный или площадной объект. Далее выбирают меню План | Условный знак. В открывающемся меню выбирают необходимый условный знак (рис. 12).

[image: image82.png]Dopwar a/ieme HTa cHTYalHK

Uerosrae st | Lnerau wevs] Otberr |

G DmerTel nponuerb, Kot &

& Drparacru

= & Pacmimenrocrs

=) ®12 llpepecnan pacimensrocTs

@ 330 Mlopoge acpeces 1
@ 330 Mlopogeiacpesen 2 Mo yromarime
@ 330 Mlopogeiacpesen 3
@ 330 Mlopogeiaepeses &

350 Nopeniaepescen o] ™
& 350 Nopeasialypesee &
© 390 Nopoael aepesbes 7.
© 390 Mopoael aepesbes 8
52 Kyrspron pacrmenmocrs
1 ™12 KucrapHukosas. nonukuctap ¥
< j 3

foma





Рис. 12. Фрагмент диалога Формат элемента ситуации
С использованием меню Инструменты | Мастера | Заголовок и обозначения вводят название рабочего чертежа, объект, условные обозначения. В результате будет получен рабочий чертеж перенесения на местность границы земельного участка (рис. 13).

[image: image83.png]‘Xena IPHE 30K BepINTH YTIOR TOB0pOT
e —
Oexm : KoecrmHerOe ((hepmepcio) Xosicmen zp.

REEOIOE0

20 1037

000082
En =




Рис. 13. Фрагмент рабочего чертежа перенесения

проекта в натуру
Форму штампа выбирают в режиме Инструменты | Рамка и штамп. Двойной щелчок указателем мыши по штампу позволяет его заполнить.
Рабочий чертеж перенесения проекта на местность необходимо распечатать (Файл | Печать) и сохранить (Файл | Сохранить). Файлы сохраняются в собственном формате данных *.geo3.

2.3. Обработка результатов полевых измерений

Обработка результатов полевых измерений выноса проекта в натуру осуществляется в программе tGeodesy в ведомости Теодолитный ход. В начале работы необходимо уточнить параметры теодолитных ходов (Ведомости | Параметры). В открывающемся диалоге для нашего варианта необходимо выполнить следующие установки (рис. 14).

[image: image84.png]TapaweTpes

Coohernasone | cpwer v |
Tinsoca

42 voxogron nyra (craraapTHe)
2 ucxonms nynrs (<oopauaTHan npvsoKa)

% o3 uoxonens kT (co0BaRLIA satkwTBIA Kon)

Tunyrnoe— Mok aup. i) - on. urnoean Hesnska

@ pese || avanrnli )

 rpsese || Konewi




Рис. 14. Диалог установок параметров теодолитного хода

В опции Формат данных устанавливают формат углов: 000°00,0/ или 000°00/00,0// и формат координат: количество знаков после запятой. После установок в ведомость Теодолитный ход вносят номера точек, горизонтальные углы, горизонтальные проложения, начальный дирекционный угол (1–2), координаты точки 1. В результате будет рассчитана ведомость вычисления координат точек опорного теодолитного хода (рис. 15), которую необходимо распечатать и сохранить.

Ведомость вычисления координат точек опорного теодолитного хода
	№ точки
	Горизон-тальные углы, (
	По-прав-ка
	Дирек-ционные углы, (
	Горизонталь-ные проложения, м
	Прира-щения,
X, m
	По-
правка
	Прира-щения,
Y, m
	По-
правка
	X, м
	Y, м

	1

2

3

4
	29203.7

24910.5

26008.3

27837.7


	–0.05

–0.05

–0.05

0.05
	4528.3

11438.8

19447.0

29324.6
	343.650

213.450

317.500

390.150
	240.989

–89.010

–306.990

155.015
	–0.001

–0.001

–0.001

–0.001
	244.989

194.005

–81.015

–358.033
	0.014

0.009

0.013

0.016
	1151.00

1391.99

1302.98

995.99
	1103.00

1348.00

1542.02

1461.02


                                                            (S = 1264.75

((пр = 1080(00.2'                                  ((Xпр = 0.003     (((пр = –0.053

((тр = 1080(00.0'                                  ((Xтр = 0.000     (((тр = 0.000

f( = 0.2            –0.2                               f(X = 0.003         f(( = – 0.053

f( доп = 1.0                                            f(( = 0.053          fо = 1:23900
Рис. 15. Результат обработки полевых измерений
2.4. Вычерчивание плана границы земельного участка
Для изготовления плана границы земельного участка с использованием компьютера на листе формата А4 сверху оставляют место (примерно 2/3 листа). Ниже набирают следующий текст:

Масштаб 1:………

Описание смежных земель:

от А до Б – земли …… ...

от Б до … – земли … … …
………

от … до А – земли … … …

Далее в программе tGeodesy открывают файл хранения результатов обработки теодолитного хода. Затем выбирают Вид | Графика, создают каталог координат и экспортируют данные (Файл | Экспорт данных). После этого запускают программу аGeodesy и импортируют данные из tGeodesy.
На плане границы должна быть показана граница земельного участка, точки поворота, их нумерация, длины линий, границы смежеств. Нумерация точек поворота осуществляется внутри границы участка, длины линий выносятся на внешнюю сторону линий с округлением до двух знаков после запятой, описание границ смежеств – буквами кириллицы, граница смежеств – длиной 5 мм. Ориентация всех подписей – горизонтальная.
Указателем мыши и клавишей <Shift> щелкают по центру точки поворота и выбирают Вид | Параметры точки. В открывающемся диалоге Точка в закладке Скрыть, показать устанавливают отметки напротив опций номер, линия.
Одноразовый щелчок по длине линий позволяет ее перетаскивать в наиболее удобное место на чертеже, а двойной щелчок – редактировать. В открывающемся диалоге Формат текста имеются закладки Шрифт, Выравнивание, Цвета и линии, Объект (рис. 16).
[image: image85.png]Wy | Bopasrumarve | Usera | Dterr |




Рис. 16. Диалог Формат текста
В опции Шрифт устанавливают шрифт, его размер, начертание и некоторые атрибуты (зачеркивание, подчеркивание). В опции Выравнивание устанавливают выравнивание горизонтальное и вертикальное – по центру, а также ориентацию: 0° или 360°. В опции Цвета и линии выбирают цвет заливки и линий, форму штриховки. В опции Объект устанавливаются режимы перемещения и изменения объектов.
С использованием Инструмента рисования [image: image86.png]


 вычерчивают границы смежеств, а текстовые обозначения – инструментом [image: image87.bmp]. Нанесенные элементы необходимо прикрепить к чертежу путем двойного щелчка по объекту и выбора в диалоге Формат текста в закладке Объект опции прикрепить к плану.
В заключение дважды щелкают по штампу и в открывающемся диалоге Формат рамки в опции Размер и заполнение необходимо убрать установку чертить.

В результате будет получено следующее изображение (рис. 17), которое необходимо перенести в текстовой редактор Word.
[image: image88.png]2 B A B B T B 8D

a





Рис. 17. Чертеж границ земельного участка

Для этого щелкают по изображению и выбирают меню Правка | Копировать. Далее загружают Word и выбирают меню Правка | Вставить. Вставленный чертеж при необходимости обрезают инструментом [image: image89.bmp]. Сжимать или растягивать чертеж нельзя, поскольку изменяется масштаб изображения. Графическое изображение центрируют по середине листа и перемещают в его верхнюю часть, после чего распечатывают.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Об особо охраняемых природных территориях [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 15 июля 2010 г., № 169-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – 37 с.
2. Об изъятии и предоставлении земельных участков: Указ Президента Респ. Беларусь от 27 дек. 2007 г., № 667. – Минск: Госком. по имуществу Респ. Беларусь, 2007. – 24 с.

3. Положение о порядке изъятия и предоставления земельных участков: утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 27 дек. 2007 г., № 667. – Минск: Госком. по имуществу Респ. Беларусь, 2007. – 44 с.

4. Волков, С. Н. Землеустройство: учебник. В 9 т. / С. Н. Волков. – Москва: Колос, 2002. – Т. 3: Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное территориальное землеустройство. – 384 с.

5. Волков, С. Н. Основы землевладения и землепользования: учеб. пособие /
С. Н. Волков, В. Н. Хлыстун, В. Х. Улюкаев. – Москва: Колос, 1992. – 144 с.

6. Землеустроительное проектирование: учебник / под ред. М. А. Гендельмана. – Москва: Агропромиздат, 1986. – 512 с.

7. Землеустройство крестьянских хозяйств / под ред. В. Н. Хлыстуна, С. Н. Волкова. – Москва: Колос, 1995. – 224 с.

8. Земельные отношения в Республике Беларусь / А. А. Гаев [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2003. – 583 с.
9. Колмыков, В. Ф. Курсовое и дипломное проектирование по землеустройству: учеб. пособие / В. Ф. Колмыков. – Горки: БГСХА, 2002. – 248 с.

10. Методические указания по организации и деятельности подсобных сельских хозяйств предприятий, организаций и учреждений. – Минск: Белгипрозем, 1986. – 44 с.

11. Специализация, размеры, размещение и организация территории крестьянских (фермерских) хозяйств: рекомендации / М-во сел. хоз-ва и прод. Респ. Беларусь, Ком. по зем. реформе и землеустройству при Совете Министров Респ. Беларусь. – Минск, 1992. – 81 с.

12. Технологические указания по оформлению материалов на изъятие и предоставление земельных участков гражданам Республики Беларусь для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства / Ком. по зем. реформе и землеустройству при Совете Министров Респ. Беларусь, Респ. проект. ин-т по землеустройству «Белгипрозем» – Минск, 1992. – 35 с.

13. Указания по оформлению материалов на предоставление земельных участков для коллективного садоводства. – Минск: РУП «Проектный ин-т Белгипрозем», 1992. – 17 с.

14. Экономическая эффективность производства и ее определение в крестьянских (фермерских) хозяйствах. – Минск: БелНИИЭИ АПК, 1995. – 43 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Список смежных землепользователей, граничащих

с земельным участком сельскохозяйственной организации

_____________________________, _______________________  района

__________________________________________________  области РБ

	Наименование смежных

землепользователей
	Район
	Область
	Примечание

	…
	…
	…
	…


Руководитель сельскохозяйственной
организации                                                  ____________________________________
Землеустроитель      _______________________________________________________
ДУП «Проектный институт

__________________________»                   ____________________________________
Начальник землеустроительной

службы
___________________   райисполкома       ____________________________________

Приложение 2

Справка об основных экономических показателях
сельскохозяйственной организации _____________________________

_____________________________ района __________________области

на 1 января 20___ года

1. ___________________________ состоит из _______населенных пунктов с центром в населенном пункте ______________________ и общим количеством населения хозяйства _____ человек, в том числе трудоспособных ______ человек.

2. Специализация __________________________________________.
Основные показатели по хозяйству

3. Нагрузка пахотных земель на 1 трудоспособного __________ га.
4. Урожайность:
                          зерновых _______________ ц/га;
                             картофеля ______________ ц/га;
                             корнеплодов ____________ ц/га.
5. Приходится на 100 га сельскохозяйственных земель:

                               КРС                        ________________________ гол.;
                               в том числе коров ________________________ гол.;
                               свиней на 100 га пахотных земель __________ гол.

6. Приходится на 100 га сельскохозяйственных земель:

                              мяса _____________ ц;
                              молока ___________ ц.
Начальник планово-финансового отдела

_____________________ райисполкома

«____» __________________ 20___ г.
Приложение 3

Экспликация (на 1 января 20___ г.)

земель сельскохозяйственной организации _____________________  ___________________ района _______________ области

	Название земель
	Имеется

земель,

га
	Изымается, га
	Остается

в пользовании, га

	
	
	в постоянное
пользование
	во временное пользование
	

	
	всего
	в т. ч. осушен-

ных
	всего
	в т. ч. осушен-

ных
	всего
	в т. ч. осушен-

ных
	всего
	в т. ч. осушен-

ных

	Всего земель
	
	
	
	
	
	
	
	

	В т. ч.:

пахотные
	
	
	
	
	
	
	
	

	залежные
	
	
	
	
	
	
	
	

	используемые под постоянными культурами
	
	
	
	
	
	
	
	

	луговые для выпаса скота
	
	
	
	
	
	
	
	

	луговые для сенокошения
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого сельскохозяйственных земель
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лесные 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Под древесно-кустарниковой растительностью
	
	
	
	
	
	
	
	

	Под болотами
	
	
	
	
	
	
	
	

	Под водными объектами
	
	
	
	
	
	
	
	

	Под дорогами и другими транспортными коммуникациями
	
	
	
	
	
	
	
	

	Под застройкой
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иные
	
	
	
	
	
	
	
	

	Балл сельскохозяйственных земель
	
	
	
	
	
	
	
	

	В т. ч. пахотных
	
	
	
	
	
	
	
	


Инженер-землеустроитель ДУП «Проектный институт ___________________» ___________________________________________

                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)

Начальник землеустроительной службы ____________________ райисполкома ___________________________________________
                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
Приложение 4

Примерные нормативы затрат на производство молока

на небольших животноводческих фермах* [10]

	Технология и механизация
производственных процессов
	Надой

на корову
в год, кг
	Затраты труда, чел.-ч

	
	
	на 1 ц
	на 1 гол.

(в год)

	Раздача кормов вручную с кормового прохода, автопоение, доение двухтактными аппаратами в ведра, удаление навоза на лошади
	3500

4000

4500
	9,2

8,3

7,6
	322,0

326,5

342,0

	Раздача кормов вручную с подносом, автопоение, доение двухтактными аппаратами в ведра, удаление навоза транспортером
	3500

4000

4500
	8,4

7,5

6,8
	294,0

300,0

306,0

	Раздача кормов вручную с кормового прохода, автопоение, доение двухтактными аппаратами в ведра, удаление навоза транспортером
	3500

4000

4500
	8,4

7,5

6,8
	294,0

300,0

306,0

	Раздача кормов транспортером, автопоение, доение двухтактными аппаратами, удаление навоза транспортером
	3500

4000

4500
	6,5

5,9

5,4
	227,9

236,0

242,1

	Раздача кормов вручную с подносом, поение из групповых корыт, доение коров вручную, удаление навоза на лошади
	3500

4000

4500
	11,6

10,2

9,1
	406,1

408,0

409,5


*При содержании 20–50 коров.
Приложение 5

Примерные нормативы затрат труда при выращивании и откорме КРС

на небольших животноводческих фермах* [10]
	Технология и механизация
производственных процессов
	Средне-

суточный 
прирост,

г
	Затраты труда, чел.-ч

	
	
	на 1 ц
	на 1 гол.

(в год)

	1
	2
	3
	4

	До 6 мес – содержание мелкогрупповое, выпойка молоком из ведер, раздача кормов с кормового прохода. С 6 до 18 мес – содержание на привязи, раздача кормов вручную с подносом. На протяжении всего периода (от рождения до 18 мес) – уборка навоза транспортером, автопоение
	700

800

900
	32,8

28,3

26,0
	83,8

84,9

85,3

	На протяжении всего периода (от рождения до 18 мес) – содержание мелкогрупповое, выпойка молоком из ведер, раздача кормов вручную с подносом, уборка навоза транспортером, автопоение
	700

800

900
	31,6

27,9

24,9
	80,8

81,6

81,9


Окончание прил.5
	1
	2
	3
	4

	От рождения до 6 мес – содержание мелкогрупповое, от 6 до 18 мес – привязное. Поение молоком из ведер, раздача кормов вручную, удаление навоза на лошади или тележкой, автопоение
	700

800

900
	34,1

30,5

28,9
	87,1

89,2

95,1

	От рождения до 18 мес – содержание мелкогруп-

повое, выпойка молоком из ведер, раздача кор-

мов вручную, удаление навоза ручной тележкой или лошадью, поение до 6 мес – из корыт, от 6 до 18 мес – автопоение
	700

800

900
	32,4

28,9

25,9
	82,7

84,5

85,2

	До 6 мес – содержание мелкогрупповое, поение молоком из ведер, удаление навоза до 6 мес на лошади. Остальные процессы едины по всему циклу – раздача кормов с подносом вручную, автопоение, уборка навоза от 6 до 18 мес – бульдозером, содержание после 18 мес – привязное
	700

800

900
	28,5

25,3

22,6
	72,8

73,9

74,2

	На протяжении всего периода – содержание мелкогрупповое, поение молоком из ведер, до 6 мес – уборка навоза на лошади. Остальные процессы по всему циклу едины – раздача кормов с подносом вручную, автопоение, удаление навоза бульдозером
	700

800

900
	22,6

20,1

18,0
	57,7

58,6

59,0

	До 6 мес – содержание мелкогрупповое, после 6 мес – привязное, поение молоком из корыт. На протяжении всего периода выращивания и откорма – раздача кормов стационарными или мобильными кормораздатчиками, автопоение, удаление навоза бульдозером
	700

800

900
	22,2

19,7

17,6
	56,6

57,4

57,8

	На протяжении всего периода выращивания и откорма – содержание мелкогрупповое, поение молоком из корыт, от рождения до 18 мес – раздача кормов стационарными и мобильными кормораздатчиками, удаление навоза бульдозером, автопоение
	700

800

900
	21,2

18,7

16,8
	54,1

54,6

55,1

	До 6 мес – содержание мелкогрупповое, от 6 до 18 мес – на привязи на всем протяжении выращивания и откорма, раздача кормов вручную или с кормового прохода, с воза на лошади, удаление навоза транспортером, раздача молока из ведер, автопоение
	700

800

900
	32,6

29,0

25,9
	83,4

84,6

85,0

	До 6 мес – содержание мелкогрупповое, после 6 мес – привязное, поение молоком из корыт. Раздача кормов кормораздатчиками, удаление навоза транспортером, автопоение
	700

800

900
	24,4

21,6

19,4
	62,3

63,2

63,7

	На протяжении всего периода выращивания и откорма – содержание мелкогрупповое. Поение молоком из корыт. Раздача кормов кормораздатчиками, удаление навоза транспортером, автопоение
	700

800

900
	23,3

20,7

18,6
	59,6

60,5

61,2


*При содержании 50–70 гол.

Приложение 6

Примерные нормативы затрат труда при производстве свинины

и продукции овцеводства на небольших фермах* [10]

	Технология и механизация
производственных процессов
	Продук-
тивность
	Затраты труда, чел.-ч

	
	
	на 1 ц
	на 1 гол.

(в год)

	Производство свинины

	Поросята-отъемыши, ремонт, откорм**. Раздача кормов кормораздатчиком или транспортером, возможно тележкой подвесной дороги; автопоение, очистка помещения вручную, удаление навоза транспортером
	Привес

(в среднем), г:

400

430

470

Привес на

откорме, г:

450

500

600
	19,5

18,2

17,1

15,5

13,8

11,8
	24,1

23,0

21,0

12,4

11,1

9,5

	Производство баранины

	Зимой раздача кормов вручную с подвозкой на лошади, поение из групповых корыт, удаление навоза на лошади (возможно удаление бульдозером из сарая и перемешивание в бурт возле овчарни); летом – пастьба на пастбищных землях
	Привес, г

(140–150)

Шерсть, ц

(2,5 кг/гол.)
	34,3

250,0
	11,4

6,3

17,7


*При производстве свинины – до 200 гол. и продукции овцеводства – до 150 гол.

**С учетом затрат на содержание свиноматок и хряка.

Приложение 7

Примерные нормативы затрат труда в растениеводстве

в крестьянских хозяйствах при различном уровне урожайности [10]

	Виды культур и насаждений
	Урожайность,

ц/га
	Затраты труда,

чел.-ч на 1 ц

	1
	2
	3

	Зерновые
	24

28

32
	1,20

1,12

1,07

	Многолетние травы на сено
	30

40

50
	0,65

0,57

0,54

	Многолетние травы на зеленую массу
	200

250

300
	0,13

0,12

0,11


Окончание прил. 7
	1
	2
	3

	Однолетние травы на сено
	20

30

40
	1,45

1,05

0,88

	Однолетние травы на зеленую массу
	150

200

250
	0,13

0,12

0,11

	Силосные 
	200

250

300
	0,21

0,19

0,17

	Картофель
	200

220

240
	1,46

1,42

1,37

	Кормовые корнеплоды
	250

300

350
	1,26

1,19

1,12

	Овощи открытого грунта
	160

180

200
	3,17

2,94

2,75

	Плодовые
	20

30

40
	11,54

8,39

6,84


Приложение 8

Нормативы затрат кормов на производство животноводческой продукции

в зависимости от продуктивности скота [14]
	Продуктивность

скота
	Затраты кормов

на 1 ц продукции,

ц к. ед.
	Продуктивность

скота
	Затраты кормов

на 1 ц продукции,

ц к. ед.

	1
	2
	1
	2

	Среднегодовой
удой молока

от коровы, кг:
2000–2500

2501–2600

2601–2700

2701–2800

2801–2900

2901–3000

3001–3100

3101–3200

3201–3300

3301–3400

3401–3500

3501–3600
	1,40

1,38

1,37

1,36

1,34

1,33

1,32

1,30

1,29

1,27

1,26

1,24
	5201–5300

5301–5400

5401–5500

5501–5600

5601–5700

5701–5800

5801–5900

5901–6000

Среднесуточный привес

на выращивании

и откорме КРС, г:

151–400

401–450

501–600
	1,03

1,02

1,02

1,01

1,01

1,00

0,99

0,98

11,20

10,50

10,30


Окончание прил. 8

	1
	2
	3
	4

	3601–3700

3701–3800

3801–3900

3901–4000

4001–4100

4101–4200

4201–4300

4301–4400

4401–4500

4501–4600

4601–4700

4701–4800

4801–4900

4901–5000

5001–5100

5101–5200
	1,23

1,22

1,20

1,19

1,17

1,16

1,15

1,14

1,12

1,11

1,09

1,08

1,07

1,06

1,05

1,04
	601–700

701–800

801–1500

Среднесуточный привес

на выращивании и откорме свиней, г

130–200

201–240

241–280

281–320

321–360

361–410

411–430

431–500

501–1000
	9,60

8,80

8,30

8,30

8,80

8,60

8,20

7,90

7,70

7,30

7,20

6,90

6,70


Приложение 9

Примерная площадь условной пашни, необходимой для обеспечения

кормами молочных ферм и комплексов, га [7]

	Размер ферм и комплексов
	Кормовая площадь (га) при урожайности

зерновых, ц/га

	Количество коров
	Удой на корову,

ц
	Валовой надой,

ц
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	200
	35
	7000
	254
	212
	182
	161
	149
	135

	200
	40
	8000
	290
	242
	208
	184
	170
	154

	200
	45
	9000
	326
	272
	234
	207
	191
	173

	200
	50
	10000
	363
	303
	260
	230
	213
	193

	400
	35
	14000
	508
	424
	364
	322
	298
	270

	400
	40
	16000
	580
	484
	416
	368
	340
	308

	400
	45
	18000
	653
	545
	468
	414
	383
	347

	400
	50
	20000
	726
	606
	520
	460
	426
	386

	600
	35
	21000
	762
	636
	546
	483
	447
	405

	600
	40
	24000
	871
	727
	624
	576
	511
	463

	600
	45
	27000
	980
	818
	702
	621
	575
	521

	600
	50
	30000
	1089
	909
	780
	690
	639
	579


Приложение 10

Примерная площадь условной пашни, необходимой для обеспечения

кормами ферм и комплексов по откорму крупного рогатого скота [7]

	Размеры

комплексов
	Условная площадь пашни (га) в зависимости

от урожайности зерновых, ц/га

	
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	1000 гол. годового откорма (по 4 ц прироста 1 гол.)

Всего 400 т прироста (живой вес)
	1072
	895
	768
	680
	629
	569

	3000 гол. годового откорма (по 4 ц прироста 1 гол.)

Всего 1200 т прироста (живой вес)
	3217
	2686
	2305
	2041
	1887
	1797

	5000 гол. годового откорма (по 4 ц прироста 1 гол.)

Всего 2000 т прироста (живой вес)
	5362
	4478
	3842
	3402
	3146
	2846


Приложение 11

Примерная площадь условной пашни, необходимой для обеспечения

кормами свиноводческих ферм и комплексов

с законченным циклом производства [7]

	Размеры комплексов, тыс. гол.
	Объем произведенной продукции
(живой вес), т
	Условная площадь пашни (га) в зависимости

от урожайности зерновых, ц/га

	
	
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	6
	600
	1213
	1061
	910
	799
	715
	643

	12
	1200
	2427
	2122
	1820
	1599
	1431
	1287

	24
	2400
	4855
	4245
	3640
	3199
	2863
	2575

	54
	5400
	10924
	9552
	8191
	7198
	6442
	5794


Приложение 12
УТВЕРЖДЕН

Председатель _______________________
районного Совета депутатов
Акт

выбора земельного участка для _____________________________________________

                                                            (наименование объекта и организации)

                                                                  от «___» _____________ 20___ г.

Комиссия в составе: заместителя председателя райисполкома (председатель комиссии) ________________________________________________________________________
госинспектора по использованию и охране земель _________________________________
районного (городского) архитектора ____________________________________________
представителей:
районной (городской) СЭС ____________________________________________________
пожарной охраны ____________________________________________________________
охраны природы _____________________________________________________________
ДУП «Проектный институт ________________» __________________________________
____________________________________________________________________________
  (сельскохозяйственной организации, другого землепользователя, должность, ф. и. о.)

____________________________________________________________________________ 

        (организации, заинтересованной в отводе участка, должность, фамилия, и. о.)

____________________________________________________________________________ 

                     (проектной организации, должность, фамилия, и. о.)

произвела выбор и обследование в натуре земельного участка для строительства ____________________________________________________________________________
                                            (наименование объекта)
из земель ___________________________________________________________________.
                          (сельскохозяйственной организации, другого землепользователя)

1. Строительство предусматривается на основании _____________________________

____________________________________________________________________________.
                  (решение вышестоящего органа о строительстве объекта)

2. Требования СНиП и других нормативных документов по размещению объекта и площади участка _____________________________________________________________
                                     (наименование СНиП и других нормативных документов,

____________________________________________________________________________.
                      основные их требования и нормы отвода земельных участков)

3. Использование ранее отведенных земель для добычи торфа, нерудных строительных материалов и для других существующих объектов ____________________________
                                                                                  (дата и номер решения об отводе земель, 
____________________________________________________________________________
использование их по целевому назначению, наличие земель, не возвращенных прежним 
____________________________________________________________________________.
землепользователям, возможность размещения строительства на ранее отведенных землях)

4. В результате изучения имеющихся планово-картографических материалов и других проработок и учитывая требования нормативных документов, комиссия выбрала участок в ___ вариантах.

5. Технико-экономические показатели вариантов размещения объекта
	Показатели
	Варианты

	
	1
	2
	3

	1. Общая площадь участка, га
	
	
	

	      а) земли сельхозназначения – всего
	
	
	

	      из них: пахотные, в т. ч. осушенные
	
	
	

	           используемые под постоянные культуры
	
	
	

	           луговые земли, в т. ч. осушенные
	
	
	

	           приусадебные земли
	
	
	

	           другие земли
	
	
	

	       б) земли лесфонда (таксац. характ., пункт 9)
	
	
	

	       в) земли несельскохозяйственного

назначения и госземзапаса
	
	
	

	2. Урожайность с.-х. культур на участке

за последние три года, ц/га:
	
	
	

	      а) зерновые
	
	
	

	      б) технические
	
	
	

	      в) кормовые
	
	
	

	3. Примерные затраты на перенос существующих или строительство новых зданий и сооружений, тыс. руб.
	
	
	

	4. Ориентировочные суммы убытков, тыс. руб.
	
	
	

	5. Потери сельскохозяйственного производства

(ориентировочно), тыс. руб. 
	
	
	

	6. Площадь земель, подлежащих рекультивации

снятым плодородным слоем, га
	
	
	

	7. Почвы
	
	
	

	8. Глубина гумусового слоя почвы или мощность

торфа, см
	
	
	


6. Заключение комиссии по выбору земельного участка ________________________
                                                                                                (о невозможности

____________________________________________________________________________

выбора участка на землях, не используемых в сельском  хозяйстве, о сохранности лесов

____________________________________________________________________________
первой группы, сравнение и обоснование наиболее оптимального варианта, размещение

____________________________________________________________________________.
объекта полностью или частично на сельскохозяйственных землях и т. д.)

В результате изложенного комиссия считает целесообразным разместить объект в соответствии с вариантом № ______ за счет земель ______________________________ и рекомендует его к утверждению.

7. Характеристика выбранного участка _______________________________________
____________________________________________________________________________
(местоположение, наличие водных источников, глубина залегания грунтовых вод,
____________________________________________________________________________
наличие на участке строений, сооружений, осушительных каналов, многолетних
____________________________________________________________________________
насаждений, их балансовая стоимость; необходимость сноса существующих зданий и
____________________________________________________________________________.
сооружений; наличие подъездных дорог и другие особенности)

8. Другие особенности, характеризующие выбор участка _______________________
                                                                                           (влияние отвода ____________________________________________________________________________
участка на организацию территории сельскохозяйственной организации, ____________________________________________________________________________
необходимость устранения недостатков в землепользовании, заболачивание земель,
____________________________________________________________________________
эрозионные процессы, экологические воздействия отвода земель на окружающую среду, 

____________________________________________________________________________
предотвращение нежелательных последствий и примерные затраты на их ____________________________________________________________________________.
осуществление, другие особенности)

9. Таксационная характеристика лесных площадей
	Наименование

лесничества, лесхоза, групп, категорий

защитных лесов
	№ квартала, название урочища
	Литер

участка
	Площадь участка,

га
	Состав
	Возраст,

класс
	Бонитет
	Полнота

	
	
	
	
	
	
	Тип леса
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	И т о г о ...
	
	
	
	
	
	
	


10. Использование снимаемого плодородного слоя почвы _______________________

                                                                                          (для рекультивации
____________________________________________________________________________
отводимого участка, нанесения на малопродуктивные земли, условия сохранения
____________________________________________________________________________
плодородного слоя, местоположение рекультивируемого участка, расстояние
____________________________________________________________________________.
транспортировки плодородного слоя почвы и т. д.)

11. Проектной организации (генеральному проектировщику) при разработке проекта не допускать расположения объекта за границами выбранного участка.

12. Инженерное оборудование:
Водоснабжение от _________________________________________.
Канализация от____________________________________________.
Теплоснабжение от ________________________________________.
Телефонизация и радиофикация от ___________________________.
13. Акт составлен в четырех экземплярах, из которых: 

1-й экз. подшивается в землеустроительное дело,
2-й экз. направляется райисполкому,
3-й экз.__________________________________________________________________,
                    (сельскохозяйственной организации, другому землепользователю)

4-й экз. _________________________________________________________________.
                                 (организации, заинтересованной в отводе участка)

14. План землепользования с указанием вариантов расположения земельного участка прилагается к первому экземпляру акта.

15. Особое мнение:________________________________________________________
Комиссия

_________________________      ____________________________________
               (подпись)                                          (фамилия, и. о.)

_________________________      ____________________________________
               (подпись)                                          (фамилия, и. о.)

Приложение 13
Председателю ________________________
____ районного исполнительного комитета
_____________________________________
гражданина ___________________________
_____________________________________
жителя _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Заявление

Прошу предоставить мне в пожизненное наследуемое владение земельный участок площадью ______________ га из земель _________________________________________

____________________________________________________________________________для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенный ____________________________________________________________________________.

Семья, совместно ведущая хозяйство, состоит из ____________ человек.

Во владении (пользовании) имеется __________ га земель.

Приложение. Программа ведения крестьянского хозяйства на _____ листах.

___________________________                  _________________________________

                (подпись)                                                       (фамилия, и. о.)

«____» _____________________ 20___ г.

Приложение 14
Программа

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,

организуемого ___________________________________________________________
на землях _________________________________________ ______________________
                        (сельскохозяйственной организации)                      (района)

Семья _______________________________________, организующая крестьянское хозяйство, состоит из _____ человек, в том числе детей ______ и _____ пенсионеров. Специальность главы семьи ______________________, стаж работы в сельском хозяйстве ____ лет, специальность его жены __________________________, трудоспособных членов семьи, других лиц, совместно ведущих хозяйство, ____________________________________________________________________________.
Кроме этого на выполнение работ будут привлекаться сын, дочь, другие родственники и граждане _____________________________________________________________
                                     (место проживания, род занятий, время занятий)

________________________________, не являющиеся членами крестьянского хозяйства.

1. Семья располагает в д.______________ личным подсобным хозяйством площадью ____ га, жилым домом общей площадью ____ м2, хозяйственными постройками ____________________________________________________________________________,
                                        (перечень и вместимость построек)

поголовьем скота ____________________________________________________________.
2. Семья не располагает личным подсобным хозяйством.

Для организации крестьянского хозяйства предусматривается выделение в пожизненное наследуемое владение земельного участка общей площадью _______ га, в том числе пахотных _______ га, многолетних насаждений _______ га, луговых _____га, лесов _____ га, других земель _____ га.

Земельный участок расположен ____________________________________________

                                                              (наименование населенного пункта)

и представлен _______________________________________________________________.
                                              (тип, механический состав почв, баллы)

Помимо земельного участка, передаваемого в пожизненное наследуемое владение землей, фермер будет арендовать дополнительно ______ га земель, в том числе пахотных _____га, многолетних насаждений _____га, луговых ______ га, лесов______ га, других земель ____ га. Земельный участок расположен ____________________________.
                                                                                    (наименование населенного пункта)

Крестьянское хозяйство будет специализироваться в выращивании ____________________________________________________________________________,

                           (перечень основных сельскохозяйственных культур)

в производстве ______________________________________________________________,

                                   (перечень основной продукции животноводства)

содержать _____ голов КРС, в том числе _____ голов коров, ______ голов свиней, в том числе ______ голов основных свиноматок, _____ голов овец, ______ птицы.

Предполагаемая продуктивность и объемы производства сельскохозяйственной продукции приведены в таблице.

Показатели производства продукции растениеводства и животноводства

	Показатели
	Продуктивность

и объемы производства

	Растениеводство
	

	Урожайность, ц/га: зерновых

                                  картофеля
	

	Валовой сбор, ц: зерновых

                              картофеля
	

	Животноводство
	

	Надой молока на корову, кг
	

	Среднесуточный привес, г:

            молодняка КРС

            откорма свиней всех возрастов
	

	Производство, ц: молока

                              мяса

                                в т. ч.: говядины

                                свинины
	


Предусматривается построить в 20___–20___ годах жилой дом общей площадью ____ м2, коровник на ____ ското-мест, свинарник на ____ голов, _____________________ ____________________________________________________________________________.
                                   (перечень других хозяйственных построек)

Предусматривается приобрести тракторов ____________________________________
____________________________________________________________________________,
                                           (перечень марок, количество)

автомашин __________________________________________________________________,

                                              (перечень марок, их количество)

другой сельскохозяйственной техники и оборудования ____________________________,

минеральных удобрений ______________________________________________________,
                                                                  (виды удобрений и их объем)

семян ______________________________________________________________________, 

продуктивного скота _________________________________________________________,

                                                                       (виды и поголовье)

ГСМ _______________________________________________________________________.
                                                        (перечень ГСМ и их объем)

Общая потребность хозяйства в долгосрочных кредитах (на строительство, приобретение техники, продуктивного скота и т. д.) составит __________ руб., в краткосрочных (приобретение семян, удобрений, ГСМ и т. д.) __________ руб.

Подпись главы семьи

Дата
Приложение 15
Заключение
сельскохозяйственной организации_____________________________

____________________________________________________________

_____________________ района _________________________ области

от «___»____________ 20___г.

                                Всего членов правления _________ человек

                                Присутствовало на заседании _____человек

СЛУШАЛИ: Заявление гражданина ___________________________________ о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

РЕШИЛИ: Правление сельскохозяйственной организации ____________________ не 

возражает предоставить гражданину ____________________________________ жителю д. ___________________ ________________ сельского Совета земельный участок общей площадью ______ га, в том числе: пахотных _____ га, луговых земель _________ га, многолетних насаждений _______ га, приусадебных земель _____ га, лесов ____ га, других (несельскохозяйственных) земель _____ га в пожизненное наследуемое владение для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

За данное постановление проголосовало ______ человек.

М. П.                        Председатель правления сельскохозяйственной организации

                                 ____________________________________________________
Приложение 16
Решение __________________________ сельского исполнительного комитета

Выписка № ___ из протокола № ____ заседания

от «___»________________ 20___ г.

СЛУШАЛИ: Заявление гражданина __________________________ о предоставлении

земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

РЕШИЛИ: Учитывая обоснованность программы ведения крестьянского хозяйства и наличие специального фонда земель для этих целей, а также согласие сельскохозяйственной организации __________________________________________________________
                           (при отводе участка из земель сельскохозяйственной организации)

__________________ сельский Совет депутатов не возражает в предоставлении в пожизненное наследуемое владение гр. _____________________ земельного участка площадью _____ га, в том числе пахотных земель _______ га, многолетних насаждений _______ га, луговых земель _____ га, лесов ______ га, под древесно-кустарниковой растительностью ______ га, других земель _______ га из земель сельскохозяйственной организации _____
_________________________ _____________________ района для ведения крестьянского хозяйства.

Председатель сельского исполнительного
комитета   ____________________      ________________________

                         (подпись)                             (фамилия, и. о.)

Секретарь ____________________      ________________________
                         (подпись)                             (фамилия, и. о.)
Приложение 17
Заявление
от «___»_________________ 20___ г. №___
г. _______________________________

Исполнительный комитет

________________ районного
Совета депутатов

О предоставлении земельного участка для создания____________________________

На основании постановления исполкома _________________ городского Совета депутатов от ___________ № ____ и решения исполкома горсовета депутатов от ____________ № ____ «Об организации подсобного хозяйства» _____________________

____________________________________________________________________________
                                             (наименование организации)

просит предоставить в постоянное пользование для создания указанного подсобного сельского хозяйства земельный участок общей площадью ___________ га из земель сельскохозяйственной организации _____________________________________________.
                                                                     (наименование организации)

Приложение. Программа создания и деятельности подсобного хозяйства.
Директор ________________________________________________________________

                                                                 (организация)

                 _____________________      ________________________________________

                             (подпись)                                         (фамилия, и. о.)

Приложение 18
Программа создания и деятельности подсобного хозяйства

1. Испрашиваемая площадь _______ га сельскохозяйственных земель.

2. Планируемые специализация и объемы производства ________________________

____________________________________________________________________________.
3. Планируемые посевные площади, га:

зерновые___;
картофель___;
корнеплоды___;
кукуруза___;
овощи___;
однолетние травы___;
многолетние травы___.
4. С учетом выделения требуемых объемов минеральных и органических удобрений, проведения соответствующих агротехнических мероприятий планируется получить зерна _____ ц, картофеля _____ ц, корнеплодов ______ ц, овощей ______ ц, зел. массы ______ ц, травяной муки ________ ц.

В переводе на кормовые единицы с учетом снятия семян зерновых и картофеля производство кормов составит_____ ц к. ед. Это количество кормов обеспечит 100%-ную годовую потребность в кормах ________ гол. скота.

5. Для получения указанного количества кормовых единиц требуется ежегодно выделять удобрений: азотных __________ т, фосфорных ________ т, калийных _______ т, торфа _______ т.

6. Для своевременного проведения всех сельскохозяйственных работ в лучшие агротехнические сроки, вывозки и внесения минеральных и органических удобрений требуется следующая сельскохозяйственная техника (шт.): тракторы К-700 _____, Т-150 ____, МТЗ ____, картофелесеялки _____, картофелекомбайны _____, зерновые сеялки ____, зерновые комбайны ____, картофелесортировочный пункт _____, навозоразбрасыватель, разбрасыватель удобрений ______, бульдозер (трактор Т-75) ______, погрузчик Э-153 ______, автомобиль ГАЗ-52 _____, ЗИЛ-131 ______, ГАЗ-53Б ______, УАЗ-469 _____, автожижевоз ______, прицепы тракторные _____.

7. Предусматривается строительство животноводческой фермы на _____ гол., одноквартирных жилых домов ________, артскважины, котельной, дороги с твердым покрытием к центру хозяйства.

Руководитель организации __________________________________

                                                                 (подпись)
Приложение 19
Заключение

____________________________________________________________
(наименование землепользователя)

_____________________________ района ____________________________ области
О предоставлении ________________________________________________________

                                                                 (кому и для чего)

Рассмотрев ходатайство ___________________________________________________
                                                                 (наименование организации)

и материалы по отводу земель, _________________________________________________
                                                           (наименование землепользователя)

____________________ района не возражает об отводе земельного участка площадью ________ га, в том числе в постоянное пользование ________ га и во временное пользование (сроком до _______ лет) ________ га.

Экспликация земель отводимого участка

	Наименование земель
	Постоянное пользование, га
	Временное пользование, га

	Пахотные
	
	

	Луговые
	
	

	В т. ч. улучшенные
	
	

	Используемые под постоянными культурами
	
	

	Лесные
	
	

	Другие (несельскохозяйственные) земли
	
	


___________________________________________________________________________

                                                (кому и для каких целей)

______________________________________________ считает целесообразным определе-
            (наименование организации)

ние неиспользованных затрат и их возмещение ____________ произвести в период строительства.

Руководитель сельскохозяйственной
организации ___________________________ _________________________________

                                   (подпись)                                      (фамилия, и. о.)

«___» ________________ 20___ г.

Приложение 20
Заключение

______________________________________ сельского исполнительного комитета

___________________________ района ______________________________ области

Рассмотрев материалы и просьбу ____________________________________________

                                                                                      (наименование организации)

и учитывая согласие _________________________________________________________, 

                                         (наименование сельскохозяйственной организации)

__________________, сельский исполнительный комитет не возражает в передаче земельного участка _____________________________________________________________
                                           (наименование сельскохозяйственной организации)

общей площадью _______ га, из них пахотных ______ га, используемых под постоянные культуры _______ га, луговых ______ га, других несельскохозяйственных земель ______ га

___________________________________________________________________________
                                           (наименование организации)

в постоянное пользование для ведения подсобного сельского хозяйства.

Председатель _____________________ сельского исполнительного
комитета ____________________________ _______________________________

                                (подпись)                                   (фамилия, и. о.)

«___» _________________ 20___ г.
Приложение 21
Ходатайство правления садоводческого товарищества

Председателю _____________________

райисполкома _____________________

                                                                                                     (фамилия, и. о.)

В ___________________ горисполком на _____________ поступило около _________
                                                                                                                                (количество)

заявлений граждан Республики Беларусь, жителей ________________________________,
                                                                                        (место жительства)

с просьбой принять их в члены садоводческих товариществ и выделить им земельные участки под коллективные сады.

В целях обеспечения граждан, подавших заявления, земельными участками и во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 15.02.95 г. «Об обеспечении граждан Республики Беларусь земельными участками» садоводческое товарищество _________________________ просит выделить земельный участок площадью ________га
     (название)

из земель сельскохозяйственной организации _____________________________________
                                                                                       (наименование)

_________________________ района ____________________ области.

Оплату за работу по оформлению материалов отвода земель гарантируем.

Председатель правления садоводческого

товарищества ____________________________________________________________
                                                                    (название)

                      ____________________________ _________________________________
                                         (подпись)                                  (фамилия, и. о.)

«___» _______________ 20___ г.

Приложение 22
Заключение _________________________________
                                                               (название)

сельскохозяйственной организации ____________района______________области
от «___» _____________ 20___ г.

                                                     Всего уполномоченных членов

                                                        сельскохозяйственной организации _________ чел.

                                                     Присутствовало на собрании _________ чел.

СЛУШАЛИ: председателя садоводческого товарищества _______________________,

                                                                                                                (название)

который изложил просьбу правления об отводе земельного участка под организацию садоводческого товарищества ________________________ общей площадью _______ га,
                                                          (название)

в том числе в постоянное пользование ________ га.

РЕШИЛИ: предоставить садоводческому товариществу ______________________ земельный участок для коллективного садоводства общей площадью ______ га, в том числе в постоянное пользование _____ га, из них сельскохозяйственных земель _____ га, в том числе _____ га пахотных.
За данное предложение проголосовало ________ чел.

Собрание считает целесообразным определение неиспользованных затрат и их возмещение не производить.

Руководитель сельскохозяйственной

организации __________________________ _____________________________

                                   (подпись)                                (фамилия, и. о.)

Главный бухгалтер ____________________ ______________________________

                                          (подпись)                         (фамилия, и. о.)

Приложение 23
Заключение

_________________________________ сельского исполнительного комитета

___________________________ района __________________________ области

                                                              от «___» ___________________ 20___ г.
Рассмотрев ходатайство правления садоводческого товарищества ______________ и 
                                                                                                   (название)

учитывая согласие правления сельскохозяйственной организации____________________
                                                                                                          (название)

________________, сельский исполнительный комитет не возражает в отводе земельного

      (название)

участка под коллективное садоводство рабочих и служащих из земель сельскохозяйственной организации __________________________________ общей площадью _____ га,

                                                (название)

в том числе пахотных _____ га, дорог _____ га садоводческому товариществу _________

______________________________________________ в постоянное пользование.

                          (название)

Председатель сельского исполнительного
комитета                           ______________________ ____________________________
                                                         (подпись)                               (фамилия, и. о.)

«___»_______________ 20___ г.

Приложение 24
Заключение землеустроительной и геодезической службы

_________________________ района _______________________ области

г. ________________________ от «___» ___________________ 20___ г.

                                                                         (дата)

Об отводе земельного участка из земель ______________________________________
                                                         (наименование сельскохозяйственной организации)

____________________________________________________________________________.
                                                      (кому и для каких целей)

Рассмотрев материалы по отводу земель _____________________________________,
                                                                                                      (кому)
землеустроительная служба ____________________________________________________
района не возражает в отводе земельного участка общей площадью ______ га, в том числе пахотных земель ______ га, используемых под постоянные культуры _____ га, луговых _____ га и других несельскохозяйственных земель ____ га в постоянное пользование из земель ______________________________________________________________

                                   (наименование сельскохозяйственной организации)

__________________ района.
Начальник землеустроительной

службы райисполкома                  ____________________________________________

                                                          (подпись)                            (фамилия, и. о.)

«___» ___________________ 20___ г.

Приложение 25

Ведомость проектирования хозяйственных участков

____________________________________________________________________________
                                        (наименование землепользования)

	Проектируемые участки
	№ контура
	Отсчеты планиметра
	Разность отсчетов
	Площадь, га
	Площадь вкрапленных

контуров, га
	За счет земель

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Существующая
	Проектируемая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


И т о г о ...

Выполнил______________________ _________________________________________
                             (подпись)                                    (фамилия, и. о.)

Приложение 26

Проектная экспликация земельного участка
_________________________________________________________________________

                                          (наименование землепользования)

	Наименование земель
	Площадь, га

	Пахотные
	

	Используемые под постоянными культурами
	

	Луговые
	

	В т. ч. улучшенные
	

	Итого сельскохозяйственных земель
	

	Лесные 
	

	Под древесно-кустарниковой растительностью
	

	Под болотами
	

	Под водными объектами
	

	Под дорогами и другими транспортными

коммуникациями
	

	Под застройкой 
	

	Другие земли
	


Закреплено за организацией сельскохозяйственного назначения _________ га.
Посторонние землепользователи _______ га.
Всего земель в границах плана ________ га.
Выполнил ________________________ _____________________________________
                                (подпись)                                       (фамилия, и. о.)

Приложение 27

Исполнительный комитет

Решение

__________ № ____________

г. _______________________

О предоставлении земельного участка для
создания организации сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев представленные материалы, районный исполнительный комитет решил: 1. Изъять из земель сельскохозяйственной организации ________________________
                                                                                                  (наименование)

и предоставить ______________________________________________________________

                                                     (наименование землепользователя)

в ___________________ пользование земельный участок общей площадью _________ га,
     (вид пользования)

в том числе сельскохозяйственных земель ______ га, из них пахотных ______ га, для создания ___________________________________________________________________.
                                                    (наименование организации)

2. Сохранить за сельскохозяйственной организацией право пользования отводимым _________________________________ земельным участком до фактического занятия его
     (наименование, кому)

___________________________________________________________________________.
(для испрашиваемых целей)
3. Убытки, причиняемые сельскохозяйственной организации изъятием земельного участка, возмещаются _________________________________________________________
                                              (наименование образуемой организации)
__________________________________________________ в установленном порядке.

Председатель _____________________ _______________________
                                (подпись)                      (фамилия, и. о.)

Управляющий делами __________________ ___________________

                                             (подпись)             (фамилия, и. о.)

Приложение 28
Акт
об ознакомлении заинтересованных сторон с установленными границами на местности, предоставленного _________________________________________________
                                                                      (кому и для каких целей)

____________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ г.

Мною ___________________ ДУП «Проектный институт _______________________
                  (должность)

_______________» ____________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)

совместно с председателем ____________________________________________________
                                               (организация, которой предоставлен участок;
____________________________________________________________________________
                                    должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии руководителя сельскохозяйственной организации ____________________
____________________________________________________________________________
                            (наименование сельскохозяйственной организации

____________________________________________________________________________

                                     должность, фамилия, имя, отчество)

произведено установление на местности границы земельного участка, предоставленного__________________________________________________________________________
                                                (кому и для каких целей)

____________________________________________________________________________
площадью ______ га, в том числе в постоянное пользование ______ га, во временное (сроком до _____ лет) _____ га, из земель сельскохозяйственной организации ____________________________________ в соответствии с решением (распоряжением) ____________________________________________________________________________

                                           (какого государственного органа)

от «___» _______________ 20___ г. № _______.
Граница земельного участка проходит _______________________________________

____________________________________________________________________________
          (краткое описание местоположения и границы земельного участка)

Поворотные точки границ земельного участка закреплены межевыми знаками установленного образца. Всего поставлено ______ межевых знаков. В залесенных и закустаренных местах по границе участка прорублены и очищены просеки (визиры) протяженностью ______ км.

Представитель ___________________________________________________________
                                                       (наименование организации)

__________________________ с границами земельного участка и линейных сооружений
         (фамилия, и. о.)

ознакомлен и предупрежден о том, что землепользователь может приступить к занятию земельного участка только после получения свидетельства о регистрации земельного участка и прав на него, несет ответственность за сохранность установленных межевых знаков и использование земельного участка по целевому назначению в соответствии с законодательством.

Право пользования землей сохраняется за прежним землепользователем до полного занятия ее для испрашиваемых целей.

При выполнении полевых работ установлено, что отведенный участок используется для ________________________________________________________________________.
Представителями заинтересованных сторон претензий _________________________ ____________________________________________________________________________.
                                           (не заявлено, заявлено, какие)

Акт составлен в _______ экземплярах, из которых:
экз. № 1 подшивается в землеустроительное дело,

экз. № 2 направляется организации, которой отведен участок,
экз. № 3 ________________________________________________________________,
                             (землепользователь, из земель которого отведен участок)
экз. № 4 ________________________________________________________________.
                                                        (другим лицам)

Подписи
Приложение 29
Акт
полевой приемки работ
«___»_____________ 20___ г.

Мною ____________ ДУП «Проектный институт _____________________________»
           (должность)

__________________________________ произведена проверка и приемка полевых работ

          (фамилия, имя, отчество)

установления границ земельного участка, отведенного _____________________________
                                                                                      (кому и для каких целей)

____________________________________________________________________________.
1. Проект перенесения на местность _________________________________________
____________________________________________________________________________
       (инструментом, способом, соответствие проекту отвода, наличие отклонений,
____________________________________________________________________________.
                соответствие межевых знаков, прорубка просек, другие замечания)

2. Проверка показала ______________________________________________________

                                                        (результаты проверки, ошибки,

____________________________________________________________________________.
                                        привязка к границам и твердым точкам)

3. Заключение ____________________________________________________________
                                 (недостатки, допустимость невязок, сроки исправления,

____________________________________________________________________________.
                            что необходимо сделать, считать ли работу принятой)

Приложение к акту. Чертеж и абрис полевых измерений.
Нач. отдела, гл. специалист

Руководитель группы (ведущий инженер)

Землеустроитель
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
3

Лабораторная работа 1. Подготовительные работы для составления
проекта межхозяйственного землеустройства
5
Лабораторная работа 2. Технико-экономическое обоснование проекта

образования землепользования сельскохозяйственного назначения и выбор

земельного участка
9

Лабораторная работа 3. Разработка проекта отвода земельного участка

для создания землепользования сельскохозяйственного назначения
24

Лабораторная работа 4. Подготовка данных для установления границы
земельного участка на местности
28

Лабораторная работа 5. Изготовление плана границы земельного участка
31

1. Курсовое проектирование
32

2. Программное обеспечение лабораторных работ и курсового проектирования
37

Библиографический список
49

Приложения
50

Учебное издание
Комлева Светлана Михайловна

Колмыков Андрей Васильевич
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Методические указания и задания по выполнению

лабораторных работ и курсовому проектированию

Редактор О. Н. Минакова
Технический редактор Н. Л. Якубовская
. Н. 
Подписано в печать 27.04.2021. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная.
Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 4,42. Уч.-изд. л. 3,75.
Тираж 40 экз. Заказ       .
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/52 от 09.10.2013.
Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки.
Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.

Панель инструментов





Верхний


заголовок


tGeodesy-[Ведомости 1]





Строка


меню





Рабочая область





Строка меню





Панель инструментов





Верхний


заголовок аGeodesy-[План1] 





Рабочая область








Схема привязок вершин углов поворота границы землепользования








PAGE  

_1680501241.unknown

_1680502329.unknown

_1680502492.unknown

_1680502538.unknown

_1680502570.unknown

_1680503362.unknown

_1680502511.unknown

_1680502399.unknown

_1680502423.unknown

_1680502458.unknown

_1680502334.unknown

_1680501667.unknown

_1680501862.unknown

_1680501895.unknown

_1680501997.unknown

_1680501838.unknown

_1680501266.unknown

_1680419148.unknown

_1680432988.unknown

_1680433589.unknown

_1680434648.unknown

_1680434907.unknown

_1680434962.unknown

_1680434994.unknown

_1680434944.unknown

_1680434704.unknown

_1680434784.unknown

_1680434482.unknown

_1680433308.unknown

_1680433335.unknown

_1680433168.unknown

_1680432801.unknown

_1680432953.unknown

_1680432640.unknown

_1680432704.unknown

_1680427956.unknown

_1680432587.unknown

_1680419617.unknown

_1680416438.unknown

_1680416600.unknown

_1680419001.unknown

_1680416455.unknown

_1158663030.unknown

_1520064698.unknown

_1521009830.unknown

_1521010002.unknown

_1521010136.unknown

_1520076591.unknown

_1520076671.unknown

_1517995492.unknown

_1517995523.unknown

_1517915564.unknown

_1159011574.unknown

_1153299657.unknown

_1158652375.unknown

_1156243389.unknown

_1153293469.unknown

