Лекция № 7 КОШЕЛЬКОВЫЙ ЛОВ

План:

1. Конструкция кошельковых неводов.

2. Оснастка и проектирование кошельковых неводов.

3. Суда и техника кошелькового лова.

1. Конструкция кошельковых неводов

В поверхностных слоях воды на широких морских просторах рыба концентрируется в плотные стаи, называемые косяками. В Черном море движутся косяки ставриды, скумбрии, пеламиды, хамсы, в дальневосточных морях – косяки сельди, скумбрии, в северных морях – сельди, мойвы. В Западной и Восточной Атлантике в густые косяки концентрируются сардина, сельдь, ставрида и другие рыбы. В Тихом океане концентрируются косяки анчоуса, сардины, скумбрии, ставриды, менхедена и различных сельдевых. На просторах Мирового океана перемещаются косяки тунцов. Общим для всех этих и многих других рыб является то, что они собираются.

В косяки, движущиеся в удалении от берега в толще или у поверхности воды.

Для облова движущихся рыбных скоплений приспособлены кошельковые невода. Они представляют собой большую стену, заметываемую с судна вокруг рыбного косяка. Низы невода стягиваются, и образуется огромная сетная чаша, кошель или кошелек, внутри которого находится рыба. Затем невод выбирается на судно, размеры кошелька уменьшаются, и, наконец, рыба вся сосредоточивается на малом участке, называемом притонком, или сливом. Отсюда ее переливают в трюм судна, а невод готовят к новому замету.

Кошельковые невода – очень производительные орудия лова. Они распространены во многих странах, особенно в Японии, США, Корее, Мексике и др. В России кошельковый лов составляет основу промысла в Черном, Японском и других морях. Выход промысла на просторы Мирового океана привел к дальнейшему развитию кошелькового лова с крупных океанических промысловых судов. В настоящее время большое количество судов занимается кошельковым ловом в Атлантическом и Тихом океанах. Кошельковый лов дает до 10 % всего годового улова России. Перспективы его велики. Привлечение к промыслу новых районов и объектов, например тунцов и других пелагических рыб, может по прогнозам довести удельный вес кошелькового лова до 15-20 %.

Лов кошельковыми неводами производится с одного или двух судов. В первом случае он называется одноботным, во втором – двуботным. При одноботном лове невод набирается на одно судно, выметывается вокруг косяка, и притоняется на это же судно. При двуботном лове невод набирается на два судна, которые при замете обходят косяк с двух сторон, сходятся и выбирают невод на оба судна или одно из них.

При одноботном и двуботном лове различаются не только техника лова, но и суда, промысловое оборудование и сами невода. Основное значение в промысле имеет одноботный лов. У них концентрация улова происходит на одном из краев невода.

Собственно мотни у неводов нет, и ее роль исполняют участки, называемые сливами.

Однокрылый несимметричный кошельковый невод представляет собой сетную стену прямоугольной или фигурной формы из прочной дели с ячеёй, удерживающей рыбу без объячеивания. Общая длина невода колеблется от 200 до 1500 м, а высота стены – от 30 до 200 м. В последние годы наметилась тенденция к увеличению размеров неводов до 2000 м, что позволяет использовать для лова более крупные суда, выходить дальше в море и осваивать новые районы промысла. Кроме того, стали применять высокостенные невода (высота стены 250-300 м).

Однокрылый несимметричный невод состоит из следующих основных сетных частей: крыла для схватывания косяка и слива, состоящего из слива для концентрации и подсушки рыбы, и предсливной части. Иногда между ними и крылом ставится дополнительная часть, напоминающая привод закидного невода. Ее называют приводом.

Крыло изготовляют из легкой дели (из тонких ниток), привод делают из более грубой дели, а слив – из наиболее прочной мелкоячейной дели (из толстых ниток). Это объясняется тем, что в сливе концентрируется рыба и под ее давлением менее прочная дель может разорваться.

Невод посажен на верхнюю и нижнюю подборы и боковые пожилины. Иногда пожилины пропускают между секциями. Верхнюю подбору, оканчивающуюся приухами в виде петель, оснащают сильным плавом. В качестве плава применяют поплавки цилиндрической или прямоугольной формы из пенопласта, которые нанизывают на верхнюю подбору или на специальный тонкий трос, который затем бензелями подвязывают к подборе. Количество поплавков, определяемое расчетным путем, обычно очень велико, так как они должны не только поддерживать в воде весь невод, но и противостоять потоплению его при кошельковании, а в притонной части – и давлению пойманной рыбы. Иногда для усиления плава к верхней подборе подвязывают специальные резиновые или брезентовые буи.

Нижняя подбора невода оснащена грузом в виде чугунных, большей частью цилиндрических или бочкообразных грузил массой по 300-500 г. Иногда грузила заменяют, цепью, подвязанной к нижней подборе. Количество груза и цепей определяют расчетным путем. Кроме грузил нижнюю подбору оснащают кольцами, через которые пропущен стяжной трос для кошель-кования (стягивания) низов невода.

Стяжной трос состоит из двух или нескольких частей, соединенных с помощью вертлюгов с разъемными приспособлениями, предохраняющими трос от закручивания при кошельковании.

Однокрылые несимметричные кошельковые невода имеют различную форму и размеры в зависимости от типа судна, района и объекта промысла, условий рыболовства.

Двукрылые кошельковые невода распространены меньше, чем однокрылые. Они применяются для лова с двух малых судов типов дорок, неводников и т. п. Размеры неводов 60 - 400 м. По конструкции они делятся на невода северного и керченского типов.

Невода северного типа применяют в северных морях главным образом при экспедиционном лове. Это наиболее крупные невода: длина их достигает 200 - 400 м, высота – 30-60 м. Невод симметричен: состоит из двух крыльев, двух приводов и притона, помещенного в средней части, что определяется техникой лова. К нижней подборе невода, отступя 25-30 м от концов крыльев, крепят на уздечках разъемные стяжные кольца. Стяжной трос растительный или стальной.

Двукрылые невода керченского типа применялись в Керченском проливе для лова хамсы и на Каспийском море для лова кильки. Эти невода, как правило, небольших размеров. На Каспийском море длина их не превышает 70-80 м, а в Керченском проливе – 160-180 м. Невод состоит из притона, боковых и клячевых частей. Дель располагают вертикальными столбами. По верхней и нижней подборам имеется опушка.

Кошельковые невода делаются из капроновой или иной синтетической дели с шагом ячеи, соответствующим размеру и виду ловимой рыбы.

В последнее время в крыльях стали применять крупноячейную дель. В водах с критическим состоянием рыбных запасов минимальный шаг ячеи устанавливается международными соглашениями или правилами рыболовства и может быть изменен лишь в сторону увеличения.

Основными габаритными размерами невода являются его длина и высота. Длина невода должна быть такой, чтобы обеспечить охват косяков среднего диаметра и не дать им выйти из обметываемого пространства. Существует несколько способов расчета длины невода, из них наиболее распространен способ проф. Н.Н. Андреева, устанавливающий зависимость длины невода от породы рыбы, ее поведения и скорости хода, тактики лова, скорости хода судна и других факторов.

Для быстроходных судов при лове той же рыбы можно применять более короткие невода, чем для тихоходных, т. е. на промысле выгодно использовать быстроходные суда. Однако чем больше скорость рыбы, тем для лова потребуется более длинный невод.

2. Оснастка и проектирование кошельковых неводов

Оснастка состоит из загрузки и плава. Загрузка играет двоякую роль: во-первых, расправляет в воде стену невода, во-вторых, придает низам такую скорость потопления, чтобы рыба не успела поднырнуть под невод.

Зная удельную потопляемость грузил, находим их искомое количество. Обычно этим методом производят расчет загрузки в центральной части кошелькового невода. В пятной части невода загрузка уменьшается, так как эта часть невода имеет меньшую высоту и большее время для потопления. Наоборот, в бежной части загрузку увеличивают, так как время для потопления весьма мало. Количество плава по верхней подборе кошелькового невода должно быть таким, чтобы предотвратить погружение его нижней подборы под поверхность воды.

Проектирование проходит такие же стадии, как и прочих орудий лова. Вначале разрабатывается техническое задание, в котором указывается, для лова какого объекта, в каком регионе, с какого судна предназначен невод, каковы особые требования к его конструкции, оснастке и т. д.

На основе технического задания разрабатываются техническое предложение, затем технический проект и рабочая документация. В текстовую часть технического предложения включаются следующие разделы:

физико-географическая характеристика района промысла;

характеристика объектов лова;

характеристика промыслового судна;

механизация лова и характеристика промысловых механизмов;

обоснование вида орудия лова;

выводы.

В первом разделе дается краткое географическое описание района промысла. Прикладывается его схематическая карта с указанием мест концентрации рыбы и мест предполагаемого промысла.

В разделе «Характеристика объектов лова» описываются основные объекты, для лова которых проектируется кошельковый невод.

В разделе «Характеристика промыслового судна» приводятся основные технические характеристики судна, скомпонованные в виде таблицы.

В разделе «Механизация лова и характеристики промысловых механизмов» даются краткое описание механизации процессов лова, перечень промысловых механизмов и устройств и технические характеристики главнейших из них, скомпонованные в виде таблиц.

В разделе «Обоснование вида орудия лова» на основании данных, приведенных в предыдущих разделах, устанавливается техническая возможность и целесообразность применения кошелькового невода для лова указанных объектов в данном районе.

Вторым этапом является разработка технического проекта. объяснительная записка содержит следующие разделы:

введение;

назначение и область применения проектируемого кошелькового невода;

техническая характеристика кошелькового невода;

описание конструкции кошелькового невода;

расчеты;

изменения в технике лова при применении спроектированного невода;

технико-экономические показатели проекта.

В разделе «Введение» указывается, откуда взяты исходные данные для проекта.

В разделе «Техническая характеристика кошелькового невода» приводятся следующие данные:

полное наименование кошелькового невода по ОСТу;

длина верхней подборы (в м);

длина нижней подборы (в м);

максимальная высота невода в жгуте, в посадке (в м);

высота пятной и бежной кромок (в м);

масса невода с оснасткой (без стяжного троса) (в кг);

масса сетной части (в кг);

характеристика стяжного троса (обозначение его по ГОСТу);

материал, масса и количество поплавков (в кг, шт.);

материал, масса и количество грузил (в кг, шт.);

ассортимент сетематериалов с указанием их масс (в кг).

Техническая характеристика составляется после разработки проекта невода, но помещается в данном месте пояснительной записки.

В разделе «Описание кошелькового невода» дается описание его конструкции с указанием частей невода, их устройства и назначения.

В разделе «Технико-экономические показатели» составляется калькуляция стоимости оснащенного кошелькового невода и рассчитывается износ его на 1000 ц вылавливаемой рыбы в соответствии с действующими нормами.

Следующий этап проектирования – рабочая документация.

3. Суда и техника кошелькового лова.

Лов однокрылыми кошельковыми неводами производится как вблизи берегов в неширокой 100-мильной зоне, так и в открытых морях и океанах. В первом случае для лова применяются небольшие промысловые суда, называемые рыболовными сейнерами.

Рыболовные сейнеры делятся на три группы: PC – собственно рыболовные, или большие рыболовные сейнеры; СРС – средние рыболовные сейнеры и МРС – малые рыболовные сейнеры. Все они предназначены как для сейнерного, так и для, других видов лова. Так, РС-300 кроме кошелькового лова может осуществлять дрифтерный и даже траловый лов, СРС-160 – дрифтерных и снюрреводный лов, МРС-80 – снюрреводный, ярусный и ставной сетной лов. Суда РС-300 – наиболее крупные, с двигателем 300 л. с., имеют неограниченный район плавания, СРС-160 – среднего размера, с двигателем 150-160 л. с., район их плавания ограничен 100-мильной береговой полосой. Самыми маленькими являются суда МРС-80 с двигателем 80 л. с. и с правом удаления от берега не более чем на 20 миль. С промысловой точки зрения все сейнеры независимо от их размера, мощности и района плавания делятся на две группы: суда с одной рабочей площадкой и суда с двумя рабочими площадками.

Для лова в открытых морях применяются рыболовные траулеры, основное назначение которых – траловый лов. Однако они используются и для других видов лова, например дрифтерного, а в последние годы для океанического кошелькового лова. Из них чаще используются средние рыболовные траулеры типа СРТ-400, СРТ-Т-540 типа «Океан», СРТ-400 типа «Бологое», средние морозильные СРТМ-800 типа «Маяк» и др.

Это быстроходные суда с современным промысловым оборудованием, имеющие новейшую навигационную и рыбопоисковую аппаратуру, холодильное оборудование, хорошие помещения для команды и т. д.

Используют для лова также и более крупные суда типа РТ «Пионер» и даже большие рыболовные траулеры с кормовыми слипами типов БМРТ, РТМ, РТМ-А и др.

На сейнерах промысловое оборудование состоит из сейнерных лебедок, служащих для выборки стяжных тросов, управления стрелами, выливки улова и грузовых операций. На некоторых сейнерах вместо сейнерных лебедок установлены траловые, что позволяет судну заниматься и траловым ловом.

На средних рыболовных траулерах промысловое оборудование состоит из траловой лебедки, системы направляющих блоков и неводовыборочного комплекса, состоящего из двух подвесных блоков и формирующего устройства. Стяжной трос проходит из-за борта через систему направляющих роликов и навивается на барабаны лебедки. Сам невод жгутом проходит через формирующее устройство, поступает на первый

Силовой блок, из него на второй силовой блок и опускается на специально подготовленное место на бот-деке.

Лов кошельковыми неводами производится следующим образом. Перед выходом на лов кошельковый невод набирают на поворотную площадку сейнера или на бот-деке СРТ в порядке, обратном выметыванию, т. е. вначале сливную часть, затем крыло и заканчивают бежным концом. При этом в сейнерах нижнюю подбору при наборке невода укладывают в сторону рабочего борта. На СРТ нижнюю подбору укладывают в сторону носа. Если стяжной трос изготовлен из растительного каната, то его, не освобождая от колец, набирают вместе с нижней подборой. Если стяжной трос стальной, то невод набирают без него. Стяжные кольца в последовательном порядке насаживают на специальные кронштейны или в строгом порядке собирают на площадке. Стальной стяжной трос наматывают на вьюшку, установленную вблизи площадки. Если на судне установлена траловая лебедка, то стальной стяжной трос наматывают на один из ее барабанов. Конец троса продевают сквозь стяжные кольца и крепят на приухе невода. Если стяжной трос состоит из двух половин, концы растительного троса при наборке соединяют вертлюгом, а концы стального наматывают на разные вьюшки. Первая половина троса пропускается через кольца первой половины невода и заканчивается стопором. Последний при выметке троса упрется в стопорное кольцо второй половины троса, пропущенной через кольца второй половины невода.

После наборки невода судно выходит на поиск косяков, осуществляемый как визуальным методом, так и с помощью специальных приборов и авианаблюдений.

Обнаружив косяк, сближаются с ним и делают замет. Подходить к косяку и занимать исходное положение для замета необходимо с учетом силы и направления ветра, размера и направления хода косяка. В тихую погоду или при слабом ветре можно учитывать только направление хода рыбы. В ветреную погоду в основном ориентируются на силу и направление ветра. При лове вблизи берега необходимо учитывать также направление течения.

Рекомендуется обмет косяка начинать с его скуловой части с подветренной стороны.

Организация лова кошельковыми неводами зависит от многих факторов: района и объекта промысла, типа судна и т. п. Наиболее распростанен лов с кратковременными выходами в море и базированием судов на береговые базы. Выйдя с базы, суда занимаются поиском рыбы в близлежащих районах, делают несколько заметов и, вылив рыбу в трюм, возвращаются с ней на базу или на приемные пункты. Сдав рыбу и заправившись горючим, продовольствием, водой, суда вновь уходят на промысел. Это возможно в том случае, когда объект лова определенное время находится в небольшом удалении от базы. В промысле могут участвовать сейнеры всех типов. Такая организация лова применяется на Дальнем Востоке, в Черном море и на Севере России. Широко распространен этот лов в США, Японии, Норвегии и других странах.

В последнее время промысловые суда стали оборудовать холодильными установками, что обеспечивает сохранность уловов (особенно это важно для южных районов).

Для сокращения излишних переходов судов на базы иногда к группе сейнеров прикрепляют транспортное судно, на которое перегружают улов в море или даже грузят рыбу непосредственно из невода.

При лове в отдаленных районах требуется другая организация промысла. Здесь используют экспедиционный принцип, когда промыслом занимаются крупные суда с неограниченным районом плавания – СРТР, СРТМ и др. Эти суда группируют в отряды, сопровождаемые крупными океаническими плавучими базами. Уловы сдают на плавучие базы, и с ним же суда получают снабжение (продовольствие, технические материалы и т. п.).

Успех лова при любой его организации зависит от работы промысловой разведки. Своевременное указание судам мест концентрации рыбы уменьшает бесполезные переходы и увеличивает промысловое время. Однако при кошельковом лове важно не только указать район концентрации, но и определить местонахождение какого-то конкретного косяка рыбы. В этом случае большую пользу оказывает применение самолетов и особенно вертолетов. Обнаружив косяк, самолет или вертолет направляет на него промысловый сейнер. Более того, руководствуясь их указаниями, сейнер может выметывать невод по невидимому косяку. Большое значение имеют гидроакустические приборы – гидролокаторы, которыми снабжают промысловые суда (особенно в условиях океанического промысла). С их помощью можно обнаружить косяк на большом расстоянии, определить его размеры, глубину погружения и даже направление движения.

Литература:

1. Мельников, В. Н. Устройство орудий лова и технология добычи ры-бы / В. Н. Мельников. – М.: Агропромиздат, 1991, – 384 с.

2. Торбан, С. С. Механизация процессов промышленного рыболовства / С. С. Торбан. – М.: Пищевая пром-сть, 1977. – 472 с.

3. Торбан, С. С. Механизация и автоматизация процессов промышлен-ного рыболовства / С. С. Торбан, В. П. Карпенко. – М.: Агропромиздат, 1986. – 314 с.