Лекция №8 ТРАЛЯЩИЕ ОРУДИЯ ЛОВА

План:

1. Лов донными неводами.

2. Траловый лов как основной вид промысла (устройство трала, суда для тралового лова, техника тралового лова).

3. Лов близнецовыми тралами.

1. Лов донными неводами

Вторую подгруппу отцеживающих орудий лова составляют тралирующие. Это такие орудия лова, которые в виде сетного мешка специальной конструкции протягиваются по водоему и улавливают встреченную рыбу. По устройству орудия лова и по технике лова они разделяются на донные невода, близнецовые и распорные тралы.

К донным неводам относятся мутники, или снюрреводы, механизированные драги и некоторые другие орудия лова. Они

По конструкции и технике лова занимают промежуточное положение между закидными неводами и настоящими тралами.

Принцип действия донных неводов заключается в следующем. Небольшой невод (среднее между тралом и клиновой мотней закидного невода с короткими неводными крыльями) снабжается весьма длинными урезами и заметывается наподобие закидного невода с берега или борта судна. Урезами с неводом охватывается большая площадь дна. Затем осуществляется выборка обоих урезов и тяга невода. Урезы, перемещаясь по дну, взмучивают песок и ил и отгоняют рыбу к центру обметанного пространства, по которому движется невод.

Длина урезов мутников 200-400 м, у механизированных драг до 700-800 м, у снюрреводов до 2500 м и более.

По верхней подборе донные невода снабжают плавом в виде стеклянных кухтылей, пенопластовых поплавков и др. По нижней подборе пропускают для загрузки толстый пеньковый канат, присоединяют обрезки металлических цепей и иногда чугунные грузила. У входа в мотню количество плава и загрузки увеличивают.

Для усиления прочности донных неводов ставят продольные пожилины из растительного каната или каната «сталь-пенька». Куток невода охвачен кольцевым стропом, от которого подан канат к буйку или верхней подборе. Строп называется удавным, а идущий от него канат – концом удавного стропа. При подъеме невода из воды с помощью стропа поднимают куток.

Техника лова снюрреводами и механизированными драгами заключается в том, что судно, придя к месту лова, выметывает по окружности или многоугольнику пятной урез, затем невод и бежной урез. Возвратившись к началу замета и взяв оба уреза на турачки лебедки, выбирают их на борт. Урезы тянутся по дну водоема и сгоняют рыбу к центру обметанного пространства. Невод с захваченной рыбой подтягивают ™ и поднимают с уловом на борт. Перед выходом судна на лов невод набирают на палубу или на поворотную площадку. Вначале набирают бежной урез, который укладывают в бухты, длинные койла или змейкой. Затем поперек кормы или поворотной площадки набирают невод так, чтобы верхняя подбора лежала к корме, а нижняя – к носу. После этого набирают пятной урез, конец которого соединяют с буем. Последний представляет собой шест с подвязанным на конец грузом, заставляющим шест плавать в вертикальном положении. Его верхний конец снабжен вымпелом и возвышается над водой. Для придания шесту плавучести к середине его подвязывают несколько кухтылей.

Набрав невод, по указанию промысловой разведки направляются к местам скопления рыбы. Прибыв в район лова, определяют глубину, скорость хода судна, направление ветра и течения и приступают к замету. Наиболее выгодной формой замета является окружность.

Способ лова в зависимости от типа судов и оборудования имеет несколько вариантов:

урезы стягивают, буксируя невод сначала медленно, а затем постепенно увеличивая скорость судна. Когда урезы вытянулись параллельно, судно останавливают и начинают выбирать урезы лебедкой. При этом уже не невод движется к судну, а, наоборот, судно подтягивается к неводу;

урезы стягивают, как и в первом случае но при выборке судно своим ходом движется назад к неводу, при этом выбирают урезы слабо или при малом натяжении;

в первое время урезы стягивают путем буксировки невода. Когда они сблизятся так, что угол между ними составит 10-15°, включают лебедку и стягивают урезы на ходу судна с одновременной выборкой их на палубу лебедкой.

Третий вариант возможен лишь при использовании мощных судов, способных одновременно буксировать и выбирать невод.

При подходе мотни ее за удавный строп поднимают на палубу. Подошедший куток с уловом поднимают за строп, а если последнего нет, застропливают подобно крыльям и мотне. Подняв куток с уловом на палубу, распускают гайтан и выливают рыбу в подготовленные ящики или между палубными перегородками. Затем куток набирают на площадку и готовят мутник к следующему замету.

2. Траловый лов как основной вид промысла (устройство трала, суда для тралового лова, техника тралового лова).

В современном промышленном рыболовстве главное значение имеет траловый лов, дающий около 70 % всего мирового годового улова. Он производится с различных морских судов, называемых траулерами, составляющими основу промыслового флота и зарубежных стран. Это наиболее активный вид промысла, менее других зависящий от берега и расположения промысловых баз.

Современный траловый лов производится как у дна, так и в пелагиали. В первом случае он называется донным, во втором - разноглубинным. С помощью тралового лова освоены промысловые участки, не только очень удаленные от берегов, но и находящиеся на большой глубине, например 1000-1500 м, где давление достигает 10000000-15000000 Па и никакими другими средствами производить промысловые и любые другие промышленные работы невозможно. Траловым ловом охвачены не только запасы давно промышлявшихся рыб (сельди, скумбрии, ставриды, трески и др.), но и новых объектов (хек, макрурус, нототения, мерроу, капитан, сабля-рыба и многие другие).

Траловый лов осуществляется тралирующими орудиями лова, называемыми распорными тралами, или собственно тралами. Это сетные мешки особой конструкции, буксируемые судами по дну или в толще воды и улавливающие встречную рыбу. Но в отличие от других тралирующих раскрытие тралового мешка здесь достигается с помощью распорных досок – щитов, прикрепленных к передней части трала под некоторым углом к его движению. При этом возникают силы, называемые распорными, заставляющие распорные доски отходить: одну влево, другую вправо от трала. Доски растягивают крылья и раскрывают трал. Это позволяет производить буксировку трала не двумя, а одним судном. От названия распорных сил доски (щиты) и орудия лова получили название распорных. Чаще, однако, их именуют просто тралами. Тралы разделяются на два основных типа: донные и разноглубинные. Первые предназначены для лова на дне и в придонных слоях, вторые – в толще воды. Они отличаются друг от друга устройством и деталями вооружения и оснастки. Иногда применяют комбинированные тралы, которые при небольшом переоборудовании можно использовать и в донном, и в пелагическом промысле. Такие тралы называются комбинированными, или универсальными. Существует много разновидностей тралов, отличающихся друг от друга размерами, формой мешка, оснасткой и т. д. Однако в основном их устройство одинаково. Трал представляет собой сетной мешок фигурной формы, передние кромки которого посажены на подборы.

Донный трал состоит из двух сетных половин: верхней и нижней. Кромка верхней половины садится на верхнюю подбору (хотлайн), нижней – на нижнюю подбору (футроп). Нижняя сетная половина имеет более глубокий вырез, поэтому верхняя часть нависает над нижней в виде сетного козырька. Он называется сквером и служит для охвата рыбы сверху и предотвращения ее ухода из трала вверх, поэтому нижняя подбора у донных тралов всегда длиннее верхней.

С боков сетная часть тралов снабжена крыльями, охватывающими рыбу. За крыльями и сквером располагается сетная мотня, из которой рыба при движении трала перемещается в куток. Здесь она концентрируется и после подъема трала выливается на палубу судна или в специальный люк. Вдоль сетной части трала от начала крыльев до конца кутка проходят укрепляющие пожилины, называемые топенантами. Передние кромки крыльев собираются на подбору, называемую сборочной.

Горизонтальное раскрытие трала осуществляется с помощью распорных досок, а вертикальное раскрытие – с помощью поплавков и других подъемных средств, прикрепленных к верхней подборе. К нижней подборе донных тралов прикрепляются специальные канаты – грунтропы, оснащенные бобинцами. Грунтропы предохраняют трал от зарезания в мягкий грунт или от зацепления о камни, скалы и т. д. Разноглубинные тралы не имеют грунтропов. Нижняя подбора у них загружена потопляющей оснасткой: грузилами и цепями.

Суда для тралового лова. Для тралового лова применяются специальные промысловые суда, называемые рыболовными траулерами. Они разделяются на траулеры бортового и кормового траления.

Бортовым тралением называется такое, когда спуск трала происходит с одного из бортов. С него во время траления идут оба ваера, и на тот же борт происходит подъем трала. Это устаревшая техника лова, малопроизводительная, связанная со сложным маневрированием судна, трудоемкими операциями и т. д.

На траулерах кормового траления спуск трала, траление и подъем производятся с кормы судна, для чего в корме их делается широкая наклонная прорезь, называемая слипом. По нему спускается и поднимается трал. Наличием слипа кормовые траулеры резко отличаются от всех рыболовных и транспортных судов.

Кормовые траулеры разделяются на большие, средние и малые. Большие траулеры, называемые БМРТ (большие морозильные рыболовные траулеры), представляют собой крупные океанические суда длиной до 100 м и водоизмещением до 5000-7000 т, приспособленные для работы в морях и океанах в любом удалении от своих береговых баз. Корма на судах приспособлена для промысловых операций с тралом, на ней расположены промысловые механизмы, люки для уборки рыбы под палубу и прочие приспособления и устройства.

Существует много типов таких кораблей, из которых новейшими и наиболее распространенными являются суда типов «Супер-Атлантик-III», «Горизонт», «Прометей», «Меридиан», «Кронштадт» и т.д.

Средние рыболовные траулеры (СРТ) имеют значительно меньшие размеры: длину 50-60 м, водоизмещение 1200-2000 т. Существует множество их видов. В настоящее время большое распространение имеют СРТМ типа «Нолинск» и посольно-свежевой траулер типа «Баренцево море». Суда последнего типа несколько крупнее обычных СРТ или СРТМ и иногда называются РТ, т. е. рыболовными траулерами.

3. Лов близнецовыми тралами.

Принцип действия близнецового трала заключается в том, что орудие лова в виде сетного мешка особой конструкции буксируется по водоему двумя одинаковыми судами (близнецами), улавливая встретившуюся рыбу. Это очень уловистые и перспективные орудия лова. Их можно применять в самых разнообразных гидрологических условиях для лова различных объектов.

Особенностями близнецового лова является, во-первых, то, что трал буксируется двумя судами. Следовательно, суда могут быть меньшей мощности или при той же мощности тащить больший трал. Во-вторых, суда при тралении проходят не над рыбой, а с боков косяка. Тем самым они не отгоняют рыбу от трала. В третьих, горизонтальное раскрытие трала обеспечивается расхождением самих судов, поэтому не требуется дополнительных устройств (распорных досок и т. д.). Близнецовые тралы могут быть приспособлены как для донного, так и для разноглубинного лова.

Наиболее просты по устройству озерные близнецовые тралы. Они состоят из крыльев, приводов, мотни и кутка. Крылья длиной 12-20 м и приводы длиной 4-6 м выкраивают комбинированно из узкой куклы или составляют из вертикальных столбов дели. Мотня состоит из верхней и нижней пластин, имеющих прямоугольную или трапециевидную форму, и двух боковых клиньев. Куток из мелкоячейной и толстонитной дели состоит из двух прямоугольных пластин, сшитых по боковым кромкам. Переднюю кромку кутка присоединяют к мотне, а заднюю обвязывают тросовыми ячеями, сквозь которые пропускают гайтан.

Трал, как и снюрревод, снабжен удавным стропом для подъема кутка из воды. Существует большое количество подобных близнецовых тралов, отличающихся один от другого размерами, формой частей и деталями оснастки. Это зависит от условий лова, типа судна, традиций рыбаков и не носит принципиального характера.

Описанные озерные тралы применяются как для донного, так и для разноглубинного траления. Они могут быть использованы для работы в прибрежной мелководной полосе. В морских и океанических условиях в большом удалении от берега близнецовые тралы имеют большие размеры и другую конструкцию.

Лов близнецовыми озерными тралами проводится с двух мелких моторных судов типов РБ, МРС и др.

Существует много вариантов озерного близнецового лова. Часто на соседних озерах или в соседних рыболовецких колхозах ловят по-разному. Точно также существуют разнообразные варианты близнецового лова в различных заливах и участках морских побережий, но принципиальная схема лова остается одинаковой.

В морях наиболее широко применяют разноглубинный близнецовый траловый лов. В нем используют главным образом СРТ и иногда РС-300. Из двух участвующих судов одно, с которого выметывают трал, называется флагманом, второе – близнецом. Трал на СРТ набирают на правом борту, так что левая половина трала, называемая флагманской, набирается к корме, а правая – близнецовая – к носу.

При близнецовом разноглубинном тралении особое значение имеет тарировка трала, т. е. определение глубины хода трала в зависимости от длины вытравленных ваеров и скорости траления. Чем больше скорость траления, тем выше поднимается трал, чем длиннее ваера, тем глубже он спускается. Теоретически этот вопрос не разработан с необходимой полнотой, поэтому для каждого типа и размера трала выполняют натурные измерения этих величин и по ним составляют специальные таблицы и графики. Для определения глубины погружения трала при тарировке пользуются специальными приборами с механическими или акустическими датчиками и приборами, которые записывают ход погружения и подъема трала и глубину его хода.

Особый интерес представляет непрерывный близнецовый траловый лов без подъема тралов на борт для выливки улова. Такой способ разработан В.М. Кирилловым для лова тюльки в Азовском море и с успехом может применяться для лова некоторых объектов и в других промысловых районах. Сущность его заключается в том, что трал, по конструкции напоминающий снюрревод, но с более длинной мотней, буксируется двумя судами как обычный близнецовый невод. К кутку с помощью жесткого конуса из металлического прута прикреплен всасывающий шланг рыбонасоса. Шланг тянется к поверхности воды, где поддерживается пенопластовым буем. Конец шланга крепят к этому бую. В таком виде происходит буксировка невода. На транспортном судне подходят к бую, принимают шланг, соединяют его с рыбонасосом и, следуя за неводом, на ходу выкачивают улов. Затем снимают шланг, крепят его на буе и уходят на сдачу улова.

Близнецовый траловый лов требует большой четкости действий и сработанности команды. Помимо строгого соблюдения правил по технике безопасности при работе с тралом и механизмами необходимо тщательно соблюдать правила предупреждения столкновения судов в море, особенно при волнении и ветре. Необходимо иметь четкую и хорошо организованную сигнализацию для связи с близнецом и другими судами, работающими в том же районе.

Литература:

1. Андреев, Н. Н. Справочник по орудиям лова, сетеснастным матери-алам и промысловому снаряжению / Н. Н. Андреев – М.: Пищепромиздат, 1962.– 504 с.

2. Баранов, Ф. И. Техника промышленного рыболовства / Ф. И. Бара-нов. – М.: Пищепромиздат, 1960. – 696 с.

3. Войниканис-Мирский, В. Н. Техника промышленного рыболовства / В. Н. Войниканис-Мирский. – М.: Легк. и пищ. проышленность, 1983. – 488 с.

4. Денисов, Л. А. Промышленное рыболовство на пресноводных водо-емах / Л. А. Денисов. – М.: Легк. и пищ. проышленность, 1983. – 272 с.