Лекция №9 СТАВНЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА

План:

1. Лов вентерями.

2. Лов ставными неводами.

3. Орудия крючкового лова.

1. Лов вентерями

Стационарные орудия лова, или ловушки, составляют особую группу орудий лова, по принципу действия резко отличающуюся от других. Орудие лова в виде сетной камеры или садка устанавливается на пути хода рыбы, и последняя сама заходит в ловушку. Выход из нее затруднен вследствие особой конструкции входной части, а вход удобен. Рыба к нему направляется с помощью особых сетных устройств. Зашедшую и накапливающуюся в ловушке рыбу выливают в лодки или другие емкости.

Ловушки устанавливают неподвижно на одном месте, отчего они получили название стационарных. Улавливают они лишь подошедшую к ним рыбу. Такая пассивность лова снижает маневренность орудия и ставит успех лова в зависимость от подхода рыбы. К преимуществам ловушек относятся: автоматичность лова, так как улавливание рыбы происходит без участия рыбака; улавливание не только густой косячной рыбы, но и разреженной, которую трудно ловить другими способами; установка ловушек в любых местах водоема, в которых иногда бывает невозможно работать другими орудиями лова; простота и удобство работы. Этим объясняется их широкое распространение.

Ловушки имеют различную форму, размеры, устройство, предназначены для лова разнообразных рыб в самых различных условиях, имеют конструктивные отличия. Все их условно можно разделить на две основные подгруппы: вентери и ставные невода. Первая подгруппа особенно многочисленна и разнообразна. Вентери – это большей частью мелкие орудия колхозного лова, реже государственного, устанавливаемые в прибрежной зоне морей, в реках, озерах, водохранилищах и т. п.

Современные промышленные вентери делятся на три основных типа: кательные, или обручевые, рамовые и бескательные вентери. Наибольшее применение имеют кательные вентери.

Вентерь кательного типа представляет собой сетной цилиндр, называемый бочкой, поставленный на бок на дно водоема. Один конец бочки открыт для входа рыбы, а другой заканчивается сетным конусом, называемым кутком, или кутцом. В расправленном состоянии бочка удерживается деревянными обручами, называемыми кателями, откуда и вентерь получил свое название. В зависимости от количества обручей вентери бывают трехкательными, четырехкательными и т. д. до десятикательных. Диаметр кателей обычно неодинаков. Входной катель, как правило, больше других, второй несколько меньше, третий еще меньше и т. д. Благодаря этому при складывании меньшие обручи входят внутрь больших и вентерь занимает мало места. Размеры вентерей колеблются в больших пределах: длина от 1 до 20 м, а высота входа, т. е. диаметр входного кателя, от 0,5 до 56 м.

Внутри бочки вентеря имеются сетные горла, или усынки, в виде усеченных конусов, широким основанием направленные к выходу, а узким – внутрь вентеря. Горло является важнейшей составной частью вентеря. Оно направляет рыбу внутрь бочки и не позволяет ей выйти назад. Количество горл в вентере неодинаково. Чем их больше, тем лучше задерживается вошедшая рыба. Однако чрезмерное увеличение их количества ухудшает условия захода рыбы в вентерь.

Первое горло помещено у самого входа в вентерь. Кромки его большого основания прикреплены к первому входному кателю. Кромки меньшего основания тонкими оттяжками прикреплены ко второму или третьему кателю. Благодаря этому ось горла совпадает с осью бочки и горло хорошо растягивается. В зависимости от количества оттяжек входное отверстие горла имеет форму многоугольника. Чем больше форма отверстия приближается к кругу, тем лучше заход рыбы в вентерь. Второе, третье и остальные горла прикрепляют широким основанием к соответствующему кателю и растягивают к последующим кателям.

Куток вентеря имеет коническую форму. Его выкраивают в виде колец или клиньев либо сшивают из прямоугольной плахи. Конец кутка обычно делают распускным, чтобы облегчить выливку улова. Горло вентерей выкраивают или вывязывают вручную.

Рамовые вентери отличаются от кательных тем, что вместо обручей делают деревянную четырехугольную раму, к которой прикрепляют сетное полотно бочки. Раму чаще делают разборной, что упрощает монтаж и установку вентеря и делает его более компактным при перевозке, уборке и т. д. Удобны вентери, у которых сборные рамы имеются лишь в их начале, т. е. в наиболее широкой части, а в конце сохраняются кательные основания.

Бескательные вентери отличаются тем, что у них нет жесткого каркаса. Вентерь расправляется с помощью плава и загрузки.

Размеры даже самых больших вентерей слишком малы для того, чтобы рыба в достаточном количестве заходила в орудие лова. Поэтому их снабжают сетной системой, перегораживающей путь движения рыбы и направляющей ее в вентерь. Основной частью такой системы является сетная стена, называемая крылом. Крыло, установленное поперек хода рыбы, перегораживает водоем большей частью от дна до поверхности. Длина его колеблется от 510 до 200 м.

Способы установки вентерей с крыльями могут быть самыми различными. Особенно разнообразна установка вентерей с крыльями в озерах. Здесь иногда применяют крестовую установку (крылья пересекаются под прямым углом, и на каждом из четырех концов устанавливают по вентерю), угловую, фронтальную, лавой в зависимости от местных условий, поведения рыбы, направления ее хода и т. д.

Техника лова вентерем заключается в том, что сшитый и смонтированный вентерь опускают в воду, растягивая бочку, двор и крыло на заранее забитых кольях или расправляя их при помощи якорных оттяжек. Хорошая растяжка всей системы является залогом успеха. Ослабление направляющей системы может изменить направление хода рыбы, в результате чего снизится уловистость вентеря. Кроме того, течение может выдуть ослабленный открылок и закрыть вход во двор и т. д.

Установив вентерь и убедившись в его правильной растяжке, рыбаки уезжают на базу. Вентерь автоматически ловит, накапливает и сохраняет рыбу. Через некоторое время рыбаки приезжают и поднимают вентерь. Маленькие вентери поднимают целиком, у больших поднимают лишь куток, конец которого распускают и рыбу выливают в лодку. При этом не следует ослаблять направляющую систему. После выливки рыбы куток завязывают, опускают в воду и вентерь натягивают. Для удобства работы конец троса, подвязанного к кутку, не привязывают за конец кутка, а пропускают через имеющуюся на нем петлю и выводят на поверхность воды, где и подвязывают. В этом случае куток отпускают и подтягивают прямо из лодки.

2. Лов ставными неводами

Ставной неводной лов принадлежит к числу наиболее распространенных видов прибрежного морского рыболовства. Он осуществляется открытыми стационарными орудиями лова – ставными неводами.

Автоматичность их действия, меньшая требовательность к гидрологическим условиям, чем у каких-либо движущихся орудий лова, например закидных неводов, меньшая трудоемкость эксплуатации – все это делает ставные невода весьма эффективными орудиями лова.

Особенно широко ставные невода применялись в Азовском и Каспийском морях, причем в последнем на большом удалении от берега. Изменение промысловой обстановки этих районов привело к временному сокращению ставного неводного лова. Однако благоприятные перспективы сырьевой базы могут привести к его восстановлению.

Разнообразие объектов и районов промысла привело к большому разнообразию конструкций, форм, способов установки и эксплуатации ставных неводов. Ставной невод состоит из одного или нескольких крыльев и одной или нескольких ловушек. Крыло представляет собой сетное полотно, тянущееся от берега до ловушки или от ловушки к ловушке. Его назначение состоит в перегораживании пути движения рыбы и направлении ее в ловушку. Большей частью крыло перегораживает водоем от дна до поверхности. В этом случае форма крыла должна соответствовать рельефу дна в месте установки невода. Заканчивается крыло у входа в ловушку.

Ловушка состоит из одногодвух дворов и садков, или котлов. Дворы бывают внешними и внутренними. Внешний двор представляет собой сетную ограду, куда попадает рыба, проходящая вдоль крыла. Вход во внешний двор имеет вид суживающегося коридора, что способствует попаданию рыбы во двор и препятствует ее выходу. Сетные стенки, образующие коридор, называются открылками, или усынками. Изменяя угол схождения открылков, можно достичь наилучшего для данной рыбы и данного района направляющего и удерживающего эффекта, а следовательно, и наибольшей уловистости ставного невода.

Стенки внешнего двора перегораживают водоем от дна до поверхности. Внешний двор не перебирают, поэтому днище у него не делают (эти положения не относятся к подвесным неводам). Из внешнего двора рыба попадает во внутренние дворы, количество которых соответствует числу котлов, тогда как внешний двор в ловушке, как правило, один. Вход во внутренние дворы также имеет вид открылков. Внутренние дворы обычно делают с днищем, так как они примыкают вплотную к котлам, а отсутствие днища может привести к уходу рыбы. Из внутренних дворов рыба через открылки переходит в котлы, или садки, в которых и остается до выливки из невода. Котлы представляют собой сетные камеры прямоугольной или фигурной формы со стенками и днищем.

Котлы, или садки, ставных неводов предназначены для концентрации рыбы. Большей частью это прямоугольные камеры из прочного сетного полотна с опушкой. Иногда внешнюю сторону, называемую тыловой стенкой, делают в виде двух граней с ребром, выступающим наружу. Количество котлов определяет форму и расположение ловушки, т. е. конструкцию невода. С этой точки зрения ставные невода делят на двухкотловые, однокотловые и бескотловые.

В двухкотловых неводах в ловушке имеется два котла, расположенных по обе стороны внешнего двора. При этом ловушку устанавливают поперек крыла, как в неводе.

На уловистость неводов большое влияние оказывает способ удержания рыбы в котлах или ловушке. Наиболее простой способ заключается в том, что вход в невод снабжают специальной подъемной занавеской. При этом сам вход может иметь вид открылков или представлять собой свободный проход в стене ловушки.

3. Орудия крючкового лова

Крючковые орудия лова (или снасти) представляют собой рыболовные орудия, в которых для ловли рыбы используются крючки (включая лов на блесну) и лески (лесы).

С помощью крючковых снастей рыбу ловят на крючок (с наживкой или блесной), фиксирую его во рту рыбы, или на крючки без наживки, цепляющие рыбу за тело (накалывая или разрывая её), в том случае, если рыба проходит рядом с крючком в пределах его достижения. В качестве наживки можно использовать естественную приманку - рыбу, например, скумбрию, сельдь, кальмара, или искусственные приманки, изготовленные из резины, пластика, перьев и т.д.

Крючковые снасти могут комплектоваться как одним крючком, так и большим количеством крючков. Следить за такими снастями может человек (рыбак) или машина; их можно оставлять в рабочем состоянии без присмотра. Необслуживаемые крючковые снасти могут быть установлены на дне водоёма или около него, для этого они фиксируются с помощью якорей или грузов; их можно ставить у поверхности или в толще воды так, чтобы снасть дрейфовала по течению.

К ручным удочкам относятся все орудия лова (снасти) с крючком и леской, которые используются и/или обслуживаются человеком (рыбаком).

Ручными удочками можно ловить рыбу, находясь на берегу, на льду замёрзшего водоёма или на борту судна (лодки). Лов можно производить непосредственно закидывая в воду леску, оснащённую крючком и грузилом либо используя дополнительное удилище или шест.

Лов рыбы удочкой осуществляется на один или несколько крючков (с естественной или искусственной наживкой), прикреплённых к леске. Чтобы поймать рыбу, она должна заглотить наживку. Удочки для джиггинга – это тип ручной удочки с использованием приманки-блесны, имитирующей рыбку (джига), а не естественной наживки. Наиболее важная особенность джиггинга – разнообразные дразнящие рыбу-хищника движения джига (блесны), стимулирующие рыбу напасть на приманку. При ловле на джиг рыба заглатывает крючок ртом или цепляется за него своим телом. Для экономии сил рыбака при ловле рыбы на большой глубине на джиг используются снасти с вращающейся катушкой.

Широко используемый вариант удочки (включая спиннинги) обычно оснащён леской, крючком (крючками) и удилищем; для маневрирования удочкой и сматывания лески на неё, как правило, ставится катушка. С помощью удилища рыбак может закинуть удочку дальше, что особенно важно при ловле с берега. Катушки помогают извлечь леску, чтобы избежать её запутывания.

Ярус – это разновидность крючкового орудия лова; он представляет собой длинный прочный канат (хребтину), к которому с помощью коротких поводцов крепятся через определённые промежутки наживные крючки с приманкой для рыбы. Наживку насаживают на крючки яруса, после чего оставляют его в открытой воде без присмотра в течение определённого времени. Количество крючков и длина основного каната (хребтины) яруса зависят от масштаба рыболовной операции и площади промыслового участка.

Длина хребтины варьируется от нескольких сотен метров для установленного у берега ставного яруса до 80 км и более для крупномасштабных дрейфующих (пелагических) ярусов. К основным элементам конструкции ярусов относятся: хребтина (канат или леска), поводец, крючок и наживка. Поводцы с крючками могут крепиться к хребтине с помощью обычных узлов или механических зажимов в том числе с вертлюгами.

Яруса можно поднимать вручную или с помощью катушек или барабанов с механическим приводом. Наживка крючков также может производиться вручную или механически. Бьёрдал и Лёккеборг  подготовили всесторонний обзор на основе глубокого анализа используемых в мире технологий ярусного промысла. К основным проблемам сохранения видов при ярусном промысле относится непреднамеренный прилов исчезающих, находящихся под угрозой исчезновения и охраняемых видов рыб и других морских животных, включая черепах и птиц.

К смягчающим мерам по сокращению прилова морских птиц при ярусном промысле относятся: использование отпугивающих птиц ярусов (тори), утяжелёние хребтины, закрытие крючков сетками в форме конуса и постановка снастей в тёмное время (. К мерам по снижению прилова морских черепах при ярусном промысле относятся тип и цвет наживки, тип крючка и глубина установки яруса. В 2009 г. в серии технических рекомендаций по ответственному рыболовству ФАО опубликовала (на английском языке) Передовой опыт по сокращению случайного прилова морских птиц при ярусном промысле (FAO, 2009); Организация также разработала руководство по снижению смертности морских черепах при промысловых операциях (FAO, 2010).

Литература

1. Баранов, Ф. И. Техника промышленного рыболовства / Ф. И. Баранов. – М.: Пищепромиздат, 1960. – 696 с.

2. Войниканис-Мирский, В. Н. Техника промышленного рыболовства / В. Н. Войниканис-Мирский. – М.: Легк. и пищ. проышленность, 1983. – 488 с.

3. Денисов, Л. А. Промышленное рыболовство на пресноводных водоемах / Л. А. Денисов. – М.: Легк. и пищ. проышленность, 1983. – 272 с.