Типовой пример Тестовых вопросов

1. Под термином аквакультура понимают:

а) разведение и выращивание водных организмов

б) вид сельскохозяйственной деятельности

в) выращивание рыбы

г) улучшение состояния водной среды

д) выращивание ракообразных

2. Предметом аквакультуры является

а) технология производства рыб, беспозвоночных, водорослей в морской и пресной воде

б) выращивание кормовых компонентов

в) выращивание декоративной рыбы и растений

г) культивирование устриц и других водных организмов

д) очистка водоемов и водотоков от загрязнений.

3. В развитии аквакультуры на разных континентах важное место занимают

а) акклиматизанты

б) ракообразные

в) стерлядь

г) тиляпия

д) форель

4. Основными направлениями пресноводной аквакультуры являются

а) прудовое и индустриальное

б) бассейновое и озерное

в) садковое и лотковое

г) речное и водохранилищное

д) рыбное и ракообразное

5. Распространенным объектом пресноводной аквакультуры является

а) рыба

б) водоросли

в) раки

г) живые корма

д) морская капуста.

6. По способу содержания гидробионтов в водоемах существуют следующие направления:

а) пастбищное и откормочное;

б) фермерское и арендное

в) озерное и прудовое

г) морское и речное

д) бассейновое и лотковое.

7. Основными объектами современного прудового рыбоводства являются

а) холоднолюбивые и теплолюбивые группы рыб

б) устрицы и ламинарии

в) тиляпия и креветки

г) моллюски и молочная рыба

д) беспозвоночные и водоросли.

8. Пастбищная аквакультура подразумевает выращивание гидробионтов

а) с высокой плотностью посадки и питанию искусственными кормами

б) на естественной кормовой базе

в) приспособившихся к обитанию, в ограниченных условиях

г) на приусадебных участках и небольших прудах

д) с элементами интенсификации

9. Откормочная аквакультура предполагает производство рыбы

а) при более плотных посадках и с кормлением

б) при менее плотных посадках и без кормления

в) с разным характером питания.

г) высокопродуктивных пород

д) с выращиванием водоплавающей птицы.

10. Ведущее место в мировой аквакультуре занимает культивирование

а) рыбы

б) морских гидробионтов

в) ракообразных

г) молочной рыбы

д) водорослей

11. Основными объектами прудового рыбоводства являются две условные группы рыб

а) теплолюбивые и холоднолюбивые

б) породные и беспородные

в) ценные и малоценные

г) домашние и привезенные

д) вкусные и не вкусные

12. Биологической особенностью при выращивании радужной форели является температура воды

а) 12 -14С

б) 13 – 15С

в) 16 -18С

г) 20 -22С

д)22 – 24С

13. Белый и пестрый толстолобики различаются между собой

а) по ряду биологических особенностей и внешних признаков

б) по массе тела

в) по костям

г) по скорости поедания корма

д) по красоте

14. Интенсификация рыбоводства тесно связана

а) с механизацией и частично автоматизацией трудоемких процессов

б) с замором и падежом рыбы

в) с искусственно сформированной средой и пищевым рационом

г) с круглогодичным выращиванием различных видов рыб

д) с приемами растениеводства и животноводства

15. Рыбоводные хозяйства Беларуси работают:

а) с однолетним оборотом

б) с двухлетним оборотом

в) с пятилетним оборотом

г) трехлетним оборотом

д) шестилетним оборотом

16. Под техническим обеспечением при культивировании водных организмов понимают применение

а) различных технических средств

б) различных средств защиты

в) различных нормативных документов

г) различных инвесторов

д) различных денежных средств

17. Технические средства аквакультуры разделяют:

а) на простые и сложные

б) на стационарные и плавучие

в) на самоходные и переносные

г) на стандартные и нестандартные

д) на постоянные и временные

18. К сложным техническим средствам относят

а) громоздкие машины

б) комплекс сооружений, применяемых в технологическом процессе выращивания рыбы

в) большие устройства

г) уникальные приборы

д) подручные средства

19. К простым техническим средствам относят:

а) лотки, различные аппараты и устройства

б) колбы, пробирки, микроскоп

в) термометры, ванны, весы

г) багры, косы, швабры

д) ручку, линейку, тетрадь

20. Для инкубации икры рыб используют различные виды

а) бассейнов

б) лотков

в) инкубаторов

г) термооксиметр

д) аппаратов учета личинок.

21. Для управления технологическим процессом выращивания рыбы на разных стадиях используют

а) инструкции

б) блоки управления различных марок

в) нормативные документы

г) технологическую карту

д) план

22. В качестве оборудования при выращивании рыбы в садках используют

а) лотки

б) садковые линии

в) бассейны

г) мешки

д) контейнеры

23. В качестве оборудования, используемого при облове прудов, применяют

а) различные орудия лова

б) рыбные контейнеры

в) приманку

г) лодки

д) грузила

24. Под технической характеристикой прудовых хозяйств понимают использование

а) сооружений, механизмов и устройств

б) ветряков, сигнализации и телефонов

в) кормов, удобрений и средств защиты

г) склады, гаражи и боксы

д) материалы, канцтовары и оргтехнику

25. Технологический процесс выращивания рыбы является оптимальным, если рыбхоз работает

а) с однолетним оборотом

б) с двухлетним оборотом

в) с трехлетним оборотом

г) с четырехлетним оборотом

д) с пятилетним оборотом.

27. Под технической характеристикой садковых хозяйств понимают

а) садки различных конструкций и оборудование

б) дамбы и копани

в) каналы и водозаборы

г) лодки и катера

д) нории и склады

28. Под технической характеристикой бассейновых хозяйств понимают

а) систему бассейнов с оборудованием

б) кормушки и блок управления

в) биофильтры и отстойники

г) компрессоры и датчики

д) тележки и кары

28. Бассейновые хозяйства подразделяют:

а) на тепловодные и холодноводные

б) на прудовые и озерные

в) на морские и речные

г) на большие и малые

д) на открытые и закрытые

29. Контроль качества воды в бассейнах осуществляется

а) ежедневно

б) один раз в три дня

в) один раз в декаду

г) один раз в месяц

д) один раз в квартал

30. По конструкции бассейны для выращивания рыб изготавливают

а) круглые и прямоугольные

б) овальные и трапецеидальные

в) треугольные и полигональные.

г) ромбовидные и воронкообразные

д) конусные и цилиндрические

31. Недостатком прямоугольного бассейна для выращивания рыбы является

а) колебание температуры воды

б) наличие мертвой зоны

в) сильное течение воды

г) малая прозрачность воды

д) высокие борта

33.Ежесуточная подпитка свежей водой в УЗВ не превышает от общего объема воды

а) 2 – 5%

б) 3 – 5%

в) 5 – 7%

г) 7 – 8%

д) 8 – 9%

34. Система регенерации в УЗВ обеспечивает удаление из оборотной воды

а) взвешенных веществ и растворенных метаболитов рыб

б) остатков корма и чешуи рыб

в) растворенного кислорода

г) солей и минералов

д) потерь напора.

35. Барабанный фильтр в УЗВ применяют

а) для механической очистки воды

б) для насыщения воды кислородом

в) для биологической очистки

г) для технической очистки воды

д) для задержания водорослей.

36. Для обеззараживания оборотной воды в УЗВ используют

а) ультрафиолетовые лучи и озон

б) известь и хлор

в) известковое молоко и хлористый натрий

г) электролиз и фтор

д) аммиак и поваренную соль.

37. Химическая очистка оборотной воды в УЗВ осуществляется с помощью

а) хлора

б) озона

в) окислами алюминия

г) окислами железа

д) квасцами

38. В состав прудового хозяйства, прежде всего, входят

а) пруды различных категорий

б) склады и сооружения

в) дамбы и копани

г) здания и боксы

д) машины и механизмы

39. Получение рыбной продукции в прудовых хозяйствах обеспечивается

а) за счет увеличения плотности посадки

б) за счет проведения интенсификационных мероприятий

в) за счет увеличения площадей

г) за счет породы рыб

д) приписок

40. Выростные пруды служат для выращивания

а) производителей

б) мальков

в) сеголетков

г) товарной рыбы

д) личинок

41. Особенностью технического оснащения прудовых хозяйств являются

а) автокормушка «Рефлекс» и аэраторы

б) грузовые машины и погрузчики

в) приборы и оргтехника

г) насосная станция и насосы

д) катера и лодки

42. Нагульные пруды предназначены для выращивания

а) сеголетков

б) товарной рыбы

в) ремонтного молодняка

г) молодняка

д) сорной рыбы

43. При выращивании рыбы по интенсивной технологии в прудах наблюдается

а) увеличение донных наносов

б) значительное колебание кислородного режима

в) понижение уровня воды

г) уменьшение содержания водной растительности

д) размыв берегов.

44. Особенностью технического оснащения индустриального рыбоводства являются

а) автоматические кормораздатчики и оксигенаторы

б) рыбоуловители и сортировальные устройства

в) биофильтры и отстойники

г) смесители и осветлители

д) термометры и рН-метры

45. Индустриальное рыбоводство базируется на выращивании рыбы при ее посадке

а) с высокой плотностью

б) со средней плотностью

в) с малой плотностью

г) с выборочной плотностью

д) с разной плотностью.

46. Садковой метод выращивания рыбы позволяет использовать

а) любой водоем

б) бассейны

в) лотки

г) силосы

д) лужи

47. Эффективность выращивания рыбы в бассейнах определяется

а) интенсивностью водообмена и качеством воды

б) температурой воды и водородным показателем

в) видовым составом рыб и их возрастом

г) низким содержанием аммиака и прозрачностью

д) кормами и частотой кормления.

48. Вода в бассейн подается через отверстие

а) водовыпускного сооружения

б) конуса кислорода

в) дна бассейна

г) шланга

д) насосного приямка.

49. Цикл полной смены воды в бассейнах в течение часа составляет

а) 1 – 3 минут

б) 15 – 20 минут

в) 3 – 5 минут

г) 5 –10 минут

д) 20 – 30минут

50. Природные источники, используемые для водоснабжения, рыбхозов делятся

а) на поверхностные и подземные

б) на открытые и закрытые

в) на большие и маленькие

г) на чистые и грязные

д) на постоянные и исчезающие

51. Природная вода – это жидкость

а) с растворенными в ней примесями

б) без вкуса и запаха

в) с разной плотностью

г) разноцветная

д) голубого цвета

52. По происхождению поверхностные воды подразделяют:

а) поверхностные, подземные, атмосферные

б) родниковые, морские, смешанные

в) межпластовые, капиллярные, каптажные

г) снеговые, сточные, радиоактивные

д) озерные, речные, ручьевые

53. Качество воды источников характеризуется

а) физическими и химическими показателями

б) количеством загрязнений и скоростью осаждения взвесей

в) растворенных газов и жесткостью

г) количеством солей и нефтепродуктов

д) видом грунтов и подстилающих пород

54.Для химического анализа пробы воды отбирают с помощью

а) барометра

б) батометра

в) термометра

г) гигрометра

д) весов

55. Вода в реках имеет способность

а) к самоочищению

б) цвести в летнее время

в) окислять органические вещества

г) загрязняться

д) к размножению микробов

56. По условиям питания водохранилища разделяют:

а) поверхностные и подземные

б) проточные и бессточные

в) наливные и старицы

д) дождевые и родниковые

г) полноценные и половинчатые

57. Подземные воды по условиям залегания разделяют на три группы:

а) верховодку, грунтовые, артезианские

б) напорные, безнапорные, промежуточные

в) горизонтальные, вертикальные, под наклоном

г) глубокие, средние, близкие

д) меловые, гравийные, песчаные

58. Качество воды источников характеризуется следующими показателями:

а) статическими и динамическими

б) физическими и химическими

в) наружными и внутренними

г) опытными и натурными

д) основными и дополнительными

59. Обязательным условием существования гидробионтов в воде является показатель

а) температуры

б) прозрачности

в) солености

г) щелочности

д) наличия водорослей.

60. На химический состав воды оказывают большое влияние:

а) температура и свет

б) растворенный кислород и цветность

в) углекислый газ и водородный показатель воды

г) наличие биогенных элементов

д) наличие токсичных веществ.

61. Прозрачность водной среды обуславливается следующими факторами:

а) мутностью и мерой поглощения и рассеивания света

б) цветом и окисляемостью воды

в) наличием водорослей и донными отложениями

г) наличием примесей и крупных предметов

д) отсутствием на поверхности воды ряски и нефти

62. Температура воды природных вод зависит

а) от периода года

б) от их происхождения

в) от сброса загрязненных вод

г) от подводных течений

д) от ветра

63. С повышением температуры воды растворимость газов

а) увеличивается

б) уменьшается

в) не изменяется

г) изменяется скачкообразно

д) находится на одном уровне

64. Прозрачность воды – это ее способность

а) пропускать лучи света

б) отражать поверхности

в) преломлять и рассеивать свет

г) не поглощать минеральные вещества

д) быть чистой

65. Значение прозрачности зависит от интенсивности процессов протекания

а) фотосинтеза в толще воды

б) отложения донных наносов

в) трансформации берегов

г) осаждения взвешенных веществ

д) солнечных лучей

66 Мутность воды значительно повышается в период

а) сильных дождей

б) солнечной активности

в) вегетации водных растений

г) сброса сточных вод

д) усиление подводных течений

67. Мутность воды зависит от содержания в ней

а) взвешенных веществ

б) растворенных солей;

в) растворенных газов.

г) растворенных солей и газов

д) растворенных окислов железа

68. Наименьшая мутность речной воды наблюдается

а) в зимнее время, когда река покрыта льдом

б) в солнечное время суток

в) в жаркие месяцы

г) при малой глубине реки

д) ночью

69. Цветность воды обусловлена, наличием в ней

а) органических веществ;

б) взвешенных частиц;

в) цветочной пыльцы

г) токсичных веществ

д) красителей

70. Вода при «цветении» водоемов имеет окраску в зависимости

а) от площади водоема

б) от вида водорослей

в) от плавающих примесей

г) от концентрации солей

д) от солей железа и меди

71. Различают следующие виды вкуса природных вод:

а) малиновый, апельсиновый, березовый, мятный

б) соленый, горький, сладкий, кислый

в) миндальный, шоколадный, осоковый, лимонный

в) печеночный, горелый, травяной, льняной

г) арбузный, рыбный, огуречный, сливовый

д) винный, водочный, хлебный, тыквенный.

72. Запахи природной воды по характеру бывают двух видов:

а) устойчивые и не устойчивые

б) естественного и искусственного происхождения

в) слабые сильные

г) приобретенные и полученные

д) специфические

73. Водородный показатель (рН) воды – это показатель

а) кислотности или щелочности

б) концентрации солей

в) растворенных газов

г) растворенных примесей.

д) отсутствия азотосодержащих веществ.

74. Жесткость воды обусловлена наличием

а) солей кальция и магния

б) солей железа и цинка

в) солей натрия и меди

г) солей марганца и йода

75. Общая жесткость воды состоит из двух видов жесткости:

а) карбонатной и некарбонатной

б) сульфатной и хлоридной

в) железной и цинковой

г) углекислой и угольной

д) наследственной и приобретенной

76. Окисляемость природных поверхностных вод является величиной

а) постоянной

б) не постоянной

в) переменной

г) абстрактной

д) отвлеченной

77. Окисляемость природной воды поверхностных источников объясняется наличием в ней

а) токсичных веществ

б) минеральных веществ

в) органических веществ

г) радиоактивных веществ

д) ядовитых веществ

78. Углекислый газ в воде растворяется

а) плохо

б) хорошо

в) периодически

г) при внесении извести

д) при помощи компрессора

79. Органическое вещество присутствует в воде

а) в нерастворенном состоянии

б) в растворенном и взвешенном состоянии

в) в качестве плавающих примесей

г) в виде мусора

д) в виде пленки

80. От концентрации кислорода в воде зависит

а) прозрачность воды

б) жизнедеятельность рыб

в) количество биогенных элементов

г) температура воды

д) количество взвешенных веществ

81.Форма, в которой присутствуют в природных водах железо и марганец зависит

а) от щелочности и жесткости воды

б) от хлоридов и сульфатов

в) от водородного показателя и содержания растворенного кислорода

г) от цветности и окисляемости воды

д) от количества азотосодержащих веществ.

82. Глубоко залегающие воды подземных источников характеризуются

а) большой прозрачностью, отсутствием цветности

б) большим содержанием железа и магния

в) большим содержанием сероводорода, отсутствием сахара

г) большим содержанием взвешенных веществ, отсутствием окраски

д) большим содержанием водорослей, отсутствием солей

83. Система водообеспечения предназначена для подачи воды потребителям посредством

а) водохозяйственных сооружений и устройств

б) природных порогов и ведер

в) скважин и колодцев

г) трубопроводов и каналов

д) дождя и ветра

84. Системы водообеспечения рыбхозов по способу подачи воды подразделяют

а) самотечные и напорные

б) вертикальные и горизонтальные

в) поверхностные и подземные

г) централизованные и децентрализованные

д) каскадная и прямоточная.

85. Водообеспечение рыбхозов осуществляется по следующим схемам:

а) ступенчатой и водопадной

б) прямоточной и замкнутой

в) центральной и площадочной

г) каскадной и точечной

д) диагональной и квадратной

86. Водоснабжение прудов в хозяйстве осуществляется

а) для каждого пруда отдельно

б) от одного пруда к другому

в) для всех прудов одновременно

г) только весной

д) в период заморов

87. Самотечная прямоточная схема водообеспечения рыбхоза является

а) наиболее распространенной

б) наименее распространенной

в) редко применяемой

г) наиболее громоздкой

д) не приемлемой

88. Схему с замкнутым циклом водообеспечения применяют, если источник воды

а) маломощный

б) грязный

в) расположен далеко

г) соленый

д) береговой.

89. Водозаборные сооружения согласно категории природных источников делятся на сооружения:

а) для приема воды из поверхностных и подземных источников

б) для приема воды из атмосферы и литосферы

в) для приема воды из водопровода и фонтана

г) для приема воды из цистерн и бочек

д) для приема воды из башни и резервуара

90. По компоновке основных элементов водозаборы из поверхностных источников бывают

а) совмещенные и раздельные

б) центральные и комбинированные

в) площадочные и точечные

г) основные и вспомогательные

д) местные и зарубежные.

91. Поверхностные водозаборы по расположению относительно источника воды бывают:

а) береговые и русловые

б) магистральные и фуникулерные

в) основные и вспомогательные

г) крупные и малые

д) высокие и низкие

92. Водозаборы поверхностных источников по производительности делят:

а) малые, средние, большие

б) вертикальные, горизонтальные, радиальные

в) хозяйственные, производственные, сельскохозяйственные

г) медленные, скорые сверхскорые

д) совмещенные, раздельные, комбинированные

93. Водоприемники поверхностных вод по месту расположения бывают:

а) озерные и канальные

б) береговые и русловые

в) каптажные и ручьевые

г) горизонтальные и вертикальные

д) речные и морские.

94. Береговые водоприемники устраивают

а) на берегу или в близи него

б) на реке или в дали от нее

в) на откосе реки или на плесе

г) на мостках или на мосту

д) на пристани

95. Водоприемники руслового типа применяют

а) при крутых берегах

б) при пологих берегах

в) при размытых берегах

г) при оползневых берегах

д) при неустроенных берегах

96. Русловой водозабор состоит из следующих элементов:

а) оголовка, самотечных линий, берегового колодца

б) водоисточника, насосной станции, берегового колодца

в) самотечных труб, насосной станции, берегового колодца

г) берегового колодца и насосной станции

д) насосной станции, напорного водовода, бассейнов

97.Русловой водозабор устанавливают, если глубина воды в реке

а) не менее 3метров

б) не менее 4метров

в) не менее 5метров

г) не менее 6метров

д) не менее 1метра.

98. Главным элементом руслового водозабора является

а) самотечная линия

б) оголовок

в) береговой колодец

г) насосная станция

д) сторож.

99. Оголовки руслового водозабора могут быть

а) постоянно затоплены

б) периодически затоплены

в) затопляемые высокими водами

г) плавать в реке

д) незатопляемые

100. Материалом изготовления оголовков могут служить

а) дерево, бетон, железобетон

б) пластмасса, олово, железо

в) сталь, ткань, сплав металла

г) фаянс, бумага, ламинат

101. Трубчатые водоприемники незащищенного типа устраивают

а) в виде горизонтальной трубы с решеткой

б) в виде наклонного стояка с раструбом

в) в виде галереи с перемычкой

г) в виде колеса с воронкой

д) в виде шланга

102. Входные отверстия раструбов обращены в сторону реки и перекрываются

а) сороудерживающими решетками

б) задвижками

в) шиберами

г) сеткой

д) пленкой

103. Береговой водозабор устанавливают при колебании уровня воды в реке

а) более 2метров

б) более 3метров

в) более 4метров

г) более 5метров

д) более 6метров.

104. Береговой колодец руслового водозабора состоит из следующих отделений

а) приемного и всасывающего

б) подводящего и отводящего

в) забирающего и распределительного.

г) промывного и машинного

д) приточного и вытекающего

105. Стенка между отделениями берегового колодца снабжена

а) дверью

б) сеткой

в) фрамугой

г) отверстием

д) тайным ходом

106. Форма подземной части берегового колодца -

а) круглая

б) квадратная

в) прямоугольная

г) шатровая

д) яйцеобразная

107. Целью расчета берегового колодца является определение

а) его глубины и диаметра

б) размеров сетки

в) размеров надземной части

г) размеров окон

д) размеров его периметра

108. Перепад уровней воды между отделениями берегового колодца составляет

а) 0,1м

б) 0,2м

в) 0,3м

г) 0,4м

д) 0,5м.

109. Диаметр труб самотечных труб определяется в зависимости

а) от заданного расхода и расчетной скорости

б) от материала труб и сечения

в) от потерь напора и сопротивлений

г) от размеров оголовка и решетки

д) от параметров реки

110.Самотечные линии соединяют оголовок с береговым колодцем в количестве

а) одного трубопровода

б) двух трубопроводов

в) трех трубопроводов.

г) четырех трубопроводов

д) определяемым расчетом

111. Самотечный трубопровод транспортирует воду

а) от оголовка к береговому колодцу

б) от берегового колодца к насосной станции

в) от насосной станции к станции очистки

г) от станции очистки к бассейнам

д) от бассейна к бассейну.

112. Для самотечных линий используют трубы

а) овальные

б) квадратные

в) круглые

г) прямоугольные

д) кривые

113. Диаметр самотечных линий выражают

а) в миллиметрах

б) в сантиметрах

в) в метрах

г) в дюймах

д) в милях.

114. Самотечные трубопроводы выполняют

а) из стальных труб

б) из керамических труб

в) из асбоцементных труб

г) из стеклянных труб

д) из серебряных труб.

115. Потери на входе в самотечную линию численно равны

а) 0,1м

б) 0,2м

в) 0,3м

г) 0,4м

г) 0,5м.

116. Для приема подземных вод применяют сооружения следующих типов:

а) вертикальные и горизонтальные водозаборы

б) русловые и береговые водозаборы

в) собирающего и отдающего водозабора

г) глубинного и поверхностного водозабора

д) фильтрующие и отстойные водозаборы

117.К вертикальным водозаборам относят:

а) камеры и галереи

б) шахтные колодцы и буровые скважины

в) каптажи и родники

г) водоподъемники и фуникулеры

д) водопады и фонтан

118. К горизонтальным водозаборам относят

а) дренажные трубы и галереи

б) каптажи и родники

в) реки и озера

г) пруды и копани

д) ручьи и канавы

119. Трубчатые колодцы устраивают при помощи

а) бурения

б) копания

в) рыхления

г) продавливания

д) взрыва

120. Уровень воды в скважине, установившийся в процессе откачки, называется:

а) динамическим

б) уровнем появления воды

в) гидростатическим

г) статическим

д) высоким

121. Водохозяйственный расчет выполняют для определения

а) плана работы

б) общей потребности рыбхоза в воде

в) общей потребности в сооружениях

г) общей потребности в механизмах

д) общей потребности денежных средств

122. Общая потребность в воде прудов разных категорий определяется

а) исходя из количества рыбы в них

б) исходя из наличия мелководных и глубоководных зон

в) исходя из общей площади и объема прудов

г) исходя из их месторасположения

д) исходя из объема головного пруда

123. Для строительства форелевых хозяйств, по сравнению, с карповыми требуется площадь

а) огромная

б) значительно больше

в) значительно меньше

г) маленькая

д) величина мизерная.

124. В зимовальных прудах смена воды происходит

а) через 4 – 6 суток

б) через 6 – 8 суток

в) через 8 – 12 суток

г) через 12 – 14 суток

д) через 14 – 16 суток

125. Все пруды рыбоводного хозяйства имеют

а) независимое водоснабжение и спуск воды

б) одновременное водоснабжение и спуск воды

в) периодическое водоснабжение и спуск воды

г) циклическое водоснабжение и спуск воды

д) вода в пруды поступает круглосуточно

126. В рыбхозах индустриального типа подачу воду рассчитывают, исходя

а) из общего объема бассейнов

б) из удельной нормы водопотребления на 1ц рыбы

в) из мелководных и глубоководных зон

г) из дебита скважины

д) из диаметра труб

127. Машиной называют устройство, преобразующее получаемую энергию

а) в механическую работу

б) в кинетическую работу

в) в динамическую работу

г) в статическую работу

д) в гидравлическую работу

128.Технические средства водоподачи – это устройства позволяющие изменить

а) запас энергии, которой обладала жидкость до ее подъема

б) расположение точки забора воды

в) высоту подачи воды

г) объем подаваемой воды

д) мощность насоса

129. Насосом называют:

а) машину, создающую поток жидкости

б) устройство, преобразующее энергию

в) устройство создающее давление

г) устройство, изменяющее напор

д) устройство, измеряющее расход

130. Насосы классифицируют по принципу действия

а) на динамические и объемные

б) на топливные и воздушные

в) на водяные и газовые

г) на постоянно и переменно действующие

д) на стационарные и плавучие

131. Основными параметрами насосной установки являются

а) длина, ширина, высота

б) внешний и внутренний диаметр колеса

в) расход, напор, мощность

г) вес, форма, габариты

д) размеры здания

132. Гидротехнический узел машинного водоподъема состоит

а) из плотины, дамбы, водозабора

б) из водоподводящего и водоотводящего сооружения и насосной станции

в) из водосброса, донного водовыпуска, насоса

г) из головного пруда, магистрального канала, насоса

д) из шлюза-регулятора, шандоров, насоса

133.К динамическим насосам относятся следующие типы насосов

а) вакуумные, поршневые, ленточные

б) гидравлические, манометрические, воздушные

в) центробежные, осевые, диагональные

г) физические, механические, пульсирующие

д) напорные, безнапорные, ступенчатые

134. К объемным насосам относятся следующие типы насосов

а) поршневые, крыльчатые, вакуумные

б) вихревые, шнековые, транспортерные

в) водяные, газовые, воздушные

г) большие, средние, малые

г) запорные, круглые, винтажные

135. Высота всасывания насосной установки может быть:

а) положительной и отрицательной

б) горизонтальной и вертикальной

в) большой и маленькой

г) пульсирующей

д) нулевой

136. Перед запуском в работу центробежный насос заливают:

а) маслом

б) водой

в) раствором солей

г) кислотой

д) эмульсией

137. Главные насосы на насосной станции подразделяют:

а) основные и резервные

б) подъемные и передаточные

в) стационарные и переносные

г) автоматизированные и дистанционные

д) большие и малые

138 Лопастные насосы по форме рабочего колеса подразделяют

а) на центробежные и осевые

б) на крыльчатые и плунжерные

в) на поршневые, роторные

г) на щелевые и дырчатые

д) на винтовые и колесные

139. Энергия, которую получила жидкость, пройдя через насос, называется

а) расход

б) напор

в) мощность

г) геодезическая высота

д) высота нагнетания

140. Объем воды, проходящий через напорный патрубок насоса в единицу времени, называется

а) расходом

б) напором

в) мощностью

г) откачкой

д) динамическим объемом

141. Характеристики насосов делятся:

а) технические и экономические

б) частные и рабочие

в) общие и локальные

г) постоянные и временные

д) традиционные и переменные

142. Насосная установка имеет трубопроводы

а) всасывающий и нагнетательный

б) манометрический и вакуумметрический

в) геодезический и гидравлический

г) напорный и безнапорный

д) короткий и длинный

143. Насосы в каталоге подбирают

а) по расходу и напору

б) по стоимости

в) по весу

г) по очертанию лопастей

д) по габаритам

144. Эффективность работы насоса определяется

а) по рабочей области насоса

б) по разнице давлений входа и выхода насоса

в) по потерям напора

г) по сопротивлениям в трубопроводах

д) по режиму эксплуатации

145. Марку насоса подбирают по следующим параметрам:

а) расходу и напору

б) по мощности и к.п.д.

в) быстроходности и форме колес

г) частоте вращения и расположения вала

д) по весу и цене

146. Насосы для работы выбирают

а) по каталогам

б) по справочной литературе

в) по рабочим эскизам

г) по рекомендациям

д) по желанию работодателя

147. Мощность насосной установки может быть

а) потребляемой и полезной

б) действительной и приблизительной

в) напорной и безнапорной

г) основной и дополнительной

д) большой и малой.

148. Перед запуском в работу насосной установки с центробежным насосом нужно

а) включить электросеть

б) закрыть задвижку на напорном трубопроводе

в) удалить воздух из трубопровода

г) открыть задвижку на напорном трубопроводе

д) изменить частоту вращения насоса.

149. Результаты испытаний насоса изображенные, в виде графиков зависимости напора, мощности, К.П.Д. от его подачи называют:

а) рабочей характеристикой насоса

б) резервной характеристикой насоса

в) напорной характеристикой насоса

г) мощностной характеристикой насоса

д) стоимостной характеристикой насоса.

150. На развитие явления кавитации в работе центробежного насоса наибольшее влияние оказывает

а) завышенная высота всасывания

б) атмосферное давление

в) пониженная высота всасывания

г) заниженный диаметр всасывающего трубопровода

д) отсутствие воды в насосе.

151. Рабочая зона насоса соответствует снижению максимального К.П.Д

а) на 15%

б) на 10%

в) на 5%

г) на 3%

д) на 20%

152. Насосы, соединенные последовательно в работе, подают потребителю

а) больший расход

б) меньший расход

в) средний расход

г) сдвоенный расход

д) половинный расход

153. Геометрической высотой всасывания называют расстояние

а) от реки до насосной станции

б) от уровня воды в нижнем бьефе до оси насоса

в) от земли до воды

г) от оси насоса до потребителя

д) от низа насоса до его верха

154. Геометрической высотой нагнетания называют расстояние

а) от потребителя до насоса

б) от насоса до верха здания

в) от оси насоса до уровня воды в верхнем бьефе

г) от поверхности земли до уровня воды

д) от воды до насоса

155.Вакууметрической высотой всасывания - показание вакуумметра выраженное

а) в метрах водяного столба перекачиваемой жидкости

б) в миллиметрах ртутного столба

в) в сантиметрах высоты

г) в дюймах длины

д) в милях водного пути

156. Определение напора по показаниям приборов насосных установок осуществляется при помощи

а) электродвигателя

б) задвижки

в) вакуумметра и манометра

г) крана

д) шибера

157. Размеры эрлифта определяют

а) по расчету

б) по высоте поднятия воды

в) при изготовлении на заводе

г) по объему воды

д) приблизительно.

158. Достоинством эрлифта является

а) простота устройства

б) перекачка больших объемов воды

в) отсутствие фильтра

г) низкий к.п.д.

д) быстрота сборки.

159. Всасывающие трубопроводы подводят воду

а) от реки к насосам

б) от водозаборных сооружений к всасывающим патрубкам насоса

в) от водоисточника к потребителю

г) от скважины к резервуару

д) от колодца до огорода

160. Подводящие трубопроводы всегда находятся

а) под избыточным давлением воды

б) под землей

в) под фундаментом

г) под пристальным вниманием

д) в утепленных коробах

161. Напорные трубопроводы делятся

а) на основные и вспомогательные

б) на внутристанционные и вне станционные

в) на главные и второстепенные

г) на усиленные и простые

д) на пустые и наполненные

162. В каталогах трубопроводной арматуры указывают еще и

а) число внестанционных трубопроводов

б) материал труб

в) ее рабочее и пробное давление

г) номер ключа для установки кранов

д) завод изготовитель

163. Материалы трубопроводов выбирают в зависимости

а) от расчетного давления и диаметра

б) от напора и потерь напора

в) от вида перекачиваемой жидкости

г) от расхода и мощности

д) от месторасположения трубопровода

164.Запорная арматура предназначена

а) для перекрытия потока воды в трубопроводах

б) для замера давления в трубопроводах

в) для сброса излишков воды

г) для предотвращения заиления трубопроводов

д) ля предотвращения гидравлического удара.

165. Задвижки на трубопроводах по форме могут быть

а) плоские, овальные, круглые

б) квадратные, конусные, винтовые

в) цилиндрические, конические, ромбовидные

г) трапецеидальные, прямоугольные, треугольные

д) большие, средние, малые.

166. Вентили, устанавливаемые на трубопроводах, изготавливают обычно

а) больших диаметров

б) средних диаметров

в) относительно небольших диаметров

г) переменного диаметра

д) не стандартных размеров

167. Регулирующие емкости в системах водоснабжения по форме в плане различают

а) большие и малые

б) круглые и прямоугольные

в) квадратные и овальные

г) треугольные и пятиугольные

д) в виде звезды и зигзага

168. По высоте расположения регулирующие емкости различают

а) высокие и низкие

б) напорные и безнапорные

в) горизонтальные и вертикальные

г) на возвышенности и в низине

д) в подвале и на крыше

169. В резервуаре чистой воды хранят объемы

а) регулирующий и аварийный

б) карантинный и запасной

в) неприкосновенный и расходуемый

г) полный и дополнительный

д) неучтенный и пополняемый

170. По степени заглубления резервуары считают

а) глубокие и низкие

б) глубинные и поверхностные

в) подземные и надземные

г) подвальные и цокольные

д) скважинные и котлованные

171. Для надежности работы систем водоснабжения резервуары устраивают не менее

а) одного

б) двух

в) трех

г) четырех

д) шести

172.Вода является частью сложной системы

а) единого биологического комплекса

б) гидросферы

в) океана

г) содержащей молекулы водорода и кислорода

д) рыбоводного хозяйства

173. Вода представляет собой жидкость, состоящую

а) из химических элементов

б) из растворимых и взвешенных веществ

в) из микробов и бактерий

г) из примесей и солей

д) из предметов и вещей

174. Для химического анализа пробы воды отбирают с помощью

а) барометра

б) батометра

в) термометра

г) гигрометра

д) весов

175. Способность водоема освобождаться от вносимых в него примесей называется

а) самоочищением

б) осветлением

в) обеззараживанием

г) прозрачностью

д) самоликвидацией

176. Прозрачность воды является одним из критериев, позволяющих судить

а) о состоянии водоема

б) о количестве взвешенных веществ

в) о наличии планктона

г) о глубине водоема

д) о количестве обитателей

177. Среди абиотических факторов внешней среды основное место занимает

а) соленость воды

б) окисляемость воды

в) температура воды

г) прозрачность воды

д) зоопланктон

178. По отношению к температуре у рыб выработалась видовая специфика, по которой они делятся

а) на теплолюбивые и холоднолюбивые

б) на глубинные и поверхностные

в) на темные и светлые

г) на жирные и тощие

д) на мерцающие и светящиеся

179. На химический состав воды оказывают большое влияние:

а) температура и свет

б) растворенный кислород и цветность

в) углекислый газ и водородный показатель воды

г) наличие биогенных элементов

д) наличие токсичных веществ.

180. Газовый режим водоемов определяется

а) температурным режимом

б) растворимостью газов

в) величиной минерализации

г) величиной давления

д) величиной сероводорода

181. Обогащение воды молекулярным кислородом идет за счет

а) фотосинтеза водных растений и из атмосферы

б) окисления органических веществ

в) внесение удобрений.

г) отмирания водных растений

д) цветности воды

182. Обязательным условием существования организмов, населяющих водоем, является

а) давление

б) температура

в) растворенный кислород

г) углекислый газ

д) водные растения

183. Факторы, вызывающие изменение качества водных объектов, называются

а) пестициды

б) загрязнителями

в) примесями

г) детергентами

д) фитопланктон

184. В формировании качества воды водных объектов важную роль играют

а) водные растения

б) донные отложения

в) углекислый газ

г) сероводород

д) рыбы

185. Фотосинтез водных растений происходит

а) в поверхностных слоях водоема

б) в нижних слоях водоема

в) в средней части слоя

г) по всей глубине слоя

д) в тонком слое

186. Водозаборно-очистительные сооружения подразделяют:

а) поверхностные и подземные

б) напорные и безнапорные

в) русловые и береговые

г) простые и сложные

д) ступенчатые и комбинированные.

187. Водозаборно-очистительные сооружения различают

а) по количеству сооружений

б) по технологии улучшения качества воды

в) по сроку действия

г) по степени фильтрации

д) по накоплению осадка

188. Под обработкой воды понимают ее

а) очистку и от нежелательных примесей

б) осветление

в) обеззараживание

г) отгонку

д) разделение на водород и кислород

189. Методы обработки воды выбирается на основе изучения

а) качественного состава сооружений

б) состава и свойств воды водоисточника

в) экологического состояния водоема

г) химических препаратов по очистке

д) метеорологических условий

190. Методы очистки воды от загрязнений разделяют на группы:

а) физические, химические, биологические

б) динамические, термальные, газовые

в) гидравлические, механические, термические.

г) предварительные, промежуточные, завершающие

д) классические, проверенные, новые.

191. Природную воду при очистке от взвешенных веществ обрабатывают

а) коагулянтами

б) газообразным хлором

в) озоном

г) кислотой

д) углекислым газом

192. Природную воду в бассейнах рыбхозов осветляют путем

а) отстаивания и фильтрации

б) обезжелезивания и опреснения

в) умягчения и фторирования

г) магничивания и обессоливания

д) фотосинтеза растений и оксигенации

193. Процесс обесцвечивания воды – это удаление веществ, которые

а) придают цветность

б) радиоактивные

в) токсичные

г) взвешенные

д) биологические

194.Уничтожение в воде бактерий называется

а) обесцвечиванием

б) отстаиванием

в) обеззараживанием

г) умягчением

д) обессоливанием

195. Под обеззараживанием воды понимают процесс удаления из нее

а) патогенных микроорганизмов

б) взвешенных веществ

в) токсичных веществ

г) растворенных газов.

д) органических веществ.

196. Методы обеззараживания подразделяются на

а) физические и химические

б) технические и биологические

в) медленные и скорые

г) полные и неполные

д) традиционные и классические

197. Выбор метода дезодорации зависит

а) от наличия в воде красителей

б) от наличия в воде минеральных веществ

в) от происхождения запахов и привкусов

г) от наличия окислов железа

д) от наличия гуминовых веществ.

198. Очистка природной воды от железа называется

а) обессоливанием

б) обезжелезиванием

в) обесцвечиванием

г) обесфториванием

д) отстаиванием

199. Наиболее распространенным методом обезжелезивания воды является

а) упрощенная аэрация

б) известкование

в) фильтрация

г) коогулирование

д) электролиз.

200. Процесс уменьшения мутности природной воды называется

а) обесцвечиванием

б) обезжелезиванием

в) осветлением

г) обессоливанием

д) обеззараживанием

201. Наиболее распространенной схемой движения воды по станции очистки является

а) механическая подача воды

б) самотечное движение воды

в) комбинированная подача воды

г) порционная подача воды

д) динамическая подача воды

202. Технологические схемы обработки природной воды на станции очистки бывают:

а) основная и усовершенствованная

б) управляемые и неуправляемые

в) полные и неполные

г) принудительные и свободные

д) длительные и кратковременные

203. Составление высотной схемы очистки природной воды начинают

а) с реагентного хозяйства

б) с резервуара чистой воды

в) с отстойника

г) с фильтра

д) с реки

204. Для ускорения процесса осаждения взвеси применяют

а) уплотнение

б) взмучивание

в) коагулирование

г) перемешивание

д) детергенты

205. Очистка природной воды при помощи коагулянтов осуществляется

а) от взвешенных веществ

б) от водорослей

в) от зоопланктона

г) от бентоса

д) от рыбы

206. Безреагентный метод осветления природной воды заключается в очищении ее

а) от солей

б) от взвешенных веществ без химикатов

в) от водорослей

г) от бактерий

д) от хлора

207. Безреагентное осветление воды может осуществляться двумя способами:

а) первым и вторым

б) стандартным и универсальным

в) пленочным и объемным фильтрованием

г) основным и вспомогательным

д) традиционным и консервативным

208. Искусственный метод осветления воды изменяет

а) ее химический состав

б) окраску рыбы

в) содержание кислорода

г) состав бактерий

д) температуру

209. Осветление воды искусственным методом происходит

а) в один этап

б) в два этапа

в) в три этапа

г) в четыре

д) в много этапов

210. Реагентное хозяйство станции очистки природной воды состоит

а) из устройства для приготовления, дозирования реагентов

б) из отстойников и фильтров

в) из смесителей и осветлителей

г) из лабораторного оборудования

д) из машин и складов

211.Расчет сооружений реагентного хозяйства начинают с определения

а) дозы реагента

б) определения размеров сооружений

в) числа сооружений

г) места расположения

д) концентрации загрязнений.

212. Необходимая доза реагента устанавливается:

а) по справочной литературе

б) исходя из мутности и цветности природной воды

в) приблизительно

г) по формулам

д) методом подбора

213. Оптимальную дозу коагулянта для очистки воды определяют

а) по специальной методике

б) по справочной литературе

в) по графикам осаждения взвеси

г) по многолетним наблюдениям

д) по цветности воды

214. Для дозирования раствора реагента в воду при очистке используют:

а) дозаторы

б) запорные вентили

в) кнопочный включатель

г) шиберы

д) краны

215.Расчетные данные реагентов устанавливают по данным

а) справочной литературы

б) пробной обработки воды

в) графиков осаждения взвеси

г) многолетних наблюдений

д) соседей

216.Для мутных вод ориентировочно дозу коагулянта определяют

а) на глаз

б) по таблице

в) по количеству взвешенных веществ

г) по норме расхода воды

д) по номограммам

217. В устройстве для приготовления раствора реагента растворных баков должно быть:

а) один

б) два

в) четыре

г) шесть

д) три

218. Для растворения коагулянта и его перемешивания в растворный бак подают

а) воду

б) сжатый воздух

в) масло

г) мел

д) камни

219. Смесители служат для очистки воды от взвешенных веществ путем

а) смешения воды с реагентом

б) отстаивания воды

в) дегазация воды.

г) фильтрации воды

д) обесцвечивания воды.

220. Смесители по режиму работы бывают:

а) медленные и быстрые

б) гидравлические и механические

в) ускоренные и замедленные

г) тонкослойные и комбинированные

д) перегородчатые и дырчатые

221.Смешение коагулянта с водой в смесителе происходит в течение

а) 5 – 6 минут

б) 4 – 3минут

в) 1 – 3 минут

г) 1 – 2 минут

д) 5 минут

222.Количество смесителей рекомендуется принимать не менее

а) одного

б) двух

в) трех

г) пяти

д) десяти

223.Верхную часть смесителей устраивают

а) овальной и прямоугольной формы

б) трапецеидальной и треугольной формы

в) круглой и квадратной формы

г) ромбовидной и шестиугольной формы

д) странной формы

224. Для создания наилучших условий протекания в отстойники встраивают

а) камеры хлопьеобразования

б) перегородки

в) отбойники

г) сетки

д) насос

225. По конструкции отстойники подразделяются:

а) на конусные, колбообразные, пирамидальные

б) на стандартные, унифицированные, комбинированные

в) на вертикальные, горизонтальные, радиальные

г) на ромбовидные, диагональные, квадратные

д) на прямоугольные, квадратные, овальные

226. Вертикальный отстойник состоит из следующих частей

а) основной и вспомогательной

б) квадратной и кольцевой

в) цилиндрической и конической

г) прямоугольной и желобной

д) рабочей и не рабочей

227. В отстойниках по высоте различают

а) зону осаждения и зону накопления

б) верхнюю часть и нижнюю часть

в) цилиндрическую и коническую часть

г) рабочую и вспомогательную часть

д) конструктивную и архитектурную часть

228. Эффективность работы отстойников зависит от правильно принятых

а) их размеров в плане

б) параметров работы

в) размеров взвешенных частиц

г) зоны осаждения и приямка

д) способов осветления.

229. Эффективность процесса отстаивания определяется соотношением

а) объема емкости отстойника и скорости протока воды через него

б) площади отстаивания и видом движения воды в нем

в) зоны отстаивания и зоны осаждения

г) размерами отстойника и крупностью взвесей

д) рабочей части отстойника и приямка.

230. Вертикальный отстойник представляет собой в плане

а) прямоугольный резервуар

б) квадратный резервуар

в) круглый резервуар

г) овальный резервуар

д) конусный резервуар

231. Высота цилиндрической части вертикального отстойника составляет

а) 1 – 2метра

б) 2 -3метра

в) 4 – 5метров

г) 3 – 4метра

д) более 6метров

232.Скорость осаждения взвешенных частиц в отстойнике называется

а) скоростью падения

б) гидравлической крупностью частицы

в) скоростью восхождения

г) коагулированием

д) равновесием в воде.

233. Радиальный отстойник в плане представляет собой

а) круглый резервуар

б) овальный резервуар

в) квадратный резервуар

г) прямоугольный резервуар

д) ромбовидный резервуар

234.Радиальный отстойник конструктивно выполняют

а) небольшого диаметра и большой глубины

б) одинакового диаметра и глубины

в) большого диаметра и небольшой глубины

г) диаметр больше глубины в несколько раз

д) диаметр и глубина величины переменные

235. Число отстойников в технологической схеме очистки воды должно быть

а) не более одного

б) не менее двух

в) определено расчетом

г) не играет роли

236. По принципу действия камеры хлопьеобразования делятся

а) на гидравлические и механические

б) вихревые и струйные

в) ступенчатые и конусные

г) напорные и без напорные

д) динамические и статические

237. Водоворотная камера хлопьеобразования совмещается

а) со смесителем

б) с вертикальным отстойником

в) с горизонтальным отстойником

г) с фильтром

д) с озонатором

238. Важной стадией осветления воды является

а) обеззараживание

б) умягчение

в) фильтрование

г) отстаивание

д) обессоливание

239. Фильтрование воды – это процесс прохождения осветленной воды

а) через фильтрующий материал

б) через сито

в) через ткань

г) через соль

д) через камни

240. Фильтрование воды – это результат действия процессов:

а) адгезии и суффозии

б) сил динамического равновесия

в) сил статического действия

г) осмотического давления и скорости выпадения осадка

д) промывки и откачки

241. Максимальный эффект осветления воды (95 – 98%) достигается

а) в отстойниках

б) на скорых фильтрах с зернистой загрузкой

в) в смесителях

г) в гидроциклонах

д) в резервуаре чистой воды.

242. По характеру механизма задержания взвеси различают следующие виды фильтрования:

а) объемное и пленочное

б) выборочное и сплошное

в) послойное и площадочное

г) точечное и глубинное

д) тканевое и каркасное

243. В скорых фильтрах осветление воды достигается за счет

а) объемного фильтрования

б) комбинированного фильтрования

в) выборочного фильтрования

г) пленочного фильтрования

д) точечного фильтрования.

244. Скорые фильтры задерживают загрязняющие вещества

а) внутри фильтрующего слоя

б) на поверхности фильтрующего слоя

в) на поверхности и внутри фильтрующего слоя

г) точечно на поверхности фильтрующего слоя

д) дренажной системой

245. Скорый фильтр при загрязнении его фильтрующего материала:

а) отключают на промывку

б) засыпают новым слоем фильтрующего материала

в) делают перерыв в работе

г) продолжают фильтрование

д) выбрасывают.

246.Основным рабочим элементом фильтровальных сооружений является

а) дренажная система

б) фильтрующая загрузка

в) желоба

г) вентили и задвижки

д) компрессор.

247. Наибольшее влияние на работу фильтра оказывает

а) скорость движения воды

б) фракционный состав фильтрующей загрузки и степень однородности

в) окислительная способность загрузки

г) толщина фильтрующего слоя

д) температура воды.

248. Число скорых фильтров определяют, исходя

а) из общей площади фильтрования

б) из расхода воды

в) из напора воды

г) из толщины загрузки

д) из площади станции очистки

249. По количеству слоев фильтрующая загрузка скорых фильтров бывает

а) однослойной и двухслойной

б) трехслойной и пятислойной

в) четырехслойной и шестислойной

г) пятислойной и семислойной

д) многослойной.

250. По направлению движения воды в них скорые фильтры подразделяют

а) однопоточные и двухпоточные

б) трехпоточные и четырехпоточные

в) вертикальные и горизонтальные

г) северные и южные

д) разносторонние.